采购需求

- 项目概述

1、项目名称：沐川县防汛物资采购项目

2、最高限价：29.50万元（含货物、材料费（包含辅助、配套材料）、人工费、包装费、运杂费（包含装卸车费、人工运输费）、各种税费等一切费用）

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购包数：共1包

5、本次采购项目标的对应的中小企业划分所属行业：工业。

二、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12㎡单帐篷 | 顶 | 100 | 核心产品 |
| 2 | 户外帐篷 | 顶 | 100 |  |
| 3 | 折叠床 | 张 | 100 |  |
| 4 | 全方位移动照明灯 | 台 | 1 |  |
| 5 | 便携式LED匀光勘察灯 | 把 | 10 |  |
| 6 | 便携式照明灯 | 具 | 20 |  |

注：本项目核心产品为：12㎡单帐篷。

三、技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12㎡单帐篷 | 1.帐篷满足MZ/T 011.2—2010规范。 2.规格：帐篷为双坡面直立墙建筑形式，两侧墙各开方形窗户(纱窗)两个，帐篷长3700mm、宽3200mm、脊顶高2670mm、边高1750mm（±30mm），使用面积12㎡； 3.篷布：面料采用333dex×333dtex涤丝PVC，涂层牛津布,浅天蓝色； ★4.篷布面料断裂强力(N/5cm)：径向≥1150，纬向≥1000（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★5.篷布面料撕破强力(N)：径向≥35，纬向≥30（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★6.篷布面料静水压（kpa):≥50（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★7.篷布面料阻燃系数：≤15s（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★8.焊接钢管壁厚：≥1mm（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； 9.篷体外观质量：面料颜色为浅天蓝色，涂层颜色应与面料颜色一致；帐篷顶坡和墙体两侧居中印刷“应急救灾”字样，白色印字端正清晰；做防雨性能试验或使用过程中，无褪色、掉色和流淌油墨现象； 10.篷体质量要求:缝纫部位应平整，线迹顺直，针码均匀；各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、返线、皱折、残留针眼、出套等现象:篷顶拼接部位的缝制针眼、定位针眼、垫布针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理； 11.篷杆制作要求:篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑:篷杆及各金属件喷塑 前需经去毛刺、除油、除锈处理后才能进行喷塑；颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷； 12.正常情况下使用，连续使用寿命两年以上，能在自重和8级风力荷载作用下安全使用。 注：以上涉及长宽高尺寸的参数误差范围为30mm。 |
| 2 | 户外帐篷 | 1.材质：加粗乌金钢 2.尺寸：2.5m*2.5m（±20mm） 3.重量：≥14kg 4.包装尺寸：1.5m*0.2m*0.2m 5.腿管：3cm*3cm |
| 3 | 折叠床 | - 1.折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条； 2.折叠床长1850mm±10mm、宽700mm ±5mm、高350mm； 3.主要材料为666dex×666dtex涤丝PVC涂层布，用于床布；焊接钢管（Q195Φ25mm*1.1mm），用于床架、床腿； 4.白色印字端正,清晰,色度饱满,牢固,不露底色； 5.符合应急救灾专用折叠床标准。 |
| 4 | 全方位移动照明灯 | - 1.照明装置符合GB 16796-2009、GB/T 4208-2017、GB/T 15211-2013、GB 26755-2011的检验标准要求； ★2.照明装置含灯盘（4个灯头）、功率≤2000W（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； 3.发电机功率：≤2000W，油箱额定容量：≥15L，采用4个500W高效节能灯头组成，连续照明时间≥13h， - ★4.无线遥控最大遥控距离不小于50米，可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； 5.灯盘可单独调节方向，上下可旋转120°，左右可旋转360° ★6.可通过开关按钮及遥控器控制伸缩气缸升降，收缩状态整机高度≥1800mm，最大高度≥4500mm，升至最高处所需时间≤20S，降落至最低高度所需时间≤10S（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★7.发电机组外形尺寸：≤650mm×650mm×700mm，整机重量：≤69kg（含灯盘、伸缩气缸、发电机组）（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★8.产品防护性能须符合GB/T 4208-2017规定的IP65要求（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； ★9.设备运行温度测试：高温试验：温度50土2C、持续时间8h,样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作；低温试验：温度-10土3"C、持续时间8h,样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作；恒定湿热相对湿度(93"-)%、温度25土2°C、持续时间试验48h,样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作（需提供有资质的第三方检验（检测）机构出具的有效的检验（检测）报告复印件并加盖供应商鲜章)； |
| 5 | 便携式LED匀光勘察灯 | 1.产品尺寸：160mm*69mm （±2mm） 2.档位：三档（工作光/强光/频闪） 3.充电时间：4-5小时 4.额定功率：3*3W / 1000LM 5.额定电压/容量：DC11.1V/4.4Ah防爆电池组（内置） 6.防护等级：IP68 7.产品材料：航空铝合金灯体 8.续航时间：强光：≥8H,工作光：≥16H 9.产品重量：≤1.4kg |
| 6 | 便携式照明灯 | 1.产品尺寸：280*270*185mm（±10mm） 2.产品重量：≤2.2Kg 3.光源类型：LED 光通量≥2400Lm 4.额定电压：11.1V 5.电池容量：10Ah 6.光源平均使用寿命：≥100000h 7.额定功率:放电时间≥8h 8.充电时间：4-6h 9.电池寿命：约1000次循环 10.防护等级：IP65 11.防腐等级：WF2 |

注：

- 带“★”的为重要参数，须提供相关证明材料佐证，未满足或负偏离作扣分处理，不视为响应文件无效；

- 上述参数中如涉及相关品牌，不具有指定性，供应商可理解为等于或优于以上参数；

- 3、如技术参数中标准有更新，在评审过程中以公布的新标准为准；

4、技术参数中要求提供证明材料的以证明材料为准，未要求提供证明材料的以响应为准。

四、售后服务要求

- 1、本项目所供货物质保期不低于国家行业标准规定的期限，质保期内有质量问题，须免费包修或更换，质保期外，成交供应商还需提供不高于市场价的终身维护服务。

- 2、供应商接到采购人售后服务要求后 1 小时内响应，6 小时内到达现场，12 小时内完成售后服务。

- 3、运输方式和费用负担：供货商免费将货物送达项目完成地点，运输工具及费用由成交供应商负担。供应商应自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品完整，如出现短缺、破损、变质和不符合要求的，应无偿补足或调换，以上费用应由供应商自行承担。

4、供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

五、商务要求（实质性要求）

- 1、供货要求：货物质量符合国家有关质量标准。

- 2、报价要求：报价包含货物、材料费（包含辅助、配套材料）、人工费、包装费、运杂费（包含装卸车费、人工运输费）、各种税费等一切费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 3、交货时间：签订合同之日起15日历天内交货。

- 4、供货地点：采购人指定地点。

- 5、付款方式：全部货物验收合格并交付使用后一次性支付100%合同款。

- 6、质保期：整体质保期限1年（自验收合格之日起计算质保期，质保期不低于国家行业标准规定的期限，产品有另行要求的，以另行要求为准）。

7、验收标准和方法：

（1）验收标准：按国家有关规定以及采购人参数文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。

（2）成交供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（3）如货物经成交供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作成交人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交人的违约责任。

（4）其他未尽事宜，参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行。