第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2022年度全省消防车辆采购项目（二）

2、项目编号：HHGF2022-ZBQ-007

3、采购预算（最高限价）：2792.00 万元，本项目共分为 7 个包，具体分包情况见下表：

| 2022年度全省消防车辆采购项目（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 包号 | 车辆名称 | 采购 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 单包价格（万元） | 分布情况 |
| 1 | 2022年度全省消防车辆采购项目二 | B | 多功能制氮灭火消防车 | 1 | 520 | 520 | 520 | 洋浦 |
| 2 |  | C | 大跨度举高喷射消防车 | 1 | 870 | 870 | 870 | 海口 |
| 3 |  | D | 云梯消防车 | 1 | 330 | 330 | 330 | 洋浦 |
| 4 |  | I | 淋浴车 | 1 | 120 | 120 | 312 | 洋浦 |
| 5 |  |  | 大型宿营车 | 1 | 140 | 140 |  | 洋浦 |
| 6 |  |  | 宣传消防车 | 1 | 52 | 52 |  | 三亚 |
| 7 |  | L | 通信指挥消防车（A型） | 1 | 530 | 530 | 530 | 三亚 |
| 8 |  | M | 通信指挥消防车（B型） | 1 | 75 | 75 | 145 | 文昌 |
| 9 |  |  | 通信指挥消防车（C型） | 1 | 70 | 70 |  | 陵水 |
| 10 |  | N | 全勤指挥车（A型） | 1 | 85 | 85 | 85 | 三亚 |
| 注：本次招标采用统招分签的形式，各包中标人分别与上表中的分布单位签订供货 合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、各包详细技术需求

B包

多功能制氮灭火消防车技术参数

一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，★驱动型式6×4，最高时速≥100km/h。

2.中冷涡轮增压柴油发动机，★发动机额定功率≥320kW。

3.排放量达到国Ⅵ标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

4.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

●5.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动。加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。

6.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

7.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★8.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.双排座4门驾乘室，消防红色。

2.驾驶室可单独翻转，采用液压举升缸，翻转角应≥45º。

★3.座椅全部设置三点式伸缩安全带，座位1+1+4。

4.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗，上车踏板照明灯。

5.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。

6.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等。	7.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

8.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，仪表盘为图表式显示系统，国内标准公制单位；

★9.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

10.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

11.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

12.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

13.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。

14.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排座椅与车辆行驶方向一致。

15.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm。

16.乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。

17.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。

18. 如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。

三、上装

（一）厢体

1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）、优质铝合金型材、优质不锈钢型材料或型材制成。

2.器材箱采用高强度铝合金板和铝合金型材制成，上装使用高强度粘结胶连接；部件烤漆后整车装配，确保底盘原配件不受高温烤漆后热老化影响。

3.器材摆放根据用户需求设置（用户提供器材样品或者详细外形尺寸参数），要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

4.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材。

5.箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

6.若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

7.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

8.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象。

9.器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

10.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠（★全套卷帘门免费保修不少于5年）。

11.器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

12.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，踏板承重150 kg。

13.车顶工作甲板有防滑措施，拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，（优先采用翻转式结构）。

14.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）制氮系统

1.制氮机

（1）★流量范围≥180-800 m³/h（标准大气压下）。

（2）★纯度范围≥89%-98%，纯度可调。

▲（3）氮气压力≥1MPa。

▲(4) 氮气制取时间≤5 min。

(5) 出口设置：0.1-0.8MPa≥4个,15MPa≥1个。

2.空压机

（1）国际知名品牌。

（2）原厂配套：过滤器、膜件程控阀、氧分仪、膜件。

（3）系统可根据氮气的用量自动调整制氮机的制取效率从而实现管路及制氮膜组的自动保护。

（4）如氮气高压充装达到额定压力，系统自动停机。

3.氮气供给系统

（1）配备多规格供氮接口，多种氮气灭火组件，满足各类石化装置及储罐惰化灭火需求。

（2）★最高供给压力≥15MPa，供给流量≥120L/min。

（3）氮气出口：DN50法兰出口≥1、DN50快插接口≥1。

（三）干粉灭火系统

（1）干粉罐：容量≥3000kg，高强合金钢材质、防腐处理，交车时应充满超细干粉。

（2）干粉炮：★射程≥40m，喷射速率≥40kg/s。

●（3）高压气瓶组：容量≥80L，数量≥8个，不锈钢材质, 应提供压力容器的相关检验证明。

（4）干粉枪：卷盘长度≥40m；软管内径≥25mm；干粉枪喷射速率≥2kg/s；★射程≥12m。

（5）多剂联用消防枪：★水≥13L/s，喷射距离≥40m，超细干粉≥1kg/s，混合喷射距离≥37m，供水接口：KYKA65。

（6）干粉罐涨罐保护：设置罐口压力溢流装置，罐充气时，防止意外超压。

（四）照明系统

1.云台照明灯

（1）知名品牌，电控气或液压式，可伸高和回缩。

●（2）离地高度≥6m，云台可以实现360°全方位照明。

（3）灯具可旋转≥360°，俯仰各≥120°。

▲（4）灯具功率: ≥240W。

2.发电机

国际知名品牌，★功率≥40KW，额定电压：220V/380V；额定频率：50Hz。

（五）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯。

3.车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

4.配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

5.改装部分电气系统独立走线。

6.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

7.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

四、其它

▲1. 整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供），在投标文件中提供承诺函。

2.交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

3. 车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

4.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

7.整车须符合GB7956.1-2014消防车及其他有关消防车标准的要求。

8.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作方案》和用户的实际需求为准。

9.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

C包

大跨度举高喷射消防车技术参数

一、底盘

1.选用国际知名品牌底盘，★驱动形式10×4，最高车速≥80km/h，设置限速装置。

2. V型或直列式涡轮增压中冷柴油发动机，电子控制燃油喷射，★发动机额定功率≥400KW。

3.排放量达到国VI（含）以上标准；配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

4.选用电子换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲5.前轮盘式制动器或整车盘式制动、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装缓速器、电子车身稳定系统、加速防滑控制（ASR）功能。

▲6.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

7.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。

★8.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾驶室

1.驾驶室成员数2人，座椅全部设置三点式预紧安全带，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯。

2.驾驶室可单独翻转，采用液压举升缸，翻转角应≥45º。

3.驾驶室配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等。

▲4.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

5.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，空调系统，仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位。

★6.驾驶室安装360°行车影像（内存≥32G）和倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

7.加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

8.仪表板上应预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

9.驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。

10．功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11．在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、臂架未收到位、支腿未收到位、器材泵房门开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

三、支撑系统

1.X型支腿，应可单侧作业。

2.支腿最大展开跨距≤9000 mm×1200 mm。

★3.支腿全展并调平时间≤50s。

四、臂架系统

1.折叠臂结构。

★2.最大工作高度≥60m。

★3.最大工作幅度≥55m。

★4.臂架升起额定高度并旋转90°时间≤250s。

5.臂架末端设有1个DN80供水接口。

6.操控方式：手动阀、有线摇控、无线摇控。

7.摇控器：无线摇控距离≥100m，集臂架操作、消防炮操作、消防泵操作等功能。

8.摇控电缆线≥50m，装有专用卷筒。

五、车身、围板、平台、工具箱

1.车身上装整体为亮白色，驾驶室、罐体、围板外边面为消防红。

▲2.平台铺设氧化防滑花纹铝合金板，厚度应≥3mm，车身围板粘贴铝合金平板，厚度应≥3mm。

3.水泵操作箱配有铝合金卷帘门，内表面铺设铝合金板，外有铝合金卷帘门。

4.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

5.器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用应≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

6.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

7.★整车所有卷帘门免费保修不少于5年。

★六、安全控制系统

1.上下车互锁：支腿未展开，梯架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。

2.臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

3.回转对中保护：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。

4.水路超压保护：水路压力超过额定值时，限制发动机继续加速或安全阀溢流。

5、软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。

6.应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。

7.发动机限速：臂架动作时，根据液压油的需求，自动限制发动机转速。

8.臂架限幅保护：梯架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。

9.回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。

10.支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。

11.支腿未缩提示：行车时，如支腿未缩到位，声光自动报警，防止行车发生事故。

12.器材箱门未关提示：行车时，如器材箱门未关，声光自动报警，防止行车发生事故。

七、应急装置

▲配有汽油机或其它动力形式的应急液压泵，当消防车发动机出现故障时，可启动应急液压泵，将车收回到行驶状态。

八、罐体

1.水罐

（1）水罐载液量≥2吨。

（2）液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板或PP等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

（3）罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保质期≥10年。

（4）顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色。

（5）溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm。

（6）车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

（7）车辆左右两侧各设≥1个DN80铜质雄性卡式（配有铜质防护盖并设有泄压孔）球阀注水口,并设有“水罐注水口”字样永久性固定标牌，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水。

2.泡沫罐

（1）泡沫罐载液量≥1吨。

▲（2）液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板或PP等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

（3）罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保质期≥10年。

（4）顶部装有泡沫呼吸阀，装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色。

（5）溢流口设有叠层式回液装置，直径≥40mm。

（6）车辆底部设置方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

（7）设≥1个DN65铜质球阀及铜质雄式卡式接口的泡沫液注液口（铜质闷盖设有泄压孔），泡沫罐注液口处应设有防腐蚀的“泡沫罐注液口”字样的标牌。

（8）液罐至泵管路采用≥DN50通径不锈钢管,并配有≥DN50不锈钢气动球阀。

（9）所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。

在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字，标牌应永久性固定。

九、消防泵

1.国际知名品牌消防泵，压力1.0MPa 时，★额定流量≥150L/S。

2.优先选用与水泵配套的真空泵，▲真空度≥85kPa，吸水深度≥７米，引水时间≤100秒。

十、泡沫比例混合器

▲1.优先采用与消防泵原厂配套的泡沫比例混合器，混合比例可调节。

2.外吸泡沫装置：设1个≥DN40铜质雄性卡式接口的外吸液口（铜质闷盖设有泄压孔），并配备长度3米和5米的≥DN40吸液管各1条。

十一、消防炮

1.进口知名品牌，电动遥控水、泡沫两用炮，配套原厂发泡管。

★2.整车炮额定流量≥70L/s。

★3.射程；水≥70m，泡沫≥60m。

4.水平≥-30°~+30°。

5.俯仰≥-90°~+30°。

6.优先选用带有自动复位的消防炮，当臂架回收到一定角度，消防炮自动复位到车辆行驶状态。

7.消防炮上安装探照灯，探照灯的照射方向应与消防炮的射流方向相同，探照灯的开关回转台操作台和摇控器上，探照灯的光色应是穿透烟雾能力强的黄色。

8.安装火场监控装置，并可以在显示屏上及时观看火场情况，并带有储存功能，以便回放。

十二、仪表仪盘

仪表：选用压力真空联用表、压力表、水位表、液位表、转速表。

十三、电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧安装红色频闪灯，车辆箱体内配有LED侧照明灯，当车箱门打开时能提供充足的照明。

3.配备前后有视廊灯及示宽灯等。

▲4.电气系统改装部分独立走线，安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

5.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

十四、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供），在投标文件中提供承诺函。

2.交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

3.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4.消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

7.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

8.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和客户的实际需求为准。

9．须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

十五、随车器材配备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垫板 | 块 | 8 |  |
|  | 2米吸水管 | 根 | ≥4 | 口径、数量符合水泵工况需求 |
|  | 集水器 | 个 | 2 | 口径与供水管径配套 |
|  | 滤水器 | 个 | ≥1 | 口径与吸水管径配套 |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 6 | 卡式16-65-20 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告） |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 6 | 卡式16-80-20 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告） |
|  | 异径接口80/65 | 个 | 4 | 卡式雄80/内扣65 |
|  | 开关直流水枪 | 把 | 1 |  |
|  | 直流开花水枪 | 把 | 1 |  |
|  | 多功能水枪 | 把 | 2 | 国际知名品牌 |
|  | 泡沫炮头 | 个 | 1 | 水炮原厂标配 |
|  | 外吸泡沫液管 | 套 | 2 | （不锈钢管和黑胶管） |
|  | 三角制动块 | 块 | 4 | 三角垫木 |

D包

云梯消防车技术参数

一、底盘

1.选用国际知名品牌底盘，最高车速≥90km/h，设置限速装置。

2.★驱动形式6×4， 轴距≥4500+1200mm。

3. V型或直列式涡轮增压中冷柴油发动机，电子控制燃油喷射，★发动机功率≥320KW。

4.排放达到国Ⅵ（含）以上标准；配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

5．排气管出气口不得朝向水泵和其它操作人员，排气装置自带或加装防爆功能。

6.选用手动或电子换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲7.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装缓速器、电子车身稳定系统、加速防滑控制（ASR）功能。

8.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎）。

▲9.底盘全功率取力器自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）。

10.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。

★11.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾驶室

1.驾驶室成员数2人，★座椅全部设置三点式预紧安全带，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯.

2.驾驶室可单独翻转，采用双向液压举升缸，翻转角应≥45º。

3.驾驶室配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等。

4.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

5.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，空调系统，仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位。

★6.安装360°行车影像（内存≥32G）和倒车雷达，≥6″的液晶显示器。

7.加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

8.仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，预留车载电台、GPS或北斗定位等≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

9.驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、梯架未收到位、支腿未收到位、器材泵房门开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

三、上装

上车采用360°全回转，各运动机构均采用电气控制液压驱动的方式，上车采用了电脑自动控制极限位置减速和停止。

设有两套（转台、工作平台各一套）上车操纵系统，采用国际知名电液比例控制阀做为驱动元件。

在转台和工作平台操纵处均设有电脑显示屏，可直接显示梯架的变幅角度、伸臂长度、风速、工作斗载重等，另附有接近开关和信号灯显示报警。

★工作高度≥32米，工作幅度≥18米。

1.支撑机构

H型支腿，支腿展开并调平时间≤40s，调节范围应不小于5度。

下车操作系统具有手动、自动调平功能，支腿操作人员在操作位置应可观察支腿运动状况。

支腿的外侧设置黄色警示标志灯，当支腿展开时黄色警示标志灯自动点亮并闪烁。黄色警示标志灯的亮度应保证白天在10米外清晰可见，闪烁频率不小于1次/秒。

支腿伸出消防车外的部分应使用反光漆成条状。当支腿运动时，应有不小于85dB(A)的报警声直至完成调平。

支腿操作处应有紧急停止支腿运动的按钮，按下按钮，支腿的所有运动应立即停止。

下车调平后在支腿操作处应有灯光指示。

采用支腿调平应在支腿操作处安装纵、横二个方向的水平仪。

采用回转台调平应在回转台上便于观察处安装纵、横二个方向的水平仪。

在支腿操作处应装有支腿液压系统液压油压力表。

2.回转与变幅机构

回转机构为齿轮传动机构，由一套制动装置及一个高速液压马达组成。

常闭式制动器采用上置式摩擦窄弹簧压紧，制动力矩大。

3.梯架结构

梯架采取采用四节同步伸缩式桁架结构形式，梯架的变幅角度≥-10°～75°。

★臂架升起额定高度并旋转90°时间≤70s。

4、工作平台

平台上装有电脑控制和梯架运动显示系统，★工作平台载重≥400Kg。

工作平台设有三面喷淋自保装置，工作斗内控制，手动阀门。

工作平台配置DN65出水口1个，手动球阀。

工作平台前端有过桥，操作方便，

工作平台安装风速仪，通过转台和工作平台的显示屏直接观看显示，当风速超过生产企业规定的要求时应有报警信号。

安装超载报警装置，当工作平台负载超出额定负载时，应有报警信号，声光报警的声音在回转台和工作平台操作位置不小于90dB(A)，光应闪烁，并保证在回转台和工作斗操作位置能够看到。

安装照明系统，照明设施应保证接口处有足够的照明，消防炮上安装探照灯，探照灯的照射方向应与消防炮的射流方向相同，探照灯的开关在工作平台操作台和回转台操作台上，探照灯的光色应是穿透烟雾能力强的黄色。

安装对讲系统，该对讲系统应不需要手持操作。

工作平台内放置安全带，数量不少于6条，固定点数量不少于6个。

工作平台的明显位置标出以公斤计的工作平台额定载荷和系上安全带，防止超员等内容。以公斤计的工作平台额定载荷字体大小应保证离工作斗10米外的人员可清晰阅读，字体应使用与周围颜色反差大的颜色。字迹不得因震动、高温、水淋及其他原因脱落或腐蚀。

工作平台随梯架的变幅运动由调平机构自动调整水平，工作平台的底面始终与地面保持平行，变幅运动停止后，工作平台将自动锁死。

5.车身、围板、平台、工具箱

车身上装整体为亮白色，驾驶室、罐体、围板外边面为消防红。

▲平台铺设氧化防滑花纹铝合金板，厚度≥4mm，车身围板粘贴铝合金平板，厚度≥3mm。

水泵操作箱配有铝合金卷帘门。

两侧工具箱，内表面铺设铝合金板，外有铝合金卷帘门。

★整车所有卷帘门免费保修不少于5年。

6.罐体

（1）水罐

▲水罐载液量≥3吨，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板或PP等抗腐蚀高分子复合材料。

相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保质期≥10年。

顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色。

溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm。

车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

车辆左右两侧各设≥1个DN80铜质雄性卡式（配有铜质防护盖并设有泄压孔）球阀注水口,并设有“水罐注水口”字样永久性固定标牌，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水。

（2）泡沫罐

▲泡沫罐载液量≥1.5吨，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板或PP等抗腐蚀高分子复合材料。

相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保质期≥10年。

顶部装有泡沫呼吸阀。

顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色。

溢流口设有叠层式回液装置，直径≥40mm。

车辆底部设置方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

设≥1个DN65铜质球阀及铜质雄式卡式接口的泡沫液注液口（铜质闷盖设有泄压孔），泡沫罐注液口处应设有防腐蚀的“泡沫罐注液口”字样的标牌。

液罐至泵管路采用≥DN50通径不锈钢管,并配有≥DN50不锈钢气动球阀。

所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。

在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字，标牌应永久性固定。

7.消防泵

国际知名品牌消防泵，★额定流量≥70L/S。入口管径≥DN150，出口管径≥DN125。

选用与水泵配套的真空泵，▲真空度≥85kPa，吸深７米时引水时间≤50秒。

8.泡沫比例混合器

采用与消防泵配套的泡沫比例混合器，混合比例可调节。

外吸泡沫装置：设1个≥DN50铜质雄性卡式接口的外吸液口（铜质闷盖设有泄压孔），并配备长度3米和6米的DN50吸液管各1条。

9.消防炮

国际知名品牌消防炮，水、泡沫两用电遥控消防炮。

▲流量可调≥1000～3600L/min。

★水射程≥55m，泡沫射程≥50m。

水平转角度≥±45度，仰角度≥45度，俯角≥45度。

▲无线遥控距离≥100米。

带有自动复位功能，当梯架将收到行驶状态时，水炮炮头自动复位。

可实现自动避障功能，可设置自动回收和展开功能。

配有原厂的泡沫炮头。

10.应急装置

配有汽油机应急液压泵，当消防车发动机出现故障时，可启动应急液压泵，将梯架和支腿收回到行驶状态。

11.仪表仪盘

仪表：选用压力真空联用表、压力表、水位表、液位表、转速表。

★四、安全控制系统

1.上下车互锁：支腿未展开并调平，梯架不能动作；梯架离开支架，支腿不能动作。

2．梯架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

3.回转对中保护：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。

4.水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，限制发动机继续加速或安全阀溢流。。

5.软腿保护：当梯架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。

6.应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。

7.发动机限速：梯架动作时，根据液压油的需求，自动限制发动机转速。

8.梯架限幅保护：梯架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。

9.回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。

10.车身防碰撞：梯架在负角度变幅回转时，为了防止梯架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。

11.梯架回转限位保护：当梯架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作。

12.工作平台防碰撞：当工作平台接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近。

13.支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。

14.超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警。

15.工作平台载荷超重保护：当工作平台载重接近额定载重时声光自动报警。

16.工作平台倾翻保护：当工作平台倾斜超过安全角度时，切断所有动作。

五、电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧安装红频闪灯，车辆箱体内配有LED侧照明灯，当车箱门打开时能提供充足的照明。

3.配备前后有视廊灯及示宽灯等。

4.电气系统改装部分独立走线。

▲5.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

6.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

六、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供），在投标文件中提供承诺函。

2.交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

3.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4.消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2015消防车第3部分泡沫消防车的要求、GB7956.12-2015消防车第12部分举高消防车的要求。

6.操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；罐的液位显示（带低液位报警功能）；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。在水罐注水口处应设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定。标牌应永久性固定。

7.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

8.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

9.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

10.本参数要求的各类接扣最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和客户的实际需求为准。

11.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

七、随车器材配备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 随车工具 | 套 | 1 | 底盘自带 |
| - 2 | 备胎 | 个 | 1 | 底盘自带 |
| - 3 | 灭火器 | 具 | 1 | 底盘自带 |
| - 4 | 千斤顶 | 个 | 1 | 底盘自带 |
| - 5 | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
| - 6 | 液压系统易损件 | 套 | 1 |  |
| - 7 | 垫板 | 块 | 8 |  |
| - 8 | 安全带 | 套 | 6 | 全身专用吊带 |
| - 9 | 2米吸水管 | 根 | 4 | 口径与水泵配套 |
| - 10 | 集水器 | 个 | 2 | 口径与供水管径配套 |
| - 11 | 滤水器 | 个 | 1 | FLF150 |
| - 12 | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
| - 13 | 消防水带16型 | 盘 | 4 | 卡式16-65-20 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告） |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 4 | 卡式16-80-20 提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告） |
|  | 异径接口80/65 | 个 | 4 |  |
|  | 水带挂钩 | 只 | 4 | FG600 |
|  | 水带包布 | 块 | 8 | FP470 |
|  | 多功能水枪 | 把 | 2 | 国际知名品牌 |
|  | 泡沫炮头 | 个 | 1 |  |
|  | 外吸泡沫液管 | 套 | 2 | （不锈钢管和黑胶管） |
|  | 三角制动块 | 块 | 4 | 三角垫木 |

I包

沐浴车技术参数

一、底盘

1、国内知名品牌，直列、涡轮增压、中冷高压共轨柴油发动机，★发动机功率≥220KW。★轴距≥5600+1300mm，排放标准达到国VI，满载质量≤25000kg，驱动 6×4，最大扭矩≥1200 N•m，底盘原厂原装子午线轮胎（含备胎），最高车速≥110km/h。选用手动或电子换挡变速箱。带防抱死（ABS）功能。

★2、底盘免费维护保养≥2 年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。

二、驾驶室

1、单排驾驶室，驾驶室内配置为该车型的最高配置。★座椅全部设置安全带。

2、驾乘室可翻转，翻转角≥45º。车门的开启角度≥85º。

3、配置高舒适司机座椅。多处储物空间，自动温控环保空调系统（无氟里昂），收音机，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右前侧下视镜等。驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。

★4、驾驶室内安装 360 度全景行车影像（内存≥32G）和倒车雷达，≥6″的液晶显示器，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

5、仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS 导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

6、预留车载电台电源 24V 接口 2 个、GPS 定位 12V 接口 2 个，在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。

三、上装

（一）车体改制

1、车厢尺寸（mm）：长9500-9700，宽 2400-2600，高 2900-3100；

▲2、箱体采用厚度≥2mm 铝板作为内外蒙皮，隔层采用聚氨酯发泡填充，确保厢体保温，保温层厚度应均匀，填充饱满，具有抗老化耐腐蚀能力，防火性能应符合ZBT09001 的规定，内饰采用铝塑板，地面铺设花纹铝板；

▲3、 淋浴间两侧各安装不少于3个采光窗，厢体顶部安装不少于4台抽风机和1台换气扇，保证淋浴舱内空气流通；

4、厢体内外包型材、门结构采用阳极氧化处理过的铝型材，外型美观，防腐耐用。 各开孔和承重处均有骨架的预埋件，满足舱体的承重要求和安装要求。所有线束均预埋在箱板内，线束应有抗磨绝缘保护层。箱板结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温性，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀等性能；

5、厢体下部设置裙箱，放置手动支腿、配电箱、潜水泵及相关工具。

（二）整体布局

1、车辆从前到后分别为设备区、淋浴区和更衣区；

2、设备区设置有燃油锅炉、净化装置、冷水箱、热水箱及变频水泵等设备；

▲3、淋浴区设置有≥8个淋浴花洒及污水汇流管等，每个淋浴位间设置有不锈钢挡板；

4、 更衣区设置不锈钢更衣柜、更衣凳及不锈钢双人洗漱台、单人卫生间。

（三）车辆运行管理平台系统

1、管理平台：主要由通信服务器、数据库服务器、中心数据库、4G收发服务器等软件组成，主要完成对车辆GPS车载终端定位信息、传感器数据信息的采集、处理、存储和转发，对客户端软件的指令响应与处理，以及实现平台数据的管理，包括用户管理、单位管理、车辆管理和日志统计等功能。

2、客户端应用：主要由监控客户端软件构成。通过用户单位监控中心的监控电脑或者工作台上实现对车辆远程监控和管理。监控客户端软件完成对车辆的实时监控与各类历史数据查询以及设置、接收和处理车辆报警等功能。

3、车辆终端应用：主要是安装在车辆上的GPS/北斗定位模块、多种传感器及其它一些附属设备。主要完成发送车辆位置信息、状态数据的采集与转发，响应远程客户端的各种指令以实现对车辆的管理和控制。

4、主要功能：

数据采集通过传感器自动对车辆运行中的各种数据记性自动化采集并保存在本地，在通过4G无线路由器上传云服务器。

1)主要数据有：

车辆基本信息：车辆GPS数据、车辆运行速度、油箱油量；

发电机信息：发电机电压、电流、功率输出；

车辆环境数据：温度、湿度、噪音、粉尘数据

2)数据展现：通过车载嵌入式设备屏幕实时展现车辆运行状态数据

3)信息调度：接收和显示来自于控制中心的调度信息。

4)报警：监控数据一旦超过系统设置的报警数据，会发出自动报警信息给

终端，同时上报到服务器记录。报警数据可以设置地图区域、车辆速度、油量提醒；发电机电压、电流、功率警示；环境温度、湿度、噪音、粉尘超警戒提醒。

5、具有车辆综合管理著作权登记证书。

（四）电器系统

1、配备市电输入接口，外接市电与发电自动转换，市电优先；

2、整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求；

▲3、配备市电手动线缆盘 1 套，长度≥50 米；

4、配备免维护蓄电池 2 只，单只容量≥120AH；

5、配备智能充电机一台，为加装蓄电池充电；

6、配备发电机一台，额定功率≥5.5KW，电压：单相 220V，频率：50HZ，燃油种类：柴油；

（五）锅炉及淋浴等设备

1、锅炉：淋浴锅炉生产厂家具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）》资质，燃烧介质为柴油，★燃烧机≥10 万大卡，额定热功率≥0.12MW，热效率≥90%；

▲2、不锈钢保温水箱≥800L，具有电加热功能，防止水结冰。水箱外部设有液位计，可观察水箱内水位；

▲3、净水箱：304 不锈钢净水箱，容量≥2000L。具有电加热功能，防止水结冰。水箱外部设有液位计，可观察水箱内水位；

▲4、淋浴花洒：国际知名品牌，设置≥8套恒温淋浴花洒，每个淋浴位间设置有不锈钢挡板，可满足8人以上同时淋浴；

5、更衣柜：不锈钢材质，满足8人以上衣物存放；

6、卫生间：采用真空式坐便器，卫生间顶部设置排风口。

7、加装油箱：配备加装油箱一套，为锅炉工作提供柴油，容量≥150L；

8、冷水及热水采用单独管路设置，每个淋浴头可独立控制水温；

9、为保证水压稳定，冷热水管路采用智能变频，功率≥750W，流量≥4m3/h；

（六）附加设备

▲1、淋浴间及更衣间分别配有燃油加热器各一台，供天气寒冷时供热处理，制热功率≥5kW；

2、水质净化系统由原水泵、袋式过滤器、石英砂、活性碳过滤器、保安过滤器、紫外线杀菌器、中空纤维过滤机等组成。河流或湖泊的原水通过过滤器以截留固体颗粒物和精密过滤后，经紫外线消毒杀菌后，产生可供洗浴用水。对水质的要求按照 GB3838-2002 规定的Ⅲ级地表水源经水净化设备处理后水质达到：菌落总数，不大于100（cfu/ml）；浑浊度，不大于 3NTU；色度，不大于 15（铂钴色度单位）；肉眼可见物，无臭味；

（七）附加电器系统

1、驾驶室顶部前端为红色长排警灯；

2、车顶前后配有照明灯各1只；

3、车辆乘员室、器材箱均装有照明灯，并符合 GB4785 规定；

4、警报器功率为 200W 警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内；

5、 附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作；

（八）、总体技术要求

1、整车油漆采用国产优质油漆，整车涂装颜色为 GB3181 R03 大红，底盘补涂漆色，漆层质量应符合 JB/Z111的规定。周围粘贴 3M 反光警示膜，外观满足国家相关技术标准要求，并符合应急管理部消防救援局关于消防车外观涂装相关要求；

2、所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；

3、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定；

4、 整车外廓尺寸、轴荷及质量符合 GB1489-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；

5、 整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定；

6、 所有粘接、焊接牢固，光洁，平整；

7、 车顶设有防护栏板、防滑花纹板；

8、车辆后尾部右侧设有铝合金制作的上下人梯；

9、投标文件需附消防车设计三视图和随车器材、工具、零备件清单

10、必须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

大型宿营车技术参数

一、底盘

1、国内知名品牌，★驱动 6×4，轴距≥5600+1300mm，最高车速≥110km/h。

2、直列、涡轮增压、中冷高压共轨柴油发动机，★发动机功率≥220KW。

3、排放标准达到国VI（含）以上标准。

▲4、选用手动或电子换挡变速箱。带防抱死（ABS）功能。

5、底盘原厂原装子午线轮胎（含备胎）。

★6、底盘免费维护保养≥2 年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。

二、驾驶室

1、单排驾驶室，驾驶室内配置为该车型的最高配置。★座椅全部设置安全带。

2、驾乘室可翻转，翻转角≥45º。车门的开启角度≥85º。

3、配置高舒适司机座椅。多处储物空间，自动温控环保空调系统（无氟里昂），收音机，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右前侧下视镜等。驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。

★4、驾驶室内安装 360 度全景行车影像（内存≥32G）和倒车雷达，≥6″的液晶显示器，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

5、仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS 导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

6、预留车载电台电源 24V 接口 2 个、GPS 定位 12V 接口 2 个，在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。

三、上装

（一）厢体

▲1、厢体为方舱结构，整车箱板表面采用厚度≥2mm 的高强度铝合金板，厢板厚度：侧围厚度≥45mm、顶部厚≥45mm。

2、厢体与底盘连接，加装副梁与原车大梁通过骑马螺栓连接，改装的副梁、地板横梁、限位块等均采用高强度钢板制作，表面处理方式为电泳等。

3、厢体采用矩形钢管作骨架，焊接而成，骨架在焊接前进行防腐处理，厢体四周外护面用厚铝板焊接成整板后与厢体骨架粘接而成。

4、厢体内装饰板用防冻型白色铝塑板等装饰。在内、外板之间设计有聚氨脂隔热、保温层。厢体内地板采用优质橡胶地板革或木质地板。

▲5、箱体前部、后部设置门，设置快速挂梯，拓展厢体：具备双侧展功能，电动控制，自动展开、收回，每侧拓展宽度各≥1000mm，拓展厢展开或收回时间≤30 秒。

6、整体结构牢固，美观大方，加工工艺先进，要有良好的保温、防潮、防尘遮光性能，符合防火、阻燃和环保指标要求，各项技术性能指标符合国家标准。

7、设置车厢紧急逃生门。

8、上装的主要设备应提供合格证或采购合同、产品的相关资料等

（二）厢体外设备

1、登顶梯：采用优质不锈钢制作，锈钢爬梯与箱体采用不锈钢螺栓连接， 安装时施以防水密封胶，不锈钢爬梯可供工作人员上车顶检修设备。

2、外接市电输入接口：外接市电输入接口安装在车尾右侧，当距市电比较近的时候，可以使用配置的不少于 50 米的线盘输入市电，接口采用防水插座。

3、发电机（国际知名品牌）：静音发电机，数字显示，★发电机功率≥7KW

（发电机输出功率必须满足整车电器总功率要求），频率 50Hz，电压 220V。

配置远程及本地双启动控制面板，检修门，方便日常使用及维护工作。

配备 2 套移动电缆绞盘，单绞盘长度≥30m。

▲设有外置消音器，声级等级满负载≤66dB(A)@3m。

配有重型干式空气过滤器，旋装式燃油和机油过滤器以及高冷却液温度和低油压关机传感器，提高整机的安全性。

4、驻车空调：驻车空调≥2 台，变频空调，空调制冷量≥3000W/台，在驻车宿营情况下可接市电工作或配备发电机使用。

（三）宿营区

1、宿营区需满足≥24人的宿营区；宿营区休息床尺寸，长≥1900mm，宽≥600mm；表面采用超纤面料包裹，休息床采用折叠式设计；箱体展开后，宿营区中间过道宽度≥650mm，可满足危急情况下快速反应的通过需要，每个床对应的车壁上安装有充电线面板、衣帽钩、窗框、窗帘，窗户设计为推拉窗，内部采用木纹喷漆窗框装饰或房车专用窗框装饰，配滑动窗帘，纱窗等有效遮光。宿营区两侧面并分别设计≥4 套玻璃滑窗。

2、宿营区设置卫生间、淋浴间。卫生间采用真空式坐便器，卫生间顶部设置排风口；淋浴间顶部设置排风口，同时设置淋浴花洒、洗漱面盆、毛巾架、梳状镜等。不锈钢储水箱容积≥200L,不锈钢污水箱容积≥200L。

▲3、宿营区满足≥24 人储物装备柜满足个人生活用品存放。

4、宿营区布置空调出风通道、宿营过道顶部布置≥3 套换气天窗，以保证空气流通；同时在宿营区布置照明灯≥6 套。

★5、宿营区上下铺设计满足≥24 人标准的电源插座接口，上下铺需设置个人夜间辅助照明设备。

6、宿营区设置饮水机、微波炉等生活设施，为住宿人员提供必要的生活保障。

7、卫星电视：含车载卫星电视接收天线及液晶电视。

（四）支腿系统

1、支腿形式：4 点液压支腿，整体控制，也可单个微调。

2、驱动：通过液压缸驱动。

3、安全性：支腿着地后，后轴锁止，所有车轮均着地，与支腿一起形成多点支撑，增大与地面摩擦，防止滑动，增加稳定性。

（五）供电方式

具备外接电源供电 220V、50HZ 市电、驻车自发电系统供电、行车逆变电源供电。外接电源供电是通过外接电源电缆，经过电源转接板输入车厢内；在没有外接电源的地域，驻车工作时，可直接启动本车的自发电系统供电。在行进中工作时，可启动行车发电装置，利用逆变电源为车内设备提供电源。

（六）电气系统

1、驾驶室顶部前端为红色长排警灯；

2、车顶前后配有照明灯各1只；

3、车辆乘员室、器材箱均装有照明灯，并符合 GB4785 规定。

4、警报器功率为 200W 警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

5、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。

四、其它

1.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5 年）。

2.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

3.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

4.整车必须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库。（可承诺交车时提供）,需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

宣传消防车技术参数

一、底盘

1、整车尺寸（约）：5780 * 1980 * 2360mm。

2、★轴距≥3700mm。

3、★发动机功率≥100KW。

4、最高车速≥145（km/h），排放量达到国Ⅵ（含）以上标准。

▲5、安全设施:需配置360°全景行车影像（内存不小于32G）、倒车雷达、胎压监测系统、子午线钢丝轮胎。

二、图像采集系统

车前高清云台摄像机：

1、视频输出接口支持HD-SDI，分辨率≥1920×1080像素；

2、≥30倍光学变焦，高清1080P 视频输出，可采用H.264 编码格式，也可SDI

3、高清接口输出；

4、旋转范围：水平角≥360°，垂直角≥90°；

5、预置位≥32，摄像机可按照设定的预置位完成巡航功能；/6、环境亮度过低时，可自动开启红外灯光照明；

6、具有迭加图像标识信息及时间功能；

▲7、摄像机在正常工作条件下，连续运行时间≥165h，不应出现电、机械或操作系统故障。

三、广播宣传系统

（一）室外防水音响：

▲1.功率不小于150W；

2. 定压输入:70V-100V；

3. 频响不低于:80Hz-16KHz；

4. 灵敏度不小于:111±3dB；

5. 防水防尘，支持室外安装；

（二）车外音响功放：

1. 黑色拉丝面板，19寸标准工业机箱设计；

2.≥2路话筒输入、≥3路线路输入、1路辅助输出；

3.各路信号输入有独立音量控制及总音量调节；

4.具有高低音调节功能；

5.有默音强插功能，便于插入优先广播；

6.自动温控风机强制冷确散热；

7.MIC1输入接口具有最高优先级；

8.70V/100V/4-16Ω输出,360W功率；

（三）车内音响：

1.有源音响2.0；

2. 频率响应：≥50Hz-20KHz范围；

3. 扬声器单元：不低于4英寸（低音）+不低于1英寸（高音）；

4. 信噪比：≥75dB；

5. 蓝牙传输有效距离：≥10米；

6. AUX、USB、光纤、同轴、蓝牙多种输入模式；

7. 搭载LED状态指示灯，指示系统模式；

8. 额定功率：≥60W；

9. 音箱重量：≤4.45kg；

10. 音箱材质：木质。

四、供电分系统

（一）静音发电机：

1.★额定输出功率：≥5.5KW；

2.转速(r/min)：1600~2600；

3.功率因数：优于0.95；

▲4.噪声dB(A) /7米：≤67；

5.柴油发电机；

6.净重：≤182KG。

（二） UPS：1. 容量：不低于3KVA2. 输入制式： L+N+PE3. 输入电压范围： 110-300Vac4. 功率因数：≥ 0.95. 电池电压： 192-240Vdc；6.  输出制式： L+N+PE；7. 额定输出电压： 220/230/240Vac±1%；要求UPS供电时间不低于30分钟。

（三）UPS电池组：

▲1. 容量不小于38AH/12V，为UPS设备供电；

2. 采用免维护电池；适应温度（－35－45℃）；安全防爆；深放电恢复性能好；无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

（四）接地装置：1.400mm接地桩及10米接地线。

1. 要求各设备机柜均设有相互独立的机壳地和信号地，并分设接地汇流条。厢体与车体连接为同一导体，其接地端子设在车体外部。车移动使用时，由接地链条接地，静止使用时，由接地柱接地。车体避雷装置设置独立的接地体，并与车体绝缘，接地电阻不大于10Ω。提供防雷接地示意图。

2. 接地每一联接处作除锈、去漆和防锈处理，用镀锌螺栓联接；配不低于10米接地线，配不低于900mm标准接地针。

（五）配电盘：交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关;配电盘面设有各种数显电压表、电流表、控制开关，可观察电网电压输出电压各项电流。

1. 要求采用交直流分开控制的方式，在配电盘上配交流、直流电压显示、电流显示，频率显示等智能数字显示表，能清楚及时地观测各路供电状况。配电盘每个操作开关上都要有明晰的中文标注，简单易懂便于操作。并按交、直流分开设计，配电系统的设计应符合GB9378-88的要求。

2. 交流配电箱、直流配电单元、逆变器输出交流配电单元的输出分路均要求满足车内所有设备用电分路需求，并预留备用分路。

3. 配置交流配电箱，箱内设置地线排、零线排。预留有多个接线端子，其与输入输出分路的数量和容量相对应。向系统开关电源、空调、照明灯等设备供电。配电箱有电源间自动转换、缺零保护、过电压保护、过电流保护、浪涌保护及防雷击等措施。

（六）电源电缆盘：50米橡套软移动线缆含手动线盘。

1. 外接市电采用220V交流电。系统设备应在电压允许变动在-15%至+10%之内,频率允许变动范围在±4%之内正常工作。

2. 配置1套不低于220V 50米输入电缆，全部电缆均采用航空插座，并配备手动绞盘引入外市电。截面积载流量均能满足用电设备满载时的要求，电压降小于5％，中性线与相线相等截面。另配插头若干。

3.内部电源设备与外部电源连接的水密接头要求能到达IP67（防水6级标准）。

（七）外接口厢：含音视频、电源、网络等接口。外接面板要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均作有详细的标识。具有电源接口、视音频接口、网线接口等。

（八）防雷系统：

1. 要求采用进口品牌浪涌保护器，VG技术，C及防雷以上；

2. 最大工作电压：230V；

3. 漏电流: ＜1mA；

4. 最大放电电流：≥40KA；

5. 保护水平：≥1.25KV；

▲6. 防护等级：≥IP20。

五、勤务保障系统

1. 车内照明灯：定制LED灯，DC9-DC36V宽电压供电；

2. 太阳膜：后仓全车玻璃贴深色太阳膜；

3. 软包窗口：配合遮光窗帘：加装遮光窗帘，减轻太阳辐射对车内环境的影响，并提高私密性；窗框内部周边加装窗套，提高装饰美化效果。

4. 灭火器：手提式二氧化碳灭火器，单个2KG以上，2个。

六、车改部分

1. 车身隔热发泡填充：车内表面40mm聚氨酯发泡隔热；

2. 地板革：定制专用车载PVC耐磨地板革；

3. 插座网线插座：车改定制；

4. 电视墙：车改定制；

5. 低值易耗品、非标件辅材：辅助材料；

6. 车体局部改制：预埋加强、加固、开孔；

7. 车顶平台：用于安装各种吸盘天线；

8. 干燥箱：用于放置各类摄影器材；

9. 43寸车载显示器：43寸显示器，显示比例(16:9)，分辨率：1920(水平) x 1080(垂直)，用于显示车内设备显示画面；

10. HDMI视频矩阵：hdmi矩阵8进8出，支持4k分辨率；

11. 分屏器：四进一出HDMI画面分割器，四种分屏模式，四屏同显，多台设备同时连接，无卡顿和黑屏，1080P/60分辨率，遥控/按键双控；

12. 操作平台桌面：实木喷漆桌面；

13. 网络交换机：8个10/100/1000Base-T 8口千兆交换机；

14. 设备机柜：定制标准19寸设备机柜，喷塑；

15. 办公座椅：360旋转、滑动皮质办公座椅4张；

16. 翻转桌板：定制座椅翻转桌板；

17. 无线键鼠：无线鼠键套装；

18. 编码器：高清编码器；

19. 聚合式4G路由器：4G网络更稳定，可无缝切换；

20. 音视频接口：定制，连接无人机设备使用；

21. 底盘改制：450mm涉水深度提升至600mm；

▲22. 车顶空调：1.5P 制冷量3000W。

七、随车文件

1．车辆整车合格证（与工信部公告数据一致）

2．底盘使用、维护说明书（3份）

3．底盘质量保修卡、合格证（1份）

4．底盘维修手册（1份）

5．底盘改装手册（1份）

6．底盘电气原理图（1份）

7．底盘零件目录图册（2份）

8．底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）

9．上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）

10．上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份）

11．上装零配件目录图册（3份）

12．随车工具清单、器材清单（1份）

13．车架号、发动机号拓印件（2份）

14．投标时提供车辆的彩色样本三视图、设计图纸（标明主要技术尺寸参数），以及车辆重量分析表。

15．以上提供的各种说明书须为中文。

L包

通信指挥消防车（A型）技术参数

一、底盘

1、采用知名品牌底盘。底盘需要最新型号成熟底盘，具有先进性、可靠性、稳定性和成熟性等要求 。

★2、驱动形式：6×4；

3、外形尺寸：≥10600×2496×3035mm

★4、轴距：≥4975+1400mm；

5、前悬/后悬：≥1450/3120mm；

6、整备质量：≥7500kg；

7、总质量：≥26000kg；

8、★额定功率：≥257kW；排量：≥7360ml

9、排放标准：达到国六（含）以上排放标准；

10、发动机：柴油机

▲11、安全性能： ABS（防抱死刹车系统）。

▲12、其他：子午线钢丝轮胎。驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。

二、卫星通信系统

▲产品须符合《消防救援局关于进一步加强和规范消防卫星通信设备运行管理工作的通知》要求。

1、静中通卫星天线：1套

▲天线口径（m）≥1.20；

工作频率：接收：10.70-12.75（GHz）、发射：13.75-14.50（GHz）；增益：接收：≥41.8dBi、发射：≥43.3dBi；第一旁瓣电平≤-14dB；馈源插损≤0.3dB；交叉极化隔离度≥35dB（轴向）；折叠尺寸（长宽高）≤1.6×1.25×0.5（m）；展开高度≤1.8(m)；重量（kg）≤70；截获时间（s）≤90；伺服方式：2-axis servo + polar. Control；极化：线极化；天线调转速率（°/s）：方位≥25、俯仰≥20、极化≥15；天线转动范围：方位0 ～±230°、俯仰0～ 150 °、极化	±90°；转动角精度≤0.01°；驱动速率：0.01度～10度/秒；寻星时间：小于2分钟，天线朝任意方向。需提供卫星天线安装案例照片及安装尺寸图。

2、Ku波段功放：1套

功放类型: 室外型KU波段40瓦上变频器；输入频率：950-1450MHz；输出频率：14.00-14.50GHz；BUC本振频率：13.050GHz；输出功率（P1dB）：≥+46dBm，卫星功放采用功率合成技术。

3、Ku 波段 LNB ：1套

输入频率范围：12.25～12.75GHz ；输出频率范围：950～1450MHz ；本振频率：≥11300MHz ；输入波导管：WR－75；转换增益：≥60dB ；增益波动：满足 2.0dB（任一50M 带宽内）。

4、功分器：1套

输入端口损耗(dB)：典型值≤0.6；频率：800~2150MHZ信号，两级低噪声微波功率放大，800MHz以下频率信号有效抑制。

5、调制解调器：1套

▲配置部局专用卫星调制解调器，具有独立网管信道，可接入部消防局新卫星管理平台；数据速率：64kbps-22Mbps；编码方式：LDPC+BCH、TPC；调制解调方式：前反向支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK；FEC编码码率：1/2、3/4、7/8。

6、互锁型KU波段软波导：1套

衰减低，驻波小，10-15GHz，插入损耗为0.55dB/m，电压驻波比为1.15，平均功率为0.75KW。

7、电缆及接头等：1套

低耗损，驻波小，满足卫星通信国标、军标

8、卫星控制软件：1套

在监控程序主界面中，可观测MODEM（卫星调制解调器）的载噪比和载波发射情况，可监控ODU（室外单元）系统设备、UCT（上行变频器的温度）、DCT（下行变频器的温度）、HPT（高功放温度）、PRF（载波发射功率）等状态信息，同时监控功放工作状态（待机/开启）。

提供卫星动中通监控系统计算机软件著作权登记证书或者软件登记证书。

9、高清视频会议终端：2套（1主1备）

▲符合消防救援局卫星通信网入网技术要求,可接入消防救援局新卫星管理平台。

可无缝入海南消防系统；体系标准：H.323、SIP；视频标准：H.263、H.263+、H.264、H.264

High Profile(level5)、多码流技术。双流标准：H.239、H.239+；视频码率：≥32Kbps~6Mbps；输入接口：不少于1个Composite Video、1个DVI-I、1个SDI；输出接口：1个VGA、1个HDMI、1个DVI-D。

10、便携式频谱仪：1台

采用全数字中频技术；（频率范围：9KHz～3.6GHz；频率分辨率：1Hz；频偏30KHz：-90Bc/Hz；频偏 100KHz:-100Bc/Hz；频偏 1MHz：-110Bc/Hz；扫描时间：扫宽100Hz≤SPAN≤3.6GHz，10ms～3000s。

三、专网通信系统

1、车载电台：2台

频率UHF1:400-470MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz；信道容量1024区域容量64（每组最多16个信道）；信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz；工作电压13.6V±15%。

2、车载卫星电话：1台

▲天通卫星移动室外电话；具备二线电话接口，可外接普通电话座机；数据速率：≥1.2Kbps~9.6Kbps；支持北斗/GPS定位。

3、车内对讲系统：1套

定制，车内对讲系统，壁挂电话和固定电话各一部

四、计算机及网络系统

1、显示器3台：

屏幕尺寸：≥17英寸； 屏幕比例：4:3； 最大分辨率：≥1280x1024；点距：≤0.26×0.26mm

亮度：≥350cd/㎡ ；可视角度 ：≥178°/178°； 显示色彩：≥16.7M ；接口：视频输入 CVBS（BNC）×3，S-Video（Y/C）×1，VGA×1，HDMI/DVI×1，YPbPr（BNC）×1 ，视频输出 CVBS（BNC）×2 ，音频输入耳塞×2。

2、三层交换机1台：

千兆三层以太网交换机；背板带宽：≥336Gbps；包转发率：108Mpps；支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。

3、工控机1台：

3mm高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门；具体参数不低于以下要求：高度：≥4U，CPU≥I7，硬盘容量≥1TB（固态），4G四分屏显卡。

4、5G路由器1台：

内置 4G/5G 全无线通信模块，支持 NSA和SA网络，兼容各大主流运营商；配备4根5G全向天线，保证广泛覆盖；采用4核处理器，处理能力强，运行稳定；支持 2.4G与5G双频Wi-Fi；提供千兆网口≥5个、串口≥2个、DI/DO接口≥2个，多方面满足数据传输应用；支持 M.2 SSD 接口，存储扩展能力强；提供 Python SDK，支持用户自行开发运行自己的 Python APP 程序。

5、多功能一体机1台：

最大纸张尺寸：≥A3；支持彩打和双面打印；网络功能：无线/有线网络打印。

6、聚合路由器1台：

嵌入式一体化设计，高性能，高稳定性；支持多4G链路聚合，支持6卡4G链路捆绑传输；支持多运营商4G卡组合，如3张电信卡+3张联通卡模式；支持4G/LTE、卫星、有线网络汇聚；▲支持多VPN专网卡链路聚合和公网云汇聚服务平台；

支持WIFI 2.4G、5.8G多频覆盖，支持不少于50个设备并发连接；音视频传输延时：≤1S；在120km/h高速移动情况下仍可获得最佳带宽，保障音视频数据顺畅传输；2×2.4G+5.8G双频AP天线接口；9×4G/LTE 无线数据网天线接口；4×10M/100M/1000Mbps RJ45网口（WAN+LAN）；具有DEBUG专用接口。

五、音视频系统

1、车外一体化摄像机1台：

像素：≥238万像素；有效像素：≥1920×1080；光学变倍：≥30倍，f≥4.3-129mm；信噪比：≥50db；支持透雾功能、数字防抖、图像增强以及背光补偿、宽动态、3D降噪等；含15寸室外全天候防护罩、带雨刷、加热器；输出接口：≥1路HD-SDI(75ΩBNC)高清视频输出、≥1组RS485输出、1组DC12V供电；防护等级：≥IP66。

2、车顶云台摄像机（T型，双头）1台：

T型双头结构，超强抗震特性，车载专用；水平预置位速度：≥280°/S；垂直预置位速度：≥100°/S；水平手动控制速度：≥0°～100°/S；垂直手动控制速度：≥0°～80°/S；

水平角度：360°连续旋转；垂直角度：≥+90°～-60°；预置点：≥128个；雨刮功能：支持；

巡视功能：≥6条；图像传感器：≥1/2.8 Exmor CMOS；变倍：≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦、焦距≥ f=4.3mm-127mm；有效像素：≥200万像素1080P输出；信噪比：≥50dB；最低照度：≤1.7Lux (彩色)，≤0.3Lux (黑白)；红外夜视距离：≥100米。

3、车顶云台摄像机（单头）1台：

单头结构，超强抗震特性，车载专用；水平预置位速度：≥280°/S；垂直预置位速度：≥100°/S；水平手动控制速度：≥0°～100°/S；垂直手动控制速度：≥0°～80°/S；水平角度：360°连续旋转；垂直角度：≥+90°～-60°；预置点：≥128个；雨刮功能：支持；巡视功能：≥6条；长焦限速：支持；图像传感器：≥1/2.8 Exmor CMOS；变倍：≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦、焦距≥ f=4.3mm-127mm；有效像素：≥200万像素；信噪比：≥50dB；最低照度：≤1.7Lux (彩色)，≤0.3Lux (黑白)；红外夜视距离：≥60米。

4、会议摄像机2台：

镜头：视角≥72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍；编码：支持H.265编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输；传感器：≥1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器；支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）；使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

5、操作间摄像机1台：

半球形摄像机；CCD：≥1/2.8 SONY Exmor CMOS；像素：≥200万像素，符合SMPTE 292M标准；辅助照明：红外，距离≥30米。

6、LED高清显示大屏1套：

1、全彩显示屏净尺寸：≥2826.6mm宽*1590mm高

2、像素组成：1R1G1B 表贴三合一黑灯，铜线封装

3、LED管芯封装尺寸：SMD1010/ SMD1212；

★4、像素间距：≤1.5；

5、白平衡亮度：≥800cd/㎡；

6、灰度等级：≥16bit；

7、低亮高灰：支持低亮高灰，50%-100%亮度时，16bit；20%亮度时，15bit；

8、换帧频率：50&60Hz；

9、刷新频率：≥3840Hz；

10、色温：1000K～15000K 可调；

11、可视角度：水平视角≥170°、垂直视角≥170°；

12、发光点中心距偏差：≤2%；

13、亮度均匀性：≥99%；

14、色度均匀性：±0.003Cx，Cy以内；

15、对比度：≥10000：1；

16、峰值功耗：≤450W/㎡；

17、平均功耗：≤150W/㎡；

18、平整度：≤0.1mm；

19、LED像素失控率：≤1/2000000；

20、运行状态监视：箱体背部具有 LCD 运行状态监视窗口；

21、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。

22、控制调节：支持鬼影消除、十字架消除、去除坏点、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；

23、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能30%以上；

24、箱体工艺：箱体为完全密封结构，全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘、防潮、静音设计。电源可以通过箱体背板主体快速传导散热，箱体内无风扇。对电源及内部系统卡元器件有很好保护作用，多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。

25、模组工艺：更换模组支持自动校正，模组工作电压<5V，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥6 个；

26、模块检测：单模块支持温度、电压、通讯等方面检测，模组自动校正，更换模组无需重发校正系数；

27、墨色一致：LED 显示屏表面采用喷墨技术，无面罩结构件，墨色一致，提高均匀性一致性；

28、噪音检测：产品噪音满足屏前1米≤15dB(A)；

29、温升：LED显示屏正常使用时达到热平衡后,屏体结构的金属部分的温升不超过30K,绝缘材料的温升不超过50K。

30、抗震等级：有良好的防震动性能，抗震8级，频率范围：（5-10-5）Hz，加速度：2.5m/s2，样品以1oct/min的速率在垂直方向循环振动10分钟。试验后，样品表面无机械损伤，能正常工作。

31、PCB阻燃试验：PCB应满足V-0阻燃等级要求。试验要求：每组燃烧时间≤50S，试验结果：A组燃烧时间 3s，B组燃烧时间 2s 。

32、面罩阻燃实验：面罩阻燃等级符合HB级要求。试验要求：燃烧速率不大于40mm/min 火焰/灼热燃烧速度（mm/min）：1：35.2，5：36.5，3：36.6。

33、盐雾试验：屏体在温度保持在35±1℃环境下，用5%浓度的盐溶液进行48小时连续喷雾试验，喷雾量平均1-2mL/h的试验条件下，屏体能够正常运行且表面无气泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象。

34、振动试验：振动方式：正弦振动。振动频率：5Hz-55Hz-5Hz。振动幅度：0.19mm。扫频速率：1oct/min。两个方向各扫描 2 次。判定标准：试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常。

35、除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示；

36、电源温度控制：具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监测，超出设定温度自动报警，防止过温失效。

7、LED视频控制器（发送卡）1套：

1路DVI视频输入，1路HDMI视频输入；支持一路音频输入；四路网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率：1920×1200或2048×1152；一路光探头接口；

8、LED播放软件1套：

1、多样化控制方式，支持远程控制方式：RS-232、TCP/IP。Windows 版的管理控制软件可以轻松实现对视频墙的管理和控制。 移动终端版管理软件，可以通过 TCP/IP 协议控制视频墙输入源的切换、缩放和管理，可以轻松的实现场景调用等功能。移动端支持 iOS和Andriod系统。 兼容第三方中控系统，开放的接口使得控制平台可以集成到几乎任何第三方控制系统。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放；支持Word、Excel、PPT的显示；支持时钟、计时的显示； 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放；支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据。

2、LED显示屏具有大数据可视化管理软件，提供大数据可视化管理软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。

3、提供与LED显示屏生产厂家同一品牌软件产品登记测试报告复印件并加盖制造商公章。

4、以上软件著作权证书必须与LED显示屏为同一品牌；

9、图像拼接控制器1台：

标准机架式设备，纯硬件FPGA嵌入式架构，单通道开4窗口；输入接口：4路HDMI信号输入；输出接口：4路DVI信号输出；控制方式：1路RS232串口，1路RJ45网口；

10、配电柜1台：

配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ，总功率10KW。具有过压、过流、过载、欠压、浪涌、短路、断路以及漏电等保护功能；配电柜含PLC控制模块，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关屏、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。

11、硬盘录像机1台：

音频输入：≥8路；音频输出：1路；音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM；语音对讲：支持；视频输入：≥8路HD-SDI；视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，1路TV输出；视频帧率：PAL:1~25帧/秒；图像分辨率：1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF；内置硬盘：2T硬盘；备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份。

12、高清混合矩阵1台：

输入信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；输出信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；支持图像最高分辨率1920 x 1200@60Hz，并符合VESA和HDTV全部常规标准；▲矩阵规模：≥36×36；

具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗；场逆程切换，保证切换更快、切换瞬间画面更完整； RS-232控制、RS-422控制和TCP/IP控制；外置专用面板控制和专用软件控制；专用控制软件，实时显示输入输出工作状态，并可进行倍线处理；模块化前后插板式结构。

13、卫星电视1套：

使用卫星：92.2°中星9号；工作电压：12V～24V；天线接收频率：11700MHz～12750MHz；极化方式：右旋圆极化/左旋圆极化；天线增益：≥31.5dBw；适用场强ERIP：≥49dBw；LNB本振频率：10750MHz；LNB输出频率：950~1450MHz；LNB输出驻波比：2:1typ；俯仰角：≥20°～80°自动跟踪；方位角：≥0°～360°无限制；伺服架构：双轴；跟踪速度：≥60°/S 俯仰≥75°/S 水平； 外观尺寸：直径≤580mm，高≤202mm；防护等级：≥IPX6。

14、车内音箱1套：

功率：≥2*30W；信噪比：≥80dB；频率响应：50-20000Hz；单元阻抗：8欧姆。

15、设备间音箱1套：

额定功率:≥2.8W；频率响应:≥100Hz-20KHz；扬声器单元:50x90mm；阻抗:4Ω； 3.5mm音频接口。

16、车外音响4个：

功率：≥200W； 定压输入：70V～100V；频响不低于：80Hz～16KHz；灵敏度：≥111±3dB；防水防尘，支持室外安装；

17、车外功放1台：

黑色拉丝，19寸标准工业机箱；≥2路话筒输入，≥3路线路输入，≥1路辅助输出；各路信号输入有独立音量控制及总音量调节；具有高低音调节功能；有默音强插功能，便于插入优先音源；自动温控风机强制冷确散热；功率：≥800W。

18、数字音频处理器1台：

≥16路输入、≥12路输出平衡接口；支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能；支持面板远程控制；输入独立通道具备前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器功能；输出独立通道具备参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器功能；支持自适应反馈消除AFC，支持自适应回声消除AEC、噪声消除ANC；支持GPIO可编程控制接口；支持RS-232双向串行控制接口；支持不少于5组场景预设功能。

19、鹅颈会议话筒（含底座）8只：

48V幻像电源;频率范围：≥50Hz-14KHz;灵敏感度：≤-35dB;输出阻抗：≥2KΩ;拾音距离：≥20cm。

20、无线话筒2套：

频率范围:UHF600MHz～700MHz；频率稳定性：10PPM；占用带宽：±150KHz；传输速率：≥204.8Ksps；调制方式：DQPSK；信噪比：≥105dB；失真度：≤0.5%@1KHz；接收灵敏度：≥-105dBM；频率响应：30Hz～20KHz。

21、辅材1套：

配音视频集成所用的接头、辅材、辅件等

六、集中控制系统

1、集中控制主机：1套

≥12路RS232双向串行接口：可以控制现有任意具有RS232接口的设备，监控设备状态，通信波特率及数据格式任意可调。其中1、2路支持RS485总线及RS422接口；≥12路红外接口：支持国产38K及接口40K红外自学习，同时可以作为输入接口；≥12路继电器接口：控制设备电源及升降杆等逻辑控制设备；USB、VGA接口：第三方操作接口；人机界面：采用IPAD控制器，将中控的可操作性最大限度发挥。不作为控制器时，可以做其他用途使用。

2、人机界面：2台（一主一备）

存储容量：≥256GB；屏幕尺寸：≥10.5英寸；屏幕分辨率：2224 x 1668；支持多点触控、重力感应、光线感应；特性：三轴陀螺仪加速感应器环境光传感器。

3、集中控制系统软件：1套

支持windows、Android、IOS系统操作系统；支持多终端同时控制，最大支持数量4个；控制程序采用全中文界面，操作简单、方便、易于掌握；可控制整车主要设备，包括但不限于：矩阵切换，摄像机变焦、光圈、聚焦，硬盘录像机操作，显示器操作菜单，液晶监视器操作菜单、云台摄像机旋转、焦距、预置位，升降杆升降、升降照明系统旋转、升降、变焦、灯光，视频会议终端菜单，调音台音量、路由，音箱音量等；系统稳定性：计算机软件著作登记证书。

七、照明系统

1、电动升降杆：2根

升高时总高度(mm)：≥8000；收缩时总高度 (mm)：≤1950；最大外杆尺寸(mm)：≤142×142；杆体节数：≤6；承载（kg）：垂直载荷≥50；水平载荷≥10；稳态风速：≥8级风；极限风速：≥12级风；升降时间（min）：≤5；稳态风速时摆动量(mm)：±300；电机功率（W）：≤180；摩擦盘式自动锁定机构+节间自动锁定机构；铝合金精拉方管或不锈铝合金型材。

2、云台：1个

承重：≥5Kg；旋转范围：水平：≥380°，垂直：≥330°；遥控范围：≥30m。

3、镝灯：2个

显色指数：≥80；效率：≥75Lm/W；防护等级 ≥IP65 ；单只光源功率 ≥1000（W）。

4、控制箱及弹簧线：1套

控制云台上下左右旋转，双速调节；控制摄像机变倍、变焦、光圈；雨刮运动；一键复位功能，实现快速关机。

5、天线倒伏云台：2个

俯仰角度：≥90°；承重：≥4Kg；承载本车所配本车玻璃钢天线，能抗风、抗振。

6、场地照明：1套

LED照明灯，功率不小于30W，防水、防尘，安装在车两侧，实现夜间场地照明。

7、车内照明：1套

发电机舱照明、裙箱照明、机柜照明、设备间照明、会议室照明均采用采用LED光源；会议室照明设计应充分考虑视频会议要求，具备分组控制功能，在离地0.8米的水平面上照度≥50lux。

8、便携式照明灯：2台

强光光通量≥1200流明,射程≥1000米；连续放电时间：≥3小时；可采用手提、肩挎两种携带方式。

八、供配电系统

1、超静音发电机：1台

超静音柴油发电机；发电机组输出功率（KW）：≥25；冷却系统：水冷系统；噪音3M(dB)：≤66；重量≤612kg。有双启动控制面板，具备SGS证书。

2、油箱：1个

定制，容量不少于100L，含油位传感器、油表、油管等配件。

3、发电机仓改造：1套

风路设计制作，仓内二次降噪，发电机减震，油路、水路系统设计、安装布置。

4、UPS：1台

▲容量：≥6KVA；

工作模式：纯在线式；功率因数：≥0.9；供电时间：≥30分钟。

5、UPS蓄电池：1套

免维护铅酸电池；适应温度：－30～60℃；具备快速充电，深度放电特性；单只容量：≥24AH/12V。

6、加装蓄电池：2只

免维护铅酸电池；适应温度：－30～60℃；具备快速充电，深度放电特性；单只容量：≥100AH/12V。

7、充电机：1台

额定充电电流：≥ 20A；效率：≥90%；输入功率因素：≥70%；防护等级：≥IP20；具备输出短路/输入反接/充电器过温/电池过温/过压保护。

8、接地装置：1套

整车采用多套地网，汇合接地，配接地桩、接地线、静电地拖。

9、配电系统：1套

整车电源管理、分配，包含断路器、漏电保护、接触器、继电器等工业级控制元器件，实现市电、发电机电流、电压监测，过载保护，市发电切换，直流电流、电压监测，各之路电源开关、过载保护等功能。

10、外接口面板：1套

要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均作有详细的标识。具有电源接口、视音频接口、网线接口、电话线接口等。

11、供电系统防雷：1套

VG技术，C级防雷以上；最大工作电压：230V；漏电流: ＜1mA；最大放电电流：≥40KA；

保护水平：≥1.25KV；防护等级：≥IP20。

12、充电自动脱落装置：1套

启动脱离时间＜2S；自动绕线器：不低于3×1.0mm²×10m；充电器：输入电压AC220V；输

出电压DC27.6；输出电流15A；气泵：工作电压AC180V-AC240V；电流0.8-1A；压力设定6-8Kg；充气时间：6-8Kg≤2Min(20L)。

九、安全警示系统

1、长排警灯警报器：1套

LED光源爆闪，长度≥1.8米；警报器功率：≥200W，支持喊话功能。

2、频闪灯：1套

LED光源，爆闪，数量不少于8只，与警灯集成控制，壳体防水，防尘。

3、倒车后视系统：1套

4路图像监控，图像拼接，360°无死角监控，≥7寸全彩显示屏。

4、辅助驾驶：1套

车辆具备道路高度测量功能，当涵洞、限高杆低于设定值时，系统主动报警。

5、车载空调：1台

10P，冷暖型

6、换气扇：2个

电动型，具备开盖、关盖、抽风、换气功能。

7、遮阳棚：1套

长度：≥1.9米；遮阳面伸展长度≥1米；伸展方式：电动/手动；伸展时间：≤30S。

8、报警系统：1套

烟雾声光报警。

9、随车工具：1套

常用维修工具，套装，30件套以上组合工具。

十、车辆改装

1、车厢骨架制造：1套

整车尺寸（含厢体）不大于12000mm×2550mm×4000mm（长×宽×高），厢体框架采用钢骨架，胶合铝丝焊、模具成型工艺，形成框架结构，变形小，接强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理。钢骨架铝蒙皮板通过了盐雾试验、霉菌试验、湿热试验（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告予以佐证）

2、副骨梁制造：1套

采用强度不小于20号钢的钢矩管焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆。

3、外蒙皮：1套

采用防锈铝板，厚度≥2mm，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封。

4、裙箱：1套

下围厢门采用全铝结构，专用胎具组装焊接、校形、打磨。围箱采用方管骨架钢板焊接结构，箱底部进行磷化处理，涂防锈漆、防腐隔热胶，最后再进喷涂黑色油漆。

5、上车门：1套

在车辆两侧外部设有两个上车门，采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，强度高，安全可靠，采用进口两点式门锁，不锈钢板装饰门边门框。

6、检修门：1套

机柜后部设置检修门，上下对开，高强度气动弹簧辅助支撑，下开门可作为检修台，门体采用铝板与铝型材组焊结构，能承受三人同台工作。

7、车后门：1套

车后设对开门，铝型材组焊结构。铝板数控机床成型，采用旋转式锁安全可靠，不锈钢板装饰门框，门打开后有电镀支架和尼龙拉带限位。

8、侧拉厢：1套

★单侧侧拉厢体宽度≥2.1米，车厢展开后面积约40平米。

采用钢骨架铝蒙皮结构，侧拉厢长度可根据客户要求定制设计。侧拉箱顶部设计成外边比里边低，侧拉厢两端留有流水孔便于水流走；

★箱体回收后，车辆行近过程中，人员能正常进入会议室内，空调能正常工作，照明系统能正常照明，音视频会议等常规操作能正常进行。

9、翻转地板/顶板：4套

铝合金蜂窝大板制作

10、厢体密封制作：1套

根据箱体结构制作密封结构

11、侧拉机构传动装置：2套

侧拉箱支撑系统含液压控制

12、导向滑轨：2套

定制侧拉箱导向滑轨

13、地板翻转电动推杆：2套

侧拉厢翻折地板用推杆

14、侧拉厢地板电动平衡支撑：1套

配置水平传感器，全自动调平

15、多级侧拉机构控制系统：1套

定制，多级侧拉机构控制系统

16、液压支撑：1套

支撑范围：4点；配置水平传感器，全自动调平；支腿收起后离地高度不影响整车通过性；支撑腿支撑车辆时，车辆车轮可完全离地。

17、车顶平台：1套

车顶采用花纹铝板喷漆处理，设计排水系统；车顶设备布局合理，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰；车顶各设备走线槽应密闭防水，安装牢固，间距适当，设置不锈钢低围栏，保护人员安全。

18、后爬梯：1套

不锈钢或铝型材爬梯，结构牢固，梯不间距设置合理，具备防滑功能。

19、发电机改造及安装：1套

根据发电机性能要求，对舱体进行改造，安装减震系统、水箱冷却系统，尾气排放，风冷进气、排风系统，隔音、隔热系统。

20、保险杆：1套

采用5mm玻璃钢结构，长2.4m，转角采用弧形造型，上表面铺设2mm花纹铝板。

21、窗户：1套

采用车用安全玻璃，贴太阳膜，含窗框、遮阳帘。

22、基础内饰：1套

顶内板采用铝板数控机床冲孔喷塑工艺，侧围内壁粘贴环保阻燃壁毡，地板采用PVC复合地板，所用胶采用环保产品，门框窗框和相应的木装饰采用贴皮工艺，皮质和颜色与内饰风格协调，支持客户定制。

23、工作台面：1套

车内工作台面，包括机柜台面、储物柜台面，采用优质实木台面，固定牢固，贴皮工艺，颜色与车内装饰协调。

24、会议桌椅：1套

采用优质实木台台面会议桌，桌上设置桌面信息接口盒，可接入音视频信号源或终端；主会议椅采用优质真皮面料，造型美观、舒适座椅骨架和调节机构采用优质钢骨架，牢固稳定；会议便携座椅采用优质面料，人性化设计；桌椅根据车内空间灵活布局，与会人员≥25人。

25、操作桌椅：2套

采用优质面料，人性化设计，灵活布局。

26、机柜：3套

采用优质钢板，数控机床制造，对接口采用二氧保护焊接，表面喷塑处理；机架周边配装饰木条，机架与车身的间隙配有堵板；配备设备托板、L件、机柜散热风扇；机柜≥3组，总体空间≥108U。

27、文件柜、储物柜：1套

根据最终布局，在车内合适的地方设置文件柜、储物柜。

28、空调风道：1套

采用不低于1.5mm铝板制作空调风道，空调系统有冷热送风道，回风道、新鲜空气循环道、排水道，各区出风口，采用专用型材出风口，风量、风向可调节；空调室内机与送风道间采用专业结构过渡，以减小振动噪音；充分考虑空调送风到的结露、排水问题，做到车内不结露，车外排水顺畅。

29、车窗贴膜：1套

全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50%。

30、油漆及外饰：1套

采用知名品牌油漆，专业烤漆房烤漆，外观贴字，可根据用户需求订制。

31、车内外综合布线：1套

含电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等,采用分类布线原则，充分考虑EMC性能。

32、辅料辅件：1套

全车设备固定连接结构件制作，紧固件、密封胶等辅料消耗。

十一、其他

1.整车执行《GB7956.1-2014》和消防车相关的标准；

2.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施；

3.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4.消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。消防车备胎应存放牢固，便于取用，配备讲解用便携佩戴式扩音系统。

5.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

6.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。

M包

通信指挥消防车（B型）技术参数

一、底盘

1、★驱动 4×4，最高车速≥120 公里/小时。

2、整车满载质量≥2900kg，★轴距≥3450mm。货箱尺寸：≥1760*1520*540（mm）

3、柴油发动机，排量≥2.0L，★发动机功率≥120KW。 扭矩（N.m/rpm） ≥375N·m。

4、排放符合国Ⅵ标准要求。

5、底盘原装子午线轮胎（含备胎），胎压监测系统。

▲6、带安全气囊、防抱死（ABS）功能、ESP电子稳定控制系统。

7、8AT全自动变速箱

★8、底盘免费维护保养≥2 年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、上装

1、厢体

采用高强度框架结构，厢体外侧复合优质铝合金蒙板，型腔内采用弹性发泡进行避震和隔热降噪；关键部件需采用自动化工作站进行加工完成，确保厢体使用寿命≥10年；需提供现场设备彩页照片不少于3个角度及投标人所有的自动化工作站设备采购合同加盖投标人鲜章。

2、外形定制

箱体成流线型与车身左、右、前、后幅度匹配，尾门开启样式为：上旋式，箱体两侧设置有滑窗或开门，且两侧具备观察窗功能。锁具可靠、不锈钢铰链，阻尼支撑及限位。

3、箱内装潢

板材要环保、耐用、安全；要求：甲醛释放量≤0.2mg/L，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2880 MPa，握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥805N；（提供相关产品的检测报告）

4、模块化装备架

根据用户提供设备进行定制，抽拉式滑轨设计，滑轨必须满足上装设备承重要求。所选材料均需具备防锈、耐磨、轻量化要求,器材架需要具备互换性，快拆性，分别提供通信装备模块、救援装备模块、保障装备模块布局设计图。

5、警灯警示

下方安装安全标志灯；配备前后有示廊灯及示宽灯等；主警灯为长排频闪警灯,配置≥200W 警报控制系统。

三、其他

1、整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器 材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

2、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

3、外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。

★4、配置 360°全景行车影像（内存不小于 32G）、倒车雷达、胎压监测系统。

5、配备车载电台，有状态指示灯、信道调节按键、音频接口，可外接手持麦克风，信道数：≥1000，数模两用，符合 PDT 标准；

6、加装涉水喉、防火罩。

7、整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。

四、随车器材

无人机挂载基站1套、无人机系留设备1套、便携指挥箱1套、通信器材箱10个（大型箱2个、中型箱5个、小型箱3个），其中随车配备3个中型箱、2 个小型箱，其余作为备用。（大、中、小型箱尺寸见后）

（一）无人机挂载基站参数（1 套）：

1、结构：机身小巧坚固，散热好，有显示屏，定制挂载配件，可以配合中继挂载无人机使用，挂载后不影响无人机飞行；可以将基站吸附在有铁面的高处，例如天花板，下水道铁管，实现快速方便部署。

2、自组网技术：不依赖任何有线链路资源，也不需要 4G 或卫星等公共无线链路资源支撑，具有组网速度快、独立性强、扩网灵活、免工程调试等优点。

3、功能：挂载在专业无人机上，可以实现一个大范围的野外通信覆盖，也可以实现地下车库，高层楼房，隧道等多种通信信号弱环境的通信覆盖。

●4、含天线尺寸（mm）：≤130*130*120

●5、重量（含天线）：≤1kg

6、电池类型：锂电池

●7、电池容量：≥3Ah

●8、标称电压：≥12V

9、工作频率：358-400MHz

10、频率间隔：25kHz

11、多址方式：TDMA

12、调制解调：4FSK

13、工作温度 ：-30℃ ~ 60℃

（二）无人机系留设备参数（1 套）：

能够配合专业无人机使用，至少实现应急救援现场无人机 24 小时驻空应急。

（1）无人机端电源模块

▲1、重量：≤360g；

▲2、额定输出功率：≥1500W；

3、输出电压 DC25V+5%;

▲4、连续工作时长：不低于 24 小时；

5、断电保护功能：无人机飞行过程中，地面电源异常中断时，无人机可正常飞行及降落。

（2）系留箱控制箱

系留箱尺寸：≤550*350*330mm；

便捷性：系留箱为两轮、拉杆、提手、侧提手等设计；

▲箱体重量：≤15Kg ；

▲系留箱输出功率：≥3000W；

系留箱控制台配备照明灯，为夜晚操作系留箱提供照明；

自动收放线功能：根据线缆拉力，自动控制收线或放线；

快速收线功能：提供快速收线备用开关，遇到异常紧急情况，可快速收线；

状态显示：配备液晶显示屏，实时显示电压、电流、功率、电量、功率因数等参数；

异常状态报警：可设置电压、电流、功率报警功能，报警时液晶屏提示错误代码，同时通过声光告警器进行告警提示；

电量统计功能：自动统计系留系统消耗的电量，并通过液晶屏实时显示；

系留箱面板的系留线缆出线孔直径小于 10mm，避免恶劣环境中雨水、尘土、砂石碎粒等进入箱体内部；

强弱电分离设计：系留箱面板配套高压强电开关，仅控制强电输出，关闭强电空开，不影响线缆自动收线和快速收线功能；

手机监测：通过手机 APP 可实时监测电压、电流、功率、工作状态等；

（3）系留线缆

1、线缆线径：≤0.35mm²；

2、绝缘厚度：≥0.35mm；

3、导体电阻：≤45Ω/km·20℃;

4、绝缘电阻：≥1500MΩ/km·20℃;

5、耐电压：≥3.5KV 不击穿（1min）；

●6、系留长度：≥50m;

7、绝缘电阻：≥1500MΩ.KM；

（4）照明灯

▲功率：≥600 瓦；

▲照明范围：≥6000 平方米；

▲光通量：≥80000LM;

（5）抛投器

▲重量：≤350g

功能：单次飞行可完成抛投任务次数≥4 次。

（三）便携指挥箱参数（1 套）：

▲1、可接入消防救援局图像综合管理平台，实现视频的浏览、上传、分发等，可以将视频信息投送至现场大屏幕；

2、采用手提安全箱结构，防护等级≥IP65；

3、视频输入：内置摄像机；至少支持 1 路 HDMI 视频输入；

4、视频输出：内置 13.3 寸以上液晶显示屏，分辨率 720P 及以上；至少支持 1 路

HDMI 视频输出；

5、音频接口：至少支持 1 路输入；至少支持 1 路输出；

6、网络：4G 全网通；WiFi；有线网络支持 RJ45 10/100M 自适应以太网口。

7、电源：≥12V 直流；内置锂电池；

8、外形大小：≤600*500*400mm；

9、重量：≤12KG；

10、云台摄像机：可以控制旋转和缩放，光学变焦≥20 倍。

（四）通信器材箱参数（单个）：

1、材质：采用优质 HDPE 材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输。

2、箱体外部尺寸：大型箱外部尺寸：长×宽×高约 1200×800×600mm、中型箱外部尺寸：长×宽×高约 800×600×540mm、小型箱外部尺寸：长×宽×高约 600×400×185mm。

3、结构：箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮。

4、其他性能：整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12 年以上。

5、提供产品相关认证证书或检测报告。

通信指挥消防车（C型）技术参数

一、底盘

1、★驱动 4×4，最高车速≥120 公里/小时。

2、整车满载质量≥2900kg，★轴距≥3450mm。货箱尺寸：≥1760*1520*540（mm）

3、柴油发动机，排量≥2.0L，★发动机功率≥120KW。 扭矩（N.m/rpm） ≥375N·m。

4、排放符合国Ⅵ标准要求。

5、底盘原装子午线轮胎（含备胎），胎压监测系统。

▲6、带安全气囊、防抱死（ABS）功能、ESP电子稳定控制系统。

7、8AT全自动变速箱

★8、底盘免费维护保养≥2 年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、上装

1、厢体

采用高强度框架结构，厢体外侧复合优质铝合金蒙板，型腔内采用弹性发泡进行避震和隔热降噪；关键部件需采用自动化工作站进行加工完成，确保厢体使用寿命≥10年；需提供现场设备彩页照片不少于3个角度及投标人所有的自动化工作站设备采购合同加盖投标人鲜章。

2、外形定制

箱体成流线型与车身左、右、前、后幅度匹配，尾门开启样式为：上旋式，箱体两侧设置有滑窗或开门，且两侧具备观察窗功能。锁具可靠、不锈钢铰链，阻尼支撑及限位。

3、箱内装潢

板材要环保、耐用、安全；要求：甲醛释放量≤0.2mg/L，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2880 MPa，握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥805N；（提供相关产品的检测报告）

4、模块化装备架

根据用户提供设备进行定制，抽拉式滑轨设计，滑轨必须满足上装设备承重要求。所选材料均需具备防锈、耐磨、轻量化要求,器材架需要具备互换性，快拆性，分别提供通信装备模块、救援装备模块、保障装备模块布局设计图。

5、警灯警示

下方安装安全标志灯；配备前后有示廊灯及示宽灯等；主警灯为长排频闪警灯,配置≥200W 警报控制系统

三、其他

1、整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器 材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

2、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

3、外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。

★4、配置 360°全景行车影像（内存不小于 32G）、倒车雷达、胎压监测系统。

5、配备车载电台，有状态指示灯、信道调节按键、音频接口，可外接手持麦克风，信道数：≥1000，数模两用，符合 PDT 标准；

6、加装涉水喉、防火罩。

7、整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。

四、随车器材

双光小型无人机 2 架、5G 单兵图传 2 部、通信器材箱10个（大型箱2个、中型箱5个、小型箱3个），其中随车配备3个中型箱、2 个小型箱，其余作为备用。（大、中、小型箱尺寸见后）

（一）双光小型无人机参数（单架）：

1、最大旋翼≥4；

▲2、起飞重量（无配件）≤950g；

▲3、对角线轴距≤360 mm；

▲4、最长飞行时间≥26 分钟；

▲5、最大可抗风速≥4级风；

▲6、最大水平飞行速度≥72km/h；

7、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥10km；

8、飞行器自检功能：具备；

9、低电量自动返航功能：具备；

10、信号丢失自动返航功能：具备；

11、相机：同时具备可见光和红外相机；

12、红外传感器分辨率≥640*512；

13、红外相机数码变焦：不低于 16 倍数码变焦；

14、可见光传感器：传感器尺寸≥1/2 英寸；

●15、可见光相机像素：有效像素≥4800 万；

16、可见光相机数码变焦：不低于 32 倍数码变焦；

▲17、探照灯：距离探照灯 30m 处，最大照度应≥11lux；

18、喊话器：距离喊话器 1m 处，最大音量应≥100dB；

19、遥控器支持 HDMI 输出接口；

20、支持一键全景；

21、保险：100万第三者责任险≥1年，机身险≥1年；

22、配件包：单肩包1个、电池管家1个、车充1个、原装电池7块（含标配）、桨叶保护罩1个、桨叶2对、128G内存卡2张。

（二）5G 单兵图传参数：

● 1、支持5G全网通通讯，支持Wifi通讯；

2、至少内置 GPS/北斗模块，提供地理定位信息；

3、最高支持≥1080P视频输入；

4、至少支持 H.264视频压缩格式；

5、支持双向语音对讲；

▲6、内置锂电池供电，连续工作时间≥8小时；

▲7、可接入应急管理部消防救援局、省消防总队图像综合平台，可进入消防总队综合图像管理平台资源目录树直接管理调用；

8、编码要求至少支持 H.264，音频协议至少支持 G.711，并支持双向语音对讲；

●9、单兵摄像机：与5G单兵设备能够完全兼容，通过视频线为单兵提供高清图像，带触屏可以操作，光学变焦≥30倍，内存卡≥128G，可在该单兵摄像机顶部稳定安装5G单兵设备；

10、配件不少于：单兵连接视频线2 根、带PTT单兵耳机2个、云台支架1个、音频延长线2条。

（三）通信器材箱参数（单个）：

1、材质：采用优质 HDPE 材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输。

2、箱体外部尺寸：大型箱外部尺寸：长×宽×高约 1200×800×600mm、中型箱外部尺寸：长×宽×高约 800×600×540mm、小型箱外部尺寸：长×宽×高约 600×400×185mm。

3、结构：箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮。

4、其他性能：整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12 年以上。

5、提供产品相关认证证书或检测报告。

N包

全勤指挥车（A型）技术参数

一、底盘

1.知名品牌；排量≥2800ml

2.★发动机功率≥120 kw

3.★轴距≤4000mm，整备质量≥3100kg，总质量≥4800kg，整车尺寸（长*宽*高）≥7000 mm× 2000 mm× 2700mm，排放达到国Ⅵ标准。

★4.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾驶室

1.乘员：≥2人，★座椅全部设置三点式预紧安全带。

▲2.车辆应带ABS制动系统

3.电源线布置美观，不得影响视线，★加装的倒车影像系统须带雷达测距报警功能。

4.预留 12V、24V、48V 电源接口各一个

5.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。

三、车辆改装

1.外观：外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防救援局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。底盘防锈油漆。

▲2.警灯警报器：国内知名品牌，警灯长度≥1.6米，输出功率≥70W；警报器输出功率≥200W，负载阻抗：8Ω+8Ω。

3.频闪灯：国内知名品牌，红蓝各 5 只、一拖八频闪器、一拖二频闪器。

★4.倒车影像：安装带有360°全景行车影像（内存≥64G），GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

5.车体加强：采用不同规格的方型钢管根据需要对车顶及车壁加强加焊,使加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体。

6.座椅：舒适沙发座椅 7 套，根据实际情况增加安装折叠座椅；

位置：沿车行驶方向安装；材质：超纤；颜色：用户指定。

7.机柜及会议桌：桌面为实木桌面，柜体为标准规格机柜，防尘抗震防静电，含机柜降温系统。

8.车内装饰：整车桃木内饰、全车软包、定制桃实木窗框、车顶定制软质车顶，米黄色风格窗帘；后舱区铺铝花纹板、会议区实木地板铺设等，根据用户指定调整设计。

●9.后装备区：尺寸约：1400×1800×1800mm、左右两侧均为装备柜、生态板、按需求分格、固定带、开门。

10.辅料：密封胶、螺钉、线材。

四、图像系统

▲1. 4G图传：满足消防救援局图像综合平台对 4G 终端的技术要求，作为远程会议设备参加指挥视频相关会议，双向音视频通信；在恶劣网络条件下保障视频流畅传输；H.264 超低码流视频压缩，可 7X24小时连续运行；支持电脑浏览，手机浏览，监控中心电视墙浏览多种观看方式；多角度音视频及 GPS 运动轨迹同步录像；双卡设计，流量优化。

●2.桌面显示器：15寸；专用监视器、静电保护；含高清接入。

3.图形工作站：屏幕尺寸：14 英寸，配置不低于：i7-10710U处理器,16G运存，512G固态硬盘，续航时间≥7小时，净重≤1.1kg

▲4.车顶摄像机

图像传感器：1/2.8 CMOS；水平360º无限位连续旋转；仰视（+90°～-90°）无盲点；水平键控速度：0.1°-60°/s,水平预置点速度：≥100°/s；垂直键控速度：0.1°-40°/s,垂直预置点速度：≥60°/s；预置位≥128个；6条巡视轨迹；自动巡航、水平扫描、摄像机模式和标题显示；≥30倍光学变焦；≥12倍数字变焦；最低照度：≥1.7Lux (彩色)，≥0.3Lux (黑白)；重量≤6.

▲5.车内会议摄像机

≥72.5°广角镜；视频格式输出：不少于1080P/25、29.97、50、60；1080i/60、50；720p/60/50；≥12倍光学变焦、≥32倍数字变焦；1/2.7"CMOS 207万像素；水平 360 度旋转，最快速度≥180 度/秒；支持正装、倒装方式，具备自动翻转功能；重量≤2.6KG。

▲6.高清混合矩阵

输入信号格式：不少于3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；双绞线输入格式：DVI、HDMI；输出信号格式：不少于3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；双绞线输出格式：DVI、HDMI；支持图像最高分辨率不低于1920 x 1200@60Hz，并符合VESA和 HDTV全部常规标准；矩阵规模：8×8；具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗；场逆程切换；通讯方式：不少于RS-232控制、RS-422控制和TCP/IP控制；控制方式：外置专用面板控制和专用软件控制；专用控制软件，实时显示输入输出工作状态，并可进行倍线处理；冗余式双电源、双控制系统可选；90-260V/AC 50/60Hz内部国际电源适用于全球范围；掉电记忆、断电保护功能。

▲7.折叠屏

屏幕类型： 19寸 LED；显示比例： 16:9 ；亮度： 300~500cd/M2 ；响应时间： ≤25ms ；对比度：不低于1000：1 ；视角： 不低于85/85/65/85[左/右/上/下] ；分辨率： 不低于1440×900@75Hz（RGB） ；功能：控制翻转方式可开机自动、遥控，智能角度调整、角度记忆功能；输入信号： AV输入（VGA/HDMI 可选）

五、照明系统

▲1.车顶照明系统1套：举升高度：≥1.8 米；水平、垂直旋转角度：≥380°；水平、垂直旋转速度：≥6r/min；灯具水平旋转半径： ≥390(mm)；LED 光源。

●2.车内照明灯≥6只：LED灯，定制。

六、广播系统

1.调音台1 台：12 进/2 出线路调音台，优质 12 声道，带幻象供电，支持话筒前置放大增益调整；支持麦克风/线路机架调音台，话筒混音具备反馈抑制功能；16 x8全矩阵混合模块，136个交叉点混合电平可任意调节；总谐波失真≤0.8 ‰，动态范围≤105dB；所有输出通道均具有多段参量均衡调节和增益控制，带滤波、均衡、和门限反馈消除或增益分享自动混音反馈消除，高通/低通可设。

▲2.无线MIC接收/发射机2台：

主机：1.频率范围:UHF600MHz～700MHz；2.频率稳定性：10PPM；3.占用带宽：±150KHz；4.传输速率：≥204.8Ksps；5.调制方式：DQPSK；6.信噪比：≥105dB；7.失真度：≤0.5%@1KHz；8.接收灵敏度：≥-105dBM；9.频率响应：30Hz～20KHz。

●手持端：1.带有显示屏,可查看工作频率,发言状态,电量显示等；2.发射功率：≥10mW；3.动态范围：≥100dB；4.类型：动圈式；5.频率响应：30Hz～20KHz

3.车内音箱：音箱系统 2.0声道；有源；调节方式 旋钮，按键；蓝牙版本不低于4.2+EDR；供电方式 电源：220V/50Hz；额定功率≥60W；频率响应不低于50Hz-20KHz；扬声器单元不低于4英寸金属盘低音单元+1英寸丝绢膜球顶高音单元；信噪比不低于80dB；阻抗 8Ω；音频接口 3.5mm 音频接口；无线遥控，RCA模拟输入连接，蓝牙连接，USB连接

4.车顶野外喊话系统：含功放、4只大功率喇叭、有线话筒等；额定功率不低于1kHz：8Ω立体声&并接 660W×2：8Ω立体声&并接 1000W×2：8Ω桥接单声道 2000W；频率响应 <±0.25dB 20Hz-20kHz；信噪比 (1kHz, A计权) >108dB；阻尼系数 (100Hz) >800。

七、电源系统

▲1.一体化电源1 台：功率：2000W；输出电压 THD＜5%；市电逆变器切换时间：<55ms；净重≤7.3KG；输出波形：正弦波；尺寸（长宽高）：约387×328×97mm。

2.电瓶2 只：按需求配备，200Ah或 100Ah等。

3.电池隔离器1 台：定制

4.外接插座2 套 ：定制

5.线缆盘1 套：3×2.5mm2，30m

6.充电机1 台：定制

八、其他要求

1.交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施。

3.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4.消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。消防车备胎应存放牢固，便于取用，配备讲解用便携佩戴式扩音系统。

5.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

6.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

- 三、商务要求

（一）质量保证

1、所投的产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，必须提供出厂合格证等证明文件。

2、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

4、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。

5、产品整体质保期≥2年，产品质保期自验收合格之日起计。

（二）交货时间和地点

1、交货时间：B包自合同签订生效之日起300日历天内交付使用；C、D包自合同签订生效之日起360日历天内交付使用；I、L包自合同签订生效之日起240日历天内交付使用；M、N包自合同签订生效之日起180日历天内交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

（三）安装调试

1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。

2、供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如：设备和附件装箱消单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。每件产品必须提供至少一份纸质中文使用说明书和电子文档说明书。

（四）售后服务要求

1、投标人须根据本项目特点提供售后服务方案。

2、保修期不得少于3年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。

3、供应商在全国各省（直辖市）应设有售后服务网点，供应商须开通24小时服务热线，提供7*24小时技术服务。在质保期内，产品问题2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。

4、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

5、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

6、供应商在质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。

7、供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。

8、所有产品超过保修期后，3年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

（五）付款方式

合同生效后，乙方应在15个工作日内向甲方提供合同金额30%的预付款保函（保函有效期应根据供货期确定），甲方收到预付款保函并查明真伪后15个工作日内支付30%合同款项。产品验收合格后，乙方应在15个工作日内向甲方提供合同金额5%的质保保函（保函有效期应根据质保期确定），甲方收到质保保函并查明真伪后15个工作日内支付70%合同款项。质保保函有效期一次开不满的，要在质保保函失效前1个月内续开保函（只可续1次）。

质保期内每半年开展1次巡检，须提供有使用单位签字和盖章的巡检记录。

（六）验收由采购人组织，中标人配合：

1、是否满足合同规定的相关要求；

2、是否达到了招标文件的采购需求；

3、是否达到了投标文件承诺的要求；

4、是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

四、其他相关要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人或采购代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、标识★的（字体加粗部分）参数为核心技术指标，有一项未响应或不满足技术要求的按照废标处理。投标人必须如实地对招标文件中各项技术要求作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。投标货物的技术响应情况必须在《技术标偏离表》中完整体现。

3、投标人的报价应包括系统、运输、安装、调试、培训、售后服务及一切应付的税费等费用。

4、包装和运输

4.1、交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求，提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

4.2、交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物(VOCs)含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。

5、知识产权投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本复印件附于投标书中，否则做侵权处理。

6、保险交付的货物在验收合格前，乙方应对货物的提供风险保障，所产生的保险费用由乙方承担。