## 第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求

### 一、采购数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 1 | 台 | 工业 |

### 二、采购项目技术、服务要求

1、救护车技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大总质量 | ≥3300kg |
| 2 | 乘员人数 | ≥5人（含担架） |
| 3 | 轴距 | ≥3300mm |
| 4 | 车身尺寸 | 长×宽×高（mm）：≥5340×2030×2400 |
| 5 | 发动机排量 | ≥1.997L |
| 6 | 整备质量 | 2200kg-2250kg |
| 7 | 额定功率 | ≥149kw |
| 8 | 驱动型式 | 前置前驱 |
| 9 | 燃油种类 | 汽油 |
| 10 | 排放标准 | 国VI |
| 11 | 变速箱 | 6挡自动 |

2、救护车配置要求

| 序号 | 名称 | 主要功能/配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 医疗警示外观 |  |  |
| 1 | 车辆外形 | 与底盘融合为一体的流线型外形设计，有效降低高速行驶中的整车风阻；采用铁质冲压成型工艺，成形一致性好，结构强度高，表面质量好；与底盘共线的阴极电泳处理，漆膜细腻光亮、耐腐蚀。 |
| 2 | 车辆外观 | 前保险杠、车身侧围、尾门采用低温烤漆车身彩条，前引擎盖、左右前门采用反光膜急救标识，颜色鲜艳,醒目,有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深灰色太阳膜，保护乘员隐私。 |
| 3 | 警示灯具 | 车顶前部设有前顶风翼及U型LED蓝色警灯总成，车顶后部设有后尾翼，后尾翼左右两侧安装侧向LED蓝色爆闪灯，后尾翼下部安装2个嵌入式LED蓝色爆闪灯、车身左右两侧安装2个嵌入式LED蓝色爆闪灯。签订合同时候提供工信部照片。 |
| 4 | 车身工艺 | 1.加强工艺：多支横梁增加强度，安全性能好； 2.发泡工艺：内部发泡处理，保温效果好、降噪、密封效果、 提供承诺函。交车时候如无此工艺，将不验收。 |
| 医疗舱救护设施 |  |  |
| 1 | 救护系统 | 1.自动上车担架：骨架由高强度铝合金制成，不需要任何控制把手就能自动上下车，PVC防水海绵床垫，靠背可调节，加粗的椭圆形腿管，四周均匀分布辅助上车轮及铝块增加担架的承重力； 2.担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车； 3.输液夹持器：医疗舱顶部有两只输液夹持器，单只承重＞2.5kg。 |
| 2 | 供氧系统 | 1.配置10L铝质氧气瓶，公称压力15MPA≦2个 2.配置2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1 个呼吸机接口，2个双表调压阀。 |
| 电器系统 |  |  |
| 1 | 空调&暖风 | 1套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制。 |
| 2 | 照明灯 | 2只12V舱内照明灯，光源稳定，照射面大。 |
| 3 | 逆变器 | 600W纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定。4 组 220V/12V 多功能插座。 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能。 |
| 医疗舱橱柜内饰配置 |  |  |
| 1 | 中隔墙总成 | 驾驶室与医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置一个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察，沟通。 |
| 2 | 医用地板 | 采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 |
| 3 | 橱柜总成 | 安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有推拉柜、空格柜、插板门及氧气柜等储物空间。 |
| 空气循环系统 |  |  |
| 1 | 看护座椅 | 医疗舱右侧安装1个折叠式看护座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带。 |
| 2 | 座椅 | 医疗舱右侧安装2套朝前单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带。 |
| 3 | 灭火器 | 右侧最后一个座椅下配备一个1KG灭火器。 |
| 4 | 紧急锤 | 中隔墙后方安装 1 把紧急锤。 |
| 5 | 安全扶手 | 在医疗舱顶部安装 1 根长条形扶手。 |
| 6 | 倒车雷达 | 在车后保险杠上安装有4个雷达探头。 |
| 7 | 侧拉门推拉窗 | 侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗，便于医疗舱通风。 |

注：(1)根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

(2)技术参数中如涉及到3C强制认证产品均满足相关要求，投标时提供《中国强制性产品认证》（3C证书）复印件或提供承诺函，承诺成交后签订合同前向采购人提供。

### ▲三、商务及其他要求

1、交货时间：合同签订后5个工作日内。

2、交货地点：采购人指定地点

3、验收标准：

（1）采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22 号）的文件要求进行验收。

（2）按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺进行验收。

3、报价要求：

供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于货物、材料、制造、包装、运输、安装及调试、配套辅材等完成本项目所需的一切费用；采购人不再支付任何额外的费用。

4、付款方式：

车辆经采购人组织相关专业人员验收合格后，成交人应按合同金额开具发票，采购人凭发票支付合同金额的100%。

5、售后服务：

（1）底盘部分:供应商提供距项目所在地≤100公里范围内所投产品底盘厂家合作的售后维修服务网点单位名称，地址，电话。（提供相应证明材料并加盖维修网点鲜章）。

（2）提供底盘售后维修网点的售后服务保证（盖维修网点鲜章）:要求对车辆质保期（所提供救护车产品的底盘部分质保期不低于3年或6万公里），车辆三包服务，车辆维修，配件供应，施救联系人，施救电话做出服务保证。

（3）改装部分：改装部分不低于1年期质保，一般问题24小时内修复，出现设备重大障碍，修复时间不超过5天；投标人需提供针对本项目改装部分售后服务承诺书，售后服务承诺要求投标人对改装部分质保期，维修时间，联系人做出承诺（承诺函格式自拟）

6、其他要求：

（1）成交人车辆必须能够满足广元市交警支队和120急救对于医疗急救救护车标识（包含采购人名称和采购人急救电话）及警灯、警报使用管理规定，能够在本地办理车辆上牌（提供承诺函）。

（2）车辆上户要求：投标人保证提供完整且符合车辆上牌所需的全部资料，并协助在采购人所在地办理相关上户手续。（提供承诺函）

7、其他未尽事项双方合同约定。

注：以上带▲项须完全满足，否则按无效响应处理。