- 附件1：

- 江西省消防救援总队实战指挥及应急通信系统建设项目

- （消防通信车辆）采购需求

- 该项目拟采购动中通卫星通信指挥车1辆、通信先导车1辆。

- 品目1、动中通卫星通信指挥车

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动中通卫星通信指挥车 |  |  |  |
| 1.1 | 装载系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 车辆底盘基本参数 | 整车长：11500～12100mm，总宽：2450～2600mm，总高3850～4000mm，保证车内空间，裸车箱内高：2000～2100mm； | 辆 | 1 |
|  |  | 轴距：5950～6350mm（降低车辆转弯半径提高通过性能）； |  |  |
|  |  | 最高时速：100km/h； |  |  |
|  |  | 额定载客人数：2-9人； |  |  |
|  |  | 总质量：17000kg≤重≤18000kg； |  |  |
|  |  | 整备质量：14800kg≤重≤16000kg； |  |  |
|  |  | 排放标准：国VI； |  |  |
|  |  | 燃料：柴油； |  |  |
|  |  | 额定功率：≥200kw； |  |  |
|  |  | 排量：≥6800ml； |  |  |
|  |  | 离合器操作形式：液压助力，前桥≥5.5T，后桥≥10.0T； |  |  |
|  |  | 悬挂系统：气囊，车辆有底盘升降功能，为保证车辆在涉水时具有较好的通过性，最大升降高度需不少于10公分； |  |  |
|  |  | 转向系统：动力转向器； |  |  |
|  |  | 制动系统：前盘后鼓双回路气压制动； |  |  |
|  |  | 轮胎：≥295/80R22.5无内胎子午线； |  |  |
|  |  | 前悬后悬：≥2450/3250(mm)； |  |  |
|  |  | 行李仓门：上掀铰链式铝合金； |  |  |
|  |  | 车门：前门铝合金气动外摆门，其余安全门并配置登车梯； |  |  |
|  |  | 侧窗：钢化玻璃，推拉式司机窗、其余侧窗为隐私封闭窗； |  |  |
|  |  | 通风空调系统：车载空调制冷量不小于32000大卡； |  |  |
|  |  | 灭火装置：发动机舱自动灭火装置； |  |  |
|  |  | 倒车后视系统：全彩倒车影像一套。 |  |  |
| 1.2 | 厢体及内外改制 |  |  |  |
| 1.2.1 | 拓展舱 | 定制，左右拓展舱主体方钢骨架按照客车标准骨架焊接设计，承载力，扭矩力，无缝焊机； | 套 | 2 |
|  |  | 舱体内外需采用阴极电泳技术使其具有超强的防腐、防锈、耐盐雾、耐湿热性能，阴极电泳长度不小于4米，高度不小于1.8米，拓展不小于65公分宽； |  |  |
|  |  | 两侧电控调节开启关闭拓展舱及扩展机构为重型紧密导轨机构，滑移导轨机构由同步变速电机推动导轨同步开启关闭，采用静音电机； |  |  |
|  |  | 单边拓展承载不小于2.8吨； |  |  |
|  |  | 拓展舱整体骨架与车内地板的离地间隙不能高于2公分，避免缝隙过大行程台阶过高行走不便，防止因间隙过大而导致外在因素噪音进入指挥室，以及夏季热风导入舱体影响空调制冷效果，冬季相反，利于保障车舱内部环境，工业级橡胶密封防水带不少于4层防护，滑移舱体需设有防水边槽，需保证在大雨天气环境下扩展舱展开使用时舱内不会出现雨水渗漏的情况； |  |  |
|  |  | 为保障拓展舱滑移伸缩时的安全隐患，必须带自锁功能遇到阻力自动停止工作闭，必须配有伸缩报警功能，展开时必须车声外观红色爆闪提示蜂鸣器噪音提示，内饰同步红色爆闪功能提示，扩展舱完全展开或收拢的耗时不超过10秒，如电控制因故障失效，必须具备手动控制的方式来实现拓展舱的伸缩。 |  |  |
| 1.2.2 | 整车地面找平 | 定制，不高于2公分找平，铺装材料至少包括隔音阻燃棉、竹胶地板层、放静电胶垫以及表面的实木地板，必须保证地板平整度和防静电处理。 | 套 | 1 |
| 1.2.3 | 会议区背景墙 | 定制，多层实木木作，方钢加强，面贴花纹防火板装饰。 | 个 | 2 |
| 1.2.4 | 折叠会议桌 | 定制，多层实木木作，方钢防锈处理加强面贴大理石台面； | 项 | 1 |
|  |  | 左右折叠式，长度不小于3300mm,宽度不小于800mm，中间固定部分宽度不小于500mm，需留有足够的空间放置桌面式会议麦克风，单边折叠宽度不小于150mm； |  |  |
|  |  | 中间内嵌多功能排插,具备HDMI，AV，VGA，USB，XLR等接口。 |  |  |
| 1.2.5 | 左右两侧侧墙装饰 | 定制，多层实木木作，方钢加强，面贴花纹防火板装饰。 | 项 | 2 |
| 1.2.6 | 内饰商务吊顶 | 定制，多层实木木龙骨吊顶，皮革包面左右两侧安装LED长条灯。 | 项 | 1 |
| 1.2.7 | 指挥旋转座椅 | 定制，真皮包覆，旋转方便，座椅及靠背可调，座椅底部可以前后手动滑移不少于10公分，直角靠背可调整向后的仰角不小于120°。 | 个 | 1 |
| 1.2.8 | 折叠翻转座椅 | 定制，拓展舱靠窗两侧折叠翻转座椅，真皮包覆，长条坐椅，可翻转。 | 个 | 4 |
| 1.2.9 | 商务旋转座椅 | 定制，真皮包覆，旋转方便，座椅及靠背可调，座椅底部可以前后手动滑移不少于10公分，直角靠背可调整向后的仰角不小于120°。 | 个 | 8 |
| 1.2.10 | 窗户装饰 | 定制，窗眉\窗套\电动房车专用窗帘等定制。 | 套 | 1 |
| 1.2.11 | 原车风道改制 | 定制，多层实木夹板木作制作造型设计，风道边沿设计LED灯带。 | 套 | 2 |
| 1.2.12 | 卫生间 | 定制，采用方钢龙骨骨架面贴防水防潮面板装饰，防水铝塑板墙面，吊顶，防滑瓷砖抗耐磨，需采用陶瓷洗手池，动车式蹲便池，需兼备淋浴功能，水管均需采用不低于食品级PEX管,耐温-15℃～+140℃； | 套 | 1 |
|  |  | 配备材质不低于304不锈钢清水箱，容量不小于380L，内置防冲浪隔板、液位报警器，定制； |  |  |
|  |  | 需配备热水器，热水器需安装在行李舱，妥善接地线且禁止使用移动插座，最大容积不小于45L，加热功率不小于2000W； |  |  |
|  |  | 需配备梳妆镜，采用钢化玻璃材质，厚度不小于5毫米，尺寸不小于60×45公分； |  |  |
|  |  | 需配备感应式水龙头，兼具直流交流供电方式； |  |  |
|  |  | 需配备喷淋式花洒，ABS材质，具备压力调节，符合国标准规定的9升/分钟出水量； |  |  |
|  |  | 具备排污系统，设有不小于400L的304不锈钢污水箱，内置防冲浪隔板、液位报警器，污水排污口设计水龙头花洒清洗排污管口； |  |  |
|  |  | 卫生间制作窗户及防水窗帘。 |  |  |
| 1.2.13 | 卫生间排气扇 | 智能房车内外排风系统会议区一个，卫生间一个，可循环新风进入，排风出去，去除异味。 | 套 | 2 |
| 1.2.14 | 操作人员办公桌 | 定制，多层实木木作，方钢加强，面贴花纹防火板装饰，桌面安装多媒体插座。 | 项 | 2 |
| 1.2.15 | 机柜 | 不低于32U的标准机柜。 | 套 | 3 |
| 1.2.16 | 水吧台 | 定制，多层实木木作，方钢加强，面贴花纹防火板装饰，包含一套直饮水装置。 | 项 | 1 |
| 1.2.17 | 饮水机 | 车载专用冷热饮水机。 | 台 | 1 |
| 1.2.18 | 玻璃钢顶围 | 定制，玻璃钢顶围造型。 | 套 | 1 |
| 1.2.19 | 车后登顶梯 | 定制，登顶梯不低于304不锈钢2.0mpa厚。 | 套 | 1 |
| 1.2.20 | 整车涂装物料 | 定制，外观装饰及喷涂，含颜料、金属油漆烤漆、贴纸等，需符合消防救援局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。 | 套 | 1 |
| 1.3 | 车载设备供配电系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 超静音柴油发电机 | 不低于20KW的超静音柴油发电机，无刷、无信号噪音、无旋转线圈或二极管、高防护等级、正弦波、短路稳定性、水冷； | 台 | 1 |
|  |  | 外置不低于12V燃油泵； |  |  |
|  |  | 适用范围：车辆发电机（V）； |  |  |
|  |  | 频率：≥50Hz； |  |  |
|  |  | 绝缘等级绕组：H级以上； |  |  |
|  |  | 额定转速：≥3000rpm； |  |  |
|  |  | 电压调节：xControl； |  |  |
|  |  | 电动交流发电机； |  |  |
|  |  | 标称电压：220V； |  |  |
|  |  | 标称功率：≥20.40KW； |  |  |
|  |  | 标称功率：≥24.0kVA； |  |  |
|  |  | 连续功率：≥18.3KW； |  |  |
|  |  | 连续功率：≥21.6KVA； |  |  |
|  |  | 相数：≥1； |  |  |
|  |  | 汽缸数：≥4； |  |  |
|  |  | 排量：≥1498cm3； |  |  |
|  |  | 隔音罩（发电机外壳/隔音罩），隔音材料：不低于4DS； |  |  |
|  |  | 外形尺寸：≤1220×540×680mm； |  |  |
|  |  | 距静音箱7米：≤55分贝；距静音箱3米：≤45分贝；距静音箱1米：≤59分贝。 |  |  |
| 1.3.2 | 副油箱 | 共用原车油箱，体积大，续航时间长。 | 套 | 1 |
| 1.3.3 | 不间断电源 UPS | 6KVA及以上配置,含UPS蓄电池，保证车内通信设备工作续航时长可达30分钟。 | 套 | 1 |
| 1.3.4 | 加装蓄电池 | 不低于150AH 12V的蓄电池。 | 只 | 4 |
| 1.3.5 | 充电机 | 不低于12V、40A。 | 套 | 1 |
| 1.3.6 | 外接电源电缆线盘 | 定制，遥控电动伸缩线盘，含长度不少于50米，信号缆盘不低于50米。 | 套 | 1 |
| 1.3.7 | 配电系统 | 定制，整车电源管理、分配，包含断路器、漏电保护、接触器、继电器等工业级控制元器件。 | 套 | 1 |
| 1.3.8 | 电源自动转换器 | 电源智能自动转换保护器，无需手动操作外接电源，市电发电机转换。 | 套 | 1 |
| 1.3.9 | 防雷接地安全系统 | 定制，含接闪器、引下线、接地装置、水平地网。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 环境调节及保障 |  |  |  |
| 1.4.1 | 驻车空调 | 驻车时使用市电或者发电机供电空调（驻车空调不少于4台）单台不小于1.5P。 | 台 | 4 |
| 1.4.2 | 长排警灯警报器 | LED长排警灯，含不低于300W的警报器。 | 套 | 1 |
| 1.4.3 | 频闪灯 | LED型频闪照明一体灯，含控制。 | 套 | 1 |
| 1.4.4 | 车顶倒伏 | 定制，含倒伏装置。 | 套 | 2 |
| 1.4.5 | 电动遮阳棚 | 定制，电动，含遮阳篷布、定制框架、控制器。 | 套 | 3 |
| 1.4.6 | 车载冰箱 | 采用小型压缩机，小型冷凝器，可实现一定冷藏和冷冻功能，容积≥45L。 | 套 | 1 |
| 1.4.7 | 热水壶 | 安全自动断电，带温度显示，容积≥1.5L。 | 套 | 1 |
| 1.4.8 | 车内照明系统 | 定制，含照明灯、控制开关，照明度应不低于500LUX，色温≥3000K,附近照度≥50LUX.避免直射光，另配备手持应急照明灯2个。 | 套 | 1 |
| 1.4.9 | 桌面插 | 定制，含嵌入式桌面插座、电路线缆。 | 套 | 2 |
| 1.4.10 | 车尾LED屏 | 可编辑LED长条显示屏。 | 套 | 1 |
| 1.4.11 | 烟雾报警系统 | 定制，含烟雾传感器、蜂鸣器。 | 套 | 1 |
| 1.4.12 | 车身安全报警系统 | 定制，含限高报警、倒车雷达。 | 套 | 1 |
| 1.4.13 | 户外信号源 | 定制，包括HDMI、VGA、AV等接口和超六类网线，综合多功能面板。 | 套 | 1 |
| 1.4.14 | 平衡支撑腿 | 不少于4腿，具有自动调平功能； | 套 | 1 |
|  |  | 电机有防水功能，带有机械摇臂，可以手动将收起支撑脚； |  |  |
|  |  | 有报警功能，在支撑腿未收起的情况下，提醒司机，避免误开车而导致的支撑腿或车辆底盘受损； |  |  |
| 1.4.15 | 车顶监控摄像头 | 行车监控摄影像头，监控车辆前方路况等，不低于400万像素。 | 套 | 1 |
| 1.4.16 | 气动升降杆 | 高度不低于7米用于天线架高，用于架设转信台、车载集群基站的天线，增加通信距离； | 根 | 1 |
|  |  | 设备与天线之间的馈线，采用弹簧管的方式，随升降杆的升、降，馈线弹簧管可随天线升缩，保持天线和设备之间的连接。 |  |  |
| 1.4.17 | 随车工具 | 通用工具的组合放入工具车抽屉。包括：日常使用及汽修专用的棘轮扳手、万向接头、延长杆、不同长度的套筒及套筒批头（批头需包含六角、十字、一字、花型等多种规格及尺寸）、常用尺寸的内六角扳手等工具。 | 套 | 1 |
| 1.5 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1.5.1 | 集中控制主机 | CPU主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，内存≥256M，Flash闪存≥1G； | 台 | 1 |
|  |  | 具备不少于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口； |  |  |
|  |  | 具备不少于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO接口；支持多种波特率格式及网络设备扩展功能；具备USB2.0及以上编程通讯接口；方便用户下载与上传程序； |  |  |
|  |  | 支持网络通讯：NETJF，LINK ，TCP/IP；多种网络通讯方式； |  |  |
|  |  | 具备不少于8路独立可编程的红外发射接口，具备控制多台相同或不同的红外设备的能力，红外口可以做RS232串口转发； |  |  |
|  |  | 具备大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序；具有扩展卡槽，及多种通讯方式； |  |  |
|  |  | 可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； |  |  |
|  |  | 支持中控双机热备份功能。 |  |  |
| 1.5.2 | 无线触摸屏 | 触摸屏平板电脑； | 套 | 2 |
|  |  | 内存：不小于6G； |  |  |
|  |  | 存储空间：不小于64G，扩展最高支持512G； |  |  |
|  |  | 屏幕：不小于10英寸，分辨率不低于2560×1600； |  |  |
|  |  | 摄像头：前置不低于800万像素，后置摄像头不低于1300； |  |  |
|  |  | 电池：≥7500mAh； |  |  |
|  |  | 授权：含正版中控软件永久授权。 |  |  |
| 1.5.3 | 控制软件 | 根据现场环境要求与用户需求采用类似C语音的编辑器编写专业控制程序，具备语法高亮，语法自动补充，各种字符串处理，实现数据输入，如摄像跟踪，传感器值输入等应用； | 套 | 2 |
|  |  | 支持TCP，UDP连接函数； |  |  |
|  |  | 支持自建函数，方便代码重用。 |  |  |
| 1.6 | 车载动中通卫星通信分系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 车载动中通卫星通信天线 | 天馈类型：低轮廓天线； | 套 | 1 |
|  |  | 等效口径：≥600mm； |  |  |
|  |  | 工作频段：RX：10.7-12.75GHz，TX：13.75-14.50GHz； |  |  |
|  |  | 天线重量：≤60kg； |  |  |
|  |  | 增益：Rx：≥31dBi，Tx：≥32dBi； |  |  |
|  |  | 交叉极化隔离度：≥30dB； |  |  |
|  |  | 方位调整范围：0°～360°连续旋转； |  |  |
|  |  | 仰角调整范围：≥20°～85°； |  |  |
|  |  | 极化调整范围：0°～360°连续； |  |  |
|  |  | 信号极化：线极化，自动调整； |  |  |
|  |  | 跟踪方式：自动跟踪、信标信号跟踪； |  |  |
|  |  | 跟踪精度：≤0.2°RMS； |  |  |
|  |  | 初始捕获时间：≤120秒,遮挡后再捕获时间：≤3s； |  |  |
|  |  | 支持高速运动对星：时速≥80km/h，且对星精度≤0.4dB； |  |  |
|  |  | 功耗：≤550W； |  |  |
|  |  | 天线罩插损：≤0.5dB； |  |  |
|  |  | 工作温度：-15℃～60℃； |  |  |
|  |  | 防护等级：≥IP65。 |  |  |
| 1.6.2 | 自动寻星软件 | 采用全自动寻星方式，实现一键对星，全中文操作界面。 | 套 | 1 |
| 1.6.3 | 高功率放大器 | 采用国产高功率放大器，功放功率不小于40W； | 套 | 1 |
|  |  | 输入频率范围：不小于950～1450MHz； |  |  |
|  |  | 输出频率范围：不小于14.0～14.5GHz； |  |  |
|  |  | 外部参考要求（10MH）：0dBm±5dB； |  |  |
|  |  | 信号增益：不小于70dB； |  |  |
|  |  | 增益调节范围：不小于20dB，1dB步进； |  |  |
|  |  | 三阶互调抑制：-25dBc@P1dB回退3dB； |  |  |
|  |  | 中频输入口VSWR：2：1； |  |  |
|  |  | 射频输出口VSWR：1.25：1； |  |  |
|  |  | 工作电压：+48V DC（36-75V）。 |  |  |
| 1.6.4 | 低噪声放大器 | 输入频率范围：不小于12.25～12.75GHz； | 套 | 1 |
|  |  | 输出频率范围：不小于950～1450MHz； |  |  |
|  |  | 功率增益：不小于65dB； |  |  |
|  |  | 噪声系数：不大于1.1dB； |  |  |
|  |  | 杂散抑制：≤-55dBc； |  |  |
|  |  | 谐波抑制：≤-60dBc； |  |  |
|  |  | 输入驻波：≤2； |  |  |
|  |  | 供电：12～24V DC； |  |  |
|  |  | 功耗：≤10W； |  |  |
|  |  | 工作温度范围：-15℃～+60℃； |  |  |
|  |  | 存储温度范围：-15℃～+80℃； |  |  |
|  |  | 防护等级：≥ IP65。 |  |  |
| 1.6.5 | 卫星调制解调器 | 能够接入消防救援局新网管系统，支持二级网管管理,界面为中文； | 台 | 1 |
|  |  | 调制方式不少于BPSK、QPSK、8PSK、16APSK； |  |  |
|  |  | 编码方式为LDPC+BCH，TPC； |  |  |
|  |  | FEC编码码率支持1/2，3/4，7/8； |  |  |
|  |  | 支持TCP加速功能； |  |  |
|  |  | 射频接口为Type-N，950～2150MHz，提供10MHz参考； |  |  |
|  |  | 业务速率范围不小于上下行16kbps～2Mbps； |  |  |
|  |  | 扩频模式需具备1、2、4、8扩频比，安全可靠，抗干扰能力强； |  |  |
|  |  | 数据接口为RJ45，RS232，V.35(可选)； |  |  |
|  |  | 门限Eb/N0小于3.5dB； |  |  |
|  |  | 误码率小于1×10-6，LDPC，QPSK，3/4。 |  |  |
| 1.6.6 | 高清指挥视频终端 | 视频输入:2个SDI接口、2个HDMI接口； | 台 | 1 |
|  |  | 音频输入:2个专用的AMAI接口,1 路 LINE IN（RCA接口）； |  |  |
|  |  | 音频输出：1路LINE OUT（RCA接口）； |  |  |
|  |  | 视频编码:支持264High-Profile编码； |  |  |
|  |  | 视频输出:具备HDMI、VGA、DVI-D三个接口，可选择其中两个接口同时输出，输出的最大分辨率达到1080P； |  |  |
|  |  | 通信标准：需支持H.323、SIP； |  |  |
|  |  | 视频标准：需支持H.264、H.264HighProflie； |  |  |
|  |  | 音频标准：需支持G.711/G.722.1/G.729/G.719； |  |  |
|  |  | 双流标准：需支持H.239/H.239+； |  |  |
|  |  | 需具备远程摄像机控制能力，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置； |  |  |
|  |  | 需具备分屏输出功能，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排序，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控； |  |  |
|  |  | 入网要求：高清指挥视频终端必须能够接入消防救援局图像综合管理平台。 |  |  |
| 1.6.7 | 合路器 | 合路器4路。 | 台 | 1 |
| 1.6.8 | 分路器 | 分路器2路。 | 台 | 1 |
| 1.6.9 | 便携式卫星移动通信 | 需具备天通一号卫星网络的便捷式热点接入； | 套 | 1 |
|  |  | 具备北斗/GPS双模快速定位导航； |  |  |
|  |  | 具备Wi-Fi热点，覆盖范围≥40米； |  |  |
|  |  | 支持用户私有智能机使用卫星电话、卫星短信和卫星低速率业务； |  |  |
|  |  | 增加内置全向天线，无需对星操作，不低于IP68的防护等级和磁吸功能，更符合用户使用环境； |  |  |
|  |  | 支持同时不少于8路用户分享网络资源； |  |  |
|  |  | 用户间信息隔离、隐私保护； |  |  |
|  |  | 支持位置跟踪支持加密； |  |  |
|  |  | 具备紧急呼叫和SOS一键呼救功能； |  |  |
|  |  | 电池及工作时间：电池不小于5000mAh，待机时间不少于48小时(Wi-Fi功能开启)，通话时间不少于5小时(Wi-Fi功能开启，定位开启)； |  |  |
|  |  | 包含入网费和1年的700分钟通信费用。 |  |  |
| 1.6.10 | 辅材 | 含天线安装所需的软波导、接头及射频线缆等耗材。 | 套 | 1 |
| 1.7 | 办公系统 |  |  |  |
| 1.7.1 | 工控机 | 不大于4U工控主机； | 台 | 1 |
|  |  | 整机结构形式可靠，前置USB接口、PS/2 接口，机箱优质钢板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护； |  |  |
|  |  | CPU：双核及以上处理器； |  |  |
|  |  | 内存容量: ≥8GB，DDR4； |  |  |
|  |  | 硬盘容量: ≥512GB固态硬盘，≥500GB机械硬盘； |  |  |
|  |  | 显卡：不低于GTX460，显存≥4GB； |  |  |
|  |  | 具备DVD光驱。 |  |  |
| 1.7.2 | KVM监视器 | 类型：机架式； | 台 | 1 |
|  |  | AC电源、含超薄键盘触控式鼠标、OSD管理菜单、按键、热键切换、含长度不小于1.8的KVM专用数据线缆； |  |  |
|  |  | 显示屏尺寸：≥17英寸液晶； |  |  |
|  |  | 分辨率：≥1280×1024； |  |  |
|  |  | 切换方式：OSD/热键/按键； |  |  |
|  |  | 最大连接终端数：≥8端口。 |  |  |
| 1.7.3 | 网络交换机 | 千兆以太网交换机； | 台 | 1 |
|  |  | 网管类型：三层路由网管； |  |  |
|  |  | 交换容量：≥256Gbps； |  |  |
|  |  | 包转发率：≥50Mpps； |  |  |
|  |  | 业务端口：≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； |  |  |
|  |  | 支持命令行，Web网管，TELNET多种管理方式； |  |  |
|  |  | 支持SSH2.0等加密方式； |  |  |
|  |  | 支持16K MAC地址； |  |  |
|  |  | 支持端口镜像，端口隔离，端口映射。 |  |  |
| 1.7.4 | 多功能一体机 | 无线端口，传真端口、无线/有线网络打印、复印、扫描功能； | 台 | 1 |
|  |  | 最大纸张尺寸：≥A4； |  |  |
|  |  | 接口类型：高速USB2.0端口，10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口)，802.11n 2.4/5GHz无线端口，传真端口； |  |  |
|  |  | 打印速度：≥15ppm； |  |  |
|  |  | 复印分辨率：≥600×600dpi； |  |  |
|  |  | 传真分辨率：≥300×300dpi。 |  |  |
| 1.7.5 | 多链路聚合终端 | 可实现公网/专网的多链路聚合（5G CPE、有线、LTE、卫星终端接收机等）； | 套 | 1 |
|  |  | 具备高性能4G数据卡卡槽数量不少于6个，支持热插拔，并支持移动、电信、联通全网通； |  |  |
|  |  | 具备不少于2个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口； |  |  |
|  |  | 内置Wi-Fi模块，支持802.11ac，具备独立Wi-Fi实体开关和Wi-Fi重置实体开关，需具备SMA接口外置天线； |  |  |
|  |  | 内置GPS模块，需具备SMA接口外置天线； |  |  |
|  |  | 供电：支持12V外接电源；内置电池，电池容量不低于5000mAh； |  |  |
|  |  | 工作温度/湿度：-15℃～45℃，5%～95%； |  |  |
|  |  | 需具备U盘升级和远程在线升级； |  |  |
|  |  | 设备状态信息至少包括：设备CPU、内存、存储的使用率，LAN口，Wi-Fi配置情况，实时流量。 |  |  |
| 1.8 | 会议系统 |  |  |  |
| 1.8.1 | 高清混合矩阵 | 不少于16路进和16路出的混合插卡式矩阵，机箱不大于3U，不少于5个输入卡槽，不少于4个输出卡槽，需具备RS232及网络控制，具备安卓跨平台控制能力； | 台 | 1 |
|  |  | 不少于4路数字DVI输入，支持DVI1.0协议，最高支持1920*1200的计算机视频； |  |  |
|  |  | 不少于4路SDI输入，符合SMPTE 259M/SMPTE 292M/SMPTE424M标准，支持HD-SDI、3G-SD； |  |  |
|  |  | 不少于4路HDMI输入，支持HDMI1.4标准，兼容DVI，支持高达1920*1200的计算机视频，符合HDCP标准，内嵌音频输入； |  |  |
|  |  | 不少于4路数字DVI拼接输出，支持VGA拼接输出，VGA符合VESA标准，支持RGBHV，支持DVI1.0协议； |  |  |
|  |  | 每两个输出支持四路信号任意漫游叠加，最高支持1920*1200的计算机视频； |  |  |
|  |  | 支持4路输出拼接或多路输出拼接显示4K超高清图像； |  |  |
|  |  | 具备相应保存场景无黑屏切换功能； |  |  |
|  |  | 支持15M自动均衡； |  |  |
|  |  | 具备输出分辨率自定义设置能力； |  |  |
|  |  | 即插即用，支持热插拔； |  |  |
|  |  | 支持LCD、DLP、LED各种屏体种类拼接显示； |  |  |
|  |  | 不少于4路HDMI输出，支持HDMI1.4标准，兼容DVI，支持高达1920*1200的计算机视频，符合HDCP标准，内嵌音频输出。 |  |  |
| 1.8.2 | 车顶一体摄像机 | 防护等级不低于IP66； | 台 | 1 |
|  |  | 高清晰度图像不低于1080P，200万像素； |  |  |
|  |  | 红外照射距离大于100米，不小于30倍光学变焦，12倍电子变焦； |  |  |
|  |  | 最低照度：彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux，支持宽动态； |  |  |
|  |  | 带智能防抖功能，支持DC12V，含抗震器。 |  |  |
| 1.8.3 | 会议摄像机 | 最高支持1080p60fps，采用1/2.8英寸且不低于200万有效像素的高品质HD CMOS成像器件，F1.8大光圈，低照度下具备良好的色彩表现； | 台 | 2 |
|  |  | 内置不小于12倍光学变焦镜头，具有不小于72.5°无畸变宽视角； |  |  |
|  |  | 具备3G-SDI、DVI（HDMI）高清视频输出； |  |  |
|  |  | 支持VISCA，PELCO协议； |  |  |
|  |  | 具备快速云台主框架，提供了稳固的结构和耐久性能，支持红外遥控和串口控制，可倒装，操作灵活方便。 |  |  |
| 1.8.4 | 硬盘录像机 | 输入：≥8路；输出：≥1路；内置硬盘≥2T硬盘。 | 台 | 1 |
| 1.8.5 | 辅助显示器 | 屏幕尺寸：≥23英寸,屏幕分辨率不小于1920*1080，响应时间不小于5ms，屏幕刷新率不小于60Hz，厚度≤15mm，可嵌入厢体安装。 | 台 | 2 |
| 1.8.6 | 主显示器 | 屏幕尺寸（英寸）：≥75"； | 台 | 1 |
|  |  | 屏幕比例：16：9； |  |  |
|  |  | 背光类型 ：LED； |  |  |
|  |  | 分辨率：不低于超高清4K； |  |  |
|  |  | 亮度：≥300尼特； |  |  |
|  |  | 屏幕刷新率：不低于120Hz； |  |  |
|  |  | 色域值：不低于95%； |  |  |
|  |  | 双拓展滑移舱收回时不能覆盖会议区主屏保留显示面，具备车辆移动中的视频会议能力。 |  |  |
| 1.8.7 | 操作间监视器 | 两联屏高清操作间监视器； | 台 | 2 |
|  |  | 屏幕尺寸≥19英寸； |  |  |
|  |  | 类型：机柜型； |  |  |
|  |  | 屏幕分辨率：不低于1280×800。 |  |  |
| 1.8.8 | 监控摄像头 | 需在驾驶室及操作间分别部署一台半球形摄像机，像素不低于200万，具备红外功能，红外距离不小于30米。 | 台 | 2 |
| 1.9 | 广播系统 |  |  |  |
| 1.9.1 | 数字调音台 | 输入≥16 路、输出平衡接口≥12 路。 | 台 | 1 |
| 1.9.2 | 车内音响 | 配备车内音响，内饰吸顶喇叭不低于5.1声道，具备会议室视频通话扩音器功能，休息区需配备声频功率放大器，功放类型为HIFI。 | 套 | 1 |
| 1.9.3 | 车外功放 | 电源电压：120-220V AC；功率：≥650W信噪比：≥50db；频率响应：≥50Hz。 | 套 | 1 |
| 1.9.4 | 车外喇叭 | 额定功率：≤200W；额定阻抗：≤6Ω；频响范围：200-5000Hz；指向性：≥10dB；失真度：≤4%。 | 套 | 4 |
| 1.9.5 | 有线麦克风 | 电容式心型指向麦克风，与整车配备桌面插座上的卡侬插座结合起来，可以实时采集车内的音频信号。 | 套 | 5 |
| 1.9.6 | 无线麦克风 | 无线话筒采用一拖二V段无线麦克风，包括1个无线麦克风接收器和2个无线麦克风，有效距离可达30米以上。 | 套 | 2 |
| 1.10. | 专网通信系统 |  |  |  |
| 1.10.1 | 车载电台 | 支持数字和模拟双制式，并可以在两个制式之间自由转换，最大限度保证了通信的持续性； | 台 | 1 |
|  |  | 支持PDT集群模式、DMR常规模式； |  |  |
|  |  | 工作频率：350-400MHz； |  |  |
|  |  | 信道容量：不少于1024、信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz； |  |  |
|  |  | 工作电压：13.6 V ±15%； |  |  |
|  |  | 天线阻抗：50Ω； |  |  |
|  |  | 音频响应：+1～-3dB； |  |  |
|  |  | 防护等级：≥IP54。 |  |  |
| 1.10.2 | 转信台 | 工作频率：350-400MHz，不少于16信道； | 台 | 1 |
|  |  | 显示屏：≥2.0英寸的LCD显示屏,显示界面友好，在操作、维护、升级或出现异常状况时，无需外接电脑设备，即可直接显示提示/告警信息； |  |  |
|  |  | 最大功率：≥50W； |  |  |
|  |  | 天线阻抗：50Ω； |  |  |
|  |  | 支持数模双模制式，内置双工器，双工器的工作频率支持350-400MHZ可定制，支持配玻璃钢天线； |  |  |
|  |  | 支持远程和本地诊断来监控、诊断和控制中转台状态； |  |  |
|  |  | 工作温度：-15℃～60℃。 |  |  |
| 1.10.3 | 车载集群基站 | 基站采用模块化或者一体化结构设计，模块化基站包括基站控制器、信道机、电源、射频分配系统、天馈系统等，一体化基站包括基站主机、电源、天馈系统等，按照标准的空中接口协议与终端建立通信； | 台 | 1 |
|  |  | 基站要求具备同频同播集群功能； |  |  |
|  |  | 基站要求采用PDT制式； |  |  |
|  |  | 基站要求支持控制信道备份功能，主备控制信道支持进行定时轮换； |  |  |
|  |  | 基站控制器：实现部分移动性管理、呼叫的接续控制、无线资源管理、基站内设备的操作维护，以及基站与核心网的接口等功能； |  |  |
|  |  | 集群信道机：能够将接收到的已调制的射频信号解调出音频信号传输给其它设备。同时，还能将其它设备送来的音频信号经射频调制后发射出去；内置信道处理器，实现对PDT空中接口物理层和数据链路层的协议处理和转换功能； |  |  |
|  |  | 射频分配系统：能够支持多路接收信号共用接收天线；能够让多路发射信号共用发射天线； |  |  |
|  |  | 天馈系统：要求根据车辆配置车载基站所用天线，以及实际架设天线所需的固定装置、馈线、接头、辅材等。 |  |  |
|  |  | 电源：能够给各个模块提供稳定的输入电源，其输入可以为AC90-260V交流市电或者DC40-55V直流电源； |  |  |
|  |  | 最大功率≥50W； |  |  |
|  |  | 为确保基站具有优良的接收效果，提高通信质量，基站静态灵敏度要求不低于-125.5dBm@BER5%； |  |  |
|  |  | 基站要求具备较强定位数据传输能力，每个基站每分钟支持≥1000条终端卫星定位数据上传能力； |  |  |
|  |  | 基站要求防尘防水等级≥IP67； |  |  |
|  |  | 时隙数：≥3载频； |  |  |
|  |  | 语音编码方式：NVOC； |  |  |
|  |  | 基站尺寸要求≤440×350×160mm； |  |  |
|  |  | 基站重量要求小于30kg； |  |  |
|  |  | 工作温度 -15℃～55℃； |  |  |
|  |  | 储存温度 -15℃～85℃。 |  |  |
| 1.10.4 | 六联充 | 定制，可同时对六台对讲机或六块电池进行充电，配手持台使用。 | 套 | 2 |
| 1.11 | 其他 |  |  |  |
| 1.11.1 | 系统改装集成费用 | 人工、能动、设备折旧 | 项 | 1 |
| 1.11.2 |  | 公告、CCC | 项 | 1 |
| 1.11.3 |  | 各项税费 | 项 | 1 |
| 1.11.4 |  | 运输、保险等相关费用 | 项 | 1 |

- 品目2、通信先导车

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信先导车 |  |  |  |
| 1.1 | 装载系统 |  |  |  |
| 9.1.1 | 底盘车辆 | 通信先导车以越野性能较好的底盘为载体； | 台 | 1 |
|  |  | 外形尺寸（mm）：≥5310×2000×1800（车身长不超过6000mm）； |  |  |
|  |  | 离地间隙（mm）:≥200； |  |  |
|  |  | 轴距（mm）：≥3000 |  |  |
|  |  | 发动机排量：≥2.5T； |  |  |
|  |  | 功率（kW）：≥250； |  |  |
|  |  | 扭矩（N.m）：≥450； |  |  |
|  |  | 进气形式：涡轮增压/机械增压; |  |  |
|  |  | 变速箱：≥7挡手自一体； |  |  |
|  |  | 燃料：汽油； |  |  |
|  |  | 排放标准：国VI； |  |  |
|  |  | 驱动型式：4×4； |  |  |
|  |  | 车身结构：非承载式车身 |  |  |
| 1.2 | 车辆改装 |  |  |  |
| 1.2.1 | 底盘自动升降系统 | 采用氮气减振+前弹簧+空气悬挂升高系统； 配4条加大越野轮胎:规格275/60R20； 在原车基础上底盘升高高度≥8cm。 | 项 | 1 |
| 1.2.2 | 整车车顶加强 | 车顶铝合金结构平台，上表面铺花纹铝板，防锈防滑； | 项 | 1 |
| 1.2.3 | 车辆箱体 | 采用铝骨架、铝蒙皮结构，外蒙皮与车身接合部焊接； | 项 | 1 |
| 1.2.4 | 车体降噪 | 车体顶部，底板及两侧内部贴吸音棉，底板外部喷防石击阻尼胶； | 项 | 1 |
| 1.2.5 | 车内防尘处理 | 车体底部防尘密封； | 项 | 1 |
| 1.2.6 | 整车内顶加强預埋 | 采用不同规格的方型钢管根据需要对车体两侧和前部加强加焊,使加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体； | 项 | 1 |
| 1.2.7 | 警示系统 | 长排警灯警报器：长度不大于 1.2 米，功率不低于 150W 的长排警灯报器；频闪灯；中网爆闪；消防标志根据消防车身上装要求改装； | 项 | 1 |
| 1.2.8 | 标准机柜 | 标准 12U 机柜，密封式安装，带有排热风扇，优质钢板，数控机床制造，对接口为二氧保护焊接，表面喷塑处理(含安装)； | 项 | 1 |
| 1.2.1 | 机柜减振架 | 橡胶减震系统； | 项 | 1 |
| 1.2.10 | 机柜隔断及机架封装 | 采取木制边框，外部超纤汽车革包覆； | 项 | 1 |
| 1.2.11 | 内外接口板 | 根据客户图纸需求定制内外接口板（含接头）； | 项 | 1 |
| 1.2.12 | 车内装饰 | 车内侧及车内隔断内饰布采用阻燃环保型材料； | 项 | 1 |
| 1.2.13 | 后排座椅 | 定制，真皮包覆、与原车座椅同色； | 项 | 2 |
| 1.2.14 | 折叠显示器 | 不小于 15 寸，吸顶安装； | 项 | 1 |
| 1.2.15 | 行车记录仪 | 定制(含安装)； | 项 | 1 |
| 1.2.16 | 翻板桌 | 安装在主付司机座椅靠背上(含安装)； | 项 | 2 |
| 1.2.17 | 车内外照明、电源供电接口 | LED六盏、车内无死角、电源供电； | 项 | 1 |
| 1.2.18 | 直流供电系统 | 定制，配备取力发电机； | 项 | 1 |
| 1.2.11 | 整体尾门 | 采用模具冲压成型尾门； | 项 | 1 |
| 1.2.20 | 尾门电动撑杆 | 电动尾门，方便快捷； | 项 | 1 |
| 1.2.21 | 后舱模块化设备架 | 定制后舱舱体内的模块化储物装备架，配备高强度大行程滑轨，可将装备架整体抽拉至车外，装备架为模块化设计，层板可快拆、快装； | 项 | 1 |
| 1.2.22 | 接地装置、线路预埋 | 配有接地钎、防雷器等设备； | 项 | 1 |
| 1.2.23 | 隔热处理，整车玻璃贴防爆膜 | 隔热处理，除挡风玻璃外，整车车窗贴国产防爆膜； | 项 | 1 |
| 1.2.24 | 防腐防锈处理 | 所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理。 | 项 | 1 |
| 1.2.25 | 油漆 | 车外部涂覆选用优质汽车专用漆 | 项 | 1 |
| 1.2.26 | 灭火器 | 灭火器一组（干粉灭火器,1KG;二氧化碳灭火器，2Kg;各1个；含安装支架）； | 项 | 2 |
| 1.2.27 | 安装材料及辅料 | 保险、卡扣，固定环等安装辅料； | 项 | 1 |
| 1.2.28 | 工具箱及随车工具 | 1套千斤顶，1套 28件套维修工具组； | 项 | 1 |
| 1.3 | 专网通信 |  |  |  |
| 1.3.1 | 车载电台 | 支持数字和模拟双制式，并可以在两个制式之间自由转换，最大限度保证了通信的持续性； | 台 | 1 |
|  |  | 工作频率：350-400MHz； |  |  |
|  |  | 信道容量：1024、信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz； |  |  |
|  |  | 工作电压：13.6 V ±15%； |  |  |
|  |  | 天线阻抗：50Ω； |  |  |
|  |  | 防水防尘不低于 IP54。 |  |  |
| 1.3.2 | 转信台 | 工作频率：350-400MHz，16 信道； | 台 | 1 |
|  |  | 天线阻抗：50Ω； |  |  |
|  |  | 数模双模制式，内置双工器，配玻璃钢天线； |  |  |
| 1.4 | 网络传输 |  |  |  |
| 1.4.1 | 4G 多卡聚合路由器 | 支持网络：6×内置高性能数据卡（全网通），2×全千兆本地以太网接口； | 台 | 1 |
|  |  | 支持 WIFI：802.11ac； |  |  |
|  |  | 开关信息：1 个电源开关，1 个 WIFI 开关； 4G模块：3×4G 模块； |  |  |
|  |  | 供电：12V 外接电源；内置容量不低于 5000mAh的锂电池； |  |  |
|  |  | 工作温度/湿度：-20℃～45℃，5%～95%； 控制管理：本地 Web 管理或平台管理。 |  |  |
| 1.4.2 | 网络交换机 | 不少于 8 口的全千兆网络交换机，支持网管镜像端口； | 台 | 1 |
| 1.5 | 视频采集 |  |  |  |
| 1.5.1 | 车顶云台摄像机 | 防护等级 IP66；高清晰度图像,1080P，200 万像素，红外照射距离大于 100 米，30 倍光学变倍12 倍电子变倍，最低照度：彩色 0.001Lux 黑白0.0001Lux，支持宽动态，带智能防抖功能，DC12V，含抗震器； | 套 | 1 |
| 1.5.2 | 4G 车载视频终端 | 可提供双向视频指挥、多方会商、多路视频回传、卫星定位、本地录像等功能； | 套 | 1 |
|  |  | 支持 4G/3G （FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA ）全网通、WIFI、有线多种通讯方式可广泛应用于各种车载双向视频指挥场合,整套设备含终端、电池包、背包、显示器、USB 摄像头（720P）、麦克风、喊话器、无线键盘； |  |  |
|  |  | 视讯通信标准：ITU-T H.323 协议、SIP 协议； |  |  |
|  |  | 视频标准：H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile，多码流技术； |  |  |
|  |  | 活动图像帧率：5～60 帧/秒； |  |  |
|  |  | 视频编码分辨率：1080P、1080i、720P、SXGA 、XGA、SVGA、VGA、AUTO、QCIF、CIF、4CIF（D1）； |  |  |
|  |  | 视频输入：不少于 1×SDI 高清输入、1×DVI-I高清数据输入（通过信号转换器可适应HDMI/DVI/VGA/YPbPr 输入）、1×Composite Video； |  |  |
|  |  | 视频输出：不少于 1×VGA，1×HDMI 1920*1080全高清解码输出； |  |  |
|  |  | 音频标准：包含G.711/G722/G722.1/G.729/G.719/OPUS,(Audec)等宽频语音； |  |  |
|  |  | 麦克风输入：Mini MIC IN，3.5 接口；需支持不低于 500ms 的回声清除能力； |  |  |
|  |  | 外设接口：不少于 4×USB3.0，VISCA 接口； |  |  |
|  |  | 网络接口：不少于 1×10M/100M/1000M 快速自适应以太网，1×4G/3G（全网通）； |  |  |
|  |  | 安全特性：需支持 SSL、DES、MD5 加密； |  |  |
|  |  | 工作环境要求：工作环境温度 0℃至 50℃； |  |  |
|  |  | 工作环境湿度：20~85% ，非凝结； |  |  |
|  |  | 电气特性：100-220V、120W； |  |  |
|  |  | 维护管理：需支持在线对视频、音频、网络的检测和维护，本地升级、远程升级。 |  |  |
| 1.6 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 不间断电源 UPS | 1KVA 及以上配置 | 套 | 1 |
| 1.6.2 | UPS 蓄电池 | 不低于 65AH 12V 的蓄电池 | 只 | 3 |
| 1.7 | 其他 |  |  |  |
| 1.7.1 | 系统改装集成费用 | 人工、能动、设备折旧 | 项 | 1 |
| 1.7.2 |  | 公告 | 项 | 1 |
| 1.7.3 |  | 各项税费 | 项 | 1 |
| 1.7.4 |  | 运输、保险等相关费用 | 项 | 1 |