| 泡沫消防车1 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量或总质量：≤19450kg。 |
| 2 | 整备质量：≤11300kg。 |
| 3 | 外廓尺寸：≤8650×2550×3800（mm）。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥250kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |
| 3 | 驱动形式：4×2。 |
| 4 | ▲座位设置：驾乘员人数≥6人，后排加装4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带。 |
| 5 | 变速器型式：手动。 |
| 6 | ▲最小转弯直径：左转：≤19m、右转：≤19m。 |
| 7 | 接近角/离去角：≥14.5°/10.5°。 |
| 8 | 质心高度：≤1750mm。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理。 |
| 2 | 卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启。 |
| 3 | 内部照明：LED照明灯带。 |
| 4 | 后 爬 梯：最高梯蹬距车顶＜290mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度≥300mm。 |
| 5 | 车顶拉梯架：方便自动存取三节拉梯架。 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ★容 积（泡沫液和水）：7550L-8300L。 |
| 2 | 材 质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm。 |
| 3 | 结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁。 |
| 4 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵试验出口压力：连续运转试验流量：≥60L/s@1.0MPa。 |
| 2 | 引水器型式：（活塞或刮片）真空泵。 |
| 3 | ▲引水装置最大真空度：≥85kPa。 |
| 4 | ▲引水装置引水时间：≤55s。 |
| 5 | 泡沫比例混合器：泡沫混合比例1－10％无级电脑自动调节（高清彩色图片验证，投标人提供单独承诺函）。 |
| 6 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管，同时配≥7m免接式快速吸水软管。 |
| 7 | 注水口：左右侧DN80各≥2个。 |
| 8 | 出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀。 |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | 功能：水、泡沫两用炮。 |
| 2 | ▲流量：≥48L/s@≤1.0MPa。 |
| 3 | ▲控制方式：无线遥控。 |
| 4 | ▲射程：水≥60m 、泡沫≥55m。 |
| 5 | ▲水平回转角：≥350°。 |
| 6 | ▲俯仰回转角 ：最大仰角≥70°、最小俯角≤-8°。 |
| 7 | 遥控距离≥100 m。 |
| （七）副大梁 |  |
| 1 | 采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接，副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》要求。 |
| （九）随车文件 |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文）。 |
| 2 | 底盘操作使用说明书及光盘（中文）。 |
| 3 | 整车操作维修手册（中文）。 |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文）。 |
| 5 | 底盘质量保修卡。 |
| 6 | 底盘合格证。 |
| 7 | 发动机号码拓印件。 |
| 8 | 底盘号码拓印件。 |
| 9 | 随车器材清单。 |
| 10 | 消防车合格证。 |
| 11 | 消防车跟踪服务卡。 |
| 12 | 消防车交接清单。 |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文。 |
| 14 | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文）。 |
| 15 | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |

| 泡沫消防车2 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量或总质量：≤39400kg。 |
| 2 | ▲整备质量：≤21000kg。 |
| 3 | 外廓尺寸：≤12000×2550×4000（mm）。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥400kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |
| 3 | 驱动形式：8×4。 |
| 4 | ▲座位设置：驾乘员人数≥6人，后排加装4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带。 |
| 5 | 变速器型式：手动或自动。 |
| 6 | 最小转弯直径：左转：≤27.5m、右转：≤28m。 |
| 7 | 接近角/离去角：≥16.5°/9.5°。 |
| 8 | 质心高度：≤1800mm。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理。 |
| 2 | 卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启。 |
| 3 | 内部照明：LED照明灯带。 |
| 4 | 后 爬 梯：最高梯蹬距车顶＜300mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度≥370mm。 |
| 5 | 车顶拉梯架：方便自动存取三节拉梯架。 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ★容 积（泡沫液和水）：17500L-18500L。 |
| 2 | 材 质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm。 |
| 3 | 结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁。 |
| 4 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能。 |
| 5 | 自保系统：喷淋自保，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵试验出口压力：连续运转试验流量：≥150L/s@1.0MPa。 |
| 2 | 引水器型式：（活塞或刮片）真空泵。 |
| 3 | ▲引水装置最大真空度：≥85.5kPa。 |
| 4 | ▲引水装置引水时间：≤85s。 |
| 5 | 泡沫比例混合器：泡沫混合比例1－10％无级电脑自动调节（高清彩色图片验证，投标人提供单独承诺函）。 |
| 6 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管。 |
| 7 | 注水口：左右侧DN80各≥3个。 |
| 8 | 出水口：左右侧DN80各≥4个，每个口为手动截止阀。 |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | 功能：水、泡沫两用炮。 |
| 2 | ▲流量：≥120L/s@≤1.0MPa。 |
| 3 | ▲控制方式：无线遥控。 |
| 4 | ▲射程：水≥95m、泡沫≥90m。 |
| 5 | ▲水平回转角：≥290°。 |
| 6 | ▲俯仰回转角 ：最大仰角≥45°、最小俯角≤-7°。 |
| 7 | 遥控距离≥100m。 |
| （七）副大梁 |  |
| 1 | 采用钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接，副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》要求。 |
| （九）随车文件 |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文）。 |
| 2 | 底盘操作使用说明书及光盘（中文）。 |
| 3 | 整车操作维修手册（中文）。 |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文）。 |
| 5 | 底盘质量保修卡。 |
| 6 | 底盘合格证。 |
| 7 | 发动机号码拓印件。 |
| 8 | 底盘号码拓印件。 |
| 9 | 随车器材清单。 |
| 10 | 消防车合格证。 |
| 11 | 消防车跟踪服务卡。 |
| 12 | 消防车交接清单。 |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文。 |
| 14 | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文）。 |
| 15 | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |

| 60米以上举高喷射消防车（大跨距） |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）整车 |  |  |
| 1 |  | ▲整车总质量：≤52000kg |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 |  | 驱动形式：8X4 |
| 2 |  | ▲发动机额定功率：≥400kw |
| 3 |  | 排放要求：国VI |
| 4 |  | 双开门单排驾驶室，乘员1+1人 |
| 5 |  | 最高车速≥85km/h |
| 6 |  | 发动机：柴油机 |
| 7 |  | 采用具有自动换档功能的变速箱 |
| 8 |  | 所有车桥采用盘式制动器 |
| （三）臂架系统 |  |  |
| 1 |  | ▲最大工作高度：≥60m |
| 2 |  | ★最大工作幅度：≥55m |
| 3 |  | ▲臂架举升并回转时间：≤260s |
| 4 |  | 臂架和消防泵可以同时使用 |
| 5 |  | 臂架可一键展收 |
| 6 |  | 车身防碰撞：为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转 |
| 7 |  | 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作 |
| 8 |  | 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急备用动力系统，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿 |
| （四）支腿 |  |  |
| 1 |  | 支腿调平方式：自动和手动调平 |
| 2 |  | ▲支腿伸展、支撑并调平的时间：≤40s |
| 3 |  | 支腿在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火作业 |
| （五）消防系统 |  |  |
| 1 |  | 末端臂架配备远程破拆工具，可遥控操作破碎30米以上水平距离的玻璃幕墙等障碍物。 |
| 2 |  | ▲消防泵额定流量：≥80L/s[1.7Mpa] |
| 3 |  | ▲消防炮最大流量：≥70L/s[0.75Mpa] |
| 4 |  | ▲消防炮最大射程：水≥75m、泡沫≥75m |
| 5 |  | ▲消防炮水平回转角：≥90° |
| 6 |  | ▲消防炮俯仰角角度：最大仰角≥＋45°；最小俯角≥-90° |
| 7 |  | 消防炮为电动遥控炮，遥控距离超过100米 |
| 8 |  | ▲水罐容积：≥2000L |
| 9 |  | ▲泡沫罐容积：≥1000L |
| 10 |  | 配备全自动泡沫比例混合系统：泡沫混合比例1-10% |
| 11 |  | 配备外吸泡沫接口及泡沫吸水管，当泡沫罐内泡沫用完，可外吸泡沫 |
| （六）其他 |  |  |
| 1 |  | 工作臂末端应配备视频热成像监控设备（图像传至操作台） |
| 2 |  | 须配备喷淋自保系统，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。 |
| 3 |  | 应能通过有线遥控、无线遥控方式操作臂架，遥控距离应≥30米。 |
| 4 |  | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求 |
| 5 |  | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂 |
| 6 |  | 整车性能符合GB7956.12-2015的规定 |
| 7 |  | 轮胎配有原装、原尺寸备胎 |
| 8 |  | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |
| 9 |  | 具备上述未提及功能可自行增加 |
| （七）随车配件 |  |  |
|  | 支腿液压锁 2个 |  |
|  | 水平位置传感器 2个 |  |
|  | 转台角度传感器 1个 |  |
|  | 大臂角度传感器 1个 |  |
|  | 到位传感器（感应开关） 4个 |  |
|  | 小臂角度传感器 1个 |  |
|  | 控制手柄 1个 |  |
|  | 按钮开关 10 个 |  |
|  | 罐体液位传感器 1只 |  |
|  | 液压垫片 10套 |  |
|  | 保险丝（5A\10A\15A\20A\30A） 10套 |  |
|  | 支腿到位传感器 2个 |  |
|  | 支腿软腿感应器 2个 |  |
|  | 支腿警示灯总成 4只 |  |
|  | 警示灯灯泡 10 只 |  |
|  | 爆闪灯 2只 |  |
|  | 爆闪灯主机 1只 |  |
|  | 托架开关（上下车互锁开关） 1 个 |  |
| （八）随车资料 |  |  |
| 1 |  | 整车操作使用说明书及光盘（中文） |
| 2 |  | 底盘操作使用说明书及光盘（中文） |
| 3 |  | 整车操作维修手册（中文） |
| 4 |  | 底盘操作维修手册（中文） |
| 5 |  | 底盘质量保修卡 |
| 6 |  | 底盘合格证 |
| 7 |  | 发动机号码拓印件 |
| 8 |  | 底盘号码拓印件 |
| 9 |  | 随车器材清单 |
| 10 |  | 随车易损件清单 |
| 11 |  | 消防车合格证 |
| 12 |  | 消防车跟踪服务卡 |
| 13 |  | 消防车交接清单 |
| 14 |  | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文 |
| 15 |  | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） |
| 16 |  | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |

| 供气消防车 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲外 廓 尺 寸：≥8700mm×2490mm×3500mm |
| 2 | ▲满载质量：≥15000kg |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥220kW |
| 2 | 排放标准：国VI |
| 3 | ▲轴距：≥4500mm |
| （三）上装部分 |  |
| 1 | 厢体：应采用高强度铝合金或更优合金材质，厚度≥5mm |
| 2 | 器材箱门：应具有锁止功能，在人员需进出或取放设 备、器具时能方便开启，在车辆运行和不使用时不应 自行启闭 |
| 3 | 内部照明：车身四周应设置工作照明灯，照度不小于10 lx |
| 4 | 翻转踏板：具备防滑功能，边角处加装有防磕碰部件，静载荷每500mm≥75kg |
| 5 | 后 爬 梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手 |
| （四）空气压缩机 |  |
| 1 | ▲空压机排量：≥90m3/h |
| 2 | 取气口设置：发动机排气口不应设置在同一面，距离≥3m |
| （五）储气系统 |  |
| 1 | ▲高压储气瓶：≥16只；储气瓶总容量：≥800L |
| 2 | 功能：每个瓶均设有一个截止阀，保证气瓶或管路故障时仍可应急使用，气瓶组设有安全阀、节流阀、压力表 |
| （六）充气控制系统 |  |
| 1 | 具有中文显示的触控系统，可自动控制空气压缩机，并可实时监测运行状况 |
| 2 | 具有“一键式”启动和停机的功能 |
| 3 | 具有短路、断路、漏电等保护功能 |
| 4 | 具有可使用市电或移动电源供电的功能 |
| 5 | 具有操作错误警示的功能 |
| 6 | 具备实时测量呼吸空气质量；实时监视过滤器工作状况；可实时检测空气滤芯使用情况，具备自检功能 |
| 7 | 充气方式：可自动分配选择直充或转存充气方式，可相互联动 |
| （七）充气箱 |  |
| 1 | 防爆充气箱数量：≥2个，充气位≥8个 |
| 2 | 材质：应采用≥2层以上材质的防爆箱体 |
| 3 | 功能:充气保护箱控制面板应设专用照明灯；6.8L及9L碳纤维瓶可通用；可同时充装1～8只碳纤维瓶 |
| 4 | 箱门设置：具备关门自锁装置、关门时自动打开充气回路；开门连锁装置，开门自动切断充气回路 |
| 5 | ▲单个6.8L气瓶由空气储存装置充气：≥120s |
| 6 | ▲单个 6.8L 气瓶由空压机直接充气：≤190s |
| （八）照明系统 |  |
| 1 | ▲照明灯离地最大高度：≥7m |
| 2 | ▲照明灯升降时间：≤120s，下降时间：≤120s |
| 3 | 主照明灯：≥50m处各测试点照度不低于5 lx |
| 4 | 云台：水平回转：约360°；仰俯角度：+90°～ -90°，具备一键复位功能 |
| （九）其他 |  |
| 1 | ▲排气管应安装消声器 |
| 2 | ▲空压机：在空压机额定流量和压力下，供气车连续6 h 可靠性运转试验应满足以下要求： a）在连续运转试验过程中，发动机转速不应 超过发动机的额定转速； b)发动机无异响、过度振动、漏水、漏油、漏 气等异常现象； c)发动机冷却液温度小于90 ℃； d)发动机机油温度小于95 ℃。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎 |
| 4 | 整车性能符合GB7956.1-2014的规定 |
| 5 | 整车性能符合GA 39-2016供气消防车有关要求 |
| 5 | 充气系统应满足GA 39-2016附录D（规范性附录）车载式呼吸空气填充系统有关要求 |
| 6 | 随车器材应满足GA 39-2016附录F（资料性附录）随车器材 F.32《供气车器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充。 |
| （十）随车文件 |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文） |
| 2 | 底盘操作使用说明书及光盘（中文） |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |
| 5 | 底盘质量保修卡 |
| 6 | 底盘合格证 |
| 7 | 发动机号码拓印件 |
| 8 | 底盘号码拓印件 |
| 9 | 随车器材清单 |
| 10 | 随车易损件清单 |
| 11 | 消防车合格证 |
| 12 | 消防车跟踪服务卡 |
| 13 | 消防车交接清单 |
| 14 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文 |
| 15 | 零部件目录、各类装置平面图、全图、气路图、电路图（各附中文） |
| 16 | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |

| 举高喷射消防车（强臂破拆） |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）底盘 |  |  |
|  | ▲最大总质量：≤34000kg |  |
|  | ▲发动机额定功率：≥310kw |  |
|  | 驱动形式：6×4 |  |
|  | 排放标准：国VI |  |
|  | 变速器型式：自动（AT）或手自一体 |  |
|  | 所有车桥采用盘式制动器 |  |
| （二）支腿 |  |  |
| 1 | ▲最大横向展开跨距：≤6200mm |  |
| 2 | 作业支撑：破拆作业时支腿全展开 |  |
| 3 | 支腿操作：一键自动展开调平，应急状态可以手动操作 |  |
| 4 | ▲支腿伸展、支撑并调平时间：≤40s |  |
| 5 | 支腿在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火作业 |  |
| （三）臂架系统 |  |  |
| 1 | ★最大工作高度：≥20m |  |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥16m |  |
| 3 | 臂架操作方式：无线遥控、尾部操作面板近控等智能操控系统 |  |
| 4 | ▲臂架举升时间：≤105s |  |
| 5 | 配备至少2套破拆附具，具有破碎、剪切、起重等多种功能，可根据实战情况灵活更换附具。 |  |
| 6 | 臂架可一键展收 |  |
| 7 | ▲最大破碎能力：≥340mm厚的混凝土或10mm的钢板 |  |
| 8 | ▲最大剪切能力：≥φ20mm圆钢 |  |
| 9 | 车身防碰撞：为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转 |  |
| 10 | 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作 |  |
| 11 | 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急备用动力系统，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿 |  |
| （四）消防系统 |  |  |
| 1 | ▲消防泵流量：≥70L/s [1.2MPa] |  |
| 2 | ▲消防炮流量：≥65L/s [0.65MPa] |  |
| 3 | ▲消防炮射程：≥70m |  |
| 4 | ▲消防炮最大俯仰角：俯角≤-70°仰角≥30° |  |
| 5 | 须配备喷淋自保系统，具备电动控制按钮，用于保护消防车末端臂架消防炮等关键部位 |  |
| 6 | 注水口：左右侧DN80各≥2个 |  |
| 7 | 出水口：左右侧DN80各≥2个，每个口为手动截止阀 |  |
| （五）安全保护系统 |  |  |
| 1 | 臂架限制保护：臂架接近极限幅度和臂架伸缩长度极限时，能自动缓慢停止，以避免臂架和车辆的晃动 |  |
| 2 | 回转缓冲保护：回转急启急停操作时，系统都能做到有效的缓冲，以延长车辆的使用寿命 |  |
| 3 | 支腿动作报警：支腿动作与声光提示同步进行，防止意外伤人及其他事故发生 |  |
| （六）电气系统 |  |  |
| 1 | 消防泵操作：消防泵遥控、近控都具备全自动启、停功能 |  |
| 2 | 臂架应急电控操作：当遥控器操作失效时，近控面板电控操作可作为应急使用 |  |
| （七）其他 |  |  |
| 1 | 工作臂末端应配备视频热成像监控设备（图像传至操作台） |  |
| 2 | 须配备喷淋自保系统，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。 |  |
| 3 | 应能通过有线遥控、无线遥控方式操作臂架，遥控距离应≥30米 |  |
| 4 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求 |  |
| 5 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂 |  |
| 6 | 整车性能符合GB7956.12-2015的规定 |  |
| 7 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎 |  |
| 8 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |  |
| 9 | 具备上述未提及功能可自行增加 |  |
| （八）随车文件清单 |  |  |
| 1 | 消防车手册（整合装订） | 两套 |
|  | 消防车产品操作保养手册 | 一份 |
|  | 消防车产品型式试验报告 | 一份 |
|  | 消防泵型式试验报告 | 一份 |
|  | 消防泵产品认证证书 | 一份 |
|  | 消防泵原产地证明 | 一份 |
|  | 消防泵使用操作维护说明书 | 一份 |
|  | 消防炮型式试验报告 | 一份 |
|  | 消防炮产品认证证书 | 一份 |
|  | 消防炮原产地证明 | 一份 |
|  | 消防炮使用操作维护说明书 | 一份 |
|  | 电子报警器使用说明书 | 一份 |
|  | 备用动力汽油机使用维护说明书 | 一份 |
| 2 | 消防车服务质保手册 | 一份 |
| 3 | 底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) | 一份 |
| 4 | 底盘使用操作维修手册 | 一份 |
| 5 | 底盘发动机号码拓印件 | 两套 |
| 6 | 底盘号码拓印件 | 两套 |
| 7 | 消防车产品合格证 | 一份 |
| 8 | 消防车标准上牌照片1张 | 一份 |
| （九）随车配件清单 |  |  |
| 1 | 备胎 | 1只 |
| 2 | 消防水带25-80-20 | 10只 |
| 3 | 干粉灭火器 | 1只 |
| 4 | 地上消火栓扳手 | 1只 |
| 5 | 异型接口KXK80内扣/80雄 | 2只 |
| 6 | 异型接口KXK80内扣/80雌 | 2只 |
| 7 | 异径接口KJK65雄/80雌 | 2只 |
| 8 | 内扣式异径接口KJ65/80Z | 2只 |
| 9 | 支腿垫板 | 4只 |

| 器材消防车（被服洗涤车） |  |  |
| --- | --- | --- |
| (一）整车 |  |  |
| 1 |  | ▲整车尺寸：≥8500mm×2490mm×3600mm |
| 2 |  | ▲最大允许总质量：≥15000kg |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 |  | ▲额定功率：≥220kW |
| 2 |  | ▲最高车速：≥85(km/h ) |
| 3 |  | ▲乘员数（含驾驶员）≥2(人) |
| 4 |  | ▲轴距：≥4650mm |
| 5 |  | 排放标准：国Ⅵ |
| （三）驾驶室 |  |  |
| 1 |  | 车身颜色涂装：按消防救援局《关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行 |
| 2 |  | 消防车座椅全部设置安全带，配置具备越野及防爆功能的子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。底盘配置ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统）、ASR加速防滑控制系统、卫星定位系统 |
| 3 |  | 消防车出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况。（需与釆购方单位衔接对频） |
| 4 |  | 车辆安装火场通信车载台（需与釆购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸：≥7英寸；配备（车身后≥4个倒车雷达感应器）；配备车辆倒车喇叭提醒功能。倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车门踏板应采用高强度冲孔防滑板，设置踏板灯。器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落 |
| 5 |  | 安全性：消防车外表面符合GB 20182的规定并没有尖锐突出物和锐利的边缘。消防装置操作区域周围没有可能对操作人员造成伤害的物品、热源 |
| （四）上装部分 |  |  |
| 1 |  | ▲应配备洗涤设备、烘干设备、储水罐和污水罐≥5件等 |
| 2 |  | 器材门：器材箱门应具有锁止功能，在人员进出或取放设备、器具时能方便开启，在车辆运行和不使用时不应自行启闭 |
| 3 |  | ▲厢体展开结构：双开翼门或扩厢 |
| 4 |  | ▲功能配备需求：配置了洗脱烘一体机、洗衣机、储水箱、净水系统、保温系统和污水箱 |
| 5 |  | 车箱结构：车身左右侧门均采用上下对开式结构；两边下翻门内部需配置防护栏。箱体材质：车身厢板采用防腐材料；所有暴露在外面的非耐腐蚀金属材料的表面均作防腐蚀处理，车箱结内部照明：箱内外部设置照明灯；防雨密封性能：消防车应有良好的防雨密封性能，驾驶室、乘员室、放置电气设备或需防水器材的器材箱和装有电气设备的泵房不应漏水，警灯和频闪灯不应进水。车厢内部设置操作平台，摆放洗衣液，可对衣物进行预处理，操作平台采用折叠式，方便组合、存放。设置晾衣架、衣物储存箱，同时配有移动式晾衣架。储衣柜，选用铝型材或 PVC 周转箱，在周转箱外部醒目位置粘贴不同类型衣物标识 |
| 6 |  | ▲最大洗烘脱能力：≥70KG |
| 7 |  | 洗烘一体机数量≥2台 |
| 8 |  | 多功能面罩清洗机，单次洗涤容量≥20个 |
| 9 |  | 防雨密封性能：有良好的防雨密封性能，驾驶室、放置电气设备或需防水器材的器材箱和装有电气设备的泵房无漏水，警灯和频闪灯未进水 |
| （五）给水系统 |  |  |
| 1 |  | ▲储水箱外形尺寸：≥600mm×600mm×1500mm |
| 2 |  | ▲清、污水罐容量：≥1000L |
| 3 |  | 罐体材质：不锈钢 |
| 4 |  | 设置冲洗卷盘及毛刷，主要用于冲洗衣物上的泥沙等污渍，与软体水罐组合使用，进行衣物的预处理和泡洗，避免泥沙进入洗衣机，损伤设备。车上设置净水系统，可将地表三类水净化为洗衣用水，水质符合市政水标准 |
| 5 |  | 给水系统：设备可以采用外供生活用水给洗衣机供水，在无外供水源时可以采用水罐水经过水泵给洗衣机供水，水泵流量应满足所有洗涤器材的总和，排水系统：整车设污水储水罐，整车如若受场地限制，可以将污水排到污水罐；也可以直接通过水带排到城市污水管道系统 |
| （六）电 器 系 统 |  |  |
| 1 | 电路系统应设置紧急切断安全阀及漏电自动关闭装置 |  |
| 2 | 车载发电机额定功率：发电机功率应满足车上所有洗涤器材同时运作且不会产生过载及线路发热等现象 |  |
| 3 | 配备有免维护蓄电池，为系统提供所需的直流供电。配有快速充电功能的充电器为加装电瓶充电 |  |
| 4 | 供电系统：发电机供电和外部市电供电，设电源转换开关可供车内交直流电转换，当有外接市电时不用启动发电机，外接市电与发电自动转换，市电优先。外接市电防水接口：≥32A/AC220 V |  |
| （七）液压系统 |  |  |
| 1 | 液压系统要求 ：设有液压系统运作压力表及车辆水平装置 车箱展开结构设有液压控制系统和辅助支撑 |  |
| 2 | 车辆底盘配备支腿的需安装液压系统自动调平功能，各支撑支腿配有液压锁和支腿垫木防止发生液压油泄露、软腿导致车辆侧翻 |  |
| （八）随车文件资料（投标人投标时必须承诺交车时随附以下资料） |  |  |
| 1 | 上装、底盘使用说明书、底盘质量保修卡、底盘维护保养手册、底盘合格证、消防车使用说明书、消防车合格证、上装电器原理图、发电机使用说明书各一份 |  |
| 2 | 随车工具清单、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车消防器材清单、消防车交接清单各二份 |  |
| （九）随车器材及附件 |  |  |
| 1 | 便携式应急LED照明灯，2具，市电电缆，1盘，采用电动线盘，≥50米，满足整车设备供电要求，市电/发电机接入接口，4件，防护等级为≥IP67，防水防尘航空插头 |  |
| 2 | 原车钥匙2把，配备灭火器1个灭火器、维修工具1套、备用保险丝1套、备胎1条、底盘随车工具1套、一盘与接口吻合的加水水带，各类易损配件一批，≥4kg灭火器≥2具、三角警示架1套、随车工具1套，随车千斤顶1套、驻车垫块4个 |  |
| (十)外观 |  |  |
| 1 | 车身颜色涂装：红色，其他外观标识按消防救援局《关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行：消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久 保持消防车商标和型号车辆铭牌：在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为 不锈钢，文字采用激光镌刻 |  |

| 抢险救援消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）整车 |  |  |  |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≥8400mm×2450mm×3300mm |  |  |  |
| 2 | ▲满载质量：≤ 18000kg |  |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲发动机功率：≥210kW |  |  |  |
| 2 | 驱动型式： 4×2 |  |  |  |
| 3 | ▲最高车速： ≥90km/h |  |  |  |
| 4 | ▲轴 距 ：≥3800(mm) |  |  |  |
| 5 | 排放标准： 符合国Ⅵ排放标准 |  |  |  |
| （三）驾乘室 |  |  |  |  |
| 1 | ▲乘员数：≥6人 |  |  |  |
| 2 | 设 备：后排坐垫长度应≥60cn，安装全景360°行车记录仪（内存≥ 64G）分辨率≥1080P，屏幕尺寸不小于 7 英寸，具有定位、导航等多功能一体的智能终端；车辆熄停后记录仪时间应不变 |  |  |  |
| 3 | 驾驶室内应设计可放置≥6台对讲机及6具手提式强光照明灯固定位置，在驾驶员适当位置应粘贴车辆的长、宽、高、整车重量、涉水深度、最低通过高度及坡度等数据，便于驾驶员在通过复杂路况过程中随时掌握车辆数据 |  |  |  |
| （四）升降照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机 设 计：移动式发电机组 ▲发电机额定功率：≥5kW 额定频率：≥50HZ 额定电压：220V/380V 升降照明灯最高离地高度：≥6m 灯具性能：最小俯角≤-90°， 最大仰角 ≥90° 升降照明系统云台水平回转：可以实现360°全方位照明 控 制 器：云台水平、俯仰转动均由控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式 |  |  |  |
| 2 | ▲照明系统在 50 m 处各测试点照度：≥5 lx |  |  |  |
| 3 | ▲照明灯具功率：≥1KW |  |  |  |
| （五）牵引绞盘 |  |  |  |  |
| 1 | 牵引绞盘有效工作长度：≥30m |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳直径：≥15mm |  |  |  |
| 3 | ▲配置的牵引绞盘最大牵引力：≥65kN |  |  |  |
| 4 | 牵引速度：≥6m/min匀速 |  |  |  |
| 5 | 控制方式：电动控制 |  |  |  |
| 6 | 牵引绞盘驱动形式：液压 |  |  |  |
| 7 | 安装位置：后置式 |  |  |  |
| 8 | 出绳位置：车头前端 |  |  |  |
| （六）随车吊 |  |  |  |  |
| 1 | 安装型式：后置式 |  |  |  |
| 2 | 额定起重力矩：≥13 kN.m |  |  |  |
| 3 | ▲随车吊最大工作幅度≥7m |  |  |  |
| 4 | ▲随车吊最大额定起升载荷：≥5000kg |  |  |  |
| 5 | 支腿跨距：≤5600mm |  |  |  |
| 6 | 回转角度：≥360° |  |  |  |
| 7 | 支 腿：自动液压支腿 |  |  |  |
| （七）灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 消防泵流量：1.0MPa时≥30L/s 真空度： ≥85kPa 引水时间： ≤65s 进水口：DN 100mm 出水口：DN65mm×2 |  |  |  |
| 2 | 水罐 罐体容积：≥2000L 材质：不生锈的材质 |  |  |  |
| 3 | 消防水炮 流量：≥15L/s 控制方式：电动遥控 |  |  |  |
| （八）电器及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车外照明：车辆两侧各安装3组LED环绕照明灯与侧警灯位置同齐，倒车同时亮起，该照明灯在驾驶室内设有独立开关，车辆后方顶部安装探照灯 |  |  |  |
| 2 | 倒车系统：加强车辆后方倒车灯光 |  |  |  |
| （九）外观喷漆及标识 |  |  |  |  |
| 1 | 车身颜色：R03消防红 |  |  |  |
| 2 | 整车标识：外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行 |  |  |  |
| （十）总体技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容 |  |  |  |
| 2 | 整车应符合广东省消防总队关于印发《广东省消防总队消防车辆统型指导意见（试行）》的通知 |  |  |  |
| （十一）随车文件 |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书及光盘（中文） |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书及光盘（中文） |  |  |  |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |
| 5 | 视频教程光盘 |  |  |  |
| 6 | 底盘质量保修卡 |  |  |  |
| 7 | 底盘合格证、整车合格证 |  |  |  |
| 8 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |
| 9 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
| 10 | 随车装备清单 |  |  |  |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 12 | 消防车交接清单 |  |  |  |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |
| （十二）随车器材配备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 铁挺 | 把 | 1 |  |
| 2 | 消防斧 | 把 | 1 |  |
| 3 | 丁字镐 | 把 | 1 |  |
| 4 | 线盘 | 盘 | 1 |  |
| 5 | 灭火器 | 具 | 1 |  |
| 6 | 支腿垫板 | 件 | 2 |  |
| 7 | 铁锹（2#） | 把 | 1 |  |
| 8 | 移动线盘 | 盘 | 2 | 220V |
| 9 | 备用灯管 | 支 | 8 | 24V |
| 10 | 塑料器材箱 | 个 | 6 |  |
| 11 | 起重垫木 | 块 | 2 |  |

| 通信指挥消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | 发 动 机：汽油 |  |  |  |
| 2 | ▲发动机功率：≥150kW |  |  |  |
| 3 | ▲外形尺寸：≥6900×2000×2600（mm） |  |  |  |
| 4 | 轴 距：≥3600mm |  |  |  |
| 5 | 整备质量(kg)：≥3650 |  |  |  |
| 6 | ▲最大总质量：≥4500kg |  |  |  |
| 7 | 排放要求：国VI |  |  |  |
| （二）车辆改装 |  |  |  |  |
| 1 | 车顶工作平台 | 车顶平台采用铝制结构或其他材质,表面铺装花纹铝板，接缝处采用防水胶严格密封；平台四周制作不锈钢低围栏,开过线孔并作防水处理 | 1 | 套 |
| 2 | 机柜 | 19″标准机架，高度20U，2mm钢板数控折弯，表面喷塑处理（盲板、托架、螺钉、走线架各一套）；每个机柜配机架式插线板3套 | 2 | 个 |
| 3 | 机柜操作台 | 机柜前木质或其他材质操作台面，颜色与整车风格匹配 | 1 | 套 |
| 4 | 机架防震装置 | 机柜安装减振器 | 1 | 套 |
| 5 | 储物柜 | 钢木结构或其他材质储物柜 | 1 | 个 |
| 6 | 操作座椅 | 采用高档真皮沙发座椅 | 1 | 把 |
| 7 | 信号接口箱 | 内部安装标准信号接口板（接口板由数控机床加工制成，表面喷塑处理） | 1 | 套 |
| 8 | 预留接口 | 车顶或其他部位应预留电源、网络、视音频、光纤等接口，便于今后设备更新配置;根据用户要求在驾驶 室内适当位置预留电台电源和安装空间，电源参数为 DC13.8V，电流≧8A | 1 | 套 |
| 9 | 顶置空调 | 制冷功率≥1800W，制热功率≥3600W | 1 | 台 |
| 10 | 空调出风口改制 | 车内顶制作空调风道 | 1 | 套 |
| 11 | 车内布线 | 车内电源系统布线（前舱按设计图纸预埋电源及音视频线缆） | 1 | 套 |
| 12 | 走线槽 | 设计安装前舱至后舱走线槽 | 1 | 套 |
| 13 | 前舱车顶封装 | 应预留照明、空调出风口等位置 | 1 | 套 |
| 14 | 整车加强預埋 | 应采用不同规格的方型钢管或其他材质根据需要对车顶及车体两侧和前部加强加焊,使加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体 | 1 | 套 |
| 15 | 隔断及屏幕墙 | 前隔断应半封闭，安装机柜检修门，门上应安装散热风扇，屏幕墙应安装固定电视屏及其他附件，屏幕墙后制作隔断，上留检修口及散热风扇，隔断上贴隔音材料 | 1 | 套 |
| 16 | 窗帘盒及窗帘 | 加装下拉式或其他窗帘，窗帘盒制作装饰 | 1 | 套 |
| 17 | 前舱装饰 | 墙面、顶面、隔墙应采用金属板打底，内填充隔热保温板，上贴进防火耐磨毯料（颜色客户选定），机架封板手工仿型、机架边框装饰等 | 1 | 套 |
| 18 | 后舱装饰 | 后舱墙面、顶面应采用小花纹铝板或其他材质 | 1 | 套 |
| 19 | 后舱分层 | 后舱分层 发电机和附件固定分层 | 1 | 套 |
| 20 | 车外装饰 | 车顶平台喷漆、车身局部补漆，logo方案设计及喷涂 | 1 | 套 |
| 21 | 会议桌 | 金属框架或其他材质结构，木制或其他材质（密度板帖木皮或其他材质）台面；防火处理，桌面应≥40*180cm | 1 | 套 |
| 22 | 会议沙发 | 真皮会议沙发，与内饰颜色风格协调 | 2 | 套 |
| （三）整车要求 |  |  |  |  |
| 1 | ▲防雷措施及接地装置：应设置防雷措施，车厢及通信设备应有接地装置 |  |  |  |
| （四）安全性 |  |  |  |  |
| 1 | ▲安全性：消防车外表面符合 GB 20182 的规定并没有尖锐突出物和锐利的边缘。消防装置操作区域周围没有可能对操作人员造成伤害的物品、热源 |  |  |  |
| （五）防雨密封性能 |  |  |  |  |
| 1 | ▲防雨密封性能：消防车应有良好的防雨密封性能，驾驶室、乘员室、放置电气设备或需防水器材的器材箱（若无法确定器材箱内的器材类型，则此器材箱的防雨密封性应与放置防水器材的器材箱相同）和装有电气设备的泵房不应漏水，警灯和频闪灯不应进水 |  |  |  |
| （六）供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲配电箱的防护等级：配电箱的防护等级不低于 GB 4208-2008 规定的 IP 22 的要求 |  |  |  |
| 2 | ▲配电箱应设有短路保护、过载保护及接地装置 |  | 1 | 套 |
| 3 | ▲可靠性要求：开启通信指挥车所有用电设备，发电机（组）、通信设备、车载多媒体系统、空调系统、车载照明等设备连续运转 12 h，所有设备应工作正常开启通信指挥车所有用电设备，发电机（组）、通信设备、车载多媒体系统、空调系统、车载照明等设备应连续运转≥ 12 h，所有设备应工作正常 |  |  |  |
| 4 | 发电机 | 1、发电机组输出功率（KW）≥6.8 2、噪音等级1/3/7米66/61/51dBA提供CNAS第三方检测报告，可类比采信。 3、防护等级IP：≥54 4、频率≥50HZ 5、主机尺寸≤1030×560×662（mm），重量≤305kg;散热器尺寸≤635×584×270（mm），重量≤28kg; 6、选用3000RPM水冷柴油发动机;7.主机重量(kg):≤305 7.稳态电压偏差≤±0.5%；提供CNAS第三方检测报告，可类比采信 8.瞬态频率偏差（突减100%额定功率）≤+3%；提供CNAS第三方检测报告，可类比采信 9.瞬态频率偏差（突加100%额定功率）≤-5%；提供CNAS第三方检测报告 | 1 | 台 |
| 5 | UPS及电池组 | 1.在线式 UPS;车载加固型, 含UPS电源监控及告警装置 | 1 | 套 |
|  |  | 2.UPS 额定容量：3KVA UPS 电源效率：95% |  |  |
|  |  | 3.标称后备时间：10-20 分钟 输出电压：220(1±3％)V 输出电压频率范围：50(1±0.5%)HzHz 输出插座 IEC 插座×2，接线端子台×1 |  |  |
|  |  | 4.输入电压频率范围：46.5 - 55Hz |  |  |
|  |  | 5.电池组采用免维护电池；适应温度（－35－45℃）；安全防爆；无游离电解液，侧倒90度仍能使用 |  |  |
| 6 | 储能用蓄池 | 1.化学类型：免维护蓄铅酸电池 | 1 | 个 |
|  |  | 2.电压≥ 12 V |  |  |
|  |  | 3.电池盖和排气拴结构：阀控式密闭蓄电池 |  |  |
|  |  | 4.额定容量≥100AH |  |  |
| 7 | 充电机 | 1.能自动感应温度变化保证在不同温度下都能对电池进行正确维护 | 1 | 个 |
|  |  | 2.脱硫：电池如果长期不使用，极板上的活性物质会丧失活性，导致一些晶体形成。我们的电池管理功能能有效解决这一潜在危险 |  |  |
|  |  | 3.全面的保护：短路，过温，反接 |  |  |
| 8 | 直流电源系统 | 12V/24V直流电源 | 1 | 套 |
| （七） | 安全警示系统 |  |  |  |
| 1 | 长排警灯警报器 | 长排型警灯，流线型外观，LED光源爆闪，长度≥1.2米；警报器功率：≥100W，声音清晰洪亮，集成各种制式警报声音，支持喊话功能 | 1 | 套 |
| 2 | 频闪灯 | 采用LED光源，红蓝色，爆闪，数量≥4只，与警灯集成控制，壳体防水，防尘 | 1 | 套 |
| 3 | 倒车后视系统 | 4路图像监控，图像拼接，360°无死角监控，≥7寸全彩显示屏 | 1 | 套 |
| （八）通信配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | ▲通信设备要求：通信指挥车配备的无线电发射设备应符合 GB 9159 的相关规定 |  |  |  |
| 2 | ▲通信设备要求：通信指挥车配备的移动通信设备应符合 GB 15842的相关规定 |  |  |  |
| 3 | ▲通信设备要求：消防车载电台与消防手持电台的通讯距离≥ 3000 m。消防手持电台之间的通讯距离≥ 500m |  |  |  |
| 4 | 4G快速布控球 | 1.分辨率：≥1080P,图像清晰、细腻； 2.低照度，彩色0.05lux@F1.6； 3.支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控； 4.支持背光补偿功能 ,适用于背光环境下前景物体的监控；聚焦快速准确；数字宽动态； 5.配置可拆电池，可支持≥ 6小时连续工作； 6.支持透雾使图像画面更加通透； 7.信噪比高，图像画面干净、悦目； 8.底部配置高吸力磁铁，安装便捷 | 1 | 套 |
| 5 | 5G无线路由器 | 内置高速稳定的5G/4G接口，支持所有运营商的TDD/FDD 5G LTE网络，最高速率100Mbps，向下兼容3G； 防火墙：支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能；支持SIM/USIM卡与设备绑定的功能； 支持GPS定位功能； 支持短信开局和管理维护； 转发性能：200Kpps； 内存：≥8GB； Flash：256MB； WAN以太口：1GE； LAN以太口：4GE(全部支持切换为WAN接口)； 2.4G/5GWIFI; 2个TF卡槽和2个SIM卡槽 | 1 | 套 |
| 6 | 嵌入式多链路聚合终端 | 物理接口 3*双SIM卡插槽 4*千兆网口 电源输入航空口 RS232调试(华平专用接口) WIFI：2*2.4G+2*2.4&5.8G双频 网口：4*10M/100M/1000Mbps RJ45网口 显示：OLED液晶屏显示 WIFI/4G/有线网络状态和地址等信息 数据速率 "11b模式: 11/5.5/2/1Mbps自适应 11g模式: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps自适应 11n模式: MCS15~MCS0自适应, 支持HT40/HT20, 最大物理层速率300Mbps 11ac模式:支持HT80/HT40/HT20, 最大物理层速率866Mbps" 网络管理协议： HTTP CLI 安全：Qos协议 WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 802.11i 802.1X WAPI 其他：TCP/IP, UDP, IPX, NetBEUI 支持IPV6透传 工作环境 ：-20℃至45℃ 存储温度： -40℃至60℃ 湿度： 5～95%非凝结 海拔高度：≤5000m 气压环境：70kPa～106kPa 工作电源：DC 19V 功耗：≥ 25W 总重量：≥3.5Kg 外形尺寸：≥199mm×242mm×81mm(含把手&航空头） 颜色：黑色 标准配件：电源适配器（含AC电源线） X 1 | 1 | 套 |
| 7 | 视频会议终端 | 1.符合消防救援局卫星通信网入网技术要求,可接入消防救援局新卫星管理平台； 2.视讯通信标准:ITU-T H.323协议、SIP协议； 3.视频标准:H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile多码流技术； 4.视频特性:最高图像编码分辨率：≥1920×1080； 5.视频编码分辨率:高清：1080P、1080i、720P、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO； 6.视频输入:Composite Video口≥1个;VGA口≥1个。DVI-I口≥1个，支持HDMI/DVI/VGA/YPbPr； 7.视频输出:VGA口≥1个，DVI-D口≥1个，HDMI口≥1个1920*1080全高清解码输出； 8.音频标准:G.711/G722/G722.1/G.729/G.719/OPUS,(Audec)宽频语音； 9.音频输入:麦克风输入：Mini MIC IN，AMAI接口； 10.音频输出:线路输出：LINE OUT，RCA接口； 11.外设接口:RS232口≥1个，VISCA接口≥1个,USB High speed口≥8个;网络接口:10M/100M/1000M 快速自适应以太网口≥1个； 12.安全特性:具备SSL、DES、MD5加密、帐户权限确认、会议呼入密码。 | 1 | 套 |
| 8 | 4G/5G网络资费 | 本项目设备所需4G，5G流量 | 1 | 套 |
| （九）音视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸大屏 | 1. 55英寸屏 2.内置音箱（2×15W 立体环绕声） 3.接口：VGA×2，HDMI，USB×6，网络接口，音频输出，AV 输入/输出，S-Video，YPbPr（绿蓝红），PC-AUDIO 输入，HDMI×2，RS232。 4.分辨率≥3840×2160 5.亮度≥500cd/㎡ 6.对比度≥5000:1 7.可视面积≥1860.48×1045.52mm 7.可视角度≥178/178° 8.背光灯寿命≥50000 小时触摸寿命单点触摸≥80000 万次 9.电源性能 100-240V 交流，50/60Hz 10.消耗功率待机:＜0.5W 11.适用环境工作温度：0-40℃ | 1 | 台 |
| 2 | 网络红外一体化云台摄像机 | 210万网络红外一体化云台摄像机 高强度铝合金精铸外壳，带遮阳罩 红外夜视距离大于100米 30 倍光学变倍，焦距为 4.5-135mm 1.摄像机 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 分辨率:支持50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30 ps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) 最低照度 彩色： 0.05Lux @ (F1.6， AGC ON) 黑白： 0.01Lux @ (F1.6， AGC ON) 信噪比 ＞52dB 焦距 4.5-135mm， 30 倍光学变倍 光圈值 F1.6-F4.4 聚焦模式 自动/手动/一次聚焦 双码流：支持 音频编码：支持G.722.1、 G.711-a law、 G.711-u law、 MP2L2、 G.726 2.云台： 水平预置位速度 100°/s 垂直预置位速度 80°/s 水平手动控制速度 0°~60°/s 垂直手动控制速度 0°~40°/s 水平角度 360° 无限位旋转 垂直角度 -90°~90° 预置点 256 个预置位， 6 条巡视轨迹 RS485 支持 RS485 防护等级≥IP66 功耗 <50W | 1 | 台 |
| 3 | 车外固定摄像机 | 1.30倍 300万1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清一体机 2.1/2.8" Progressive Scan CMOS 3.分辨率：50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) 4.焦距：4.3-129.0mm，30倍光学变倍 | 4 | 台 |
| 4 | 车内摄像机 | 1. 像素≥200 万，半球摄像机,H.265 编码可选 H.264,1/3 英寸 逐行扫描 CMOS 2. 防护等级≥IP67 3. 支持宽动态功能，支持移动侦测、视频遮挡、周界、绊线报警 4. 支持音频输入，镜头 4/6/8mm 可选，支持 TF 卡，容量≥128G ,电源 DC12V 5. 安装方式：吸顶装。 | 1 | 台 |
| 5 | 机架式4联屏专业监视器 | 1.屏幕尺寸 4.8”、像素：800（H）×480（V） 2.显示比例：16:9 / 4:3 可转换 3.视频输入：3G/HD/SD-SDI 、 复合视频、DVI-I | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1.音频输入： 网络视频输入：16路 2.网络视频接入带宽：192Mbps 3.视音频输出： HDMI输出：2路 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz; HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz，3840x2160/30Hz 4.VGA输出：1路，分辨率：1024x7 8/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz 5.音频输出：1个，RCA接口(线性电平，阻抗：1kΩ) 6.视音频编解码参数： 6.1录像分辨率：8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 6.2同步回放：16路1080P 6.3录像管理： 录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录 /抓图、智能录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放、智能回放 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份 7.硬盘驱动器： 类型：8个SATA3.0接口，1个eSATA接口 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 8.外部接口： 语音对讲输入：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留);1个，标准RS-232串行接口;1个，键盘485串口 USB接口：前面板2个USB2.0，后面板2个USB3.0 9.报警输入：16路 报警输出：4路 10.网络管理： 网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号 网) | 1 | 台 |
| 7 | 车内LED条屏 | P4全彩，显示作战时间等信息；尺寸定制 | 1 | 台 |
| 8 | 高清混合矩阵（板卡式） | 1.采用框架式结构，无源背板，机箱≥13个板卡插槽； 2.采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 3.支持双电源冗余（电源支持热插拔）； 4.主控板≥8个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； 5.支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度 饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； 6.支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿； 7.支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 8.支持对录像文件解码延时≤110ms。 9.支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现 屏。 10.支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。 11.支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 12.支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 13.含输入板卡、输出板卡。 | 1 | 台 |
| 9 | 数字调音台 | 1. 输入电压：AC 200～235V/50Hz,输入电流：300mA 2. 多通道平衡话筒输电压：-23.9 to +11.9dB (1.1-17.6 mV) 阻抗：2Kohm 噪声门调节范围：-80dB -30dB 参量均衡频率调节范围:21Hz 19.6KHz，步长1Hz 参量均衡增益调节范围:-12dB +12dB，步长0.5dB 参量均衡Q值调节范围:0.27 101 增益控制范围:-70dB 0dB 电平测量：65536级 多通道线路输入电压：300 mV rms 阻抗：20Kohm 参量均衡频率调节范围：21Hz 19.6KHz，步长 1Hz； 参量均衡增益调节范围 ：-12dB +12dB , 步长 0.5dB； 参量均衡Q值调节范围 ：0.27 101； 增益控制范围：-70 dB 0dB 3. 幻象供电 输出电压：48V DC +-2%,输出电流 ：2mA; 通道纹波电压:<10mV 4. 多通道平衡线路 输出电压:300 mV(24 mV 750 mV) 阻抗:<50 Ohms 参量均衡频率调节范围:21Hz 19.6KHz , 步长 1Hz； 参量均衡增益调节范围 :-12dB +12dB , 步长 0.5dB； 参量均衡Q值调节范围:0.27 101； 高低通频率调节范围：21Hz 19.6KHz , 步长 1Hz高低通斜率 -12dB/OCT 增益控制范围 -70 dB +10dB 交叉点混合电平调节 增益调节范围 -70 dB 0dB 移频移频范围 -5Hz +5Hz 步长1Hz | 1 | 台 |
| 10 | 会议话筒 | 电容式单指向有线话筒，灵敏度≥-37dB，频率 应范围：70hz-16kHz，信噪比≥66dB，含配套防震话筒底座。 | 1 | 台 |
| 11 | 无线接收机与无线话筒 | 1. 音码降噪锁定控制功能；AFS 自动搜索空闲频道功能；轻触式数字音量和静躁控制系统，易于设定和操作； 2. 红外线数据同步装置，方便频率设置； 3. 机壳：19 英 寸标准机架，金属外壳；显示屏：LCD 液晶显示,显示 RF/AF 信号强度、频率、发射机电量等功能； 4. 振荡方式：PLL 相位锁定震荡电路； 5. 失真度：<1.1%(在 1KHz 时)；载波频率范 ：UHF 554-936MHz； 6. 频带宽度：32MHz；频率稳定性：+/-0.005%； 7. 最大偏移度：+/-45kHz； 8. 接收模式：真分集接收； 9. 信噪比：>105dB； 10. 频率响应：50Hz—18KHz +/-3dB。 11. 手持话筒外壳：采用金属压铸管体和橡胶尾部设计，防摔功能卓著；音头模组分离式设计； 12. 背光 LCD 显示组号、频道、电量等状态；轻触式按键开关；音头：动圈式；指向性：心形指向；频率宽度：128 Hz；RF 功率输出：15mW/30mW 可调；频率响应：63Hz~18kHz +/-3dB；电池：AA*2； 13. 电池寿命：≥12 小时。 14. 含无线接收机及2个无线话筒。 | 1 | 台 |
| 12 | 车内音箱 | 1. 输入格式： 模拟+数字 2. 输入字长： 16-24 bits 1. 数字输入格式：AES/EBU 2. 插头类型： 卡农母插口 3. 输入采样频率：29 - 200 kHz 4. 声压级 5. 最短时间内正弦波输出：≥100 dB SPL（100HZ-3kHZ） 最大输出峰值：≥108 dB SPL @ 1m 单元 6. 低音： 4",高音： 3/4" metal dome 分频点： 3KHZ 7. 自由场频率响应：58 Hz - 20 kHz (± 1 dB) ； 8. 功放功率：低音≥ 40W 高音； | 1 | 套 |
| 13 | 扩音功放 | 4~8Ω平衡输出,四声道 功率：4×200w | 1 | 套 |
| 14 | 大功率喇叭 | 额定功率 200-300w;额定阻抗4欧姆 | 4 | 个 |
| （十）计算机及网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工业级计算机 | 1.整机高度：≤4U 2.配置：≥9代I7/120G SSD固态+1TB/16GB/4G 四分屏显卡 3.前置USB接口、PS/2接口； 4.机箱优质钢板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护； 5.前面板采用3mm高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门； | 1 | 台 |
| 2 | KVM | 1. 接口数量≥8 口 2. 尺寸：1U 机架 3. LED 显示屏可展开至 108 度，通过前面板按键切换、OSD 菜单进行切换； 4. 支持鼠标切换管理方式，提供多种自动扫描模式，支持热插拔； 5. 液晶显示屏≥17寸，分辨率≥1280*1024； | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | 1. 三层交换机，传输速率≥10/100/1000Mbps； 2. 背板带宽≥64Gbps； 3. 包转发率支持≥14.1Mpps； 4. MAC 地址表≥16K； 5. 端口数量≥24 个 10/100Base-TX 以太网端口，4 个千兆 SFP，2 个复用的千兆 10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo。 | 1 | 台 |
| 4 | 多功能一体机 | 1. 打印速度可达每分钟28页（A4）； 2. 打印分辨率可达1200*1200dpi； 3. 自动双面打印，第分钟双面打印多达16页A4文档，节约多达50%纸张； 4. 打印、复印、扫描一体机 | 1 | 台 |
| （十一）集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1. 支持Windows操作系统； 2. 8路独立可编程RS-232/RS-485/RS-422控制接口； 3. 8路独立可编程红外发射接口； 4. 8路数字I/O控制接口； 5. 8路弱电继电器控制接口； 6. CPU： 32位SAMSUNG ARM微处理器； 7. 处理速度： 210MIPS； 8. 电源：100V–240V AC； 9. 扩展内存： 可扩展至32M； 10. COM接口：8个DB9公型接口，可双向传输RS-232、RS-485、RS-422信号红外IR接口：8个终端模块，16PIN输出排针； 11. 数字I/O接口：8个终端模块，9PIN输出排针，带保护电路，支持0V–5V数字输入信号； 12. 弱电继电器接口：8个终端，16PIN输出排针，常开型独立继电器，额定1A/30VAC/DC 网络接口：1个RJ45接口，用于连接无线路由器；1个RJ116PIN接口，用于连接网络控制卡； | 1 | 台 |
| 2 | 控制终端 | 1. 存储容量：≥64GB； 2. 屏幕尺寸：≥9吋； 3. 屏幕分辨率：≥2048 x 1536； 4. 支持WLAN网络。 5. 100V-240V自适应交流电源供应器 | 1 | 个 |
| 3 | 集中控制系统软件 | 1）支持本地控制、远程控制和多车联网控制； 2）支持配电系统控制：车载发电机控制、车载智能配电箱控制、车载UPS控制、车载智能PDU控制； 3）支持通信系统控制：车载卫星天线控制、卫星调制解调器控制、其它车载通信设备控制； 4）支持视频系统控制：云台摄像机控制、矩 控制、显示屏控制、硬盘录像机控制、视频会议终端控制； 5）支持音频系统控制：数字音频处理器、数字调音台控制； 6）支持环境控制：车内照明控制、车外照明控制、空调控制； 7）支持电动升降杆控制； 8）支持车载倒伏机构控制； 9）支持电动支撑腿控制。 10）第三方设备及控制协议，可自行设置多种控制协议和代码； 11）具有国家版权局出具集中控制系统软件《计算机软件著作权登记证书》。 | 1 | 套 |
| （十二）照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车内外LED照明系统 | LED 芯片、12V、5W、200LUX 照度 | 1 | 套 |
| 2 | 场地照明灯 | 厢体后围下部安装，白色 | 1 | 套 |
| 3 | 电动升降杆 | 1. 8 米方形电动升降杆、闭合高度 a（m）≤2.0 2. 最大外杆尺寸（mm）≤140、杆体节数 5、 3. 垂直承载能力（kg）≥50、水平承载能力（kg）≥10、 4. 8级风摆动量（mm）±210、杆体自重（kg）≤75 5. 升、降 时有精密定位机构，消除杆间的间隙，可保证到位时杆体的摆动量和扭转量最小 | 1 | 根 |
| （十三）小型无人机 |  |  |  |  |
| 1 | 小型无人机 | 1.起飞重量≥850g 2.展开（不带桨）≤350 mm × 285 mm × 110 mm（长 × 宽 × 高） 3.轴距≥对角线：380 mm 4.最大起飞海拔高度≥6000 m 5.最长飞行时间（无风环境）≥45min 6.最长悬停时间（无风环境）≥40 min 7.最大续航里程≥30 km 8.最大抗风速度≥10 m/s 9.工作环境温度:-10°C 至 40°C 10.镜头≥视角：80° 11.等效焦距：24 mm 12.光圈：f/2.8 至 f/11 13.对焦点：1 米至无穷远（带自动对焦） 14.ISO 范围: 视频：100 至 6400 照片：100 至 6400 200.15.快门速度 电子快门：8 至 1/8000 秒 200.16.最大照片尺寸 5280 × 3956 单拍≥2000万像素 | 1 | 台 |
| （十四）外观喷涂标识 |  |  |  |  |
| 63 | 车身颜色涂装 | 按消防救援局《关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行； |  |  |
| 64 | 汽车贴膜 | 玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50% |  |  |
| （十五）随车文件 |  |  |  |  |
| 65 | 随车资料 | 底盘使用说明书 | 1 | 份 |
|  |  | 底盘质量保修卡 | 1 | 份 |
|  |  | 底盘合格证、整车合格证、车辆一致性证书、工信部车型备案公告 | 1 | 份 |
|  |  | 发动机号码拓印件 | 2 | 份 |
|  |  | 底盘号码拓印件（2份） | 2 | 份 |
|  |  | 随车装备清单 | 1 | 份 |
|  |  | 消防车交接清单 | 1 | 份 |
| （十六）随车器材配备 |  |  |  |  |
| 66 | 灭火器 | ≥2Kg灭火器 | 2 | 个 |
| 67 | 随车工具 | ≥35件套 | 1 | 套 |

| 宣传消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）整车 |  |  |
| 1 | ▲外形尺寸：≤长12000×宽2520×高4000（mm） |  |
| 2 | 驾乘室内每个座位加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手 |  |
| 3 | 车门窗安装防爆玻璃 |  |
| 4 | 随车配备导风罩 |  |
| 5 | 驾驶室设有安全气囊 |  |
| （二）底盘 |  |  |
|  | ▲发动机功率：≥150KW |  |
|  | ▲最大允许总质量≥10000kg |  |
|  | 时速≥90km/h |  |
|  | 排放：国VI |  |
|  | 比功率：≥10kw/t |  |
|  | 0-60km/h加速时间≤36S |  |
|  | ▲轴距：≥4450mm |  |
| （三）厢体改装 |  |  |
| 1 | 整体式框架结构，龙骨采用优质型材焊接，外蒙皮为冷轧板材焊接，厢体外廓采用铝型材包角；箱体配有前、后示廓灯；左右两侧上部有两盏全红的频闪灯，下裙边设计制作专用杂物舱；车门、舱门采用专用型材结构；厢体内采用塑胶地板；厢体四壁及顶部骨架填充隔音隔热材料，室内装饰采用复合板材，防火阻燃等级符合GB8624B1标准，内饰板材防水防潮。 |  |
| 2 | 基本结构：车体右侧车体侧面安装户外全彩LED大屏，左右两侧分别布置电气火灾成因演示教育系统、消防装备认知系统、消防火灾隐患排查体验系统、模拟119报警等互动系统，左侧上部为单红LED滚动字幕宣传屏；尾部设计有隐藏式抽拉梯。 |  |
| 3 | ▲包含消防宣传系统数：≥10套（包含但不仅限于报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统等） |  |
| 4 | ▲防雨密封性能：放置消防宣传设备及其他需防水器材的器材箱不应漏水，外装LED大屏、警灯和频闪灯不应进水 |  |
| 5 | ▲各宣教演示设备的位置应布置合理，在同时开启时应互不干扰 |  |
| 6 | ▲宣传舞台平台展开后应支撑牢固可靠，承载能力≥200kg/㎡ |  |
| （四）举升屏及侧翻舞台液压系统 |  |  |
| 1 |  | 液压系统配置有全彩LED大屏液压举升单元和侧拓展舞台翻转单元，均采用无线遥控操作，进口液压阀组原件，具备安全自锁功能。大屏举升单元配有配备有双重安全限位装置；折叠舞台液压翻转拓展和折叠收放，一键操控，整车液压系统收放可在3分钟内完成 |
| （五）多媒体播放系统 |  |  |
| 1 |  | 采用LED全彩屏（尺寸≥9平方米），搭配≥17寸车载显示器、工业控制机（内存≥2G，硬盘≥500G，键盘鼠标，带USB接口），200W功率放大器，无线话筒，车载专用高品质音响：2台,可以播放存储的典型案例、防火、初火扑救、地震逃生自救等消防宣传视频 |
| 2 |  | 配备户外LED滚动显示屏，滚动播放信息发布。系统可正转、反转和停顿。 |
| （六）消防自动喷淋演示系统 |  |  |
| 1 |  | 3D视频演示及联动功能 |
| 2 |  | 配备户外LED滚动显示屏。系统可正转、反转和停顿 |
| 3 |  | 车载式主板，CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源 |
| 4 |  | 液晶触摸屏≥32寸 |
| 5 |  | 音箱及功放装置一套，楼宇广播音箱 |
| 6 |  | 模拟火灾报警系统1 套(JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器、DZ-02通用底座、J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮、HX-100B火灾声光警报器、JB-QB-GST100火灾报警控制器等）以及应急灯、电梯模型 |
| 7 |  | 全透明圆筒 |
| 8 |  | 模拟发烟设备:功率≥900w |
| 9 |  | 卷帘门、卷帘门电机及控制机构 |
| 10 |  | 不锈钢喷水泵、喷头、储水箱回水管路 |
| 11 |  | 专用项目控制柜及电路系统，通过LED流水灯以及采集链路和控制器执行控制命令的链路 |
| 12 |  | 宾馆室内模型、商场模型、模型照明灯 |
| 13 |  | 消防自动化演示软件 |
| （七）建筑火灾烟雾传播演示系统 |  |  |
| 1 |  | 模拟高楼着火时烟雾传播过程的演示。系统设置手动和自动两种操作模式。模拟大楼防火设施中的正压送风、新风系统、防火门、总排风等设备。系统设置两种演示案例，通过操作面板上的两个按钮进行选择。在案例一中着重演示防火门、正压送风装置、电梯前室等在火灾发生时对烟雾的阻断作用 |
| 2 |  | 电源控制机柜外型尺寸：可编程序控制器PLC、功能控制系统1套 |
| 3 |  | 卷帘门 |
| 4 |  | 车载烟雾传播建筑模型1套，外型尺寸：≥宽1000mm*高1750mm*厚500mm |
| 5 |  | 发烟、排烟、模拟气流系统1套，发烟机≥900w |
| 6 |  | 项目功能控制软件系统 |
| 7 |  | 模拟消防安全逃生指示标志，模拟楼层照明灯 |
| （八）厨房火灾灭火演示系统 |  |  |
| 1 |  | 以实际的厨房模型为载体，配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备（装置上配有六个按钮：①灶台上方的毛巾；②微波炉；③杀虫剂；④燃气灶；⑤煤气罐；⑥热得快） |
| 2 |  | 车载式主板，CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源/红外触摸屏≥32寸/工业电源/防磁喇叭/功放/机柜 |
| 3 |  | 采用专用机柜及车载计算机橡胶减震结构 |
| 4 |  | 配备有火灶、水壶、炒锅、锅盖、煤气管道、煤气罐、微波炉等厨房设备 |
| （九）红外模拟灭火体验系统 |  |  |
| 1 |  | 模拟灭火装置,集空间定位、红外提醒标识、灭火器电控、虚拟现实场景等技术，在大屏幕上，可以选择如下场景：教室、厨房、客厅火灾场景。 |
| 2 |  | 载式主板；CPU≥Intel i5；内存≥DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源 |
| 3 |  | ≥50寸车载专用高清液晶屏，亮度≥300流明，分辨率≥1920*1080 |
| 4 |  | 红外感应专用模板 |
| 5 |  | 智能感应屏幕100寸1 套 |
| 6 |  | 灭火器4个，安装有灭火器电子红外器、灭火器识别模块等 |
| 7 |  | 火灾扑救体验系统 |
| （十）消防知识查询、测试及火灾隐患排查系统 |  |  |
| 1 |  | 消防知识查询台系统。查询软件通用部分包括：法律法规、警钟常鸣、现代装备、消防救援、国际交流、消防影视、消防常识等 |
| 2 |  | 消防知识测试系统。集成虚拟仿真技术、游戏引擎、摄像、身份识别等技术的高科技科普产品。 |
| 3 |  | 火灾隐患排查系统。设有6种常见火灾隐患场景 |
| 4 |  | 车载式主板，CPUIntel i5；内存DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源 |
| 5 |  | 22"液晶显示模块，分辨率：≥1050*1680，显示屏比例：16:10/场频：60～75HZ/亮度：350cd/m2/对比度：500:1/可视角度：140°/130°（水平/垂直） /响应时间≤8毫秒 |
| 6 |  | 电源及功率：100～240VAC，50～60Hz，0.06kW |
| 7 |  | 触摸屏：≥22寸红外触摸屏（透光率高，不怕油污，防灰尘）、多点触摸、无漂移、内嵌通讯控制器 |
| 8 |  | 配备防磁高保真喇叭、功放系统 |
| 9 |  | 配备二代身份证阅读器、摄像头、彩色打印机 |
| 10 |  | 配备高档体感式游戏手柄 |
| 11 |  | 消防知识查询软件、消防知识趣味测试系统、火灾隐患排查系统软件 |
| 12 |  | 采用专用机柜及橡胶悬浮减震结构 |
| （十一）电气火灾成因演示系统 |  |  |
| 1 |  | 用电器运行中常见的故障原因引起火灾的情况为基础进行实物实验演示 |
| 2 |  | 配备电路过载、老化、短路火灾隐患实验装置及机柜1套 |
| （十二）消防装备认知系统 |  |  |
| 1 |  | 消防栓、消防水带、灭火器、灭火毯、消防防护服、喷淋头、烟雾报警器等常见消防装备 |
| 2 |  | 车载式主板，CPUIntel i5；内存DDR3 4G；固态硬盘≥64G/工业电源/≥32寸液晶屏/≥32寸红外触摸屏/工业电源/防磁喇叭/功放/机柜/感温探测器、感烟探测器、消火栓扳手、应急照明灯、声光报警器、手动报警按钮、消防电话、消防水带、闭式喷头、开放式喷头、消火栓接口及灭火器/无线键盘/绿色指示灯/电源系统/喇叭音响 |
| 3 |  | 专用音箱、放大器1套 |
| 4 |  | 专用机柜及橡胶防震结构尺寸≤950mm*950mm*65mm |
| （十三）119模拟报警系统 |  |  |
| 1 |  | 模拟119电话报警系统，模拟真实场景，结合语音交互技术 |
| 2 |  | 车载式主板，CPUIntel 1900k/内存DDR3 4G/固态硬盘≥64G/工业电源 |
| 3 |  | 触摸显示器：≥17英寸液晶触摸显示器，分辨率≥1027*768；3、119报警系统专用电话：金属链听筒、电话按键、模拟对话语音控制器、闪烁报警灯 |
| 4 |  | 防磁高保真喇叭、功放系统 |
| 5 |  | 采用专用机柜及橡胶悬浮减震结构 |
| 6 |  | 119模拟报警体验系统软件 |
| （十四）VR火场逃生系统 |  |  |
| 1 |  | VR火场逃生系统-四场景分为家庭，图书馆，商场，宾馆 |
| （十五）电气集中控制系统 |  |  |
| 1 |  | 电气集中控制系统配备一台标准机柜，设计有避震措施。 |
| 2 |  | ▲配电箱的防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP 22 的要求 |
| 3 |  | ▲配电箱应设有短路保护、过载保护及接地装置 |
| （十六）电源保障系统 |  |  |
| 1 |  | 配备静音发电机组：额定功率≥13kw，发电机具备电压自动调节，能保证电压平稳输出，同时具有过载保护功能。发电机可以布置成独立的机舱结构，通过强排风机散热降温降噪。 |
| 2 |  | ▲发电机连续运转可靠性：开启所有车载设备后，发电机可以至少连续运转8小时，且所有设备工作正常 |
| 3 |  | ▲发电机组功率应能满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求 |
| 4 |  | 配备不间断电源UPS：≥3KVA，可市发电自动切换，可并兼顾直流配电。 |
| 5 |  | 发电机组包含外接电源接口和长度≥30m的移动线盘。 |
| （十七）便携式扩音器 |  |  |
| 1 |  | 方便组织方在现场用于讲解的便携佩戴式扩音系统2套 |
| （十八）A字形展板 |  |  |
| 1 |  | A字形展板≥10套，≥20张图片，铝合金边框，尺寸≥600mm*800mm |
| （十九）不锈钢护栏、梯台套装 |  |  |
| 1 |  | 包含驾驶室两侧登顶爬梯、车顶装饰护栏组件、尾门隐藏式抽拉梯、舞台梯等设施，所有台全部为不锈钢材质 |
| （二十）警灯、警号系统 |  |  |
| 1 |  | 车辆用爆闪灯≥8个、车外环境照明灯≥2个 |
| （二十一）倒车后视系统 |  |  |
| 1 |  | 倒车专用设备:彩色液晶显示器+彩色摄像头 |
| （二十二）资料箱 |  |  |
| 1 |  | 室内布置专用资料箱、杂物箱 |
| （二十三）消防逃生充气帐篷 |  |  |
| 1 |  | 本系统以牛津布为制作材料，空间≥5*3*2.2米、包含但不限于烟雾机、遥控声光报警、鼓风机、各中光能逃生标识牌。 |
| （二十四）细水雾枪 |  |  |
| 1 |  | 发动机型式：四冲程、单缸、风冷；高压泵的额定压力：≥4Mpa；喷雾枪细水雾额定工作压力≥3Mpa时，额定流量≥22L/min，喷射距离：≥8m；喷雾枪水雾额定工作压力≥3Mpa时，额定流量≥22L/min，喷射距离：≥15m；细水雾枪质量：≤2kg；细水雾雾滴粒径Dv0.5：≤150μm；细水雾雾滴粒径Dv0.99：≤350μm；储液罐总容积：≥65L；灭火性能：4A、144B（添加泡沫灭火剂） |
| （二十五）随车文件及附件 |  |  |
| 1 |  | 随车文件：底盘使用说明书；底盘质量保修卡；底盘维护保养册；底盘合格证；随车工具及清单；发动机号码拓件；底盘号码拓印件；消防宣传车使用说明书；整车合格证 |
| 2 |  | 提供国家消防装备监督检验中心出具的检验报告和工信部公告 |
| （二十六）交车培训 |  |  |
| 1 |  | 消防车送达之日起十日内，中标人应邀请原厂工程师前来用户单位，免费进行调试；并于消防车送达之日起十五日内，由中标人组织采购人的工作人员到车辆生产厂家进行一次详细的培训，培训所产生的费用（包括来回交通及食宿费用）由中标人承担。培训内容包括：理论、战术、实际操作，以及货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间不少于5日，且根据实际情况延长培训时间，培训完成后工程师应对学员的学习情况进行考核并发证备案。交货验收合格之日起5年内，中标人应每年安排一次免费上门培训服务 |

| 压缩空气泡沫消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）整车 |  |  |  |
| 1 |  | ▲总质量：≤17450kg |  |
| （二）底盘 |  |  |  |
| 1 |  | 发动机：柴油机 |  |
| 2 |  | 驱动形式：4×2 |  |
| 3 |  | ▲发动机额定功率：≥210kW |  |
| 4 |  | 坡起辅助：配备坡起辅助功能 |  |
| 5 |  | 变速箱操纵方式：自动 |  |
| 6 |  | 所有车桥采用盘式制动器（提供样车高清彩色图片验证） |  |
| 7 |  | 发动机智能保养功能：自动检测及故障诊断文字和图标同时显示，系统提示保养期限 |  |
| 8 |  | 取力器：底盘原厂匹配安装取力器 |  |
| 9 |  | 轴距≤4500mm |  |
| 10 |  | 排放：符合国Ⅵ排放标准 |  |
| 11 |  | 驾乘室四门双排座，座位1+1+4。在后排加装4具空气呼吸器支架，安装扶手，配备火场车载通信台。 |  |
| 12 |  | 带胎压监测系统，带防抱死（ABS）功能和电子制动系统（EBS）功能,带缓速器 |  |
| （三）上车部分 |  |  |  |
| 1 |  | 器 材 架：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理 |  |
| 2 |  | 卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启 |  |
| 3 |  | 内部照明：LED照明灯带 |  |
| 4 |  | 翻转踏板：具备防滑功能，边角处加装有防磕碰部件 |  |
| 5 |  | 后 爬 梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手 |  |
| 6 |  | 车顶安装拉梯架，方便自动存取拉梯 |  |
| (四) 罐体 |  |  |  |
| 1 |  | ▲罐体容积：载水（液）量≥4000L |  |
| 2 |  | 材 质：防腐蚀材料，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm |  |
| 3 |  | 结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁 |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |
| 1 |  | ▲消防泵流量：≥60L/s[1.0Mpa] |  |
| 2 |  | ▲引水时间≤60s |  |
| 3 |  | 泡沫混合比例：混合比1%-10% |  |
| 4 |  | 外吸水口：设有1个DN150吸水口，带手动启动碟阀，过滤器、卡式接扣及闷盖。配备一条免接式吸水管（长度≥7m） |  |
| 5 |  | 出水口：泵室左右两侧各设2个（共4个）低压出口，带DN80卡式铝质接扣及闷盖 |  |
| （六）消防水/泡沫炮 |  |  |  |
| 1 |  | 功能：水泡沫两用炮 |  |
| 2 |  | ▲消防炮流量：≥50L/s [0.9Mpa] |  |
| 3 |  | 控制方式：无线遥控 |  |
| 4 |  | ▲消防炮最大射程：水≥60m，泡沫≥55m |  |
| 5 |  | ▲消防炮水平回转角：≥270° |  |
| 6 |  | 俯仰角度：仰角≥60°俯角≤-8° |  |
| （七）压缩空气泡沫系统 |  |  |  |
| 1 |  | 泡沫比例混合系统的比例可调，A 类泡沫比例0.2～1% |  |
| 2 |  | 控制方式：电控、自动 |  |
| 3 |  | ▲空气压缩机系统额定供气量：≥3300L/min |  |
| 4 |  | CAFS出口：设置DN65常压出口，可以独立人工调节CAFS输出的干湿程度 |  |
| 5 |  | ▲压缩空气泡沫系统发泡倍数：干泡沫≥10；湿泡沫≥5 |  |
| 6 |  | ▲压缩空气泡沫喷射射程：干泡沫（0.7%）≥15m； 湿泡沫（0.3 %）≥20m（ |  |
| （八）照明、发电 |  |  |  |
| 1 |  | 类 型：移动式发电机 |  |
| 2 |  | 额定功率：≥5Kw |  |
| 3 |  | 输出电压：220V |  |
| 4 |  | 升降照明灯功率：≥4×600W |  |
| 5 |  | 灯杆举升高度≥7m |  |
| 6 |  | 灯杆类型：电控气压式伸缩灯杆 |  |
| （九）绞盘 |  |  |  |
| 1 |  | 型式：电动控制 |  |
| 2 |  | 钢丝绳：总长度≥30m |  |
| 3 |  | 钢丝绳直径：≥10mm |  |
| 4 |  | ▲最大牵引力：≥50KN |  |
| 5 |  | 具备过载保护和自动排线功能 |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |
| 1 |  |  | 整车设有电源及气路总开关 |
| 2 |  |  | 驾驶室顶部装有红色长排警灯 |
| 3 |  |  | 驾驶室内设有100W警灯警报控制器 |
| 4 |  |  | 翻转踏板边角处装有LED闪烁警示灯 |
| 5 |  |  | 车顶后部设有红色旋转警灯及搜索探照灯 |
| （十一）其他 |  |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求 |  |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂 |  |  |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎 |  |  |
| 4 | 未提及功能可自行增加 |  |  |
| 5 | 整车性能符合GB7956.6—2015的规定 |  |  |
| 6 | 随车器材满足GB7956.6—2015标准中表4《器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |  |  |
| （十二）随车配件 |  |  |  |
| 1 |  | 水罐液位传感器 2个；泡沫液位传感器2个；水压传感器1个；泡沫液流量传感器 1个；控制开关10个；气动蝶阀 1个；气动控制阀 4个；爆闪灯 5个；爆闪灯控制器 2个；踏板灯10个；出水阀门 1个；器材箱照明灯条 5 条；器材箱门到位传感器 10个；尾灯总成 1个。 |  |
| （十三）随车资料 |  |  |  |
| 1 |  | 整车操作使用说明书及光盘（中文） |  |
| 2 |  | 底盘操作使用说明书及光盘（中文） |  |
| 3 |  | 整车操作维修手册（中文） |  |
| 4 |  | 底盘操作维修手册（中文） |  |
| 5 |  | 底盘质量保修卡 |  |
| 6 |  | 底盘合格证 |  |
| 7 |  | 发动机号码拓印件 |  |
| 8 |  | 底盘号码拓印件 |  |
| 9 |  | 随车器材清单 |  |
| 10 |  | 随车易损件清单 |  |
| 11 |  | 消防车合格证 |  |
| 12 |  | 消防车跟踪服务卡 |  |
| 13 |  | 消防车交接清单 |  |
| 14 |  | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文 |  |
| 15 |  | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） |  |
| 16 |  | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |  |