| 通信指挥车技术需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）整车 |  |  |
| 1 |  | 满载质量：2400kg |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 |  | ▲功 率： |
| 2 |  | 发动机排量≥：2.5L，分时四驱 |
| 3 |  | 轴距（mm）≥：2850 |
| 4 |  | 变速箱：7挡手自一体 |
| 5 |  | 排放标准：国六 |
| 6 |  | 燃料形式：汽油 |
| （三）超轻型卫星便携站主机 |  |  |
| 1 |  | ▲采用一体化设计：由超轻型卫星便携站主机和便携视频会议平板终端组成；超轻卫星便携站开通入网无需拼接和线缆连接、展开对星即用；出具供货厂家承诺函盖章原件。 |
| 2 |  | ▲内置双通道调制解调器，业务信道采用 FDMA（SCPC）技术，网管信道采用 TDM/TDMA 技术，可加入消防救援局国产卫星网管系统；出具供货厂家承诺函盖章原件。 |
| 3 |  | 发射频率：14.0～14.5GHz；接收频率：12.25～12.75GHz； |
| 4 |  | 天线增益：发射增益≥32.5dBi，接收增益≥31.5dBi； |
| （四）便携站视频指挥箱 |  |  |
| 1 |  | 1.监控调度：支持图像综合管理平台监控资源查找，包含固定监控视频、移动单兵、布控球、无人机，进行远程云台控制，语音对讲； |
| 2 |  | 2.视频会商：通过卫星便携站,可进入支队、总队图像综合管理平台，作为临时指挥中心，主动与总队、支队指挥中心组建应急指挥会议，主动调取总队、支队指挥中心音视频，实现实时音视频调度、指挥和会商； |
| 3 |  | ★可无缝接入总队、支队已建成的图像综合管理平台，能实现与消防后方指挥中心进行双向 720P 及以上的音视频会议；实现视频的浏览、上传、分发等，可以将视频信息投送至现场大屏幕； |
| 4 |  | ▲满足低带宽传输要求，支持在51Kbps下可传输1080P@30帧高清图像； |
| 5 |  | ▲满足卫星网络传输，在33%丢包率的情况下可实现卫星网的多媒体通信； |
| 6 |  | ▲支持多方协同指挥会商，同时参与指挥方不小于6方，支持传输2路语音、2路数据和1路高清视频图像； |
| 7 |  | ▲网络：3G/4G网络，支持双卡双待，4G全网通；WiFi网络支持802.11b/g/n，2.4G；有线网络支持RJ45 10/100M自适应以太网口。支持有线、4G、WIFI网络一键切换； |
| 8 |  | 采用手提安全箱结构，整机满足三防要求，防护等级不低于 IP66； |
| （五）超视距通信电台 |  |  |
| 1 |  | ▲支持战斗网（FH/FCS/FM/AM）、中继网、分组网、分级网四种网络模式。 |
| 2 |  | 支持组呼、全呼； |
| 3 |  | 支持无中心ad-hoc自组网； |
| 4 |  | ▲支持一键接入会议，无需长按PTT； |
| 5 |  | 支持指控APP软件接入，可实现位置上报、态势共享、图上指挥、报文和数据传输、人员生命体征监控。 |
| 6 |  | 频率范围：350MHz – 449.975MHz； |
| 7 |  | 信道带宽：45kHz、75kHz； |
| 8 |  | ▲调制方式：2GFSK； |
| 9 |  | 数传速率：≤60kbps |
| （六）5G路由器 |  |  |
| 1 | 5G全网通，1WAN、4LAN、1 RS232、1 RS485、SIM卡（可选双模双卡），WIFI，支持IPSEC/PPTP/L2TP等VPN协议，32位处理器，Nor flah 16MB（可扩展至 64MB），nand flash 128MB，512MB DDR3，工作温度-35°～75°。5G NR：下行速率 3.4Gbps，上行速率 350Mbps LTE Cat20：下行速率 2.0Gbps，上行速率 150Mbps。宽电源输入（DC9-36V)。 |  |
| （七）4G视音频单兵 |  |  |
| 1 | ▲与DV一体化设计，支持热靴安装，可与DV摄像机配合使用方便； |  |
| 2 | ★可进入到消防图像综合管理平台资源目录树中对单兵编码器直接管理调用。 |  |
| 3 | 内置图像综合管理软件，支持在H264 High profile编码协议下，512Kbps带宽下实现全动态720P视频的编码传输；在1Mbps带宽下实现全动态1080P视频的编码传输。 |  |
| 4 | ▲支持在H264 High profile编码协议下，丢包率达30%的网络情况下，图像清晰流畅，无花屏破损，视音频唇音同步； |  |
| 5 | ▲支持在H265编码协议下，丢包率达70%的网络情况下，图像清晰流畅，无花屏破损，视音频唇音同步； |  |
| 6 | 音频接口支持1路3.5耳麦一体接口，支持蓝牙可与蓝牙耳机配合实现无线对讲； |  |
| 7 | 内置4G全网通模块，支持双卡双待；内置WiFi模块，传输距离不小于10米； |  |
| 8 | 支持GPS和北斗双模定位，可提供地理位置定位功能； |  |
| 9 | 网络适应性支持智能的动态码率调整，能够在带宽不好的情况下自动调整图像帧率和码率，保证图像的流畅度； |  |
| 10 | OSD功能要求，可提供中文、数字、字母等信息用于OSD叠加 |  |
| 11 | 环境要求：工作温度-10~50°；工作湿度20~85%，无凝结 |  |
| （八）车内摄像机 |  |  |
| 1 | 高清红外半球型摄像机，1/3“200万CMOS传感器；1.5GHz HD- sdi数字全高清1080P图像输出;内置红外灯，红外距离20-30m;工作温度-20℃~ 50℃。 |  |
| （九）折叠显示器 |  |  |
| 1 | 屏幕：17英寸IPS屏； |  |
| 2 3 | 系统：安卓6.0，支持手机投屏； 分辨率：1920*1080； |  |
| 4 | 处理器：四核1.6Ghz A53； |  |
| 5 | 内存：1.5GB DDR3 |  |
| 6 | 存储空间：8GB，支持TF卡扩展； |  |
| （十）有线话筒 |  |  |
| 1 | 单体：背极式驻极体，单指向（超心型）；频率100Hz-16KHz,9-52V幻象电源； |  |
| （十一）音响 |  |  |
| 1 | 2.0声道多媒体扬声器，立体声，AUX输入， |  |
| （十二）高清切换器 |  |  |
| 1 | 四进一出 4K*2K60Hz高清3D视频显示共享分屏器 电脑连接电视投影仪4进1出，支持DTS、DSD、DOlby AC3、5.1、7.1省道，音频采样率高达192KHZ 24bit。 |  |
| （十三）便携式发电机 |  |  |
| 1 | 额定功率1800w，峰值功率2000w，净重21kg，油箱4L，手拉启动 |  |
| （十四）电瓶 |  |  |
| 1 | 12V100AH电瓶，最大放电流1200A（5s） |  |
| （十五）隔离器 |  |  |
| 1 | 支持双电池模式，零压降损耗 |  |
| （十六）逆变器 |  |  |
| 1 | 充逆变一体机，1KW，具备市电旁路、市电充电逆变、UPS等功能，全自动切换。 |  |
| （十七）警灯警报装置 |  |  |
| 1 | 长度1.2米，灯罩颜色：红蓝，LED频闪光源，含100W警报器 |  |
| （十八）整车定制改装 |  |  |
| 1 | 配备2个19英寸标准机柜及工作台面 |  |
| 2 | 机柜左右两侧安装隔板装饰。 |  |
| 3 | 改装后须重新取得道路机动车辆生产企业及产品公告，并能上应急牌照。按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装。 |  |
| 4 | 上述卫星便携站、视频会议终端、单兵图传系统均需实现可固定和可灵活拆卸使用，设计合理 |  |
| 供应商意见或建议： 供应商名称：（盖章） 日期： |  |  |