| 运兵车（中巴） |  |
| --- | --- |
| 预算：49.5万元/辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| 1 | 产地来源：国产 |
| 2 | 车辆类型：运兵车 |
| 3 | 驱动形式：前置后驱 |
| 4 | 排放标准：国六及以上排放标准 |
| 5 | ▲车辆长宽高: 车长≥7000mm，车宽≥2000mm，车高≥2700mm |
| 6 | ▲轴距≥3900mm |
| 7 | ▲车辆内高≥1900mm |
| 8 | ▲最高时速≥120KM/h |
| 9 | 发动机：双涡轮增压发动机，燃料类型为：汽油 |
| 10 | ▲发动机排量（L）：≥3.0；优先采用带涡轮增压发动机 |
| 11 | ▲额定功率kw≥150 |
| 12 | 变速器：自动变速箱，变速箱档位≥10速 |
| 13 | 悬架系统：前独立 后少片簧 |
| 14 | ▲空调：内置空调，制冷量≥14000大卡 |
| 15 | 制动系统：前盘后盘制动器 |
| 16 | 司机门：有司机门 |
| 17 | ▲司机窗：电动升降司机窗 |
| 18 | 顶风窗：可透视安全天窗（带遮阳帘） |
| 19 | 侧窗配置：浅灰色：左右侧倒数第二块为外推式应急窗，其余全封闭普通玻璃（副驾铝合金推拉） |
| 20 | ▲除霜器配置：大功率水暖除霜（内外进风／可调） |
| 21 | 换气扇：有换气扇 |
| 22 | 驻车雷达：有倒车雷达 |
| 23 | 内视镜：高级电子内视镜（带8寸高清高亮显示屏，集成车前路况显示及录制、右前路况显示） |
| 24 | ▲燃料箱≥110L |
| 25 | ▲乘客座椅+司机椅数量：≥18+1座 |
| 26 | 司机椅：三点式安全带非减震司机椅（高度可调节功能）（司机和乘客均为皮座椅） |
| 27 | 安全带：全车三点式安全带 |
| 28 | ▲电子稳定控制系统：ESP |
| 29 | 轮胎：≥215／75R17．5真空轮胎 |
| 30 | 轮辋：铝合金轮辋 |
| 31 | 方向盘：多功能方向盘 |
| 32 | 外后视镜：带电加热功能杆式倒车镜 |
| 33 | 灭火弹：发动机舱内安装≥1个管网式自动灭火弹 |
| 34 | 电泳及防腐：为保证车辆使用寿命，要求底盘、车身、设计、生产一体化，即整车与底盘为同一生产企业，且具备整车阴极电泳及8年以上防腐承诺 |
| 35 | 车辆公告：所投车辆必须具有运兵车公告，提供工信部公告页查询证明 |
| 36 | 整车消防红，按照用户单位的制式标准，配备相关的警示灯、标志图案，驾驶室顶部配备长排警灯，车厢两侧，后尾配备侧标志灯，警灯警报为独立线路，在驾驶室内操作 |