| 器材运输车（箱式） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算：40 万元/辆 |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）底盘 |  |  |  |
| 1 |  | ▲整车外形尺寸：≥6200×1980×2650mm |  |
| 2 |  | ▲驱动型式：4×2 |  |
| 3 |  | ▲满载总质量：≤12500kg |  |
| 4 |  | ▲发动机额定功率：≥85Kw。 |  |
| 5 |  | ▲轴荷：≤4400/8100（kg） |  |
| 6 |  | ▲接近角/离去角：≥24°/11° |  |
| 7 |  | ▲最高车速：≥95km/h |  |
| 8 |  | ▲轴距：≥ 3300mm |  |
| 9 |  | 前悬/后悬：≥1055/1941 |  |
| 10 |  | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |  |
| 11 |  | 变速箱：底盘原厂配置手动变速箱。 |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |
| 1 |  |  | 驾驶室和乘员室：平头、四门，原装双排。 |
| 2 |  |  | ▲司乘员人数：≥5人。 |
| 3 |  |  | 设备：原车仪表板处设置警灯控制盒，加装警报器；车前装有行车记录仪，车后有倒车显示。铺设驾驶面保护地革，加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观; |
| （三）上装电气系统 |  |  |  |
| 1 |  |  | 频闪灯：车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 |
| 2 |  |  | 警示装置：长排全红警灯，安装在驾驶室顶部； |
| 3 |  |  | 警示装置：警报器，其控制盒在驾驶员前下方 |
| 4 |  |  | 照明灯：两侧各2个照明灯 |
| （四）上装结构及性能参数 |  |  |  |
| 1 |  |  | 总体布置：整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用整体框架式结构，车身内有机器人室，前边为器材室。 |
| （五）机器人及器材室结构 |  |  |  |
| 1 | 结构：主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接。 |  |  |
| 2 | ▲机器人室：机器人室位于整车中部及后部。机器人室可运输二台以上长宽高为1670* 830*1240的消防机器人，并且搭载机器人固定卡钳和机器人专用停放位。 |  |  |
| 3 | ▲器材箱设置：器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门。器材室内布局可根据客户需求选装。搭配国产紧绳器，机器人前设档板，后左右各设电液控制的紧固系统一套；解锁机器人紧固器时间≤25秒。爬梯采用左右爬梯。 |  |  |
| 4 | 车身固定：与底盘车架弹性连接 |  |  |
| 5 | ▲汽车尾部：车尾部加装一套承重的液压升降平台， 便于机器人上下车。 控制方式：电液控制； 升降平台起重重量：≥3000kg； |  |  |
| 6 | 水带固定：内有水带固定装置 |  |  |
| （六）外表处理及颜色 |  |  |  |
| 1 |  | 面漆：优质车漆 |  |
| 2 |  | 颜色：车体外表面主色为RO3消防红 |  |
| 3 |  | 卷帘门：保持原铝板颜色不变 |  |
| 4 |  | 整车标识：按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装 |  |
| （七）随车消防器材的布置和配备 |  |  |  |
| 1 |  |  | 按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 |
| 2 |  |  | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
| 3 |  |  | 标示醒目，多人操作，互不干涉。 |
| （八）随车资料 |  |  |  |
| 1 |  |  | 底盘使用说明书。 |
| 2 |  |  | 底盘维修手册 |
| 3 |  |  | 底盘合格证。 |
| 4 |  |  | 车辆电气原理图。 |
| 5 |  |  | 产品使用说明书（含维修、保养内容）。 |
| 6 |  |  | 车辆合格证/工信部公告。 |