| 器材消防车（厢式） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单价：79万元/辆 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| 一、底盘 |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率≥220kw |  |
| 2 | 排放：国VI排放标准 |  |
| 3 | 驱动形式：4×2或者4×4 |  |
| 4 | ▲满载质量≥13000kg |  |
| 5 | ▲最小离地间隙≥480mm |  |
| 6 | ▲整车尺寸：≥8300mm×宽2500mm×高3500m。 |  |
| 7 | ▲成员数≥3人 |  |
| 8 | ▲后轴承载质量≥6500kg |  |
| 9 | ▲最高车速≥90km/h |  |
| 10 | 变速箱：底盘原装变速箱 |  |
| 11 | 驾驶室：铺设驾驶面保护地革，加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观;原车仪表板处设置警灯控制盒，加装警报器；车前装有360度行车记录仪，车后有倒车显示。车身两侧安装红、蓝两色频闪灯;长排全红警灯，安装在驾驶室顶部; 警报器，其控制盒在驾驶员前下方; |  |
| 12 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用整体框架式结构。 |  |
| 13 | 排气管设置防火罩 |  |
| 14 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置具备越野及防爆功能的子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于 64G）和倒车雷达。 |  |
| （二）车箱与內饰材料 |  |  |
| - 1 | 结构:主框架结构采用优质高强度材料焊接。 |  |
|  | 器材布置：按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 |  |
|  | 箱体采用翼展式开闭，器材箱内使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定 |  |
|  | 照明：后门≥2盏LED照明灯，车厢内两盏照明灯，功率：≥30W/盏。 |  |
|  | 附加设备：车辆安装火场通信车载台（需与釆购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于7英寸；配备（车身后≥4个倒车雷达感应器）；配备车辆倒车喇叭提醒功能。倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车门踏板应采用高强度冲孔防滑板，设置踏板灯。器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。 |  |
| （三）尾板、牵引绞盘 |  |  |
| 1 | 板面材质:高强度钢材质或者其他高强度材料，表面做防滑处理，满足轮式或履带式消防装备安全上下车。 |  |
| 2 | ▲承载重量≥2000kg |  |
| 3 | ▲控制方式：液压控制。 |  |
| 4 | 满足垂直和斜坡两种方式升降。 |  |
| 5 | 尾板爬坡度：≤25° |  |
| 6 | ▲底盘前端设置了拖钩，后端设置了牵引钩 |  |
| 7 | ▲牵引绞盘：拉力≥70KN |  |
| 8 | 牵引绞盘钢丝绳长度：≥30m |  |
| 9 | ▲液压尾板连续进行 50 次工作循环，工作平稳可靠，不出现达不到额定起重力、制动打滑、断裂等异常现象或故障 |  |
| （四）外观 |  |  |
| 1 | 整车外观：红色，其他外观标识按消防救援局《关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行； |  |
| 2 | 长排警灯1.2米长排警灯及150W警报器; |  |
| （五）其他 |  |  |
| 1 | 符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号） |  |
| 2 | 随车资料及上牌的资料齐全；其他功能和可自行增加。 |  |
| 3 | 随车附带一套便携式移车器；电动叉车1台（与车型配套使用）； |  |
| （六）随车文件 |  |  |
| 1 |  | 整车操作使用书及光盘（中文） 底盘使用说明书及光盘（中文） 整车操作维修手册（中文） 底盘操作维修手册（中文） 底盘质量保修卡 底盘合格证（进口汽车检验证明）、整车合格证 发动机号码拓印件 底盘号码拓印件 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 消防车整车随车配件清单 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有器材放置位置应中文标识； 投标时，核心参数响应需提供检测报告或者技术规格书。 |