| 干粉泡沫联用消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算：250万元/辆 |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |
| 1 |  | ▲满载质量：≤32000kg |  |
| （二）底盘 |  |  |  |
| 1 |  | 发动机：柴油机 |  |
| 2 |  | 驱动形式：6×4 |  |
| 3 |  | ▲发动机功率：≥320kW |  |
| 4 |  | 轴距≤5000+1500mm |  |
| 5 |  | 排放：符合国Ⅵ排放标准 |  |
| 7 |  | 独立乘员室：加装≥4具空气呼吸器支架，安装扶手。 |  |
| 8 |  | 变速箱：采用具有自动换挡功能的变速箱 |  |
| 9 |  | 制动器：所有车桥采用盘式制动器 |  |
| 10 |  | 底盘原厂全功率取力器，ABS+EBS，发动机排气制动 |  |
| 11 |  | 设置自保系统 |  |
| （三）上车部分 |  |  |  |
| 1 |  | 器 材 架：铝合金型材，铝合金隔板 |  |
| 2 |  | 卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用同一把钥匙开启 |  |
| 3 |  | 内部照明：LED照明灯带，随器材门门自动同步开启关闭 |  |
| 4 |  | 翻转踏板：具备防滑功能，边角处加装有防磕碰部件 |  |
| 5 |  | 后 爬 梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手。 |  |
| 6 |  | 车顶安装拉梯架，方便自动存取三节拉梯。 |  |
| (四) 罐体 |  |  |  |
| 1 |  | ▲容 量：总载液量（水+泡沫液）≥8000L； 干粉罐≥3000L |  |
| 2 |  | 材 质：防腐蚀材料，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm |  |
| 3 |  | 结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁 |  |
| （五）消防泵 |  |  |  |
| 1 |  | ▲试验流量：试验出口压力：1.0Mpa≥100L/s |  |
| 2 |  | ▲引水时间≤70s |  |
| 3 |  | 引水装置最大真空度：≥85kpa |  |
| 4 |  | 比例混合器混合比例：3%，6% 和8% |  |
| （六）消防水/泡沫炮 |  |  |  |
| 1 |  | 功能：水泡沫两用炮 |  |
| 2 |  | ▲流量：≥80L/s |  |
| 3 |  | 控制方式：无线遥控，遥控距离≥80m |  |
| 4 |  | ▲射程：水≥80m，泡沫≥75m |  |
| 5 |  | ▲水平回转角：≥350° |  |
| 6 |  | 俯仰角度：仰角≥70°俯角≤-9° |  |
| （七）干粉系统 |  |  |  |
| 1 |  | ▲剩粉率（%）：≤10 |  |
| 2 |  | ▲干粉炮有效喷射速率（kg/s）：≥30 |  |
| 3 |  | 射程（m）：≥35 |  |
| 4 |  | 氮气瓶数量（个）：≥8，单个钢瓶水容积（L）：≥50 |  |
| 5 |  | 充气时间（s）：≤175 |  |
| 6 |  | 干粉卷盘数量（套）：≥1，喷射流量(kg/s)：≥2.5，干粉软管卷盘长度（m）：≥30 |  |
| （八）电气系统 |  |  |  |
| 1 |  |  | 整车设有电源及气路总开关 |
| 2 |  |  | 驾驶室顶部装有红色长排警灯 |
| 3 |  |  | 驾驶室内设有100W警灯警报控制器 |
| 4 |  |  | 翻转踏板边角处装有LED闪烁警示灯 |
| 5 |  |  | 车顶后部设有红色旋转警灯及搜索探照灯 |
| （九）其他 |  |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |  |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |
| 4 | 未提及功能可自行增加。 |  |  |
| 5 | 整车性能符合GB 7956.1-2014的规定 |  |  |
| 6 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》要求（18-21项除外），其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |  |  |
| （十）随车配件 |  |  |  |
| 1 |  | 水罐液位传感器 2个；泡沫液位传感器2个；水压传感器1个；泡沫液流量传感器 1个；控制开关10个；气动蝶阀 1个；气动控制阀 4个；爆闪灯 5个；爆闪灯控制器 2个；踏板灯10个；出水阀门 1个；器材箱照明灯条 5 条；器材箱门到位传感器 10个；尾灯总成 1个。 |  |
| 2 |  | 消防水带80mm10盘；消防水带65mm10盘；多功能水枪4把；A类泡沫枪 2把；空气泡沫枪2把；干粉灭火器 1具；泡沫外吸管及扳手1套；集水器1件；分水器2件；吸水管扳手2把；橡皮锤1把；地上消火栓扳手1把；铝合金二节拉梯1架；异径接口4件；异型接口4件；异型接口4件；同型接口1件；水带护桥2副；水带包布8件；水带挂钩8件；消防尖斧1把；可充电式手提照明灯2只；消防吸水管4根；吸水管滤水器1件；便携式移车器1套。 |  |
| （十一）随车资料 |  |  |  |
| 1 |  | 整车操作使用说明书及光盘（中文） |  |
| 2 |  | 底盘操作使用说明书及光盘（中文） |  |
| 3 |  | 整车操作维修手册（中文） |  |
| 4 |  | 底盘操作维修手册（中文） |  |
| 5 |  | 底盘质量保修卡 |  |
| 6 |  | 底盘合格证 |  |
| 7 |  | 发动机号码拓印件 |  |
| 8 |  | 底盘号码拓印件 |  |
| 9 |  | 随车器材清单 |  |
| 10 |  | 随车易损件清单 |  |
| 11 |  | 消防车合格证 |  |
| 12 |  | 消防车跟踪服务卡 |  |
| 13 |  | 消防车交接清单 |  |
| 14 |  | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文 |  |
| 15 |  | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） |  |
| 16 |  | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |  |