| 化学事故抢险救援车 |  |
| --- | --- |
| 预算单价：195万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量（kg）：≤28000 |
| 2 | 外廓尺寸（mm）：≤11000×2550×3950 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率（kW）：≥250 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准 |
| 3 | ▲座位设置：驾乘员人数≥6人； |
| 4 | 结构：驾驶室四点悬挂，可液压翻转，配备中控门锁，两侧广角电动调节电加热后视镜，下视镜，前望地镜 |
| 5 | 设备：配备驾驶员气悬可调座椅，各座椅均带安全带，驾驶侧和副驾驶侧电动门窗，驾驶室暖风及除霜/通风系统，驾驶室环保空调系统，粉尘过滤器。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 器材箱结构：一体式框架结构，内部铝合金型材框架与顶板、隔板之间采用专业搭接和粘接技术。器材箱内部骨架按器材规格尺寸分层设置。 |
| 2 | 翻转踏板：具备防滑功能，采用气弹簧和门止口双重锁定。车辆爬梯：车辆适合位置设置金属踢蹬及扶手，踢蹬具备防滑功能。 |
| 3 | 取放机构：根据消防救援队伍所需的器材进行设计布置，可采用立式抽拉板、立式旋转柜、平面拖板等形式。 |
| 4 | 仪表板：位于车尾部的泵室内，所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有具有持久性和高附着性的中文标识，显示屏上有水管路布置图和操作步骤说明。 消防车智能综合控制装置：（可实现后启动、远程启动） 采用数字+机械控制及显示，功能双重备份。有全自动数字采集，控制显示单元，整套控制系统可实现对车辆液位，压力，温度等数据实时采集，对车辆进行一键式控制，实现车辆的启动、熄火、加减速。数据可实时存储。机械式控制系统，采用机械指针式显示表头加电动控制按钮。 |
| 5 | 车辆智能网联辅助决策指挥管理系统：集成有人机交互360全景环视系统，车载GPS导航，全国地图，WIFI热点、雷达监测、音视频播放、广播、行车记录、蓝牙连接、电话薄和A2DP BT音乐、可与消防救援队伍指挥中心进行可视化交互等功能，在指挥中心可时时显示车辆的运行状态，位置，现场情况。实现智能可视化行车，避免行车过程中的盲点及转弯死角，实现安全智能行车，实现整网车载DVR的统一管理、视频监控、中心录像存储、录像回放、录像迁移、报警联动、电子地图、GPS信息显示、轨迹跟踪。实现远程指挥，远程调度，实时了解现场情况，实时与消防员沟通，确定车辆的运行状态。救援结束后，通过对车辆行驶轨迹、行驶速度、油耗、驾驶习惯、沿途和救援现场视频回放，作战全时段的信息采集，科学分析研究、比对作战数据，精确还原作战过程，辅助战评决策。 系统组成：车载主机、音视频处理器、基于车载监控终端嵌入式软件、消防车管理平台、车联网音视频系统多方交互通讯平台组成。（技术规格书验证） |
| 6 | 消防车二维码系统：消防车网联化信息化管理系统：通过手机或者平板扫描消防车驾驶室两侧固定的二维码，可快速了解消防车各项性能参数信息，同时对随车器材信息进行汇总统计显示，快速了解车辆战斗力。消防员还可以快速随时随地浏览消防车电子使用说明书，消防员对车辆有疑惑时可快速了解消防车如何操作，提高作战效率。同时支持消防车操作视频后台上传、管理和扫码查看，可和车辆智能网联辅助决策指挥管理系统平台兼容。（技术规格书验证） |
| 7 | 消防车器材智能巡检系统：系统搭载智能巡检核模块，实时显示车载装备数量与动态，特种装备位置信息上报。出警前后装备自动巡检保证警力安全。车辆出警通过车内天线自动巡检扫描装备是否齐全，若装备不齐全，自动巡检器将提醒车辆驾驶员装备未装载齐全，并指出未装载的装备，预防救援现场装备不够使用。救援结束后，自动巡检器也会自检装备数量，防止救援结束后装备忘记带回，可和车辆智能网联辅助决策指挥管理系统平台兼容。（技术规格书验证） |
| 8 | 消防车智能救援终端系统：可以实时监测该消防车各项动态参数，自动预警报警，及时排查安全隐患，以及无线远距离控制消防车启动、加减油门，罐出水、炮出水等各个阀门和水炮方向控制；消防车通讯系统支持与其他消防车进行实时视频语音通讯，提高指挥作战能力；同时GIS导航地图可查看附近水源地、消防救援力量以及重点单位，以及显示火警报警地点，支持一键导航，自动避开拥堵路段，快速到达救援地点。（技术规格书验证） |
| （四）洗消系统 |  |
| 1 | 清水罐（热水锅炉） 容量：≥3000kg 在泵室控制面板上设有液位表显示。 采用不锈钢内胆式设计，并采取抗腐蚀处理，外敷保温层；加热温度：≥80℃热水锅炉带有注水管路及进水管，全部由管路控制阀控制；在锅炉最低点位置设计有放余水阀，可将锅炉内热水通过管路输送给其它洗消设备；锅炉在方便易操作处设有温控开关，可设定锅炉水加热温度，达到设定温度，加热器自动停止；在锅炉侧面安装探针数显温度表，可实时显示锅炉内水温变化情况。 |
| 2 | ▲洗消罐容量：≥200kg 罐体结构：不锈钢板焊接结构，内设纵、横防荡板，不锈钢罐体上的所有连接件与罐体均为相同材质。 |
| 3 | 燃烧机 加热方式：柴油燃烧 燃油流量：10～30kg/h 发热量：≥30万卡/h 电机功率：≥0.5KW 启动方式：电启动，操作模式 加热温度：≥80℃ |
| 4 | 比例混合器 混合比例1%、3%、6%，可直接外吸洗消药剂，也可通过洗消泵将药剂在预混罐内混合直接洗消。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲流量：≥30L/s@1.0MPa |
| 2 | 引水装置真空度：≥85kPa |
| 3 | ▲引水装置引水时间：≤85s |
| 4 | 卷盘及洗消枪：洗消枪1支，卷盘固定安装，手动软管刹车装置放置软管滚动，手动回绕；1根内径DN25的高压胶管，工作压力≥2MPa，长度≥30m，直流或雾状开花可调。 |
| （六）升降照明系统 |  |
| 1 | ▲发电机功率：≥10KW 功率：4×≥1000W ▲离地高度：≥7m 云台旋转角度:水平420°，仰俯420° ▲照明系统在50米处各测试点照度：≥5 lx |
| （七）牵引绞盘 |  |
| 1 | 驱动型式：电动 ▲单绳最大牵引力：≥70KN 钢丝绳尺寸：Φ≥10mm×≥35m |
| （八）车载吊机 |  |
| 1 | 起升力矩：≥10.5t·m 起升载荷：≥5000kg ▲工作幅度：≥8m ▲工作幅度时起升载荷：≥800kg 仰角：75° 回转角度：420° |
| （九）发电机 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥10kVA |
| 2 | 频率：50HZ |
| 3 | 启动方式：电启动 |
| 4 | 输出电压：220V/380V双输出口 |
| （十）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 未提及功能可自行增加。 |
| （十一）随车文件 |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文） |
| 2 | 底盘操作使用说明书及光盘（中文） |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |
| 5 | 底盘质量保修卡 |
| 6 | 底盘合格证 |
| 7 | 发动机号码拓印件 |
| 8 | 底盘号码拓印件 |
| 9 | 随车器材清单 |
| 10 | 消防车合格证 |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 |
| 12 | 消防车交接清单 |
| 13 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文（交车时提供） |
| 14 | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） （交车时提供） |
| 15 | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图（交车时提供） |
| （十二）随车器材 |  |
| 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 干粉灭火器; 具; 1; 8kg，ABC类灭火器. 2; 可充电式泛光照明灯（立式，锂电）; 只; 3; 2支. 3; 正压式空气呼吸器; 套; 2; /. 4; 消防水带; 盘; 10; 16-80-20/16-65-20各5盘. 5; 地上消防栓扳手; 件; 1; /. 6; 地下消防栓扳手; 件; 1; /. 7; 异径接口; 个; 4; /. 8; 护带桥; 副; 2; /. 9; 多功能消防水枪; 个; 2; /. 10; 有毒液体回收袋; 个; 2; /. 11; 高压热水清洗机; 个; 1; /. 12; 洗消喷淋器; 个; 1; /. 13; 洗消液混合罐; 个; 1; /. 14; 防爆手提照明灯; 个; 2; /. 15; 暖风发生器; 个; 1; /. 16; 阻火器; 个; 1; /. 17; 便携式举升器; 个; 1; 设备无需组装，具备抬升、支撑，破拆等功能。. |