|  | 单车远程供水系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算：450万元 |  |  |  |  |  |
|  | （一）底盘 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 排 放：不低于国六（交车时必须符合上牌标准） |  |  |  |
|  | 2 |  | 驱动形式：6×4 |  |  |  |
|  | 3 |  | ▲发动机功率：≥320kW |  |  |  |
|  | 4 |  | ▲最大允许总质量：≥25700kg |  |  |  |
|  | 5 |  | 变速箱：自动换档变速箱 |  |  |  |
|  | 6 |  | ▲最高车速（km/h）：≥90 |  |  |  |
|  | 7 |  | ▲最低稳定车速 (km/h)：≤30 |  |  |  |
|  | 8 |  | ▲接近角 /离去角 (°)：≤20.0/10.0 |  |  |  |
|  | 9 |  | ▲最 小 转 弯 直 径 ( m )：左 转≤26，右 转≤26.5 |  |  |  |
|  | 10 |  | ▲全油门起步加速到80km/h的时间(s)：≤60 |  |  |  |
|  | 11 |  | ▲全油门起步加速到 400m 的时间 (s)：≤39 |  |  |  |
|  | 12 |  | ▲冷态制动距离(m)：≤7 |  |  |  |
|  | （二）驾驶室 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ▲驾驶室：乘员≥2人 |  |  |  |
|  | 6 |  | 驾驶室附加警灯、警报开关，设置车载电台1台及电源、天线等设备 |  |  |  |
|  | 7 |  | 应按部消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度全景行车记录仪（内存不低于64GB） 配备倒车雷达、倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航，具有4G以上通信模块。 驾驶室安装火场通信车载台。 应设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h。 底盘均应配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP。 消防车座椅应全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。 |  |  |  |
|  | （二）自行走吸水模块 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 组 成：发动机、履带自行走机构、液压系统、浮艇泵、控制系统等 |  |  |  |
|  | 2 |  | 吸水泵模块采用独立发动机，定功率：≥270kW |  |  |  |
|  | 3 |  | 履带自行走机构具有无线遥控和应急手动功能，无线遥控≥150m |  |  |  |
|  | 4 |  | 配有供水转换流量管路，可实时测量供水流量和压力。 |  |  |  |
|  | 5 |  | 隐藏式轨道下车方式。 |  |  |  |
|  | 6 |  | 自行走机构速度：≥2km/h |  |  |  |
|  | 7 |  | ▲吸水模块施放时间（min）：≤5 |  |  |  |
|  | （三）浮艇泵 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 浮潜泵数量：1台，单级单吸离心泵 |  |  |  |
|  | 2 |  | 泵体材质：泵体及叶轮均为铸造高强度轻合金 |  |  |  |
|  | 3 |  | ▲供水距离：≥1000米。 |  |  |  |
|  | 4 |  | ▲额定流量：≥200 L/s |  |  |  |
|  | 5 |  | 额定压力：≥0.4MPa |  |  |  |
|  | 6 |  | 重 量：≤100kg |  |  |  |
|  | 7 |  | 材质：叶轮为耐腐蚀材质，可防海水腐蚀； |  |  |  |
|  | 8 |  | 浮箱：一体成型的浮箱，外有金属骨架包围，可有效防护浮箱。 |  |  |  |
|  | 9 |  | 滤网：水泵进水口设有安全防护罩，可有效防止吸入杂物,并配有主动防护滤网，可提前过滤水源中杂物； |  |  |  |
|  | （四）吊臂系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 最大起重高度≥2.5m； |  |  |  |
|  | 2 |  | 起重能力：≥2 t.m |  |  |  |
|  | 3 |  | 最大工作半径：≥8m |  |  |  |
|  | 4 |  | 最大工作半径时起吊质量: ≥200kg |  |  |  |
|  | 5 |  | 配备500kg以上卷扬机，收卷绳应为非金属软绳，不易压坏，且便于人员操作。 |  |  |  |
|  | （五）液压胶管卷盘 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 主要性能：输送浮艇泵动能1套 功能：通过30m长的高压油管输送液压油驱动浮艇泵运转，并经30m长的回油管回到液压油箱、液压油泵，形成持续循环工作。 液压卷盘上的胶管应为单排排列，回卷不需要手动整理即可整齐排列。 |  |  |  |
|  | （六）水带收卷系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 组成：水带收卷系统包括橡胶涂层水带、自动导带机构、自动收卷机构、自动摆放装置、水带清洗装置、液压动力及自动控制系统等。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 可自动回收水带，自动摆放水带，并可根据需要实时对水带进行局部清洗，回收水带速度0～3km/h，施放水带速度0～15km/h。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 1）自动导带机构向车头方向需可收卷水带，收带时向下倾斜15度，保证地面水带平顺回收。 2）水带进入后需在水带厢内分为四排隔断整齐摆放。 3）自动收卷机构具有双压紧机构，保证持续具有足够收卷力，具有接口自动感应功能； 4）由液压动力单元、高压清洗机、水箱、高压喷头等组成的水带清洗装置可在需要时 对水带上下表面进行清洗，保证水带干净存放。 |  |  |  |
|  | （七）照明系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 夜间照明为了满足在实战过程中夜间照明缺少的问题，车辆后尾车厢上设置一盏 LED照明灯，工作高度≤3.5m，具有防水、防震功能。具备操作便捷，安全可靠，使用寿命长的特点。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 警示照明系统驾驶室顶部配备警灯；车辆两侧上方各配有爆闪灯，下方设有安全标志灯及安全标识带，后尾部设有标准夜间反光膜及反光标识板。警报器功率不小于100W；警报器、警灯、爆闪灯、器材箱照明等上装电气电路均为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |  |
|  | （八）快速充电装置 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 配备充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。具有设备故障声光报警功能。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 驾驶室顶部安装有LED红色警灯 |  |  |  |
|  | 3 |  | 驾驶室内设有不少于100W警灯警报控制器 |  |  |  |
|  | 4 |  | 翻转踏板边角处装有LED闪烁警示灯 |  |  |  |
|  | 5 |  | 车体两侧上部各≥1个侧照明，LED照明，箱内前后有灯带 |  |  |  |
|  | 6 |  | 车体两侧上部各安装有≥4个LED红蓝爆闪灯 |  |  |  |
|  | 7 |  | 彩色倒车影像液晶显示器，屏幕尺寸不小于5寸，安装于驾驶室内。 |  |  |  |
|  | （九）大口径水带 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 水带口径：DN300 |  |  |  |
|  | 2 |  | 水带长度：100m/根 |  |  |  |
|  | 3 |  | 工作压力：1.0MPa |  |  |  |
|  | 4 |  | 爆破压力：≥2.5MPa |  |  |  |
|  | 5 |  | 工作温度：-35℃ ～ +50℃ |  |  |  |
|  | 6 |  | 水带材质：聚胺脂水带，双面一次成型工艺，水带具有极高的剥离强度及较长使用寿命。 |  |  |  |
|  | （十）水带护桥 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 在远程供水系统作业时，将水带护桥设置到路口，供火场灭火救援车辆通行，避免车辆压过水带影响供水作业的顺利进行，保证展开现场通行顺畅。 |  |  |  |
|  | 2.分水器：直接分水至消防车或拖炮车上，使用便捷，便于集中调控分水。分水器既能连接在供水干线的任何连接接头处，也可连载供水干线末端。方便根据需要随处调控分水。 |  |  |  |  |  |
| （十一）外观 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 驾驶室和上装外表面：R03消防红 |  |  |  |  |
| 2 |  | 整车标识：符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求。 |  |  |  |  |
|  | （十二）随车资料 |  |  |  |  |  |
|  | 资料名称 |  |  |  |  | 数量 |
|  | 底盘质量保修卡 |  |  |  |  | 1份 |
|  | 底盘维护保养手册 |  |  |  |  | 1份 |
|  | 底盘合格证 |  |  |  |  | 1本 |
|  | 底盘使用说明书 |  |  |  |  | 1本 |
|  | 发动机号码拓印件、底盘号码拓印件 |  |  |  |  | 1份 |
|  | 车辆使用维修手册 |  |  |  |  | 1份 |
|  | （十三）随车器材 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 器材名称 | 数量 | 型号/规格 |  |
|  |  |  | 浮艇泵固定绳 | 2条 | ∮8尼龙绳30 米 |  |
|  |  |  | 有衬里水带总成 | 1条 | 10-250-5 |  |
|  |  |  | 有衬里水带总成 | 1条 | 10-250-10 |  |
|  |  |  | 有衬里水带总成 | 1条 | 10-250-15 |  |
|  |  |  | 内扣水带接口扳手 | 2把 | DN250 |  |
|  |  |  | 外扣水带接口扳手 | 2把 | 通用型 |  |
|  |  |  | 强光手电筒 | 5只 | 充电式、防水 |  |
|  |  |  | 车轮止动块 | 4块 | 通用型 |  |
|  |  |  | 底盘随车工具 | 1 套 | 按底盘标配 |  |
|  |  |  | 备胎 | 1个 | 按底盘标配 |  |
|  | 11 |  | 水带总成 | 10条 | 10-300-100（水带材质：为双面聚氨酯一次挤压成型） |  |
|  | 12 |  | 多功能分水器 | 2个 | DN300-2×DN150/4×DN80 |  |
|  | 13 |  | 分水水带 | 2条 | 10-150-5 |  |
|  | 14 |  | 分水器 | 2只 | DN150-4×DN80 |  |
|  | 15 |  | 水带护桥 | 1套 | DN300 |  |
|  | 16 |  | 电动小推车 | 1台 | - |  |
|  | 16 |  | 便携式移车器 | 1套 | - |  |
|  | 17 |  | 灭火器 | 2具 | 2kg ABC干粉灭火器 |  |