| 自装卸式消防车 |  |
| --- | --- |
| 预算：150万元/辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲整备质量：≤21000kg（试验报告验证） |
| 2 | ▲外形尺寸(长×宽×高)：≤9500×2600×4000mm（试验报告验证） |
| 3 | ▲最高车速:≥90km/h（试验报告验证） |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥290KW（试验报告验证） |
| 2 | 排放标准：国VI |
| 3 | ▲乘员数：≥2人（试验报告验证） |
| 4 | ▲最小转弯直径：左转≤25m，右转≤25m（试验报告验证） |
| 5 | ▲质心高度：≤1500mm（试验报告验证） |
| 6 | ▲轴距：≥4600+1400mm（试验报告验证） |
| 7 | ▲接近角：≥19°（试验报告验证） |
| 8 | ▲离去角：≥19°（试验报告验证） |
| 9 | ▲爬坡性能：≥30%（试验报告验证） |
| 10 | 驱动形式：6×4（技术规格书验证） |
| 11 | 变速箱形式：手动变速箱，12个前进挡，2个倒挡（技术规格书验证） |
| 12 | 取力器：全功率取力器（技术规格书验证） |
| 13 | 油箱容量：≥300L |
| 14 | 制动系统：带防抱死（ABS）功能和 EBS（电控制动系统）、发动机排气制动、前后桥盘式制动，加速防滑控制（ASR）功能及加热式空气干燥器 |
| 15 | 附加设备：消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集 360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸；前后应各配备（车身前后各≥4个倒车雷达感应器、车身两侧盲区各不少于2个倒车雷达感应器）；配备车辆转弯倒车喇叭提醒功能。倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率 500w 以上的 220V 交流电源接口(并配备移动电源输出卷盘)，加装电源逆变器设有对讲机专用联排充电底座并配备12V 和 24V 直流电源，USB接口不少于3个。（技术规格书验证） |
| 16 | 排气管设置防火罩 |
| （三）拉臂钩 |  |
| 1 | ▲起重能力：≥15t（试验报告验证） |
| 2 | 装载（提升）时间：≤60s（试验报告验证） |
| 3 | 卸载（放下）时间：≤40s（试验报告验证） |
| 4 | 拉臂钩在厢体满载状态下，连续 100 次装卸厢体过程中工作正常，液压油和驱动电机机体的温度不大于 90℃。（试验报告验证） |
| 5 | 自卸角度：≥50°（技术规格书验证） |
| 6 | 最大工作压力：≥31MPa（技术规格书验证） |
| 7 | 流量：≥70L/min（技术规格书验证） |
| 8 | 设备自重：≥2450kg |
| （四）车厢 |  |
| 1 | 厢体在两侧分别设置厢门，装卸100次后应无明显变形，在拉臂钩收回后应能自动固定限位，车辆行驶和制动时厢体不应滑动。（试验报告验证） |
| 2 | 材质：车厢骨架采用优质钢材，内骨架采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。（技术规格书验证） |
| 3 | 组成：2个模块；水域救援舟艇保障箱（需含拖船架）；水域救援模块器材保障箱；（技术规格书验证） |
| 4 | 结构：车厢骨架采用优质钢材框架焊接式结构；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，器材箱内设置分隔隔舱，并采用铝合金器材盒、滑动托板或滑动托架。（技术规格书验证） |
| （五）其它（技术规格书验证） |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求 |
| 2 | 整车外观：红色，其他外观标识按消防救援局《关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行； |
| 3 | 整车性能符合GB7956.12-2015的规定 |
| 4 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎； |
| 5 | 便携式移车器1套；电动叉车1台。 |
| 6 | 基本随车器材按国标要求执行，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |
| 7 | 具备上述未提及功能可自行增加 |
| （六）随车资料（技术规格书验证） |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文） |
| 2 | 底盘操作使用说明书及光盘（中文） |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |
| 5 | 底盘质量保修卡 |
| 6 | 底盘合格证 |
| 7 | 发动机号码拓印件 |
| 8 | 底盘号码拓印件 |
| 9 | 消防车合格证 |
| 10 | 消防车跟踪服务卡 |
| 11 | 消防车交接清单 |
| 12 | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文 |
| 13 | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） |
| 14 | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |