关于智能柜采购需求技术参数

内    容：①购买数量：综合智能装备柜和专用智能装备柜：计划采购两种智能装备柜，共计166个。②综合智能装备柜具体参数：外形尺寸：全尺寸：高×宽×厚（㎜）1800×1000×530。上柜尺寸：高×宽×厚（㎜）500×1000×530。下柜尺寸：高×宽×厚（㎜）1150×1000×530。脚轮高150mm。材质：采用优质合金冷轧钢板制作。柜门板材厚度≥2㎜，柜体板材厚度≥2㎜。表面处理：表面为静电粉末喷涂处理，漆膜厚度≥0.2mm，颜色为军绿色。外表面要求无橘皮、无堆粉、无气泡、喷涂均匀，光泽一致，内表面无喷漏、无针孔、光泽一致，所有批次产品无色差。焊接：采用无缝焊接，不得有焊渣、夹渣、气孔等缺陷，具有防钻、防潮、防腐蚀等功能。柜门间隙要求：间隙单边≤1.5mm，柜门搭边≥10mm。柜门与门框间隙上、左、右间隙≤2mm，下间隙≤2.5mm，开孔直径尺寸≤6mm，开孔位置不能通视柜门的锁闭机构。柜门：开启角度不小于90度，门框应有止口或类似结构，框体在柜体板厚的基础上采用加强结构，提高防撬能力。装备容量：可容纳指定的各类装备（涉密）。架板材质：采用钢材基板+黑色橡塑材质卡槽结构，架板高度可调节，可前后调节深度，适用多种模型，卡槽为可拆卸独立单元，柜内所有物品均要有固定装置。电子开启方式：上下两部分均采用独立密码锁开启功能。采用密码开启，固定密码分为单人固定密码和双人固定密码。密码输入设备内嵌于柜门正面，与柜门保持在一个水平面，不裸露在柜门表面。锁具：上下两部分均采用双人双锁。锁芯为电机驱动，当处于锁闭状态时，转动旋钮，锁芯开启装置应处于空转状态，具有防钻、防撬、防破坏功能。应急机械开启装置：当电子开启出现故障时，应急机械开启装置可以直接开启柜门，智能柜同时发出现场报警。可伸缩把手：应设置镀铬折叠把手，把手数量不少于2个，智能柜可伸缩把手既要满足搬抬柜的强度要求，又要舒适、不伤手。可伸缩把手收起时，不高于柜体外平面。滚轮：柜体后侧底部与背部拐角处安装2只隐藏式滚轮，不应突出于柜体外平面，可适应沙地、石子、松土等更加复杂的地形。开启手扭：采用下沉式旋钮装置，手扭表面与柜门保持在一个水平面，防止磕碰，造成开启不便，开关柜门时旋向不同。锁点：锁点有效伸出长度应≥25mm。柜门设有不小于8处锁闭点，锁栓为圆柱形，直径不小于25mm。③专用智能装备柜具体参数：外形尺寸：全尺寸：长×宽×高（㎜）1200×260×380。材质：采用优质合金冷轧钢板制作。柜门板材厚度≥2㎜，柜体板材厚度≥2㎜。表面处理：表面为静电粉末喷涂处理，漆膜厚度≥0.2mm，颜色为军绿色。外表面要求无橘皮、无堆粉、无气泡、喷涂均匀，光泽一致，内表面无喷漏、无针孔、光泽一致，所有批次产品无色差。焊接：采用无缝焊接，不得有焊渣、夹渣、气孔等缺陷，具有防钻、防潮、防腐蚀等功能。柜门间隙要求：柜门为单扇右开，打开角度大于90度，间隙单边≤1.5mm，柜门搭边≥10mm。柜门锁闭时在开启边的推拉晃动量≤1mm。柜门：门框应有止口或类似结构，框体在柜体板厚的基础上采用加强结构，提高防撬能力。装备容量：可容纳指定装备（涉密）。架板材质：采用钢材基板+黑色橡塑材质卡槽结构，架板分隔固定，柜内所有物品均要有固定装置。电子开启方式：上下两部分均采用独立密码锁开启功能。采用密码开启，固定密码分为单人固定密码和双人固定密码。密码输入设备内嵌于柜门正面，与柜门保持在一个水平面，不裸露在柜门表面。锁具：上下两部分均采用双人双锁。锁芯为电机驱动，当处于锁闭状态时，转动旋钮，锁芯开启装置应处于空转状态，具有防钻、防撬、防破坏功能。应急机械开启装置：当电子开启出现故障时，应急机械开启装置可以直接开启柜门，柜体同时发出现场报警。可伸缩把手：应设置镀铬折叠把手，智能柜可伸缩把手既要满足搬抬柜体的强度要求，把手数量不少于2个，又要舒适、不伤手。可伸缩把手收起时，不高于柜体外平面。开启手扭：采用下沉式旋钮装置，手扭表面与柜门保持在一个水平面，防止磕碰，造成开启不便，开关柜门时旋向不同。锁点：锁点有效伸出长度应≥30mm。柜门设有不小于4处锁闭点，锁栓为圆柱形，直径不小于20mm。④交货时间：中标之后30个日历日交货。⑥质保期：质保期不少于3年。