# 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称、最高限价

- 1、项目名称：大英县象山镇2021年中央和省级移民后期扶持资金（象山村路灯）项目（第二次）

- 2、最高限价：本项目最高限价 17 万元。超过最高限价作无效投标处理。

二、采购数量、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 一、灯杆及太阳能板支架 1、灯杆热镀锌锥体灯杆，总高≥5.8 米； 2、灯杆上口径≥57mm，下口径≥127mm，壁厚>1.8mm； 3、法兰盘尺寸≥250*250*8mm ； 4、整体灯杆外表面涂镀层厚度≥118um； 5、太阳能板支架:安装于灯杆顶部，采用角钢焊接，热镀锌表面喷塑。 二、光伏板 1、多晶硅光伏板≥50W一块，高效硅片； 2、转换率≥19%填充因子FF≥73% 。 三、锂电池 1、免维护太阳能专用锂电池≥40AH一块； 2、使用寿命5年以上，每天亮灯≥10小时，保证连续≥3-5个阴雨天； 3、防护等级≥IP65。 四、控制器 1、额定工作电压3.2-3.8V,电池板输入电压范围5-8V,输出电压范围15V-52V。 五、LED灯具及光源 1、LED 灯具≥40w； 2、灯具光效≥140Lm/W； 3、色温:3000K(±200K)； 4、显色指数≥75； 5、灯具外壳采用全压铸铝，采用全硅胶密封结构防护等级≥IP65。 六、预埋件 1、4根＞15mm圆钢，预埋螺栓长度为>600mm预埋件底部成弯弧形状，内部打对角斜加强拉筋材质为Q235优质钢材。 七、路灯基础 1、基坑尺寸:500*500*600；混凝土等级不低于 C25,基础完成水平面且与灯杆垂直 ，整体高于路面5-8cm。 | 83 | 盏 | 含安装 |

三、商务要求

1、交货及安装地点：采购人指定地点。

- 2、项目完成时间：合同签订生效后 40  日内交货并完成安装调试交付使用。

- 3、付款方式：签订合同后预付合同金额的40%，项目验收合格后支付至合同金额的97%，剩余3%于质保期满后无质量问题一次性无息支付。

4、验收标准：采购人将组织第三方机构参照国家、行业相关标准、政府采购相关法律法规以及根据财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收，验收合格，经甲方认可后，双方签署验收报告。

5、安全：在项目实施过程中，所有安全事故责任由成交供应商自行负责，与采购人无关。（单独提供承诺函，承诺函格式自拟）

6、售后服务：质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后1小时内响应，24 小时内完成更换或维修，并承担维修或调换的费用。

7、其他要求：在项目实施过程中，所有安全由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。（单独提供承诺函，承诺函格式自拟）