兴宾区乡镇幼儿园设备采购采购计划

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教室教学系统 | 1 | 套 | 一、交互式智能平板显示要求： 1.显示尺寸：≥75英寸(16:9),采用 LED 背光源 A 规屏。 2.显示分辨率：1920(H)×1080(V)；亮度：≥350 cd/m2；对比度：4000：1；可视角度：≥178°。 3.整机功耗≤450W,关闭状态能效≤0.03，整机须符合国家一级能效标准。 4.灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态。 二、整机要求： ▲1.铝合金外框，喇叭、接口、按键前置设计，喇叭≥2×15W，≥6 个按键,其中前置接口须有PC-USB3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。 2.具有 HDMI 输入*2，VGA 输入*1，VGA 输出*1，SD 卡*1，LAN 输入*1，Touch接口*2，LAN 输出*1，MIC*1， B 型 USB 触摸端口*1，RS232*1 等常用端口。 4.整机具有 4mm 钢化玻璃。 5.整机采用十点或以上触摸点数，触摸分辨率需达到 32767×32767。 6.屏幕表面可承受500g钢球在0.71米高度自由下落撞击 7.红外感应定位触摸技术，自动识别，HID免驱。 8.反应时间<8ms. 三、电脑配置： ▲1.CPU 不低于 Intel Core I3，主频≥3.7GHz，内存≥4G，硬盘≥128G SSD。 2.模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3.输入：USB 接口≥6，其中 USB3.0 接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1，RS232≥，RJ45≥1 且须具有 WI-FI 模块。 4.幼教教学软件 资源内容涵盖中文儿歌、中文童谣、英文儿歌、小故事、童话故事、学英语、学古诗、学拼音、识字、益智游戏、涂色拼图、数学游戏、语文游戏、英语游戏等资源，方便幼儿园教师在教学中组合使用. 四、视频展台 （一）硬件部分 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.拍摄幅面不小于A4。 3.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 。 4.光源： LED灯补光。 5.动态视频帧率：30帧/（1080P）。 （二）软件功能 1.支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2.支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3.支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4.软件可加载并播放PPT，具有一键录制视频功能。 5.展台、白板、PPT对比教学为同一套画笔工具，支持一键切换。 6.支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布。 五、多媒体钢制讲台 1.整体设计符合人机工程学原理，全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 2.整体采用分体式结构，规格为长约770mm、宽约565mm、高约930mm。 六、电教音箱功放 1.带话筒可壁挂。 2.1路话筒输入MIC1、话筒具有最高优先权，MIC，600Ω，2.0-4.0MV话筒混响效果调节。 3.1路线路输入AUX1，AUX1，5KΩ，775MV不平衡。 4.1路线路输出可接功放以扩展功率， 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 5.黑色板板，带蓝牙，带USB接口，带FM收音功能。 6.额定输出功率：2*100W，输入方式：（70V）/8Ω,输入方式（100V）/60W～120W。 七、中置液晶米黄板 1.结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与一体机的有效配套。 3.书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 |
| 2 | 幼儿园触屏教学一体机 | 36 | 台 | 一、显示要求： 1.显示尺寸：≥65英寸(16:9)采用 LED 背光源 A 规屏。 2.显示分辨率：1920(H)×1080(V)；亮度：≥350 cd/m2；对比度：4000：1；可视角度：≥178°。 3.整机功耗≤450W,关闭状态能效≤0.03，整机须符合国家一级能效标准。 4.灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态。 二、整机要求： ▲1.铝合金外框，喇叭、接口、按键前置设计，喇叭≥2×15W，≥6 个按键,其中前置接口须有PC-USB3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。 2.具有 HDMI 输入*2，VGA 输入*1，VGA 输出*1，SD 卡*1，LAN 输入*1，Touch接口*2，LAN 输出*1，MIC*1， B 型 USB 触摸端口*1，RS232*1 等常用端口。 3.整机具有 4mm 钢化玻璃。 4.整机采用十点或以上触摸点数，触摸分辨率需达到 32767×32767。 5.屏幕表面可承受500g钢球在0.71米高度自由下落撞击 6.红外感应定位触摸技术，自动识别，HID兔驱 7.反应时间<8ms 四、电脑配置： ▲1.CPU 不低于 Intel Core I3，主频≥3.7GHz，内存≥4G，硬盘≥128G SSD。 2.模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3.输入：USB 接口≥6，其中 USB3.0 接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1，RS232≥，RJ45≥1 且须具有 WI-FI 模块。 五、幼教教学软件 资源内容涵盖中文儿歌、中文童谣、英文儿歌、小故事、童话故事、学英语、学古诗、学拼音、识字、益智游戏、涂色拼图、数学游戏、语文游戏、英语游戏等资源，方便幼儿园教师在教学中组合使用； 六、互动教学白板软件 1.可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。 2.提供多种笔型的书写工具，必须包含铅笔、荧光笔、纹理笔、毛笔等。 3.提供3种方式橡笔擦：对象擦、点擦除、清除页面 4.可插入png、jpg等格式的图片。 5.可提供不同颜色的白板页、也可根据教学需求，任意改变页面背景，提供田字格、五线谱等学科页面。 6.提供放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 7.可通过选择操作选中对象，可对对象进行拷贝，剪接，黏贴，克隆，锁定，删除，组合，图层，隐藏等操作。 |
| 3 | 电钢琴 | 9 | 台 | 1.BL-8817力度参数。 2.键盘盖：翻立盖。 3.显示：LED数码管显示屏。 4.外观；木纹黑、白。 5.键盘: 88键标准力度配重键盘。 6.双键盘；教学功能，可分左右手方式进行渐进方式学习。 7.主板芯片；内置DREAM音源芯片。 8.音色：主钢琴音色采用三角钢琴的音色。含380种乐器音色，双音色叠加760种音色【+】【-】键可以用来快速选择。 9.节奏；128种；128种伴奏风格，其中包括13种中国名族风格，可提供128种乐队的演奏效果。 10.伴奏控制：启动/停止，节拍速度+，节拍速度-，（灵活的自动伴奏控制功能，在您演奏键盘是提供完整的随心所欲的伴奏状态）。 11.速度快慢控制：使用【速度+键】【速度-键】来控制速度，按【速度+键】即代表速度往上增加，按【速度-键】即代表速度往下减少。速度控制共有270段（30-300），上电预设值在第90段（Temepo=120）按住【速度+键】或【速度-键】1秒以上，可连续增加/减少速度。同是按住【速度+键】【速度-键】，则速度回到预设值。按【速度键】后再按数字开关或【+】【-】来选择速度。 12.力度控制；按【力度】按键可以打开或者关闭钢琴的力度功能。 13.移调：移调功能可以使键盘上所有的音符整个向上或是向下移动12个音调，起始为0调，+-各12个音调，共计25个音调。便于使用熟悉的手法演奏其他调性的音乐。 14. DSP效果器：包括键盘鼓、混响、合唱、双键盘、双音色可制造多种变化的音场果。 15.三踏板：从左到右；弱音脚踏、保持音脚踏、延音脚踏。 16.键盘控制：全键盘，综合和弦。 17.MIDI控制：可连接电脑手机平板（可快速而方便地连接到计算器上或其他MIDI设备进行互动及创作）。 18.录音功能：录音，放音，最大录音量为5000音符。 19.示范曲：80首歌曲。 20.内置双立体声扬声器（4欧/6瓦）。 20.音频输入/输出功能。 21.外置双耳机插座 ；直插式，无需转接头。 22.电源；直流12v-3A。 23.组装规格：重锤组装规格；约135 cm ×30 cm×77cm，对应长宽高 包装规格约142.3 cm×37 cm×31cm。 |
| 4 | 手拉式活动音响设备 | 6 | 台 | 1.户外音响拉杆便携移动大功率低音炮室外音箱蓝牙低音炮。 2.（220w大功率）8英寸+两只原装话筒+拉杆式。 |
| 5 | 恒温直饮饮水机 | 19 | 台 | 1.规格：约430mm×320 mm×1250 mm。 2.水胆容量：13L。 3.功率：220V/2KW。 4.出水方式：一开一温。 5.过滤：PP棉+活性炭。 6.供水量：开水20L/h,温开水80L/h,可供50人饮用。 |
| 6 | 立式饮水机 | 6 | 台 | 1.规格：约310 mm×305 mm×920 mm。 2.热水出水温度：90°以上。 3.功率：220V/420W 4.容量：36L旋转试出水，轻轻一旋即可，一体化钣金机架不易变形，耐高温/抗腐烂/无异味，钢化双玻璃门。 |
| 7 | 四门冷柜 | 5 | 台 | 1.规格：约1220 mm×720 mm×1900mm。 2.全内外不锈钢材质。 3.优质压缩机，电压220V，功率2*360W，容积：1000L。 4.温度范围：-18℃～0℃；制冷方式：直冷。 5.数字防水温度显示并控制箱内温度，调节使用方便，箱内温度一目了然，全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能好，箱体强度高。 6.采用优质铜冷凝器，配置220V/35W冷凝器风扇电机两台。 |
| 8 | 留样柜 | 3 | 台 | 1.规格：38 cm×38.5 cm×48 cm。 2.容积：约40升。 |
| 9 | 双门消毒柜 | 4 | 台 | 1.规格：约1160mm×510mm×1710mm。 2.电压功率：220V/1800W。 3.温度：70～80℃。 4.容积：约680L。 5.对开门，不锈钢箱体，透明印花玻璃，铝合金门柱，臭氧消毒方式，远红外线烘干，开门断电，防止臭氧泄漏安全可靠，配置加粗层架。 |
| 10 | 单门消毒柜 | 5 | 台 | 1.规格：约570mm×510mm×1710mm。 2.电压功率：220V900W 3.温度：70～80℃。 4.型号：YTP-380A2。 5.容积：380L。 6.上下门，不锈钢箱体，透明印花玻璃，铝合金门柱，臭氧消毒方式，远红外线烘干，开门断电，防止臭氧泄漏，安全可靠，配置加粗层架。 |
| 12 | 水杯架（带消毒功能） | 9 | 台 | 1.电压功率：220V/600W。 2.容积：约120L。 3.载重量：42个口杯。 4.消毒方式：臭氧+红外线，消毒温度：75℃。 5.规格：约720mm×310mm×1220mm。 |
| 13 | 电视机 | 4 | 台 | 智能/网络/4Ｋ/全金属/防护眼蓝光。 |
| 14 | 壁扇 | 16 | 台 | 16寸纯铜电机。 |
| 15 | 吊扇 | 42 | 个 | 54寸纯铜电机。 |
| 16 | 绞肉机 | 1 | 台 | 1.功率：220V/750W。 2.尺寸：约390mm×400mm×690mm，不锈钢外壳，皮带传动，铜线电机。 |
| 17 | 切菜机 | 1 | 台 | 1.功率：220V/1500W。 2.尺寸：约490mm×530mm×990mm，不锈钢外壳，铜线电机。 |
| 18 | 切肉机 | 1 | 台 | 1.功率：220V/750W。 2.尺寸：约390mm×400mm×690mm，不锈钢外壳，皮带传动，铜线电机。 |
| 19 | 烧水机 | 1 | 台 | 1.功率：220V/3KW。 2.尺寸：约490mm×430mm×710mm，容量28L。 |
| 20 | 蒸饭柜 | 3 | 台 | 1.规格：约700mm×600mm×1550mm。 2.采用优质不锈钢制作柜身，整体发泡加厚型，全不锈钢发热管，配有12个约1kg重不锈钢盆，带定时定温,带缺水断电功能，电压功率为380V/12KW。 |
| 22 | 厨房小件 | 1 | 套 | 桑刀D2把，骨刀2号1把，铁木菜板1个，松木菜板1个，11#油盆1个，2号锅铲1个，10两炒勺1个，3两打菜勺1个，50cm铁锅1个，60cm加厚不锈钢盆1个，40mm×40mm×2.2mm不锈钢桶1个，30mm×30mm×2.2mm不锈钢菜桶1个，不锈钢小碗150个、不锈钢水杯100个、小勺子100个。 |
| 23 | 一体式电脑 | 9 | 台 | 1.I3-1115G4或同档次及以上品牌型号/8G/256G固态/无驱/集显/有线键鼠套装/23.8寸黑色窄边框一体机。 2.三年质保。 |
| 24 | 台式电脑 | 5 | 台 | i5-10400六核或同档次及以上品牌型号/8GB内存/256GB固态硬盘SSD+1T机械硬盘/无光驱/180W电源/PS2键盘/USB鼠标/云教室/ Windows 10 Home/21.5寸显示器。 |
| 25 | 喷墨打印机 | 2 | 台 | 1.A4幅面，4色墨仓式打印机。 2.打印速度：黑色文本(A4)：约33 页/分钟，彩色文本(A4)：约15页/分钟，照片（4×6英寸）：27秒/页 打印分辨率：5760×1440 dpi（带有智能墨滴变换技术）。 3.接口：USB接口，支持无边距打印。 |
| 26 | 激光打印机 | 6 | 台 | 1.A4幅面，黑白打印速度28PPM，首页打印输出8.5秒，处理器266MHZ，标配内存32M，打印分辨率600*600dpi。2.自动双面打印，进纸盒250+1页，鼓粉分离技术，随机墨粉2600页，推荐的介质重量：60～105g/m²。 3.产品尺寸：约356 mm×360 mm×186mm。 |
| 27 | 激光多功能一体机 | 1 | 台 | 1.A4幅面，具备打印、复印、扫描功能。 2.打印、复印速度30PPM，首页打印输出8.5秒，处理器266MHz，内存32M，打印分辨率600*600dpi，CIS扫描，双面打印，进纸盒250+1页，鼓粉分离技术，随即墨粉2600页。 |
| 28 | 过塑机 | 1 | 个 | 过胶机A3塑封机冷裱机铁轮铁壳相片办公封塑机 330过塑机(胶辊)。 |
| 29 | 3匹变频冷暖二级能效方形柜机 | 41 | 套 | 1.3匹变频冷暖二级能效方形柜机。 2.挂机/柜机:柜机。 3.单冷/冷暖:冷暖。 4.匹数: 3匹。 5.定频/变频:变频。 6.能效等级:2级。 7.适用面积（㎡）:30～40。 8.制冷量（W）:≥7245。 9.制热量（W）:≥9605。 10.能源消耗效率:≥3.99(全年能源消耗效率）。 11.制冷功率（W）:≤2121。 12.制冷剂:R32。 13.制热功率（W）:≤2905。 14.电辅加热功率（W）:2100。 15.电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz。 |
| 30 | 1.5匹变频冷暖二级能效挂机 | 8 | 台 | 1. 1.5匹变频冷暖二级能效挂机。 2.制热量(W):≥4598。 3.制热功率(W):≤1161。 4.电辅加热功率（W）:1000。 5.制冷剂:R32。 6.定频/变频:变频。 7.匹数:正1.5匹。 8.挂机/柜机:挂机。 9.外机噪音dB（A）:≤50.5。 10.能效等级:2级。 11.内机噪音dB（A）:≤高风挡35.5。 12.适用面积（㎡）:16～20。 13.循环风量(m³/h):≥705。 14.制冷功率（W）:≤931。 15.制冷量（W）:≥3498。 16.电压/频率（V/Hz）:220V/50Hz。 |
| 31 | 挂式2匹空调（寝室活动室） | 3 | 台 | 1.挂机/柜机:挂机。 2.单冷/冷暖:冷暖。 3.匹数: 2匹。 4.定频/变频:变频。 5.能效等级:3级。 6.适用面积（平方米）:20-30。 7.能源消耗效率:3.78（全年能源消耗效率）。 8.制冷量（W）:5000(600～6100)。 9.制冷功率（W）:1570(200～2450)。 10.制热量(W):6300(750～8000)。 11.制冷剂:R32。 12.制热功率(W): 2100(200～3036)。 12.是否电辅加热:是。 13.电辅加热功率（W）:1200。 14.内机噪音dB（A）:高风挡40。 15.外机噪音dB（A）:54。 16.循环风量(m³/h):910。 |
| 32 | 电饭煲 | 2 | 个 | 75L。 |
| 33 | 单头大锅带小炒炉 | 6 | 套 | 1.规格：约2000 mm×1000 mm×1150mm。 2.炉面板采用厚约1.2mm不锈钢板制作。 3.炉侧板采用厚约1.1mm不锈钢板制作。 4.炉脚采用φ50*2.0㎜不锈钢，可调性全钢子弹脚 5.配出水口龙头，配250W风机。 6.采用节能环保型炉头。 |
| 34 | 商用抽油烟系统 | 6 | 套 | 1. 不锈钢烟罩： （1）长约4m； （2）采用0.8mm不锈钢磨砂板。 2. 不锈钢油网格： （1）规格：长约4000mm； （2）采用0.8mm不锈钢磨砂板；内置国标40#角铁加固。 3. 封墙板： （1）长约4m； （2）现场定制。 4. 变头: (1)数量12个； (2)长约2m； (3)规格：约480×480mm； (4)采用0.8mm镀锌板。 5. 弯头： (1)数量12个； (2)长约2m； (3)规格：约480×480mm； (4)采用0.8mm镀锌板。 6. 集油烟槽： (1)长约4m； (2)规格：约480×480mm； (3)采用0.8mm镀锌板。 7. 排油烟槽: (1)长约12m； (2)规格：约480×480mm； (3)采用0.8mm镀锌板。 8. 圆筒风机: (1)数量1台； (2) 功率：0.75KW;电压：220V。 9. 安装费： 人工安装费一项。 |
| 35 | 室内地胶 | 400 | ㎡ | 1.尺寸：宽约2m，长约25m，50㎡/卷。 2.厚度：1.2mm（±0.15mm）。 3.重量：约95Kg。 4.使用年限：约6年。 5.表面耐磨：工程PVC耐磨层。 |
| 36 | 悬浮地板 | 1705 | ㎡ | 1.产品规格：30.50 cm×30.50 cm。 2.产品厚度：约1.4cm。 |
| 37 | 户外攀爬、滑滑梯、荡船、游乐组合 | 1 | 套 | 1.四面户外攀爬。 2.滑滑梯：约310 cm×22 cm×240 cm。 3.荡船：约280 cm×130 cm×80 cm。 4.游乐组合5件套。 |
| 38 | 户外攀爬、滑滑梯、荡船、游乐组合 | 2 | 套 | 1.六面户外攀爬。 2.滑滑梯：约330 cm×190 cm×260 cm。 3.荡船：约280 cm×130 cm×80 cm。 4.游乐组合10件套。 |
| 40 | 万象组合 | 1 | 套 | 实木户外体能组合16件套。 |
| 42 | 幼儿园户外运动跨栏（圆底座8个一组，1米杆子） | 3 | 组 | 塑料（圆底座8个一组，1米杆子）。 |
| 43 | 幼儿园户外感统训练平衡木 | 1 | 组 | 椭圆形六桥二墩。 |
| 44 | 羊角球 | 120 | 个 | 45cm塑胶。 |
| 45 | 小皮球 | 100 | 个 | 16cm小皮球。 |
| 46 | 幼儿园篮球架 | 3 | 组 | 2米加厚板大底座、篮球架。 |
| 47 | 球类收纳架 | 3 | 个 | 不锈钢单排双层。 |
| 49 | 户外玩具 | 2 | 套 | 1.2.5kg装益智玩具25套。 2.足球篮球各10个。 3.双人木马10个。 4.单人木马10个。 5.八面户外攀爬。 |
| 50 | 益智玩具 | 1 | 套 | 16套2.5kg装。 |
| 51 | 桌面玩具 | 11 | 套 | 4套2.5kg装。 |
| 52 | 儿童脚踏平衡车 | 50 | 辆 | 一体发泡轮。 |
| 53 | 幼教脚踏三轮车 | 20 | 架 | PVC轮单人座三轮车。 |
| 54 | 幼儿玩具木马 | 20 | 个 | 塑料双人牧马。 |
| 55 | 幼儿玩具翻斗车 | 10 | 辆 | 注塑单层，约80 cm×70 cm×32cm。 |
| 57 | 旋转黑板 | 16 | 套 | 约90 cm×120cm，双面。 |
| 58 | 毛巾架 | 20 | 个 | 不锈钢。 |
| 59 | 水杯架 | 10 | 套 | 颗粒板，约60 cm×40 cm×80cm。 |
| 60 | 书架 | 3 | 个 | 实木，约120 cm×30 cm×90 cm。 |
| 61 | 器材架 | 2 | 个 | 6层金属架子，约120 cm×50 cm×200cm。 |
| 62 | 幼儿区域操作材料 | 10 | 套 | 10kg益智玩具。 |
| 63 | 办公椅 | 34 | 套 | 颗粒板实木椅子。 |
| 64 | 办公桌 | 34 | 套 | 颗粒板实木桌子。 |
| 65 | 幼儿桌子 | 90 | 张 | 防火面实木桌子。 |
| 66 | 幼儿椅子 | 490 | 张 | 塑料椅子。 |
| 67 | 学生课桌 | 70 | 套 | 防火面实木桌子。 |
| 69 | 高50CM实木桌 | 37 | 套 | 实木板，约120 cm×60 cm×52cm。 |
| 70 | 实木椅 | 225 | 台 | 实木椅子。 |
| 71 | 实木高低铺 | 100 | 套 | 实木双层床，约132 cm×62 cm×130cm。 |
| 72 | 幼儿推拉组合床（组/3位） | 100 | 组 | 实木推拉组合床，约150 cm×65 cm×85cm。 |
| 72 | 幼儿推拉组合床（组/4位） | 22 | 组 | 实木推拉组合床，约150 cm×65 cm×100cm。 |
| 74 | 单层幼儿床 | 320 | 张 | 实木，约130 cm×60 cm×24cm。 |
| 77 | 书包柜 | 58 | 组 | 实木，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 78 | 鞋柜 | 26 | 个 | 颗粒板，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 79 | 档案柜 | 19 | 个 | 金属板，约180 cm×39 cm×118cm。 |
| 80 | 档案柜（实木3门） | 2 | 组 | 多层实木板，约100 cm×25 cm×200cm。 |
| 81 | 实木玩具柜 | 40 | 台 | 实木板，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 81 | 玩具柜 | 40 | 台 | 颗粒板，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 82 | 储物柜 |  | 个 | 颗粒板，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 83 | 区域柜 | 12 | 个 | 颗粒板，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 84 | 图书柜 | 4 | 个 | 实木，约120 cm×30 cm×90cm。 |
| 85 | 4层储物架 | 1 | 组 | 定制钢架，约2.15m×1.7m。 |
| 86 | 餐车 | 8 | 辆 | 中号，规格：约850 cm×450 cm×850 cm，全不锈钢制作，配静音轮。 |
| 87 | 不锈钢菜桶 | 4 | 个 | 规格：约30 cm×30 cm×2.2m。 |
| 88 | 窗帘 | 724 | 米 | 75D有光+125D复合丝 450D/576F DTY（遮光度90％以上）。 |
| 89 | 双层工作台 | 5 | 个 | 1.规格：约1800 mm×800 mm×800mm。 2.台面板采用1.2mm不锈钢板。 3.面板下垫18mm防潮防霉夹板,加1.0mm不锈钢封底 。 4.面板层板加强筋梁用1.0mmmm不锈钢板。 5.φ50×1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 |
| 90 | 三星洗物池 | 2 | 张 | 1.规格：约1800 mm×700 mm×800 mm +150mm 。 2.台面板采用厚约1.2mm不锈钢板制作。 3.星盆斗采用厚约1.2mm不锈钢板制作。 4.台脚采用φ50×1.2㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 5.水池支架横管采用304#不锈钢，厚约1.2mm，30×30mm不锈钢方管制作。 6.配豪华水龙头、下水器。 |