第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2022年度全省消防车辆采购项目（二）（第二次招标）

2、项目编号：HHGF2022-ZBQ-007L

3、采购预算（最高限价）：1050.00 万元，本项目共分为 2 个包，具体分包情况见下表：

| 2022年度全省消防车辆采购项目（二）（第二次招标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 包号 | 车辆名称 | 采购 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 单包价格（万元） | 分布情况 |
| 1 | 2022年度全省消防车辆采购项目（二）（第二次招标） | B | 多功能制氮灭火消防车 | 1 | 520 | 520 | 520 | 洋浦 |
| 2 |  | L | 通信指挥消防车（A型） | 1 | 530 | 530 | 530 | 三亚 |
| 注：本次招标采用统招分签的形式，各包中标人分别与上表中的分布单位签订供货 合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、各包详细技术需求

说明：①指标按重要性分为、“●”和“▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“▲”代表重要指标，“●”则表示一般指标项，“▄”代表区间指标，表示评审因素量化到相应区间，设置各区间对应的不同分值，用下划线标出。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

B包

多功能制氮灭火消防车技术参数

| 序号 | 车辆名称 | 重要性 | 指标项 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能制氮灭火消防车 | ★ | 底盘驱动型式 | 1.驱动型式6×4。 | 否 |
|  |  | ★ | 发动机额定功率 | 2.中冷涡轮增压柴油发动机，发动机额定功率≥320kW。 | 否 |
|  |  | ● | 底盘综合参数 | 3.采用国内知名品牌底盘，最高时速≥100km/h。 4.排放量达到国Ⅵ标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。 5.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。 6.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动。加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。 7.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。 8.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。 | 否 |
|  |  | ★ | 底盘其它参数 | 9.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。 | 否 |
|  |  | ● | 驾乘室综合参数 | 1.双排座4门驾乘室，消防红色。 2.驾驶室可单独翻转，采用液压举升缸，翻转角应≥45º。 3.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗，上车踏板照明灯。 4.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。 5.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等。 6.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。 7.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，仪表盘为图表式显示系统，国内标准公制单位； 8.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。 9.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。 10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。 11.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。 12.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排座椅与车辆行驶方向一致。 13.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm。 14.乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。 15.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。 16. 如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。 | 否 |
|  |  | ★ | 驾乘室 座椅座位 | 16.座椅全部设置三点式伸缩安全带，座位1+1+4。 | 否 |
|  |  | ★ | 驾乘室 倒车影像 | 17.安装带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。 | 否 |
|  |  | ● | 厢体材质 | 1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）、优质铝合金型材、优质不锈钢型材料或型材制成。 | 否 |
|  |  | ● | 厢体 综合参数 | 2.器材箱采用高强度铝合金板和铝合金型材制成，上装使用高强度粘结胶连接；部件烤漆后整车装配，确保底盘原配件不受高温烤漆后热老化影响。 3.器材摆放根据用户需求设置（用户提供器材样品或者详细外形尺寸参数），要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。 4.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材。 5.箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。 6.若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。 7.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。 8.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象。 9.器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。 10.器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。 11.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，踏板承重150 kg。 12.车顶工作甲板有防滑措施，拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，（优先采用翻转式结构）。 13.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。 | 否 |
|  |  | ★ | 厢体卷帘门 | 14.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠（全套卷帘门免费保修不少于5年）。 | 否 |
|  |  | ★ | 制氮机流量范围 | 1.制氮机 （1）流量范围≥180-800 m³/h（标准大气压下）。 | 否 |
|  |  | ★ | 制氮机纯度范围 | （2）纯度范围≥89%-98%，纯度可调。 |  |
|  |  | ▲ | 制氮机 功能参数 | （3）氮气压力≥1MPa。 （4）氮气制取时间≤5 min。 （5）出口设置：0.1-0.8MPa≥4个,15MPa≥1个。 | 否 |
|  |  | ● | 空压机 | 2.空压机 （1）国际知名品牌。 （2）原厂配套：过滤器、膜件程控阀、氧分仪、膜件。 （3）系统可根据氮气的用量自动调整制氮机的制取效率从而实现管路及制氮膜组的自动保护。 （4）如氮气高压充装达到额定压力，系统自动停机。 | 否 |
|  |  | ▲ | 氮气供给系统功能参数 | 3.氮气供给系统 （1）配备多规格供氮接口，多种氮气灭火组件，满足各类石化装置及储罐惰化灭火需求。 （2）氮气出口：DN50法兰出口≥1、DN50快插接口≥1。 | 否 |
|  |  | ★ | 氮气供给系统最高供给压力 | （3）最高供给压力≥15MPa。 | 否 |
|  |  | ★ | 氮气供给系统供给流量 | （4）供给流量≥120L/min。 | 否 |
|  |  | ▲ | 干粉灭火系统 | （1）干粉罐：容量≥3000kg，高强合金钢材质、防腐处理，交车时应充满超细干粉。 （2）高压气瓶组：容量≥80L，数量≥8个，不锈钢材质,应提供压力容器的相关检验证明。 | 否 |
|  |  | ★ | 干粉炮喷射速率 | （3）干粉炮：喷射速率≥40kg/s。 | 否 |
|  |  | ★ | 干粉炮 射程 | （4）干粉炮：射程≥40m。 | 否 |
|  |  | ★ | 干粉枪射程 | （5）干粉枪：射程≥12m。 | 否 |
|  |  | ★ | 干粉灭火系统多剂联用消防 | （6）多剂联用消防枪：水≥13L/s，喷射距离≥40m，超细干粉≥1kg/s，混合喷射距离≥37m。 | 否 |
|  |  | ▲ | 干粉灭火系统干粉枪 | （7）干粉枪：卷盘长度≥40m；软管内径≥25mm；干粉枪喷射速率≥2kg/s； （8）多剂联用消防枪：供水接口KYKA65。 （9）干粉罐涨罐保护：设置罐口压力溢流装置，罐充气时，防止意外超压。 | 否 |
|  |  | ● | 照明系统 | 1.云台照明灯 （1）知名品牌，电控气或液压式，可伸高和回缩。 （2）离地高度≥6m，云台可以实现360°全方位照明。 （3）灯具可旋转≥360°，俯仰各≥120°。 | 否 |
|  |  | ▲ | 灯具功率 | （4）灯具功率: ≥240W。 | 否 |
|  |  | ★ | 发电机功率 | 2.发电机 国际知名品牌，功率≥40KW。 | 否 |
|  |  | ● | 发电机电压和频率 | 国际知名品牌，额定电压：220V/380V；额定频率：50Hz。 | 否 |
|  |  | ● | 电气系统 | 1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统 2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯。 3.车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。 4.配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。 5.改装部分电气系统独立走线。 6.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。 7.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。 | 否 |
|  |  | ▲ | 其它要求（一） | 1. 整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告。 | 是 |
|  |  | ● | 其它要求（二） | 2.无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供，在投标文件中提供承诺函。 3.交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。 4. 车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。 5.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。 7.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。 8.整车须符合GB7956.1-2014消防车及其他有关消防车标准的要求。 9.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作方案》和用户的实际需求为准。 10.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。 | 是 |
|  |  | ★ | 其它要求（三） | 6.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。 | 否 |

L包

通信指挥消防车（A型）技术参数

| 序号 | 车辆名称 | 重要性 | 指标项 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信指挥消防车（A型） | ★ | 底盘驱动形式 | 1、驱动形式：6×4 | 否 |
|  |  | ★ | 底盘轴距 | 2、轴距：≥4975+1400mm | 否 |
|  |  | ★ | 发动机额定功率 | 3、额定功率：≥257kW | 否 |
|  |  | ● | 底盘其他参数（一） | 4、采用知名品牌底盘。底盘需要最新型号成熟底盘，具有先进性、可靠性、稳定性和成熟性等要求 。 5、外形尺寸：≥10600×2496×3035mm 6、前悬/后悬：≥1450/3120mm； | 否 |
|  |  | ● | 底盘其他参数（二） | 7、整备质量：≥7500kg； 8、总质量：≥26000kg； | 否 |
|  |  | ● | 底盘其他参数（三） | 9、排量：≥7360ml； 10、排放标准：达到国六（含）以上排放标准； | 否 |
|  |  | ● | 底盘其他参数（四） | 11、发动机：柴油机 12、安全性能： ABS（防抱死刹车系统）。 13、其他：子午线钢丝轮胎。驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。 | 否 |
|  |  | ▲ | 卫星通信系统参数（一） | - 卫星通信系统功能要求：产品须符合《消防救援局关于进一步加强和规范消防卫星通信设备运行管理工作的通知》要求。 - 静中通卫星天线（1套）-天线口径（m）≥1.20； - 调制解调器（1套）：配置部局专用卫星调制解调器，具有独立网管信道，可接入部消防局新卫星管理平台；数据速率：64kbps-22Mbps；编码方式：LDPC+BCH、TPC；调制解调方式：前反向支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK；FEC编码码率：1/2、3/4、7/8。 - 4、高清视频会议终端（2套）：符合消防救援局卫星通信网入网技术要求,可接入消防救援局新卫星管理平台。 | 否 |
|  |  | ● | 卫星通信系统参数（二） | 2、静中通卫星天线：1套 工作频率：接收：10.70-12.75（GHz）、发射：13.75-14.50（GHz）；增益：接收：≥41.8dBi、发射：≥43.3dBi；第一旁瓣电平≤-14dB；馈源插损≤0.3dB；交叉极化隔离度≥35dB（轴向）；折叠尺寸（长宽高）≤1.6×1.25×0.5（m）；展开高度≤1.8(m)；重量（kg）≤70；截获时间（s）≤90；伺服方式：2-axis servo + polar. Control；极化：线极化；天线调转速率（°/s）：方位≥25、俯仰≥20、极化≥15；天线转动范围：方位0 ～±230°、俯仰0～ 150 °、极化 ±90°；转动角精度≤0.01°；驱动速率：0.01度～10度/秒；寻星时间：小于2分钟，天线朝任意方向。需提供卫星天线安装案例照片及安装尺寸图。 4、高清视频会议终端：2套（1主1备） 可无缝入海南消防系统；体系标准：H.323、SIP；视频标准：H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile(level5)、多码流技术。双流标准：H.239、H.239+；视频码率：≥32Kbps~6Mbps；输入接口：不少于1个Composite Video、1个DVI-I、1个SDI；输出接口：1个VGA、1个HDMI、1个DVI-D。 5、Ku波段功放：1套 功放类型: 室外型KU波段40瓦上变频器；输入频率：950-1450MHz；输出频率：14.00-14.50GHz；BUC本振频率：13.050GHz；输出功率（P1dB）：≥+46dBm，卫星功放采用功率合成技术。 6、Ku 波段 LNB ：1套 输入频率范围：12.25～12.75GHz ；输出频率范围：950～1450MHz ；本振频率：≥11300MHz ；输入波导管：WR－75；转换增益：≥60dB ；增益波动：满足 2.0dB（任一50M 带宽内）。 7、功分器：1套 输入端口损耗(dB)：典型值≤0.6；频率：800~2150MHZ信号，两级低噪声微波功率放大，800MHz以下频率信号有效抑制。 | 是 |
|  |  | ● | 卫星通信系统参数（三） | 8、互锁型KU波段软波导：1套 衰减低，驻波小，10-15GHz，插入损耗为0.55dB/m，电压驻波比为1.15，平均功率为0.75KW。 9、电缆及接头等：1套 低耗损，驻波小，满足卫星通信国标、军标 8、卫星控制软件：1套 在监控程序主界面中，可观测MODEM（卫星调制解调器）的载噪比和载波发射情况，可监控ODU（室外单元）系统设备、UCT（上行变频器的温度）、DCT（下行变频器的温度）、HPT（高功放温度）、PRF（载波发射功率）等状态信息，同时监控功放工作状态（待机/开启）。提供卫星动中通监控系统计算机软件著作权登记证书或者软件登记证书。 10、便携式频谱仪：1台 采用全数字中频技术；（频率范围：9KHz～3.6GHz；频率分辨率：1Hz；频偏30KHz：-90Bc/Hz；频偏 100KHz:-100Bc/Hz；频偏 1MHz：-110Bc/Hz；扫描时间：扫宽100Hz≤SPAN≤3.6GHz，10ms～3000s。 | 是 |
|  |  | ▲ | 专网通信系统参数（一） | 1、车载卫星电话（1台）-天通卫星移动室外电话；具备二线电话接口，可外接普通电话座机；数据速率：≥1.2Kbps~9.6Kbps；支持北斗/GPS定位。 | 否 |
|  |  | ● | 专网通信系统参数（二） | 2、车载电台：2台 频率UHF1:400-470MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz；信道容量1024区域容量64（每组最多16个信道）；信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz；工作电压13.6V±15%。 3、车内对讲系统：1套 定制，车内对讲系统，壁挂电话和固定电话各一部 | 否 |
|  |  | ▲ | 计算机及网络系统参数（一） | 1、聚合路由器（1台）：嵌入式一体化设计，高性能，高稳定性；支持多4G链路聚合，支持6卡4G链路捆绑传输；支持多运营商4G卡组合，如3张电信卡+3张联通卡模式；支持4G/LTE、卫星、有线网络汇聚；支持多VPN专网卡链路聚合和公网云汇聚服务平台； | 否 |
|  |  | ● | 计算机及网络系统参数（二） | 1、聚合路由器1台： 支持WIFI 2.4G、5.8G多频覆盖，支持不少于50个设备并发连接；音视频传输延时：≤1S；在120km/h高速移动情况下仍可获得最佳带宽，保障音视频数据顺畅传输；2×2.4G+5.8G双频AP天线接口；9×4G/LTE 无线数据网天线接口；4×10M/100M/1000Mbps RJ45网口（WAN+LAN）；具有DEBUG专用接口。 2、显示器3台： 屏幕尺寸：≥17英寸； 屏幕比例：4:3； 最大分辨率：≥1280x1024；点距：≤0.26×0.26mm 亮度：≥350cd/㎡ ；可视角度 ：≥178°/178°； 显示色彩：≥16.7M ；接口：视频输入 CVBS（BNC）×3，S-Video（Y/C）×1，VGA×1，HDMI/DVI×1，YPbPr（BNC）×1 ，视频输出 CVBS（BNC）×2 ，音频输入耳塞×2。 3、三层交换机1台： 千兆三层以太网交换机；背板带宽：≥336Gbps；包转发率：108Mpps；支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。 | 否 |
|  |  | ● | 计算机及网络系统参数（三） | 4、工控机1台： 3mm高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门；具体参数不低于以下要求：高度：≥4U，CPU≥I7，硬盘容量≥1TB（固态），4G四分屏显卡。 5、5G路由器1台： 内置 4G/5G 全无线通信模块，支持 NSA和SA网络，兼容各大主流运营商；配备4根5G全向天线，保证广泛覆盖；采用4核处理器，处理能力强，运行稳定；支持 2.4G与5G双频Wi-Fi；提供千兆网口≥5个、串口≥2个、DI/DO接口≥2个，多方面满足数据传输应用；支持 M.2 SSD 接口，存储扩展能力强；提供 Python SDK，支持用户自行开发运行自己的 Python APP 程序。 6、多功能一体机1台： 最大纸张尺寸：≥A3；支持彩打和双面打印；网络功能：无线/有线网络打印。 | 否 |
|  |  | ★ | 音视频系统参数LED高清显示大屏 | 1、LED高清显示大屏（1套）-1、像素间距：≤1.5mm； | 否 |
|  |  | ▲ | 音视频系统参数（一） | - LED高清显示大屏（1套）-2、盐雾试验：屏体在温度保持在35±1℃环境下，用5%浓度的盐溶液进行48小时连续喷雾试验，喷雾量平均1-2mL/h的试验条件下，屏体能够正常运行且表面无气泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象。 | 否 |
|  |  | ▲ | 音视频系统参数（二） | 2、LED播放软件（1套）-1、测试报告：提供与LED显示屏生产厂家同一品牌软件产品登记测试报告复印件并加盖制造商公章。 | 是 |
|  |  | ▲ | 音视频系统参数（三） | 3、配电柜（1台）：配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ，总功率10KW。具有过压、过流、过载、欠压、浪涌、短路、断路以及漏电等保护功能；配电柜含PLC控制模块，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关屏、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 否 |
|  |  | ▲ | 音视频系统参数（四） | 4、高清混合矩阵（1台）：矩阵规模：≥36×36 | 否 |
|  |  | ● | 音视频系统参数（五） | （1）LED高清显示大屏（1套）： 3、全彩显示屏净尺寸：≥2825mm宽*1590mm高 4、像素组成：1R1G1B 表贴三合一黑灯，铜线封装 5、LED管芯封装尺寸：SMD1010/ SMD1212； 6、白平衡亮度：≥800cd/㎡； 7、灰度等级：≥16bit； 8、低亮高灰：支持低亮高灰，50%-100%亮度时，16bit；20%亮度时，15bit； 9、换帧频率：50&60Hz； 10、刷新频率：≥3840Hz； 11、色温：1000K～15000K 可调； 12、可视角度：水平视角≥170°、垂直视角≥170°； 13、发光点中心距偏差：≤2%； 14、亮度均匀性：≥99%； 15、色度均匀性：±0.003Cx，Cy以内； 16、对比度：≥10000：1； 17、峰值功耗：≤450W/㎡； 18、平均功耗：≤150W/㎡； 19、平整度：≤0.1mm； 20、LED像素失控率：≤1/2000000； 21、运行状态监视：箱体背部具有 LCD 运行状态监视窗口； 22、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。 23、控制调节：支持鬼影消除、十字架消除、去除坏点、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 24、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能30%以上； 25、箱体工艺：箱体为完全密封结构，全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘、防潮、静音设计。电源可以通过箱体背板主体快速传导散热，箱体内无风扇。对电源及内部系统卡元器件有很好保护作用，多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 26、模组工艺：更换模组支持自动校正，模组工作电压<5V，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥6 个； 27、模块检测：单模块支持温度、电压、通讯等方面检测，模组自动校正，更换模组无需重发校正系数； 28、墨色一致：LED 显示屏表面采用喷墨技术，无面罩结构件，墨色一致，提高均匀性一致性； 29、噪音检测：产品噪音满足屏前1米≤15dB(A)； 30、温升：LED显示屏正常使用时达到热平衡后,屏体结构的金属部分的温升不超过30K,绝缘材料的温升不超过50K。 31、抗震等级：有良好的防震动性能，抗震8级，频率范围：（5-10-5）Hz，加速度：2.5m/s2，样品以1oct/min的速率在垂直方向循环振动10分钟。试验后，样品表面无机械损伤，能正常工作。 32、PCB阻燃试验：PCB应满足V-0阻燃等级要求。试验要求：每组燃烧时间≤50S，试验结果：A组燃烧时间 3s，B组燃烧时间 2s 。 33、面罩阻燃实验：面罩阻燃等级符合HB级要求。试验要求：燃烧速率不大于40mm/min 火焰/灼热燃烧速度（mm/min）：1：35.2，5：36.5，3：36.6。 34、振动试验：振动方式：正弦振动。振动频率：5Hz-55Hz-5Hz。振动幅度：0.19mm。扫频速率：1oct/min。两个方向各扫描 2 次。判定标准：试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常。 35、除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示； 36、电源温度控制：具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监测，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 （2）LED播放软件（1套）： 2、多样化控制方式，支持远程控制方式：RS-232、TCP/IP。Windows 版的管理控制软件可以轻松实现对视频墙的管理和控制。 移动终端版管理软件，可以通过 TCP/IP 协议控制视频墙输入源的切换、缩放和管理，可以轻松的实现场景调用等功能。移动端支持 iOS和Andriod系统。 兼容第三方中控系统，开放的接口使得控制平台可以集成到几乎任何第三方控制系统。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放；支持Word、Excel、PPT的显示；支持时钟、计时的显示； 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放；支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据。 3、LED显示屏具有大数据可视化管理软件，提供大数据可视化管理软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。 4、以上软件著作权证书必须与LED显示屏为同一品牌； （4）高清混合矩阵1台： 输入信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；输出信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；支持图像最高分辨率1920 x 1200@60Hz，并符合VESA和HDTV全部常规标准；具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗；场逆程切换，保证切换更快、切换瞬间画面更完整； RS-232控制、RS-422控制和TCP/IP控制；外置专用面板控制和专用软件控制；专用控制软件，实时显示输入输出工作状态，并可进行倍线处理；模块化前后插板式结构。 | 是 |
|  |  | ● | 音视频系统参数（六） | （5）车外一体化摄像机1台： 像素：≥238万像素；有效像素：≥1920×1080；光学变倍：≥30倍，f≥4.3-129mm；信噪比：≥50db；支持透雾功能、数字防抖、图像增强以及背光补偿、宽动态、3D降噪等；含15寸室外全天候防护罩、带雨刷、加热器；输出接口：≥1路HD-SDI(75ΩBNC)高清视频输出、≥1组RS485输出、1组DC12V供电；防护等级：≥IP66。 （6）车顶云台摄像机（T型，双头）1台： T型双头结构，超强抗震特性，车载专用；水平预置位速度：≥280°/S；垂直预置位速度：≥100°/S；水平手动控制速度：≥0°～100°/S；垂直手动控制速度：≥0°～80°/S； 水平角度：360°连续旋转；垂直角度：≥+90°～-60°；预置点：≥128个；雨刮功能：支持； 巡视功能：≥6条；图像传感器：≥1/2.8 Exmor CMOS；变倍：≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦、焦距≥ f=4.3mm-127mm；有效像素：≥200万像素1080P输出；信噪比：≥50dB；最低照度：≤1.7Lux (彩色)，≤0.3Lux (黑白)；红外夜视距离：≥100米。 （7）车顶云台摄像机（单头）1台： 单头结构，超强抗震特性，车载专用；水平预置位速度：≥280°/S；垂直预置位速度：≥100°/S；水平手动控制速度：≥0°～100°/S；垂直手动控制速度：≥0°～80°/S；水平角度：360°连续旋转；垂直角度：≥+90°～-60°；预置点：≥128个；雨刮功能：支持；巡视功能：≥6条；长焦限速：支持；图像传感器：≥1/2.8 Exmor CMOS；变倍：≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦、焦距≥ f=4.3mm-127mm；有效像素：≥200万像素；信噪比：≥50dB；最低照度：≤1.7Lux (彩色)，≤0.3Lux (黑白)；红外夜视距离：≥60米。 （8）会议摄像机2台： 镜头：视角≥72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍；编码：支持H.265编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输；传感器：≥1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器；支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）；使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 （9）操作间摄像机1台： 半球形摄像机；CCD：≥1/2.8 SONY Exmor CMOS；像素：≥200万像素，符合SMPTE 292M标准；辅助照明：红外，距离≥30米。 （10）LED视频控制器（发送卡）1套： 1路DVI视频输入，1路HDMI视频输入；支持一路音频输入；四路网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率：1920×1200或2048×1152；一路光探头接口； （11）图像拼接控制器1台： 标准机架式设备，纯硬件FPGA嵌入式架构，单通道开4窗口；输入接口：4路HDMI信号输入；输出接口：4路DVI信号输出；控制方式：1路RS232串口，1路RJ45网口； （12）硬盘录像机1台： 音频输入：≥8路；音频输出：1路；音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM；语音对讲：支持；视频输入：≥8路HD-SDI；视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，1路TV输出；视频帧率：PAL:1~25帧/秒；图像分辨率：1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF；内置硬盘：2T硬盘；备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份。 | 否 |
|  |  | ● | 音视频系统参数（七） | （13）卫星电视1套： 使用卫星：92.2°中星9号；工作电压：12V～24V；天线接收频率：11700MHz～12750MHz；极化方式：右旋圆极化/左旋圆极化；天线增益：≥31.5dBw；适用场强ERIP：≥49dBw；LNB本振频率：10750MHz；LNB输出频率：950~1450MHz；LNB输出驻波比：2:1typ；俯仰角：≥20°～80°自动跟踪；方位角：≥0°～360°无限制；伺服架构：双轴；跟踪速度：≥60°/S 俯仰≥75°/S 水平； 外观尺寸：直径≤580mm，高≤202mm；防护等级：≥IPX6。 （14）车内音箱1套： 功率：≥2*30W；信噪比：≥80dB；频率响应：50-20000Hz；单元阻抗：8欧姆。 （15）设备间音箱1套： 额定功率:≥2.8W；频率响应:≥100Hz-20KHz；扬声器单元:50x90mm；阻抗:4Ω； 3.5mm音频接口。 （16）车外音响4个： 功率：≥200W； 定压输入：70V～100V；频响不低于：80Hz～16KHz；灵敏度：≥111±3dB；防水防尘，支持室外安装； （17）车外功放1台： 黑色拉丝，19寸标准工业机箱；≥2路话筒输入，≥3路线路输入，≥1路辅助输出；各路信号输入有独立音量控制及总音量调节；具有高低音调节功能；有默音强插功能，便于插入优先音源；自动温控风机强制冷确散热；功率：≥800W。 （18）数字音频处理器1台： ≥16路输入、≥12路输出平衡接口；支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能；支持面板远程控制；输入独立通道具备前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器功能；输出独立通道具备参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器功能；支持自适应反馈消除AFC，支持自适应回声消除AEC、噪声消除ANC；支持GPIO可编程控制接口；支持RS-232双向串行控制接口；支持不少于5组场景预设功能。 （19）鹅颈会议话筒（含底座）8只： 48V幻像电源;频率范围：≥50Hz-14KHz;灵敏感度：≤-35dB;输出阻抗：≥2KΩ;拾音距离：≥20cm。 （20）无线话筒2套： 频率范围:UHF600MHz～700MHz；频率稳定性：10PPM；占用带宽：±150KHz；传输速率：≥204.8Ksps；调制方式：DQPSK；信噪比：≥105dB；失真度：≤0.5%@1KHz；接收灵敏度：≥-105dBM；频率响应：30Hz～20KHz。 （21）辅材1套： 配音视频集成所用的接头、辅材、辅件等 | 否 |
|  |  | ● | 集中控制系统 | 1、集中控制主机：1套 ≥12路RS232双向串行接口：可以控制现有任意具有RS232接口的设备，监控设备状态，通信波特率及数据格式任意可调。其中1、2路支持RS485总线及RS422接口；≥12路红外接口：支持国产38K及接口40K红外自学习，同时可以作为输入接口；≥12路继电器接口：控制设备电源及升降杆等逻辑控制设备；USB、VGA接口：第三方操作接口；人机界面：采用IPAD控制器，将中控的可操作性最大限度发挥。不作为控制器时，可以做其他用途使用。 2、人机界面：2台（一主一备） 存储容量：≥256GB；屏幕尺寸：≥10.5英寸；屏幕分辨率：2224 x 1668；支持多点触控、重力感应、光线感应；特性：三轴陀螺仪加速感应器环境光传感器。 3、集中控制系统软件：1套 支持windows、Android、IOS系统操作系统；支持多终端同时控制，最大支持数量4个；控制程序采用全中文界面，操作简单、方便、易于掌握；可控制整车主要设备，包括但不限于：矩阵切换，摄像机变焦、光圈、聚焦，硬盘录像机操作，显示器操作菜单，液晶监视器操作菜单、云台摄像机旋转、焦距、预置位，升降杆升降、升降照明系统旋转、升降、变焦、灯光，视频会议终端菜单，调音台音量、路由，音箱音量等；系统稳定性：计算机软件著作登记证书。 | 是 |
|  |  | ● | 照明系统 | 1、电动升降杆：2根 升高时总高度(mm)：≥8000；收缩时总高度 (mm)：≤1950；最大外杆尺寸(mm)：≤142×142；杆体节数：≤6；承载（kg）：垂直载荷≥50；水平载荷≥10；稳态风速：≥8级风；极限风速：≥12级风；升降时间（min）：≤5；稳态风速时摆动量(mm)：±300；电机功率（W）：≤180；摩擦盘式自动锁定机构+节间自动锁定机构；铝合金精拉方管或不锈铝合金型材。 2、云台：1个 承重：≥5Kg；旋转范围：水平：≥380°，垂直：≥330°；遥控范围：≥30m。 3、镝灯：2个 显色指数：≥80；效率：≥75Lm/W；防护等级 ≥IP65 ；单只光源功率 ≥1000（W）。 4、控制箱及弹簧线：1套 控制云台上下左右旋转，双速调节；控制摄像机变倍、变焦、光圈；雨刮运动；一键复位功能，实现快速关机。 5、天线倒伏云台：2个 俯仰角度：≥90°；承重：≥4Kg；承载本车所配本车玻璃钢天线，能抗风、抗振。 6、场地照明：1套 LED照明灯，功率不小于30W，防水、防尘，安装在车两侧，实现夜间场地照明。 7、车内照明：1套 发电机舱照明、裙箱照明、机柜照明、设备间照明、会议室照明均采用采用LED光源；会议室照明设计应充分考虑视频会议要求，具备分组控制功能，在离地0.8米的水平面上照度≥50lux。 8、便携式照明灯：2台 强光光通量≥1200流明,射程≥1000米；连续放电时间：≥3小时；可采用手提、肩挎两种携带方式。 | 否 |
|  |  | ▄ | 供配电系统参数（一） | 发电机组输出功率（KW）：≥25 | 否 |
|  |  | ▲ | 供配电系统参数（二） | - 超静音发电机（1台）：超静音柴油发电机；冷却系统：水冷系统；噪音3M(dB)：≤66；重量≤612kg。有双启动控制面板，具备国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告。 - 2、UPS（1台）：容量：≥6KVA。 | 是 |
|  |  | ● | 供配电系统参数（三） | 2、UPS：1台 工作模式：纯在线式；功率因数：≥0.9；供电时间：≥30分钟。 3、油箱：1个 定制，容量不少于100L，含油位传感器、油表、油管等配件。 4、发电机仓改造：1套 风路设计制作，仓内二次降噪，发电机减震，油路、水路系统设计、安装布置。 5、UPS蓄电池：1套 免维护铅酸电池；适应温度：－30～60℃；具备快速充电，深度放电特性；单只容量：≥24AH/12V。 6、加装蓄电池：2只 免维护铅酸电池；适应温度：－30～60℃；具备快速充电，深度放电特性；单只容量：≥100AH/12V。 7、充电机：1台 额定充电电流：≥ 20A；效率：≥90%；输入功率因素：≥70%；防护等级：≥IP20；具备输出短路/输入反接/充电器过温/电池过温/过压保护。 8、接地装置：1套 整车采用多套地网，汇合接地，配接地桩、接地线、静电地拖。 9、配电系统：1套 整车电源管理、分配，包含断路器、漏电保护、接触器、继电器等工业级控制元器件，实现市电、发电机电流、电压监测，过载保护，市发电切换，直流电流、电压监测，各之路电源开关、过载保护等功能。 10、外接口面板：1套 要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均作有详细的标识。具有电源接口、视音频接口、网线接口、电话线接口等。 11、供电系统防雷：1套 VG技术，C级防雷以上；最大工作电压：230V；漏电流: ＜1mA；最大放电电流：≥40KA；保护水平：≥1.25KV；防护等级：≥IP20。 12、充电自动脱落装置：1套 启动脱离时间＜2S；自动绕线器：不低于3×1.0mm²×10m；充电器：输入电压AC220V；输出电压DC27.6；输出电流15A；气泵：工作电压AC180V-AC240V；电流0.8-1A；压力设定6-8Kg；充气时间：6-8Kg≤2Min(20L)。 | 否 |
|  |  | ● | 安全警示系统 | 1、长排警灯警报器：1套 LED光源爆闪，长度≥1.8米；警报器功率：≥200W，支持喊话功能。 2、频闪灯：1套 LED光源，爆闪，数量不少于8只，与警灯集成控制，壳体防水，防尘。 3、倒车后视系统：1套 4路图像监控，图像拼接，360°无死角监控，≥7寸全彩显示屏。 4、辅助驾驶：1套 车辆具备道路高度测量功能，当涵洞、限高杆低于设定值时，系统主动报警。 5、车载空调：1台 10P，冷暖型 6、换气扇：2个 电动型，具备开盖、关盖、抽风、换气功能。 7、遮阳棚：1套 长度：≥1.9米；遮阳面伸展长度≥1米；伸展方式：电动/手动；伸展时间：≤30S。 8、报警系统：1套 烟雾声光报警。 9、随车工具：1套 常用维修工具，套装，30件套以上组合工具。 | 否 |
|  |  | ★ | 车辆改装要求（一） | 2、侧拉厢（1套）-单侧侧拉厢体宽度≥2.1米，车厢展开后面积约40平米。 | 否 |
|  |  | ★ | 车辆改装要求（二） | 2、侧拉厢（1套）-侧拉厢其它要求-箱体回收后，车辆行近过程中，人员能正常进入会议室内，空调能正常工作，照明系统能正常照明，音视频会议等常规操作能正常进行。 | 否 |
|  |  | ▲ | 车辆改装要求（三） | 1、车厢骨架制造（1套）：整车尺寸（含厢体）不大于12000mm×2550mm×4000mm（长×宽×高），厢体框架采用钢骨架，胶合铝丝焊、模具成型工艺，形成框架结构，变形小，接强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理。钢骨架铝蒙皮板通过了盐雾试验、霉菌试验、湿热试验（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告予以佐证）。 | 是 |
|  |  | ● | 车辆改装要求（四） | 2、侧拉厢：1套 采用钢骨架铝蒙皮结构，侧拉厢长度可根据客户要求定制设计。侧拉箱顶部设计成外边比里边低，侧拉厢两端留有流水孔便于水流走； 3、副骨梁制造：1套 采用强度不小于20号钢的钢矩管焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆。 4、外蒙皮：1套 采用防锈铝板，厚度≥2mm，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封。 5、裙箱：1套 下围厢门采用全铝结构，专用胎具组装焊接、校形、打磨。围箱采用方管骨架钢板焊接结构，箱底部进行磷化处理，涂防锈漆、防腐隔热胶，最后再进喷涂黑色油漆。 6、上车门：1套 在车辆两侧外部设有两个上车门，采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，强度高，安全可靠，采用进口两点式门锁，不锈钢板装饰门边门框。 7、检修门：1套 机柜后部设置检修门，上下对开，高强度气动弹簧辅助支撑，下开门可作为检修台，门体采用铝板与铝型材组焊结构，能承受三人同台工作。 8、车后门：1套 车后设对开门，铝型材组焊结构。铝板数控机床成型，采用旋转式锁安全可靠，不锈钢板装饰门框，门打开后有电镀支架和尼龙拉带限位。 9、翻转地板/顶板：4套 铝合金蜂窝大板制作 10、厢体密封制作：1套 根据箱体结构制作密封结构 | 否 |
|  |  | ● | 车辆改装要求（五） | 11、侧拉机构传动装置：2套 侧拉箱支撑系统含液压控制 12、导向滑轨：2套 定制侧拉箱导向滑轨 13、地板翻转电动推杆：2套 侧拉厢翻折地板用推杆 14、侧拉厢地板电动平衡支撑：1套 配置水平传感器，全自动调平 15、多级侧拉机构控制系统：1套 定制，多级侧拉机构控制系统 16、液压支撑：1套 支撑范围：4点；配置水平传感器，全自动调平；支腿收起后离地高度不影响整车通过性；支撑腿支撑车辆时，车辆车轮可完全离地。 17、车顶平台：1套 车顶采用花纹铝板喷漆处理，设计排水系统；车顶设备布局合理，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰；车顶各设备走线槽应密闭防水，安装牢固，间距适当，设置不锈钢低围栏，保护人员安全。 18、后爬梯：1套 不锈钢或铝型材爬梯，结构牢固，梯不间距设置合理，具备防滑功能。 19、发电机改造及安装：1套 根据发电机性能要求，对舱体进行改造，安装减震系统、水箱冷却系统，尾气排放，风冷进气、排风系统，隔音、隔热系统。 20、保险杆：1套 采用5mm玻璃钢结构，长2.4m，转角采用弧形造型，上表面铺设2mm花纹铝板。 | 否 |
|  |  | ● | 车辆改装要求（六） | 21、窗户：1套 采用车用安全玻璃，贴太阳膜，含窗框、遮阳帘。 22、基础内饰：1套 顶内板采用铝板数控机床冲孔喷塑工艺，侧围内壁粘贴环保阻燃壁毡，地板采用PVC复合地板，所用胶采用环保产品，门框窗框和相应的木装饰采用贴皮工艺，皮质和颜色与内饰风格协调，支持客户定制。 23、工作台面：1套 车内工作台面，包括机柜台面、储物柜台面，采用优质实木台面，固定牢固，贴皮工艺，颜色与车内装饰协调。 24、会议桌椅：1套 采用优质实木台台面会议桌，桌上设置桌面信息接口盒，可接入音视频信号源或终端；主会议椅采用优质真皮面料，造型美观、舒适座椅骨架和调节机构采用优质钢骨架，牢固稳定；会议便携座椅采用优质面料，人性化设计；桌椅根据车内空间灵活布局，与会人员≥25人。 25、操作桌椅：2套 采用优质面料，人性化设计，灵活布局。 26、机柜：3套 采用优质钢板，数控机床制造，对接口采用二氧保护焊接，表面喷塑处理；机架周边配装饰木条，机架与车身的间隙配有堵板；配备设备托板、L件、机柜散热风扇；机柜≥3组，总体空间≥108U。 27、文件柜、储物柜：1套 根据最终布局，在车内合适的地方设置文件柜、储物柜。 28、空调风道：1套 采用不低于1.5mm铝板制作空调风道，空调系统有冷热送风道，回风道、新鲜空气循环道、排水道，各区出风口，采用专用型材出风口，风量、风向可调节；空调室内机与送风道间采用专业结构过渡，以减小振动噪音；充分考虑空调送风到的结露、排水问题，做到车内不结露，车外排水顺畅。 29、车窗贴膜：1套 全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50%。 30、油漆及外饰：1套 采用知名品牌油漆，专业烤漆房烤漆，外观贴字，可根据用户需求订制。 31、车内外综合布线：1套 含电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等,采用分类布线原则，充分考虑EMC性能。 32、辅料辅件：1套 全车设备固定连接结构件制作，紧固件、密封胶等辅料消耗。 | 否 |
|  |  | ▲ | 其他要求（一） | 1、报告及公告等：整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。 | 是 |
|  |  | ● | 其他要求（二） | 2.整车执行《GB7956.1-2014》和消防车相关的标准； 3.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施； 4.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。 5.消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。消防车备胎应存放牢固，便于取用，配备讲解用便携佩戴式扩音系统。 6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。 | 否 |

- 三、商务要求

重要性分为“★”、“●”和“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“▲”代表重要指标，“●”代表一般指标项。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 | ★ | 1、中标人提供的全部产品须符合国家相关产品技术规范和标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道对本项目进货的全新产品。若乙方提供的证明材料与招标、投标文件不一致或经查实有虚假材料的，甲方将向财政部门反馈并按国家相关要求处理。 2、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。 3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。 4、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。 5、产品整体质保期≥2年，产品质保期自验收合格之日起计。 |
| 2 | 投标人售后服务 | ★ | 1、保修期不得少于3年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。 2、供应商在全国各省（直辖市）应设有售后服务网点，供应商须开通24小时服务热线，提供7*24小时技术服务。在质保期内，产品问题2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。 3、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。4、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。 5、供应商在质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。 6、供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。 7、所有产品超过保修期后，3年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。 |
| 3 | 安装调试 | ★ | 1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。 2、供应商应提供①技术资料：我方承诺在交货时，每套货物提供1套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供1份电子版说明书、培训课件及视频。②器材标签：我方承诺按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含：执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。 |
| 4 | 交货期 | ★ | B包：自签订合同之日起300日历天内。 L包：自签订合同之日起240日历天内。 |
| 5 | 付款方式 | ★ | 合同生效后，中标人应在 10 日内，向采购人提供合同金额5％的质保保函、所投货物合同 95％的预付款保函(中标人提供的保函保证时间应根据质保期和供货期确定)，采购方收到质保保函和预付款保函后，经查明真伪后，全额支付合同款项。产品验收合格后，退还预付款保函。 质保期到期后，产品没有质量问题且售后服务良好的(须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章)，退还质保保函。 |
| 6 | 验收 | ★ | 验收由采购人组织，中标人配合： 1、是否满足合同规定的相关要求； 2、是否达到了招标文件的采购需求； 3、是否达到了投标文件承诺的要求； 4、是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。 |