中国纺织信息中心

纺织产品质量控制和评价仪器设备补充购置专项经费采购项目（第二次）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G220221207-1

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年7月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2022年   7   月   22   日

项目概况

中国纺织信息中心纺织产品质量控制和评价仪器设备补充购置专项经费采购项目 招标项目的潜在投标人应在www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室获取招标文件，并于2022年8月12日 13点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：    OITC-G220221207-1

项目名称： 中国纺织信息中心纺织产品质量控制和评价仪器设备补充购置专项经费采购项目（第二次）

预算金额：     311       万元（人民币）

最高限价（如有）：          万元（人民币）

采购需求：

1、采购项目的名称、数量：

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/件） | 是否允许采购进口产品 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热阻湿阻测试仪 | 1 | 否 | 173.5 |
|  | 塑料生物降解测试系统 | 1 | 否 |  |
|  | 液态水分管理测试仪 | 1 | 否 |  |
|  | 撕破强度测试仪 | 1 | 否 |  |
|  | 纺织品远红外辐射温升测试仪 | 1 | 否 |  |
|  | 纺织品光蓄热试验仪 | 1 | 否 |  |
|  | 鞋子止滑试验机 | 1 | 否 |  |
| 2 | 热防护性能测试仪 | 1 | 否 | 137.5 |
|  | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 1 | 是 |  |
|  | 傅立叶变换近红外光谱仪 | 1 | 否 |  |
|  | 织物防电磁辐射性能测试仪 | 1 | 否 |  |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

2、技术要求详见公告附件。

合同履行期限：  交货期：国产设备签订合同后2个月内，进口设备签订合同后4个月内   。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目第1包属于专门面向中小企业采购的项目。依据工信部联企业【2011】300号文件，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

本项目第2包不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

时间：2022年7月22日 至 2022年8月1日，每天上午9:00至11:00，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

售价：￥600 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2022年8月12日 13点 30分（北京时间）

地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第2会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第2会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3）投标人应在“东方在线“上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方在线”上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：      中国纺织信息中心

地址：      北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦6层

联系方式：    010-65855808-8021

2.采购代理机构信息

名 称：东方国际招标有限责任公司

地　址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

联系方式：吴旭 李媛 冯宇图   010-68290510、010-68290524、010-68917571

3.项目联系方式

项目联系人：  吴旭 李媛 冯宇图  xwu@osic.com.cn

电　话：   010-68290510、010-68290524、010-68917571

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 中国纺织信息中心 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 投标人应人民币报价： 报项目现场交货人民币价。报价中须包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 账号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：3份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘，单独密封提交） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款及实质性要求的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： - 中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率收取。 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 34.7 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-68290524 传真：010-88517351 电子邮箱： liyuan@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 废标条款 | - 符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |
| 其它 | 核心产品：包1：热阻湿阻测试仪；包2：热防护性能测试仪 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

一、投标文件的初审：

1、资格性检查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体 |  |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标 |  |
| 4 | 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
| 5 | 银行出具的资信证明文件或公司上一年度经审计的审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |
| 6 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 7 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） |  |
| 9 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 10 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 11 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 12 | 本项目不接受联合体投标/招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 13 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格性要求。

2、符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于150天） |
| 5 | 是否按招标文件规定提交足额投标保证金 |
| 6 | 投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期） |
| 7 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 8 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 9 | 是否按招标文件要求提供制造厂家的授权书（进口货物适用） |
| 10 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理 |
| 11 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带*条款） |
| 12 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 结 论 |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。

资格性检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

二、具体评分标准（满分为100分）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （20分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分。 | 2 |
|  | 2、投标产品的相关业绩：每提供一个在投标截止日起近3年（2019.1.1始）内相同产品项目合同案例加0.5分，最高不超过2分，相同产品多个业绩不累计，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，否则不得分。 | 2 |
|  | 3、投标产品或其中关键功能每获得一项发明专利技术，加2分，最高不超过4分（要求必须提供相应授权专利证书，否则不得分）。 | 4 |
|  | 4、每牵头制定一个与投标产品相关的现行国家标准（GB、GB/T）、行业标准（FZ/T）、计量标准（JJF）加2分；每参与制定一个与投标产品相关的现行国家标准、行业标准、计量标准加1分，最高不超过3分，（牵头指在标准起草单位中排名第一，相关指标准内容以投标产品为主，要求必须提供能证明为牵头或参与的证明材料，如相应标准文本首页和起草单位页等证明，否则不得分）。 | 3 |
|  | 5、每有一个投标产品获得国家级奖励（奖项、示范项目）的加3分，每有一个投标产品获得省部级奖励（奖项、示范项目）的加2分，最高不超过5分，同一产品以最高分计（要求必须提供相关证书，否则不得分）。 | 5 |
|  | 6、每参与研制一个投标产品使用的标物或标样的加2分，最高不超过4分（要求必须提供证明材料，如标物或标样证书，否则不得分）。 注：商务部分投标人为制造商的由投标人提供，投标人非制造商的可由制造商提供） | 4 |
| 技术 部分 （44分） | 1、技术指标条款响应情况 （1）技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为44分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减 4 分。 （3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。重要技术参数负偏离扣分超过44分的，技术指标项评分得0分。 注：投标人在响应技术条款时，必须提供制造商可证明其技术符合性的相关材料。若不提供或无法体现投标产品技术指标响应的情况时，将不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持材料。技术支持材料须为制造商提供的详细技术方案、技术符合性等证明文件，凡不提供技术支持材料的，视为不满足本招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 44 |
| 服务部分（4） | - 售后及技术支持服务方案 方案可执行度低，无法满足日常用户服务得0分；方案较全面，可执行度较高，有待完善，可基本满足日常用户服务得1分；方案全面、可执行度高，可满足日常用户服务得2分。 | 2 |
|  | - 培训方案 方案缺失严重，预期培训效果一般得0分；方案有缺失待完善，预期能达到较好的培训效果的得1分；方案系统、全面，可执行度高，预期能达到好的培训效果的得2分。 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 | 2 |

注：

- 非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：     中国纺织信息中心

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：分两期支付，签订合同后7个工作日内支付第一期首款即中标金额的80%，待所有货物验收合格后7个工作日内支付剩余尾款即中标金额的20%。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/件） | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热阻湿阻测试仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 塑料生物降解测试系统 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 液态水分管理测试仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 撕破强度测试仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 纺织品远红外辐射温升测试仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 纺织品光蓄热试验仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 鞋子止滑试验机 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
| 2 | 热防护性能测试仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 1 | 签订合同后4个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 傅立叶变换近红外光谱仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |
|  | 织物防电磁辐射性能测试仪 | 1 | 签订合同后2个月内 | 北京 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数指标 | 数量(台/件) | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热阻湿阻测试仪 | *1.符合GB/T 11048-2008 《纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定》，GB/T 11048-2018《纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定（蒸发热板法）》， ISO 11092和ASTM F1868标准。 #2.测试方法：1.蒸发热板法；2.静态平板法；3.相变织物吸热量和放热量的测试（须提供可进行上述测试的功能截图等证明材料）。 3.主要技术参数 *3.1 试验板：边长应为大于等于20cm的正方形，并微孔多孔型，便于湿阻的测定。在20℃环境下，以波长范围8um到14um 的光束垂直照射于该试验板表面并以半球反射的方式，测得该试验板表面的辐射系数应高于0.35。 *3.2热护环宽度不低于15mm。 3.3试验板、热护环和底板温度可调且范围不低于20～50℃，热功率测量控制精度不低于±0.5%。 3.4试验板、热护环和底板温控精度不低于：±0.1℃，分辨率不低于：0.01℃。 #3.5试样表面上方空气的速度可调节：0.5，1，1.5 m/s，误差不超过±0.05m/s。 3.6热阻 3.6.1测试范围不低于：0.002～2.0 m2•K/W，满足ISO 11092对热阻的最大要求； 3.6.2分辨率最低为：0.00001 m2•K/W； #3.6.3重复性误差：≤±2.5%，出厂控制±2%（须提供国家认可的第三方检测报告）； 3.6.4不低于8点独立标定。 3.7湿阻 3.7.1最低测试范围：0～1000 m2•Pa / W； 3.7.2分辨率最低为：0.01 m2• Pa/W； #3.7.3重复性误差：≤±2.5%，出厂控制±2%（须提供国家认可的第三方检测报告）； 3.7.4不低于8点独立标定。 3.8气候室 *3.8.1配有气候室； #3.8.2 温度20℃±0.1℃或35℃±0.1℃时，控制精度不低于±0.001℃，分辨率不低于0.01℃； 3.8.3湿度65%±2%（热阻）或 40%±2% （湿阻）时，控制精度不低于±3%，分辨率不低于0.01%。 3.9热功率测量精度不低于：±0.5%。 3.10电源/功率：AC220V±10%/4000W。 3.11大容量储水桶，不低于15L。 3.12采用微电脑控制和数据处理器，可实现电脑直接控制操作，实时显示各种温湿度平衡曲线及热阻湿阻数据，可直接测定并计算试样的各项性能。 3.13大屏幕液晶触摸屏显示，可贮存所有测试过程中数据和最终统计结果，提供查询。 3.14全自动水位补给系统，误差＜1mm。 3.15内部水槽采用防腐处理技术，确保仪器精密部件耐用性及坚固性。 4.主要配置 4.1铜制托盘、四周和底部的热护环。 4.2测试版加热器、热护环加热器、底板加热器；配置高精度动态传感器。 4.3可调高度气流罩和可调速高压风扇。 4.4 Api软件 一套 4.5无油静音气泵 一台 4.6透湿膜 100张 4.7标样 二套（热阻一套，湿阻一套：4块×2） 4.8海绵标样 一套（3块） 4.9 一体式电热丝加热盘 4.10温度传感器2块 4.11湿度传感器1组 4.12风速传感器1个 4.13主控电路板 4.14电源控制线 | 1 | 否 |
| 2 | 塑料生物降解测试系统 | *1.符合GB/T 19277《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法》，GB/T 19811《在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定》，GB/T 33797-2017《塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法》等标准要求。 2.主要技术参数 #2.1测试反应通道数目：不低于18通道，每个通道独立控制（须提供满足此要求的整机图及控制系统细节图证明）； 2.2温控范围及精度：室温+5℃～70℃，温控精度:±1℃； 2.3湿度监控范围：30%～95%RH； 2.4流量范围不低于：0.01～0.5L/min； 2.5红外二氧化碳监测：量程不低于0～5.00%，精度优于0.5级（须提供满足此要求的整机图及控制系统细节图证明）； 2.6电化学氧气监测：量程不低于0～25%Vol，精度1级或更高； 2.7大气压力监测：量程不低于0～120 KPa，精度0.2级或更高； #2.8每个通道流量监测：不低于0.01～0.5L/min，精度不低于±1%FS（须提供运行界面图等证明）； 2.9标准反应器容积：不低于3000毫升； #2.10气体流量自动化检测，自动加湿，自动检漏（须提供第三方证明文件）； 2.11搅拌装置可设定调整时间周期范围； 2.12设备具备全自动电子式测量模式，大屏幕操作； 2.13立式设计，结构紧凑，占用空间小； 2.14独立的全自动控制系统，实时分析实验数据，实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪。 3.配置（至少满足18通道测试要求） 3.1主机 1台（不少于18通道） 3.2气泵 1台 3.3空气加湿器 1套 3.4堆肥容器 1套 3.5气体传感器 1套 3.6质量流量计 1套 3.7 CO2收集器 1套 3.8 CO2传感器 1套 3.9 O2传感器 1套 3.10空气除湿器 1套 3.11温控箱 1台 3.12安装使用包 1盒 3.13使用说明书 1本 | 1 | 否 |
| 3 | 液态水分管理测试仪 | *1.符合AATCC TM 195《织物的液态水分管理特性》、GB/T 21655.2-2019 《纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分：动态水分传递法》等标准要求。 2.主要技术参数 2.1测试压力：1000g 2.2测试环境：温度18-40℃，相对湿度20%-80%； 2.3泵水时间：用户可自由设置，须包含20s； 2.4测试液输送量：0.2g±0.01g； 2.5测试液态电导率：16mS±0.2mS； 2.6体积小巧，操作方便，易于维护； #2.7能够迅速进行测试可根据以下10个指数对不同纺织物面料进行分类及评级（须提供各指数功能测试截图）： 2.7.1底层湿润时间； 2.7.2表层湿润时间； 2.7.3底层最大吸湿速度； 2.7.4表层最大吸湿速度； 2.7.5底层最大吸湿半径； 2.7.6表层最大吸湿半径； 2.7.7底层水份扩散速度； 2.7.8表层水份扩散速度； 2.7.9累积单一流向传送能力； 2.7.10整体液态水份管理能力。 2.8工作电源：AC220V； 2.9传感器可自由拆卸清洗及维护。 3.配置 3.1主机1台； 3.2带校准测试液的导电测试仪导电橡胶衬、标准测试溶液、备用硅管、软件秘钥、USB线； 3.3操作软件及 MMT软件。 | 1 | 否 |
| 4 | Elmendorf撕破强度测试仪 | *1.符合GB/T 3917.1-2009《纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定》和ISO 13937-1:2000《 纺织品 织物撕破特性 第1部分：用冲击摆锤方法测定撕破强力（埃尔门多夫）》。 2.主要技术参数 *2.1最大量程不低于128N。 2.2配A型落锤（8000 mN），B型落锤 （16,000 mN），配重C（16,000 mN），配重D（48,000 mN），配重E（128,000mN）。 2.3配对应A型校准砝码、B型校准砝码、C型校准砝码、D型校准砝码、E型校准砝码。 3.配置 3.1主机1台； 3.2配刀片等。 | 1 | 否 |
| 5 | 纺织品远红外辐射温升测试仪 | *1. 符合GB/T 30127-2013《 纺织品 远红外性能的检测和评价》标准要求。 2．主要技术参数 #2.1远红外辐射源：主波长至少在 5um~14um（须提供校准或计量证书）； #2.2辐射功率150W（需提供校准或计量证书）； *2.3试样表面与辐射源的距离为 500mm； 2.4温度传感器测温范围：15~50℃，示值误差 ：≤ 1℃； 2.5温度传感器响应时间：≤1S。 3．配置 3.1主机1台； 3.2远红外辐射源； 3.3点状温度传感器。 | 1 | 否 |
| 6 | 纺织品光蓄热试验仪 | *1. 符合GB/T 18319-2019 《纺织品 光蓄热性能试验方法》标准要求。 2.主要技术参数 2.1温度升高值测试量程：最低范围0-125℃，分辨率不低于 0.01℃； 2.2平均温度升高值测试量程：最低范围0-125℃，分辨率不低于0.01℃； 2.3氙灯：光谱范围（200-1100nm），在垂直距离 400mm 处能产生（400±10 W/m2）的辐照度，光照度可调节； 2.4温度传感器精度不低于 0.1℃； 2.5温度记录仪可连续记录温度时间间隔范围不超过1min； 2.6辐照度计：测量范围0-2000 W/m2； 2.7计时范围：光照时间、冷却时间设置范围 0-99999min ，精度不低于1s； 2.8升温时间：0℃-100℃不超过35分钟； 2.9降温时间：50℃-0℃不超过40分钟； 2.10大屏幕触摸屏显示操作； 2.11测试过程中有预热时间、亮时间、暗时间、氙灯辐照度、试样温度、环境温度自动测量显示； 2.12试验中自动记录试样和环境随时间的温度变化情况，在预置光照时间到达后自动关闭氙灯，自动计算最大温度升和平均温度升；电脑自动绘制时间温度曲线； 2.13报表存储试验数据，自动统计试验最大值、最小值、平均值、均方差、变异系数 CV% 值，配有打印接口、联机接口； 2.14采样频率：10次/秒（可连续记录每分钟的温度变化） 2.15试样温度传感器量程：0-220℃，分度值：0.1℃ 环境温度传感器量程：0-220℃，分度值：0.1℃ 2.16工作电源： AC220V，50Hz。 | 1 | 否 |
| 7 | 鞋子止滑试验机 | *1. 符合GB/T 3903.6-2017 《鞋类 整鞋试验方法 防滑性能》标准要求。 2.主要技术参数 2.1垂直压力0N-1000N可调，精度不低于±0.5%； 2.2水平摩擦力（拉力）0N-1000N可调，精度不低于±0.5%； 2.3滑动速度：0.1-0.5m/s，精度0.03 m/s； 2.4静态接触时间：0-5s； 2.5垂直传感器：1KN一个（圆盘型）； 2.6水平传感器：1KN两个（圆盘型）； 2.7数据采集频率应满足1s至少采集30个数据，在0.3s-0.6s之间至少可均匀读取10组测试数据； 2.8数显屏幕； 2.9试验介面：标准瓷砖6块（英国红砖，ASTM F2913路面介质）、不锈钢测试钢板一块（EN 13287-SRB标准路面介质）、玻璃板界面两块（GB/T 3903.6-2017玻璃板介面）； 2.10工作电源：AC220V，50HZ。 3.配置 3.1主机1台（含专用测试软件）； 3.2专用鞋楦（40/41/42/43/44）各一双； 3.3 EN 13287机械假脚（4个/套，用于鞋子250以下鞋码安装）； 3.4静音无油空压机1台； 3.5第三方CNAS试验仪校准报告。 | 1 | 否 |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数指标 | 数量(台/件) | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热防护性能测试仪 | *1. 符合标准GB/T 38302-2019《 防护服装热防护性能测试方法》，GA 634-2015《消防员隔热防护服》附录C和附录D，GA 10-2014 《消防员灭火防护服》要求。 #2.测试指标包括：热防护性能值（TPP）、热防护性能评估（TPE）和抗辐射渗透性能（须提供可进行三项测试的证明材料，如功能截图）。 3.主要技术参数 3.1辐射热源 3.1.1辐射灯（配外罩）采用T-150石英红外管； 3.1.2辐射量连续可调，集成调压范围：0～220V； 3.1.3热通量：10～50kW/m2或更大范围（须提供可达到要求范围的相应证明材料，如软件截图等）。 3.2燃烧热源 3.2.1燃烧灯为大口径本生灯，与水平方向角度呈20°到45°斜向上角度； 3.2.2高压脉冲点火； 3.2.3漏气保护装置可自动切断气路电磁阀； 3.2.4热通量：10～50kW/m2或更大范围。 3.3总热通量：50kW/m2～100kW/m2或更大范围可调。 3.4具有快速保护电路。 3.5防护栅和试样架采用大行程无杆气缸，动程450mm，运动速度可调，运动速度可调，响应时间≤2s。 3.6量热器测温范围：常温～85℃±0.1℃。 3.7热源精度：不低于±2%。 3.8甲烷流量调节范围：0-10L/min。 3.9空气流量调节范围：0.6-6m3/h。 4.数据采集系统采集最小分辨率不高于0.1℃，精度不低于±0.7℃。 5.温度-时间曲线、stoll曲线可视（须提供可达到要求范围的相应证明材料，如软件截图等）。 6.仪器结构 6.1不锈钢机柜，通风柜和仪器一体化设计，大视野操作保护罩，耐高温、防爆、防辐射（试验时闭合），防护试验人身安全（须提供设备实物图）； 6.2配备气缸支撑； 6.3内置防火、耐高温材料排气罩； 6.4计算机控制，配置专业工控计算机自动控制测试全过程； 6.5全中文操作系统； 6.6自动数据处理； 6.7测试结果可打印输出； 6.8配传感器组件专用降温气枪； 6.9采用12位高速A/D对传感器进行采样； 6.10距热源近的部件均采用水冷降温； 6.11配试样夹具一套； 6.12工作电源：AC220V，50Hz，6kW。 7.其他 7.1配甲烷气体一罐； 7.2配空压机一台； 7.3配台式电脑一台。 8. 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 9.提供相关应用技术资料。 | 1 | 否 |
| 2 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 1.技术参数 #1.1 光源：氘灯、50瓦钨灯、汞灯，其中汞灯用于波长校准，三个光源同时在位，自动切换（须提供可实现上述功能的截图证明）； 1.2 单色器：异面复式Littrow单色器，双单色器设计； 1.3 检测器：双检测器设计，高灵敏度光电倍增管和半导体冷却的PbS，双检测器自动切换； #1.4 波长范围不低于：175～3300nm（须提供投标产品官方宣传网址和参数符合性截图证明材料）； #1.5 波长准确度：紫外可见≤±0.08nm；近红外≤±0.5nm（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； #1.6 波长重复性：紫外可见≤±0.005nm；近红外≤±0.02nm（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； #1.7 光度准确性：±0.00025A（0.3Abs或0.5Abs 双光阑法）（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.8光度重复性：±0.00014A（0.5～1A）（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； #1.9 带宽：紫外可见：0.01～5nm，0.01nm间隔自动调节；近红外：0.04～20nm，0.01nm间隔自动调节（须提供投标产品官方宣传网址和参数符合性截图证明材料）； #1.10 光谱分辨率：优于0.048nm（紫外可见区）；优于0.2nm（近红外）（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.11 仪器噪声： ≤0.00009A（0A 在190nm）；≤0.00003A （0A 在500nm）；≤0.0001A（2A 在500nm）； ≤0.0008A（4A 在500nm）（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.12 杂散光： ≤0.00007%T（220nm）；≤0.00007%T（370nm）；≤0.0002%T（1420nm）；≤0.00045%T（2350nm）（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.13 光度范围：±8A（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.14 稳定性：≤0.0002A/h（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.15 基线平直度：±0.0007A（须提供官方产品datasheet（规格说明书）指标符合性证明材料）； 1.16 积分球：内径不小于110mm，聚四氟乙烯涂层，开口比小于3%，波长范围200-2500nm，带有透射样品测试支架，反射样品测试支架。 1.17 带USB接口。 2.配置 2.1主机一台； 2.2配110mm即插即用型聚四氟涂层积分球； 2.3样品舱1个； 2.4固体样品架1个； 2.5电脑一台； 2.6液体测试用比色皿2只； 2.7随机附带仪器硬件及软件使用说明及操作光盘。 | 1 | 是 |
| 3 | 傅立叶变换近红外光谱仪 | *1.符合FZ/T 01144-2018《纺织品 纤维定量分析 近红外光谱法》标准要求。 2.主要技术参数 #2.1附带不少于棉氨、棉聚、粘锦、棉聚氨等10个测试模型（本处模型指上述不同成分产品自动定量测试模型，须提供可进行自动定量测试的证明材料，如相关专利技术证书或模型报告等）； 2.2测量方式：积分球漫反射； 2.3光谱带宽 不超过12nm； 2.4波长范围：最小为900~2500nm； 2.5波长准确性≤0.02nm； 2.6波长重复性≤0.05nm； 2.7杂散光%≤0.1%； 2.8吸光度噪声Abs≤0.00005； 2.9分析时间不超过1分钟（可调节）； 2.10数据传输方式USB； 2.11定标技术 ：MPLS改进最小二乘法回归定标技术，DPLS光谱鉴定及定性分析技术； 2.12 设备检测面料其中一个面的过程中必须有自动检测两个点以上的功能，每块样品总测试点数必须大于四个点，且必须能够显示每个检测点的数据信息。 2.13 设备设计生产必须同时考虑打碎样品检测的便捷性。要求能够满足标准要求的同时简化打碎样品的测试。 2.14 设备控制软件须有专利保护，不会产生侵权等知识产权纠纷。 2.15工作电压：90~250V。 3.配置 3.1主机1台； 3.2测试模型不少于10个； 3.3 品牌电脑一台； 3.4其他完成测试用配件。 | 1 | 否 |
| 4 | 织物防电磁辐射性能测试仪 | *1. 符合GB/T 25471-2010《电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法》、GB/T 30142-2009《 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法》和QJ 2809-1996《平面材料屏蔽效能的测试方法》标准要求。 2.主要技术参数 2.1频率范围：9kHz～3GHz； 2.2最大驻波比（VSWR）：＜1.15（30MHz～1.5GHz频段同轴指标）； #2.3 插入损耗（IL）：＜0.5dB（30MHz～1.5GHz频段同轴指标）（需提供第三方检定、计量、校准等证书）； 2.4 同轴整体镀金（需提供设备实物图证明材料）； 2.5 动态范围≥100dB（10Hz带宽）； 2.6 试样厚度≤10mm（推荐）； 2.7 自动升降功能（需提供设备实现功能的证明材料）； 2.8 恒压夹持试样功能（需提供设备实现功能的证明材料）； 2.9 信号发射特性： 2.9.1 测试频率范围：100kHz～3GHz 2.9.2 频率分辨率：10Hz 2.9.3信号纯度：≤-65dBc/Hz(偏10kHz) 2.9.4输出电平：-45dBm～+10dBm 2.9.5 电平准确度：≤±1.5dB（25℃±5℃，-45dBm～+5 dBm） 2.9.6 谐波抑制比：≥30dB(1MHz～3GHz)，≥25dB(100kHz～1MHz) 2.9.7 方向性：≥50dB（矢量校准后） 2.9.8 功率扫描不低于：-8dBm～+5dBm 2.9.10 系统阻抗：50 欧姆 2.10 接收特性： 2.10.1频率范围：100kHz～3GHz 2.10.2分辨率带宽：10Hz～20kHz 2.10.3动态范围：≥95dB(RBW=1kHz ) 2.10.4最大输入电平：+10dBm 2.10.5输入损坏电平：+20dBm（ 直流 +25V ） #2.10.6端口：驻波比≤1.15（需提供第三方检定、计量、校准等证书） 2.11测试软件：自动控制仪器，自动采集、处理、显示、多条曲线暂存、对比显示、点读、报告生成等功能，3年免费升级服务。 3.配置 3.1主机1台； 3.2笔记本电脑1台； 3.3取样器一套（直径 133.1mm、66.5mm、33.1mm、16.5mm 各一只）。 | 1 | 否 |