华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目

询价报价函

致：莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司

（报价单位）经过认真审阅本次询价的内容及要求后，现报价如下：

单位: 元（人民币）

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价合计 | 备注 |
| 1 | 护栏部分 |  | 华汇路、腾飞路护栏2940米 |
| 2 | 监控部分 |  | 68路高清、16路行业机、3路逆行抓拍、 4路违停抓拍 |
| 3 | 信号灯部分 |  | 华汇-腾飞路（标准） |
|  |  |  | 华汇-华锦街（单杆） |
|  |  |  | 华汇-创业路（单杆） |
|  |  |  | 华汇-霞皋路（单杆） |
|  |  |  | 华汇-腾达路（标准） |
| 4 | 总计 |  |  |

报价单位（盖章）：

详 细 地 址  :

联  系   人 ：

联 系 号 码：

日    期  ：

1-1护栏部分

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（护栏部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 道路中间隔离护栏 | 框架护栏网，3米长为一套含立柱与底座，含道钉加固。立柱高≥1000mm、采用热镀锌钢管、蓝白搭配颜色。竖杆尺寸为50*30mm钢管、大立杆尺寸为80*80mm。 | 米 | 2940 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

1-2（监控部分）

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（监控部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | NVR硬盘录像机 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥16路。 2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 6. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。 8. 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。 9. 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。 10. 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能。 11. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 12. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 13. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 14. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 15. 具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口，可内置≥4块SATA接口硬盘。 | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 图像存储专用硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒)/5900RPM/SATA3 | 块 | 14 |  |  |  |
| 3 | 400万高清全彩摄像机（核心产品） | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 内置2颗白光补光灯。 3. 最低照度彩色：0.0004 lx。 4. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5. 最大分辨率2560x1440。 6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 7. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 9. 信噪比不小于55dB。 10. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 13. 不低于IP67防尘防水等级。 14. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 68 |  |  |  |
| 4 | 200万全景摄像机（含镜头护罩） | 1. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2. 最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3. 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 4. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 6. 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 7. 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 8. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 9. 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽、1个复位键、1个麦克风。 10. 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 11. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 12. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 13. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 16 |  |  |  |
| 5 | 逆行抓拍摄像机 | 卡口抓拍单元，支持500万覆盖单车道，卡口混合车道应用，支持人脸检测，支持TF卡。卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等 像素：500W 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：GMOS传感器 镜头：50mm镜头 相机：iDS-2CD9856-BEFS 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 存储支持：支持TF卡，USB，海康云存储协议 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz； 功耗：20W MAX 支持智能识别功能： 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 违停抓拍摄像机 | 400万像素星光级红外违章检测一体球】 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 支持深度学习算法，有效提升检测准确率 独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 违停有效检测距离300米 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能 支持违法数据的断点续传功能 支持语音联动功能 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 6-240mm 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 电源输出: AC24±25% 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G；SD卡需出厂前预安装 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS485接口 红外照射距离: 200米 供电方式: AC24V 电源接口类型: AC24V±25% 电流及功耗: 62W max (其中红外灯15W max,加热 5W max) 工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95% 恢复出厂设置: 支持 雨刷: 支持 尺寸: Φ266.6×410mm 重量: 8KG 防护: IP67 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 摄像机支架 | 定制 | 个 | 91 |  |  |  |
| 8 | 抱杆延长支架 | 抱杆延长支架，抱路灯杆，延长1米 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 91 |  |  |  |
| 10 | 网络交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 21 |  |  |  |
| 11 | 户外防水箱 | 户外主机箱70*40 | 台 | 7 |  |  |  |
| 12 | 户外防水箱 | 400*300 | 台 | 14 |  |  |  |
| 13 | 双刀开关 | 双刀电源开关 | 个 | 21 |  |  |  |
| 14 | 排插 | 5口电源排查 | 个 | 21 |  |  |  |
| 15 | PVC管 | PVC20 | 米 | 4550 |  |  |  |
| 16 | 网络线 | UTP5E | 米 | 4550 |  |  |  |
| 17 | 摄像机电源线 | 2*1.0 | 米 | 4550 |  |  |  |
| 18 | 光钎收发器 | 百兆光纤收发器 | 对 | 14 |  |  |  |
| 19 | 管道敷设 | 采用切割及开挖埋管，PVC管，直径≥20mm | 米 | 840 |  |  |  |
| 20 | 传输光缆 | 4芯光缆+2*1.0电源综合光缆 | 米 | 1120 |  |  |  |
| 21 | 监控视频专网 | 单条30M /35段视频专网(5条宽带3年) | 条 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1-3信号灯部分--华汇路与腾飞路口信号灯部分

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（信号灯部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 联网信号机 | 路口信号控制器 1、控制器核心采用32位微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计。 2、信号组输出数：≥48路信号灯输出通道，每个通道最大负载能力为5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏,并可扩冲到≥64路。 3、主控单元、灯控单元等采用上架式安装,机架为19英寸标准化设计，机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备。 4、信号机必须具有人性化彩色触控界面，屏幕≥7寸，用于查看信号机的运行状态和修改信号机运行参数。 5、具备三级防雷措施。 6、具有GPS对时模块，能实现断网情况下的时钟自动校时和相邻路口无线协调控制。 7、手动控制：交通信号控制支持以手动方式进行信号转换、黄闪控制。交通信号机从自动控制模式转入手动控制模式时，应保持原有相位的最小安全时间（可根据控制点的实际情况设定）。从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。 8、无电缆绿波控制：支持GPS时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线绿波控制。 9、能够设置最小绿灯时间、最大绿灯时间和单位延长绿灯时间，控制逻辑须包含下列功能：无车辆申请时可执行相位跳越(PhaseSkip)或执行最短绿灯时间。有车辆申请时按单位延长绿灯时间，绿灯时间可延长至最大绿灯时间。 9、具有交通数据采集功能，信号机本地储存1个月以上的交通数据。 10、通信功能：至少具备3个RS232接口，2个RS422接口，1个RJ45网络通信接口，1个USB接口；可用RJ45、RS422或RS232进行联网，RS485电平信号接口。 11、感应功能：至少具有16路的机动车检测器接口。信号机可以外接多种类型的车辆检测器，除标配地感线圈检测板外，还可外接视频、地磁、微波等多种检测器，适合各种地缘环境下的车辆检测。信号机应配置车辆检测板，支持此路口现有机动车道检测，不做检测线圈。 12、具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。 13、采用插板式标准机箱，双门开启，手动控制门与信号机箱门使用不同的开启门，方便执勤人员使用，具有开关门报警功能。 14、相位控制数：≥16个，每个相位可指定16个信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早起动或延迟切断，并可重叠到下个。 15、红黄绿灯断电检测器：可支持红、黄、绿灯灭灯检测，单机支持8路信号灯检测，级联可实现16路/24路/32路信号灯检测。同时支持全程和半程倒计时功能。 16、可以在线修改所有控制参数，并能自动保存各项控制参数，停电后数据不会丢失。 17、具有独立的黄闪器，在控制电源关断或控制出现严重故障时能够输出黄闪信号。 18、具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 19、电源进线端有避雷器及电源滤波器，可承受40KA/25ns雷击电流冲击。 20、每路输出负载能力：AC220V/5A，每路输出要有快速熔断器及压敏电阻保护。 21、多时段控制：至少18个时段配时，32种时段控制方案； 22、具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警。 23、上传的信号机信息包括：信号机特征参数、检测器状态、信号机控制模式状态、运行状态、信号灯灯色状态、故障日志。 24、接收下传的信息须包含：信号机特征参数、校时命令、状态查询命令、工作模式和运行方案。 25、信号机遥控器：遥控器由手持器和接收器组成，采用无线双向握手通讯机制，待机时不少于1个月，连续使用不小于10小时；接收端供电AC100～264V，50/60Hz，整机功耗小于5W，工作温度范围：-20℃～70℃，工作湿度范围：小于95%。 26、信号机系统接口协议应开放，支持NTCIP协议，可多客户端同时联网控制。信号机具有能够通过以太网口接入现有信号控制系统。 27、信号机满足A级耐温检测要求， 28、信号机产品具备图形化配置功能和抑制交通拥堵功能， 29、信号机产品具备网络风暴防护功能， ★30.本次协调式交通信号机必须可以接入交警支队现有的交警平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 行人道信号灯 | 1.发光单元尺寸为≥Φ300mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 8 |  |  |  |
| 3 | 机动车组合灯具(箭头灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 5 |  |  |  |
| 4 | 机动车组合灯具(满屏灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 4 |  |  |  |
| 5 | 信号灯安装架 | 根据现场杆件尺寸定制，安装架材质采用镀锌方管；美观大方，可满足现场需求 | 套 | 9 |  |  |  |
| 6 | 市电引入电源线 | RVV2*6.0（市电网引至信号机配电柜） | 米 | 150 |  |  |  |
| 7 | 过街电源线 | KVV22-19*1.5铠装线缆（信号灯主干电缆） | 米 | 150 |  |  |  |
| 8 | 机动车灯电源线 | RVV4*1.5阻水电缆 | 米 | 450 |  |  |  |
| 9 | 行人灯电源线 | RVV3*1.5阻水电缆 | 米 | 400 |  |  |  |
| 10 | 9米悬臂杆 | 9米悬臂杆八角锥形热浸镀锌，立柱直径（300～250）×壁厚≥8mm×高6800mm，悬臂直径（250～100）×壁厚≥6mm，Φ550×厚≥20mm立柱法兰板 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 | 行人信号灯杆 | 立柱高3.5米，Φ89热浸镀锌，立柱直径（89）×壁厚≥4.5mm×高3500mm | 套 | 5 |  |  |  |
| 12 | 标准路口设备安装及集成调试 | 配电柜、信号机、线路配线及信号灯具安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 施工辅材 | 防雷与接地、标签标志、系统联网调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 落地式机柜基础 | C25混凝土基础0.7*0.7*1.6*1个（含地胶螺栓及防雷接地处理） | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 机动车灯杆基础制作 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥1600mm*1600mm*1600mm(长*宽*深） | 套 | 4 |  |  |  |
| 16 | 人行灯立杆基础制作 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥800mm*800mm*1000mm(长*宽*深） | 套 | 5 |  |  |  |
| 17 | 检查井制作 | 内宽500*500*井深900mm | 套 | 9 |  |  |  |
| 18 | 开挖管道敷设 | 采用切割及开挖埋管，PE管，直径≥110mm | 米 | 90 |  |  |  |
| 19 | 绿化带硬化 | 绿化带改人行道，水泥硬化 | 平方 | 38 |  |  |  |
| 20 | 光钎网络租用费 | 单条30M /35段视频专网(5条宽带3年) | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1-3信号灯部分--华汇路与创业路信号灯部分

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（信号灯部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 联网信号机 | 路口信号控制器 1、控制器核心采用32位微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计。 2、信号组输出数：≥48路信号灯输出通道，每个通道最大负载能力为5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏,并可扩冲到≥64路。 3、主控单元、灯控单元等采用上架式安装,机架为19英寸标准化设计，机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备。 4、信号机必须具有人性化彩色触控界面，屏幕≥7寸，用于查看信号机的运行状态和修改信号机运行参数。 5、具备三级防雷措施。 6、具有GPS对时模块，能实现断网情况下的时钟自动校时和相邻路口无线协调控制。 7、手动控制：交通信号控制支持以手动方式进行信号转换、黄闪控制。交通信号机从自动控制模式转入手动控制模式时，应保持原有相位的最小安全时间（可根据控制点的实际情况设定）。从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。 8、无电缆绿波控制：支持GPS时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线绿波控制。 9、能够设置最小绿灯时间、最大绿灯时间和单位延长绿灯时间，控制逻辑须包含下列功能：无车辆申请时可执行相位跳越(PhaseSkip)或执行最短绿灯时间。有车辆申请时按单位延长绿灯时间，绿灯时间可延长至最大绿灯时间。 9、具有交通数据采集功能，信号机本地储存1个月以上的交通数据。 10、通信功能：至少具备3个RS232接口，2个RS422接口，1个RJ45网络通信接口，1个USB接口；可用RJ45、RS422或RS232进行联网，RS485电平信号接口。 11、感应功能：至少具有16路的机动车检测器接口。信号机可以外接多种类型的车辆检测器，除标配地感线圈检测板外，还可外接视频、地磁、微波等多种检测器，适合各种地缘环境下的车辆检测。信号机应配置车辆检测板，支持此路口现有机动车道检测，不做检测线圈。 12、具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。 13、采用插板式标准机箱，双门开启，手动控制门与信号机箱门使用不同的开启门，方便执勤人员使用，具有开关门报警功能。 14、相位控制数：≥16个，每个相位可指定16个信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早起动或延迟切断，并可重叠到下个。 15、红黄绿灯断电检测器：可支持红、黄、绿灯灭灯检测，单机支持8路信号灯检测，级联可实现16路/24路/32路信号灯检测。同时支持全程和半程倒计时功能。 16、可以在线修改所有控制参数，并能自动保存各项控制参数，停电后数据不会丢失。 17、具有独立的黄闪器，在控制电源关断或控制出现严重故障时能够输出黄闪信号。 18、具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 19、电源进线端有避雷器及电源滤波器，可承受40KA/25ns雷击电流冲击。 20、每路输出负载能力：AC220V/5A，每路输出要有快速熔断器及压敏电阻保护。 21、多时段控制：至少18个时段配时，32种时段控制方案； 22、具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警。 23、上传的信号机信息包括：信号机特征参数、检测器状态、信号机控制模式状态、运行状态、信号灯灯色状态、故障日志。 24、接收下传的信息须包含：信号机特征参数、校时命令、状态查询命令、工作模式和运行方案。 25、信号机遥控器：遥控器由手持器和接收器组成，采用无线双向握手通讯机制，待机时不少于1个月，连续使用不小于10小时；接收端供电AC100～264V，50/60Hz，整机功耗小于5W，工作温度范围：-20℃～70℃，工作湿度范围：小于95%。 26、信号机系统接口协议应开放，支持NTCIP协议，可多客户端同时联网控制。信号机具有能够通过以太网口接入现有信号控制系统。 27、信号机满足A级耐温检测要求， 28、信号机产品具备图形化配置功能和抑制交通拥堵功能， 29、信号机产品具备网络风暴防护功能， ★30.本次协调式交通信号机必须可以接入交警支队现有的交警平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机动车组合灯具(箭头灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 4 |  |  |  |
| 3 | 信号灯安装架 | 根据现场杆件尺寸定制，安装架材质采用镀锌方管；美观大方，可满足现场需求 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 市电引入电源线 | RVV2*6.0（市电网引至信号机配电柜） | 米 | 150 |  |  |  |
| 5 | 机动车灯电源线 | RVV4*1.5阻水电缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6 | 7米立杆 | 7米立柱热浸镀锌，立柱直径（200～250）×壁厚≥6mm×高7000mm，Φ550×厚≥20mm立柱法兰板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 单柱路口设备安装及集成调试 | 配电柜、信号机、线路配线及信号灯具安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工辅材 | 防雷与接地、标签标志、系统联网调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 落地式机柜基础 | C25混凝土基础0.7*0.7*1.6*1个（含地胶螺栓及防雷接地处理） | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 立杆基础与安全岛 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥1200mm*1200mm*1600mm(基础长*宽*深1200*安全岛高400mm，直径1000mm） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 检查井制作 | 内宽500*500*井深900mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开挖管道敷设 | 采用切割及开挖埋管，PE管，直径≥110mm | 米 | 30 |  |  |  |
| 13 | 光钎网络租用费 | 单条30M /35段视频专网(5条宽带3年) | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1-3信号灯部分--华汇路与创业路信号灯部分

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（信号灯部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 联网信号机 | 路口信号控制器 1、控制器核心采用32位微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计。 2、信号组输出数：≥48路信号灯输出通道，每个通道最大负载能力为5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏,并可扩冲到≥64路。 3、主控单元、灯控单元等采用上架式安装,机架为19英寸标准化设计，机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备。 4、信号机必须具有人性化彩色触控界面，屏幕≥7寸，用于查看信号机的运行状态和修改信号机运行参数。 5、具备三级防雷措施。 6、具有GPS对时模块，能实现断网情况下的时钟自动校时和相邻路口无线协调控制。 7、手动控制：交通信号控制支持以手动方式进行信号转换、黄闪控制。交通信号机从自动控制模式转入手动控制模式时，应保持原有相位的最小安全时间（可根据控制点的实际情况设定）。从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。 8、无电缆绿波控制：支持GPS时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线绿波控制。 9、能够设置最小绿灯时间、最大绿灯时间和单位延长绿灯时间，控制逻辑须包含下列功能：无车辆申请时可执行相位跳越(PhaseSkip)或执行最短绿灯时间。有车辆申请时按单位延长绿灯时间，绿灯时间可延长至最大绿灯时间。 9、具有交通数据采集功能，信号机本地储存1个月以上的交通数据。 10、通信功能：至少具备3个RS232接口，2个RS422接口，1个RJ45网络通信接口，1个USB接口；可用RJ45、RS422或RS232进行联网，RS485电平信号接口。 11、感应功能：至少具有16路的机动车检测器接口。信号机可以外接多种类型的车辆检测器，除标配地感线圈检测板外，还可外接视频、地磁、微波等多种检测器，适合各种地缘环境下的车辆检测。信号机应配置车辆检测板，支持此路口现有机动车道检测，不做检测线圈。 12、具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。 13、采用插板式标准机箱，双门开启，手动控制门与信号机箱门使用不同的开启门，方便执勤人员使用，具有开关门报警功能。 14、相位控制数：≥16个，每个相位可指定16个信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早起动或延迟切断，并可重叠到下个。 15、红黄绿灯断电检测器：可支持红、黄、绿灯灭灯检测，单机支持8路信号灯检测，级联可实现16路/24路/32路信号灯检测。同时支持全程和半程倒计时功能。 16、可以在线修改所有控制参数，并能自动保存各项控制参数，停电后数据不会丢失。 17、具有独立的黄闪器，在控制电源关断或控制出现严重故障时能够输出黄闪信号。 18、具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 19、电源进线端有避雷器及电源滤波器，可承受40KA/25ns雷击电流冲击。 20、每路输出负载能力：AC220V/5A，每路输出要有快速熔断器及压敏电阻保护。 21、多时段控制：至少18个时段配时，32种时段控制方案； 22、具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警。 23、上传的信号机信息包括：信号机特征参数、检测器状态、信号机控制模式状态、运行状态、信号灯灯色状态、故障日志。 24、接收下传的信息须包含：信号机特征参数、校时命令、状态查询命令、工作模式和运行方案。 25、信号机遥控器：遥控器由手持器和接收器组成，采用无线双向握手通讯机制，待机时不少于1个月，连续使用不小于10小时；接收端供电AC100～264V，50/60Hz，整机功耗小于5W，工作温度范围：-20℃～70℃，工作湿度范围：小于95%。 26、信号机系统接口协议应开放，支持NTCIP协议，可多客户端同时联网控制。信号机具有能够通过以太网口接入现有信号控制系统。 27、信号机满足A级耐温检测要求， 28、信号机产品具备图形化配置功能和抑制交通拥堵功能， 29、信号机产品具备网络风暴防护功能， ★30.本次协调式交通信号机必须可以接入交警支队现有的交警平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机动车组合灯具(箭头灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 4 |  |  |  |
| 3 | 信号灯安装架 | 根据现场杆件尺寸定制，安装架材质采用镀锌方管；美观大方，可满足现场需求 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 市电引入电源线 | RVV2*6.0（市电网引至信号机配电柜） | 米 | 150 |  |  |  |
| 5 | 机动车灯电源线 | RVV4*1.5阻水电缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6 | 7米立杆 | 7米立柱热浸镀锌，立柱直径（200～250）×壁厚≥6mm×高7000mm，Φ550×厚≥20mm立柱法兰板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 单柱路口设备安装及集成调试 | 配电柜、信号机、线路配线及信号灯具安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工辅材 | 防雷与接地、标签标志、系统联网调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 落地式机柜基础 | C25混凝土基础0.7*0.7*1.6*1个（含地胶螺栓及防雷接地处理） | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 立杆基础与安全岛 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥1200mm*1200mm*1600mm(基础长*宽*深1200*安全岛高400mm，直径1000mm） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 检查井制作 | 内宽500*500*井深900mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开挖管道敷设 | 采用切割及开挖埋管，PE管，直径≥110mm | 米 | 30 |  |  |  |
| 13 | 光钎网络租用费 | 单条30M /35段视频专网(5条宽带3年) | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1-3信号灯部分--华汇路与霞皋路口信号灯部分

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（信号灯部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 联网信号机 | 路口信号控制器 1、控制器核心采用32位微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计。 2、信号组输出数：≥48路信号灯输出通道，每个通道最大负载能力为5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏,并可扩冲到≥64路。 3、主控单元、灯控单元等采用上架式安装,机架为19英寸标准化设计，机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备。 4、信号机必须具有人性化彩色触控界面，屏幕≥7寸，用于查看信号机的运行状态和修改信号机运行参数。 5、具备三级防雷措施。 6、具有GPS对时模块，能实现断网情况下的时钟自动校时和相邻路口无线协调控制。 7、手动控制：交通信号控制支持以手动方式进行信号转换、黄闪控制。交通信号机从自动控制模式转入手动控制模式时，应保持原有相位的最小安全时间（可根据控制点的实际情况设定）。从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。 8、无电缆绿波控制：支持GPS时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线绿波控制。 9、能够设置最小绿灯时间、最大绿灯时间和单位延长绿灯时间，控制逻辑须包含下列功能：无车辆申请时可执行相位跳越(PhaseSkip)或执行最短绿灯时间。有车辆申请时按单位延长绿灯时间，绿灯时间可延长至最大绿灯时间。 9、具有交通数据采集功能，信号机本地储存1个月以上的交通数据。 10、通信功能：至少具备3个RS232接口，2个RS422接口，1个RJ45网络通信接口，1个USB接口；可用RJ45、RS422或RS232进行联网，RS485电平信号接口。 11、感应功能：至少具有16路的机动车检测器接口。信号机可以外接多种类型的车辆检测器，除标配地感线圈检测板外，还可外接视频、地磁、微波等多种检测器，适合各种地缘环境下的车辆检测。信号机应配置车辆检测板，支持此路口现有机动车道检测，不做检测线圈。 12、具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。 13、采用插板式标准机箱，双门开启，手动控制门与信号机箱门使用不同的开启门，方便执勤人员使用，具有开关门报警功能。 14、相位控制数：≥16个，每个相位可指定16个信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早起动或延迟切断，并可重叠到下个。 15、红黄绿灯断电检测器：可支持红、黄、绿灯灭灯检测，单机支持8路信号灯检测，级联可实现16路/24路/32路信号灯检测。同时支持全程和半程倒计时功能。 16、可以在线修改所有控制参数，并能自动保存各项控制参数，停电后数据不会丢失。 17、具有独立的黄闪器，在控制电源关断或控制出现严重故障时能够输出黄闪信号。 18、具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 19、电源进线端有避雷器及电源滤波器，可承受40KA/25ns雷击电流冲击。 20、每路输出负载能力：AC220V/5A，每路输出要有快速熔断器及压敏电阻保护。 21、多时段控制：至少18个时段配时，32种时段控制方案； 22、具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警。 23、上传的信号机信息包括：信号机特征参数、检测器状态、信号机控制模式状态、运行状态、信号灯灯色状态、故障日志。 24、接收下传的信息须包含：信号机特征参数、校时命令、状态查询命令、工作模式和运行方案。 25、信号机遥控器：遥控器由手持器和接收器组成，采用无线双向握手通讯机制，待机时不少于1个月，连续使用不小于10小时；接收端供电AC100～264V，50/60Hz，整机功耗小于5W，工作温度范围：-20℃～70℃，工作湿度范围：小于95%。 26、信号机系统接口协议应开放，支持NTCIP协议，可多客户端同时联网控制。信号机具有能够通过以太网口接入现有信号控制系统。 27、信号机满足A级耐温检测要求， 28、信号机产品具备图形化配置功能和抑制交通拥堵功能， 29、信号机产品具备网络风暴防护功能， ★30.本次协调式交通信号机必须可以接入交警支队现有的交警平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机动车组合灯具(箭头灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 4 |  |  |  |
| 3 | 信号灯安装架 | 根据现场杆件尺寸定制，安装架材质采用镀锌方管；美观大方，可满足现场需求 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 市电引入电源线 | RVV2*6.0（市电网引至信号机配电柜） | 米 | 150 |  |  |  |
| 5 | 机动车灯电源线 | RVV4*1.5阻水电缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6 | 7米立杆 | 7米立柱热浸镀锌，立柱直径（200～250）×壁厚≥6mm×高7000mm，Φ550×厚≥20mm立柱法兰板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 单柱路口设备安装及集成调试 | 配电柜、信号机、线路配线及信号灯具安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工辅材 | 防雷与接地、标签标志、系统联网调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 落地式机柜基础 | C25混凝土基础0.7*0.7*1.6*1个（含地胶螺栓及防雷接地处理） | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 立杆基础与安全岛 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥1200mm*1200mm*1600mm(基础长*宽*深1200*安全岛高400mm，直径1000mm） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 检查井制作 | 内宽500*500*井深900mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开挖管道敷设 | 采用切割及开挖埋管，PE管，直径≥110mm | 米 | 30 |  |  |  |
| 13 | 光钎网络租用费 | 单条30M /35段视频专网(5条宽带3年) | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1-3信号灯部分---华汇路与腾达路口信号灯部分

| 华林经济开发区华汇路交通安全设施建设项目清单（信号灯部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 联网信号机 | 路口信号控制器 1、控制器核心采用32位微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计。 2、信号组输出数：≥48路信号灯输出通道，每个通道最大负载能力为5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏,并可扩冲到≥64路。 3、主控单元、灯控单元等采用上架式安装,机架为19英寸标准化设计，机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备。 4、信号机必须具有人性化彩色触控界面，屏幕≥7寸，用于查看信号机的运行状态和修改信号机运行参数。 5、具备三级防雷措施。 6、具有GPS对时模块，能实现断网情况下的时钟自动校时和相邻路口无线协调控制。 7、手动控制：交通信号控制支持以手动方式进行信号转换、黄闪控制。交通信号机从自动控制模式转入手动控制模式时，应保持原有相位的最小安全时间（可根据控制点的实际情况设定）。从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。 8、无电缆绿波控制：支持GPS时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线绿波控制。 9、能够设置最小绿灯时间、最大绿灯时间和单位延长绿灯时间，控制逻辑须包含下列功能：无车辆申请时可执行相位跳越(PhaseSkip)或执行最短绿灯时间。有车辆申请时按单位延长绿灯时间，绿灯时间可延长至最大绿灯时间。 9、具有交通数据采集功能，信号机本地储存1个月以上的交通数据。 10、通信功能：至少具备3个RS232接口，2个RS422接口，1个RJ45网络通信接口，1个USB接口；可用RJ45、RS422或RS232进行联网，RS485电平信号接口。 11、感应功能：至少具有16路的机动车检测器接口。信号机可以外接多种类型的车辆检测器，除标配地感线圈检测板外，还可外接视频、地磁、微波等多种检测器，适合各种地缘环境下的车辆检测。信号机应配置车辆检测板，支持此路口现有机动车道检测，不做检测线圈。 12、具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。 13、采用插板式标准机箱，双门开启，手动控制门与信号机箱门使用不同的开启门，方便执勤人员使用，具有开关门报警功能。 14、相位控制数：≥16个，每个相位可指定16个信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早起动或延迟切断，并可重叠到下个。 15、红黄绿灯断电检测器：可支持红、黄、绿灯灭灯检测，单机支持8路信号灯检测，级联可实现16路/24路/32路信号灯检测。同时支持全程和半程倒计时功能。 16、可以在线修改所有控制参数，并能自动保存各项控制参数，停电后数据不会丢失。 17、具有独立的黄闪器，在控制电源关断或控制出现严重故障时能够输出黄闪信号。 18、具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 19、电源进线端有避雷器及电源滤波器，可承受40KA/25ns雷击电流冲击。 20、每路输出负载能力：AC220V/5A，每路输出要有快速熔断器及压敏电阻保护。 21、多时段控制：至少18个时段配时，32种时段控制方案； 22、具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警。 23、上传的信号机信息包括：信号机特征参数、检测器状态、信号机控制模式状态、运行状态、信号灯灯色状态、故障日志。 24、接收下传的信息须包含：信号机特征参数、校时命令、状态查询命令、工作模式和运行方案。 25、信号机遥控器：遥控器由手持器和接收器组成，采用无线双向握手通讯机制，待机时不少于1个月，连续使用不小于10小时；接收端供电AC100～264V，50/60Hz，整机功耗小于5W，工作温度范围：-20℃～70℃，工作湿度范围：小于95%。 26、信号机系统接口协议应开放，支持NTCIP协议，可多客户端同时联网控制。信号机具有能够通过以太网口接入现有信号控制系统。 27、信号机满足A级耐温检测要求， 28、信号机产品具备图形化配置功能和抑制交通拥堵功能， 29、信号机产品具备网络风暴防护功能， ★30.本次协调式交通信号机必须可以接入交警支队现有的交警平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 行人道信号灯 | 1.发光单元尺寸为≥Φ300mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 8 |  |  |  |
| 3 | 机动车组合灯具(箭头灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 4 |  |  |  |
| 4 | 机动车组合灯具(满屏灯) | 1.发光单元尺寸为≥Φ400mm；2.光源采用进口芯片四元素超高亮度发光二极管（LED）， | 组 | 4 |  |  |  |
| 5 | 信号灯安装架 | 根据现场杆件尺寸定制，安装架材质采用镀锌方管；美观大方，可满足现场需求 | 套 | 8 |  |  |  |
| 6 | 市电引入电源线 | RVV2*6.0（市电网引至信号机配电柜） | 米 | 150 |  |  |  |
| 7 | 过街电源线 | KVV22-19*1.5铠装线缆（信号灯主干电缆） | 米 | 150 |  |  |  |
| 8 | 机动车灯电源线 | RVV4*1.5阻水电缆 | 米 | 400 |  |  |  |
| 9 | 行人灯电源线 | RVV3*1.5阻水电缆 | 米 | 400 |  |  |  |
| 10 | 9米悬臂杆 | 9米悬臂杆八角锥形热浸镀锌，立柱直径（300～250）×壁厚≥8mm×高6800mm，悬臂直径（250～100）×壁厚≥6mm，Φ550×厚≥20mm立柱法兰板 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 | 行人信号灯杆 | 立柱高3.5米，Φ89热浸镀锌，立柱直径（89）×壁厚≥4.5mm×高3500mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 标准路口设备安装及集成调试 | 配电柜、信号机、线路配线及信号灯具安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 施工辅材 | 防雷与接地、标签标志、系统联网调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 落地式机柜基础 | C25混凝土基础0.7*0.7*1.6*1个（含地胶螺栓及防雷接地处理） | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 机动车灯杆基础制作 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥1600mm*1600mm*1600mm(长*宽*深） | 套 | 4 |  |  |  |
| 16 | 人行灯立杆基础制作 | 含地垄、接地、混凝土浇灌等立杆基础，≥800mm*800mm*1000mm(长*宽*深） | 套 | 4 |  |  |  |
| 17 | 检查井制作 | 内宽500*500*井深900mm | 套 | 9 |  |  |  |
| 18 | 开挖管道敷设 | 采用切割及开挖埋管，PE管，直径≥110mm | 米 | 90 |  |  |  |
| 19 | 光钎网络租用费 | 单条30M /35段视频专网(5条宽带3年) | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |