中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区危化品暂存柜采购项目

招  标  文  件

项目编号：HWZB2022-0726

招标人:中国科学院大连化学物理研究所

招标代理机构: 大连化物建设工程项目管理有限公司

日期:2022年7月

目  录

投标邀请函…………………………………………………………………3

第一章 投标人须知及前附表 ……………………………………………5

第二章 合同条款及合同格式 ……………………………………………23

第三章 项目需求及技术要求 ……………………………………………29

第四章 投标文件格式样本 ………………………………………………41

附件1评标方法……………………………………………………………67

中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区危化品暂存柜采购项目招标公告

大连化物建设工程项目管理有限公司受中国科学院大连化学物理研究所委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区危化品暂存柜采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区危化品暂存柜采购项目

项目编号：HWZB2022-0726

项目联系方式：0411-83645800

项目联系人：刘工

项目联系电话：0411-83645800

采购单位联系方式：0411-84379110

采购单位：中国科学院大连化学物理研究所

地址：大连市中山路457号

联系方式：刘老师 0411-84379110

代理机构联系方式：

代理机构：大连化物建设工程项目管理有限公司

代理机构联系人：刘工 0411-83645800

代理机构地址：大连市西岗区中山路161号

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

危化品暂存柜2个（具体内容、数量及技术要求详见招标文件）

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：74万元（人民币）

时间：2022年7月26日08:30至2022年8月2日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：大连化物建设工程项目管理有限公司（大连市西岗区中山路161号）

招标文件售价：￥500.0元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：本项目招标文件获取方式为现场购买，申请现场购买招标文件的投标单位请携带下述资格证明文件复印件一套（复印件加盖公章）到大连化物建设工程项目管理有限公司接受招标方资格审查（仅限于购买招标文件），详细资格审查以评标审查结果为准。（1）营业执照副本；（2）税务登记证副本（三证合一提供营业执照副本即可）；（3）组织机构代码证副本（三证合一提供营业执照副本即可）；（4）法人代表证（法定代表人本人报名有效）或法人授权委托书及被授权人身份证。

四、投标截止时间：2022年8月16日 14点00分（北京时间）

五、开标时间：2022年8月16日 14点00分（北京时间）

六、开标地点：大连化物建设工程项目管理有限公司（大连市西岗区中山路161号）

七、其它补充事宜：无

八、采购项目需要落实的政府采购政策：详见招标文件

第一章

投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区危化品暂存柜采购项目 项目编号： HWZB2022-0726 |
| 2 | 招标人名称：中国科学院大连化学物理研究所 |
| 3 | 投标人的资格条件： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 注：1.本项目不接受联合体投标。 2. 截至投标截止时间，经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将按废标处理。 |
| 4 | 招标文件售价：招标文件每套500元人民币，售出不退。 招标文件发售时间及地点：大连化物建设工程项目管理有限公司会议室 |
| 5 | 投标有效期：投标文件递交截至之日起90个日历日。 |
| 6 | 组织踏勘现场：不统一组织。投标单位可自行踏勘现场。踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 供货要求： （一）供货及安装完成时间：合同签订之日起50个日历日; （二）供货及安装地点：招标人指定地点； （三）保修期：两年。 （四）供货前须与招标人确认需求，最终以双方确认的清单为准。 |
| 8 | 投标保证金额：1万元。投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或担保有限公司出具的保函的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。 投标保证金到账截止时间：2022年8月16日14:00时（如以支票形式递交，请在保证金到账截止时间前两天递交）。 投标保证金递交地点:大连化物建设工程项目管理有限公司。若要汇款，请汇至“开户行：招商银行股份有限公司大连分行营业部，账户名称：大连化物建设工程项目管理有限公司，帐号：411908681910919”若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时间为准），则视为自动放弃此次投标。 注：开标现场不接受任何形式的投标保证金。 |
| 9 | 投标文件编制要求、数量及封装要求： 1、投标文件应有章节目录，每页都有页码标注。 2、投标文件应采用胶装。 3、一套正本，五套副本。 |
| 10 | 接受投标文件时间及地点：2021年8月16日14:00（北京时间）， 地点：大连化物建设工程项目管理有限公司会议室（地址：大连市西岗区中山路161号）当面递交。 |
| 11 | 投标截止时间：2022年8月16日14:00（北京时间）。逾期递交的投标文件恕不接受。 |
| 12 | 开标时间及地点：2022年8月16日14:00（北京时间）大连化物建设工程项目管理有限公司会议室（地址：大连市西岗区中山路161号）当面递交。 |
| 13 | 评标方法：综合评分法（见评分标准表）。 |
| 14 | 合同签定：中标人在中标通知书发出之日起七日内，按照采购文件确定的事项，签订合同。 |
| 15 | 本项目采购预算为：人民币74万元。投标单位的投标报价超出采购预算的，按无效投标处理。 |
| 16 | 本项目最终结算价按实际发生由第三方审计公司进行审计后结算。 |
| 17 | 无需提供样品 |
| 18 | 1、★根据财政部87号令文件第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、所投产品在验收时，招标人对采购标的质量有异议时，招标人有权要求中标人提供第三方检验机构的检验认证，检测费用由中标人承担。检测结果未达到招标文件要求的，招标人有权要求进行调换，调换后仍达不到招标文件要求的，招标人有权中止合同，给招标人造成的损失由中标人承担。 |

投标人须知

- （一）项目概述及资金来源

1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行政府采购招标。

（1）招标人名称：中国科学院大连化学物理研究所；

（2）本次招标的内容为：危化品暂存柜2个（具体内容、数量及技术要求详见招标文件）

（3）供货及安装完成时间：合同签订之日起50个日历日；

（4）供货及安装地点：招标人指定地点；

（5）付款方式：货到安装调试完毕并验收合格后，招标人支付合同价款的百分之九十五，其余款即合同价款的百分之五货物正常使用二年后无质量问题一次性付清（无息）。

（二）投标人资格要求

投标人须在中国境内注册具有独立企业法人资格。

注：1.本项目不接受联合体投标。

2. 截至截至投标截止时间，经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将按废标处理。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

5.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

6.投标人必须向招标代理购买招标文件且登记备案。未向招标代理购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

（三）投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

- （一）招标文件构成

- 1.招标文件包括：

- 投标邀请函

第一章    投标人须知及前附表

第二章    项目需求及技术要求

第三章    合同条款及合同格式

第四章    投标文件格式

附件1    评标办法

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

商务及技术等证明材料

- 1、投标函；

- 2、规格及技术响应表；

- 3、技术和商务条款偏离表；

- 4、资格证明文件；

- 5、售后服务承诺书；

- 6、其他；

- 7.投标人需说明的其他问题。

- 注：1-5项是投标文件的必要组成部分和必须提供的证明资料，以上材料缺少任意一项，投标文件无效。

- （三）投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

（四）投标报价

1.投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.投标报价应包括：

(1)货物单价，是指制造和装配货物所使用的材料、部件等费用；

(2)项目需求及技术规格表要求的安装、调试、培训、验收及售后服务等费用；

(3)投标总价中必须包括货物送达实际供货地点的运输、保险等费用。

3.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

- （五）投标货币

投标报价采用人民币报价。

（六）证明投标人资格合格的文件

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。

（3）中小企业声明函（中小企业提供）；

（4）招标文件要求的其他证明投标人资格的文件。

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（七）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 1.投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

2.货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明。

- 3.证明货物和服务与招标文件的要求相一致，文件可以是文字资料、图纸和数据。投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和使用性能的详细说明；

（2）逐条填报的规格响应表及偏离表。

（八）投标保证金

1.投标人应提交投标人须知前附表中的保证金金额作为投标保证金，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到损害时可直接从投标人的投标保证金中得到补偿。

3. 投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或担保有限公司出具的保函的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。本项目投标保证金退还方式为电汇。

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。

6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。

7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错或过失等中标人原因被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

- （5）其他损害招标人利益的情形。

- （九）投标有效期

1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（十）投标文件的式样和签署

（一）供应商应填写全称，同时加盖公章。

（二）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

（三）1、投标文件须有章节目录，每页都有页码标注；

2、投标文件须采用胶封装订，不得采用活页夹装订，不按要求装订予以废标；

3、一套正本，五套副本，需封装在同一密封袋内。

- 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.封皮注明：项目名称、招标编号、投标人名称、开标时间前不得开起（并加盖公章）。

2.如果未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。

（二）投标截止时间

1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

招标代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 五、开标与评标

（一）开标

1.招标代理人将在投标须知前附表规定的时间地点进行开标，邀请投标人参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3. 开标时，各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。

4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或被授权人在开标记录表上签字确认。

6．投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标委员会的组成

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由采购方代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

（三）评标过程的保密性

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明明细文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）投标文件完整性不符合招标文件实质性要求；

（3）投标产品包含进口产品（经批准允许采购进口产品的除外）；

（4）投标文件签署情况不符合招标文件实质性要求；

（5）未按照招标文件规定报价或有漏项；

（6）未按招标文件要求提供政府强制采购节能产品；

（7）对“★”条款未做出实质性响应，或发生重大偏离；

（8）发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料；

（9）发现其他不符合法律法规规定的实质性要求；

（10）▲各投标人所投核心产品的品牌未达到三家（表格内未具体列明每家投标人的品牌）。

3. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

采购文件的技术要求中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标记录表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标记录表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

（六）串标

1．投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

2.在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

3. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）评标原则及方法

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。具体评分方法详见附件1。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.  核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品以▲号项标注的要求详见招标文件第三章“项目需求及技术要求”。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会按照规定要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

8.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

9．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列，技术部分得分相同的，按照商务部分得分由高到低的顺序排列。以上情况如果得分一致，评标委员会将按采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（八）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

3.招标代理人将评标情况形成书面评标报告。

（九）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人。

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证质量、保证供货期，按照招标文件要求提供售后服务。

六、授予合同

（一）合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1.如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。

3.如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。

4．招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。

（三）中标通知书

1.招标代理人应当在规定时间内向招标人提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，方可发放“中标通知书”。

2.中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《中国政府采购网》。

（四）签订合同

1.中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。

2.如果中标人无正当理由未在规定期间内签订书面合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。

(五)履约担保

1.中标人在领取中标通知书后与招标人签订合同，并在合同签订之前或同时向招标人提供相当于合同总价10％的履约担保金。

2.履约担保金须为银行出具的不可撤销的履约保函或有资质的担保公司出具的履约担保函。

3.如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。

（六）腐败和欺诈行为

（1）定义：

①“腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予任何有价值的东西来影响招标人的行为；

②“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果评标委员会所建议的中标候选人在本项目的竞争中有腐败和欺诈行为，则招标人有权拒绝接受该授标建议。

（七）促进中小企业发展

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）提供所供产品制造企业为中小企业的声明函。

2.中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.根据财库【2017】141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，并计入面向中小企业采购的统计数据。

5.投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

6.中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

（八）其他注意事项：

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

第二章

合同条款及合同格式

合同条款及合同格式

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据      年    月     日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目                            采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称:

（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):               元 (￥:             元) 人民币。

（注：本项目最终结算价按实际发生由第三方审计公司进行审计后结算。）

三、技术资料

（一）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计算）

七、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

八、付款方式

付款方式：货到安装调试完毕并验收合格后，招标人支付合同价款的百分之九十五，其余款即合同价款的百分之五货物正常使用一年后无质量问题一次性付清（无息）。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新车辆。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于      年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为   二  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

（六）免费保修期过后仍由乙方责维修保养，维保期8年。前4年每年维保费用为合同价的1.5%，后4年每年维保费为合同价的3.5%。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对车辆做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三） 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第      __2__种方法解决。

1.提交大连仲裁委员会经济建设仲裁中心仲裁；

2.依法向大连市沙河口区人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.技术规格

3.乙方招标文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（四）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（五）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转让给大型、中型企业，中型企业不得分包或转让给大型企业。

（六）本合同正本一式三份（招标人、投标人、招标代理机构各执一份），具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

被授权人：                        被授权人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订地点：                        签订日期：

第三章

项目需求及技术要求

- 设备清单、技术及其他方面要求

- A 户外危化品柜的相关要求如下：

- 1. 箱体结构说明

1）箱体尺寸：外尺寸：约L12000*W3000*H2900mm；

内尺寸：约L11800*W2800*H2600mm；

2）箱体主体框架：采用100*100*4.0mm和50*50*1.5mm碳钢方管焊接而成；

3）箱体底部：6个锚点便于与地面固定，确保接地有效和整体点位平衡；

4）防锈处理：整体采用静电喷涂工艺，增强防紫外线抗腐蚀与防锈的效果；

5）保温：双层钢板（外侧钢板为1.6mm喷砂瓦楞钢板、内侧钢板为优质1.5mm冷轧钢板）中间内置60mm厚度的A级阻燃岩棉，环保防火保温材料，增强隔热保温效果；

6）门：采用甲级防火门，双防火锁，耐火极限1.5小时，带消防认证；

7）锁具：转式防火锁，双锁具系统，符合双人双锁管理；

- 2. 主要设备设施及安全设施一览表

| - 大型户外危险化学品存储柜 - 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 灰色/根据要求 | 尺寸 | 外：约L12000*W3000*H2900mm 内：约L11800*W2800*H2600mm |
| 材质 | 外侧1.6mm厚瓦楞耐候板、中层60mm厚隔热保温、内层优质1.5mm冷轧钢板 |  |  |
| 数量 | 2台 | 运输和安装 | 包含 |
| 资料 | 产品出厂时配产品使用说明书，欧盟耐火测试报告、欧盟EN60079防爆测试报告、关键焊缝检测报告、整体抗腐蚀检测报告、雪载，载荷，抗风测试报告、产品责任险保单、各电气部件防爆检测报告及整体防爆合格证。 |  |  |

| 项目 | 说 明 |
| --- | --- |
| 门 | 1扇非标甲级防火门，高约2100*宽1500mm，耐火极限1.5小时，带消防认证标志，门框内尺寸高约1970*宽1370mm； |
| 自动消防 灭火系统 | 配置10个6KG六氟丙烷悬挂式灭火器，温度达到68摄氏度感温元件自动爆破，自动喷放到防护区实施灭火； |
| 防爆排风 系统 | 箱体内部设有3套防爆轴流风机，具有防爆排风功能，风机与可燃气体、温湿度报警系统联动，并可实现手动排风，风量≥2280立方/小时/套； |
| 防爆可燃气体监测报警系统 | 可燃气体探测器2个；显示方式：数显； 当可燃气体探测器检测有箱体内部可燃气体浓度超过设定值时会发出强烈的声光报警，探测器会触发1号防爆声光报警灯进行声光报警提示，同时启动防爆轴流风机进行通风作业，降低存储柜内部可燃气体浓度，可实现报警信息传输至中控室或保安室（有线、无线传输）； |
| 防爆温湿度 监测报警系统 | 温湿度探测器1个；显示方式：数显； 当温湿度探测器检测有箱体内部温度、湿度超过设定值时会发出强烈的声光报警，探测器会触发1号防爆声光报警灯进行声光报警提示，可实现报警信息传输至中控室或保安室（有线传输，距离约700米）； |
| 防爆烟感 监测报警系统 | 烟感探测器1个；当烟感探测器检测到箱体内部有烟雾产生时，探测器会触发2号防爆声光报警灯进行声光报警提示； |
| 火焰探测系统 | 火焰探测器1套，当火焰探测器探测到箱体内部有火焰产生时，探测器会触发3号防爆声光报警灯进行声光报警提示； |
| 防爆照明 | 柜内装有4只20W长管形防爆灯，防爆灯具外壳材质选用高强度合金材料和精密的结构设计，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力；产品严格按照GB3836-2000，IEC60079标准要求生产7.1.4应用范围石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作固定照明；Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区爆炸性气体环境；21区、22区可燃性粉尘环境；防爆应急照明灯1套； |
| 视频监控 系统 | 箱体内部配置200万像素高清摄像头，1只，与物业监控系统连接；箱体外配置200万摄像头，1只； |
| 泄爆泄压口 | 顶部设置泄爆泄压口4个； |
| 斜坡 | 出入口设三角斜坡1套，便于存取货物； |
| 人体静电仪 | 入口处设有智能防爆语音型人体静电释放仪，便于释放人体携带的静电，共1套； |
| 柜体排风系统 | 柜子配置1套防爆防腐离心风机，电压380V，风量不低于4000立方/小时； |
| 视频系统 | 配备电脑主机及24寸显示器一台，三块4T硬盘，录像机一台，交换机一台，千兆路由器，弱电箱一个以及网络有线传输至监控室，距离约700米。 |
| 防泄漏槽 | 箱体底部设置防渗漏收集槽，上面满铺镀锌钢格栅；其中一台漏液槽铺设PP内衬； |
| 供电系统 | 防爆防雨配电箱1套； |
| 避雷系统 | 参照《建筑物防雷设计规范 GB50057-95》的相关规范要求设置避雷针2根； |
| 安全标识 | 国家统一安全标识，专业规范的反光警示胶带，规范铝制铭牌，警示标签显而易见； |

- B  建设项目配套公用工程和辅助设施

- 1 对基础的要求

- 1.1 地基尺寸：长30000*宽5500*高300mm

- 1.2 将基坑泥土夯实后，基础:高度泥土夯实-砂石垫层100/150毫米+钢筋混凝土150毫米

- 2接地保护装置

- 2.1箱体接地保护装置：独立的安全保护接地电阻应小于4欧姆；

- 2.2防雷接地电阻：箱体独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧姆；

- 3、收集坑

- 根据实际需要在可在柜体防泄漏阀门处预留若干个废液收集桶坑。

- 4 对电缆的要求

- 电源进线为380V，50Hz,五芯线，10平方（每台）；

- 防雷及防静电

- 电箱设有防雷保护装置的浪涌保护器，避免雷雨天气雷击现象的出现；

- 箱体设有静电传导口，便于连接静电释放桩，及时释放箱体所产生的静电；

注：

1、投标人所投产品应为非进口产品，如所投产品为进口产品将视为无效投标。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、设备技术要求中，★号标注项为实质性要求。招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标（报价）文件仍为有效，但可能影响评分。

3、以上评标中投标人所提供的企业和产品所有的证明材料，采购代理机构和采购单位有权对预中标人其原件进行审查。若有虚假材料或证书，按废标处理；情节严重的，按相关法律法规处理。

4、本项目所采购货物如属于CCC强制产品认证范围内的，投标人在投标和供货时必须提供具有CCC强制产品认证证书。

5、本项目不允许中标人将项目转包或分包。

二、售后服务要求

（一）所投产品质保期二年，在质保期内产品出现质量问题，必须提供免费保修服务。

（二）必须提供4小时响应,并做到第2个自然日上门服务。

# （三）如供应商为外地企业，中标后要求有本地代理商或服务商，以保证售后服务时效。

第四章

投标文件格式样本

一、投 标 函

（项目编号：HWZB2022-0726）

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方（招标项目名称）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本      份。

完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示。）。

  - 我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

  - 本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。

  - 供货时间：                。

6. 我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。

  - 我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

8. 我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。

2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。

3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。

4、不得使用其他印章或电子制版签名。

5、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

二、报价明细表

（项目编号：HWZB2022-0726）

| 序号 | 产品名称 | 规格L*W*H(mm) | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  | 以上价格含税含运费含所有货物安装到甲方指定地点 |

注：

- 所有价格系用人民币表示，单位：元。　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或被授权人签字：

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 以上报价须含税含运费及所有货物得安装调试工作。　　　　　              投标人公章：

- 投标报价与投标函中价格不符时，以投标函为准                            日　　　期：

本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效

三、规格及技术响应表

（项目编号：HWZB2022-0726）

| 货物名称 | 参考规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或被授权人签字：

注：（1）参考规格在投标文件第二章项目需求及技术要求中有明确规定；

（2）投标规格由投标人填写；

（3）如投标人有其他说明，可以在规格及技术响应表后作出文字说明。

（4）本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

四、技术和商务条款偏离表

（项目编号：HWZB2022-0726）

说明：如有偏离需投标人详细填写

| 序 号 | 货物名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物 主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表中填写的规格、参数、功能等内容应与实际投标产品相一致。存在虚假行为的，供应商应依法承担有关法律责任。

投标人法定代表人或被授权人签字：

五、资格证明文件

（带※为必须提供文件，否则视为无效投标文件）

- ※投标企业法人营业执照副本复印件；

- 组织机构代码证（三证合一提供营业执照副本即可）、

- 税务登记证（三证合一提供营业执照副本即可）

（四）※法定代表人身份证复印件；

（五）投标人所投的产品属于属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的（强制节能产品除外），投标人须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明资料（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图）

（七）法 定 代 表 人 授 权 书

本授权书声明：注册于                      的                   公司（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                 项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于                年      月      日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（加盖公章）、电话：

地  址：

注: 1、须提供被授权人身份证复印件。

2、投标人为联合体的，该授权书须由联合体各方共同签署。

3、法定代表人的签字必须是亲笔签名或经公安部门备案的法定代表人印章，不得使用其他印章或电子制版签名。

（八）无重大违法记录声明

（代理机构名称）：

我单位在参加政府采购项目（项目名称：                            项目编号：                    ）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）

投标人名称：  （加盖公章）

法定代表人或其授权代表人： (签字或盖章)

年      月      日

六、售后服务承诺书

七、其 他

（一） 投标人基本情况表

（1）公司名称：                  电话号码：

（2）地    址：                  传    真：

（3）注册资金：                  经济性质:

（4）公司经营及资金状况:

（5）公司开户银行名称及帐号：            地   址：

（6）营业注册执照号：

（7）其他说明：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：

投标人名称：            (公章)

（二）售后服务保障内容

格式自拟，包括：

1、技术人员配置（包括技术人员职称、等级等情况）；

2、详细的售后服务方案；

…………………

（三）产品说明

投标人需对产品的技术性能、品质等予以说明，形式可以是文字、彩图、数据、检测报告等等。

（四） 履约保证金保函

（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）

：

本保函是我行（           〈银行全称〉）为          （以下简称卖方）根据贵处组织的          项目（项目编号）投标结果，将与           （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为              元（大写人民币），即合同总金额的10%。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物最终验收合格之日止。

银行全称：　　　　　　　        卖方全称：

（盖章）                        （公章）

开具人（签字）：　　　　　       被授权人（签字）：

职　务：　　　　　　　　        职　务：

电　话：　　　　　　　　        电　话：

传　真：　　　　　　　　        传　真：

日　期：　　　　　　　　        日　期：

（五）其他文件和资料

八、 投标人需说明的其它问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、安装等方面的影响。

附件1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收

| 入为 |  | 万元，资产总额为 |  |  | 万元1，属于（中型企业、小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型企业、微型企业）； |  |  |  |  |  |  |

  - （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入

- 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1：

评 标 方 法

1、价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分最高的投标人为中标候选人。

- 基本评分标准

| 分项 | 评分因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 30 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 注解： 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 2、投标人报价为投标函中投标总价； 3、投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予10％的扣除，微型企业给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 20 | 1、可燃气体报警器拥有的资质认证，（防爆电气设备安装能力认定证书、防爆电气设备维护能力认定证书、防爆电气设备修理能力认定证书以及防爆合格证）（得4分） 2、监控摄像头具有防爆证书，200万以上像素，带有红外夜视监控功能，得3分，没有不得分； 3、防泄漏槽中铺设PP内衬防腐蚀板材，得3分，不符合不得分； # 4、配置10个六氟丙烷悬挂式灭火器，得3分，没有不得分； # 5、技术方案先进性，技术规格，参数响应招标文件的要求情况及偏离程度，（得0-7分） |
|  | 综合 | 35 | 1、整柜防爆证书：欧盟EN60079防爆测试报告，且出示对应的检测报告扫描件盖红章，不得是配件防爆证书，得8分，没有不得分； 2、整柜防火证书：欧盟防火测试报告，且出示对应的检测报告扫描件盖红章，得7分，没有不得分； 3、箱体整柜拥有防爆合格证，且出示对应的检测报告扫描件盖红章，得5分，没有不得分； # 4整柜耐酸碱测试报告，且出示对应的检测报告扫描件盖红章，得5分，没有不得分； # 5提供关键焊缝检测报告，且出示对应的检测报告扫描件盖红章，得5分，没有不得分； 6、整柜拥有户外雪载荷抗风载荷测试报告，且出示对应的检测报告扫描件盖红章，得5分，没有不得分； |
| 商务 | 产品的安装、调试方案 | 5 | 1、优秀标准：投标人产品的安装、调试方案内容科学、合理、安装方案完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求（得5-3分）； 2、良好标准：投标人产品的安装、调试方案内容比较科学、合理、安装方案完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求（得3-2分）； 3、一般标准：投标人产品的安装、调试方案内容一般（得2-0分）。 |
|  | 投标人业绩 | 4 | 2019年6月1日至今，厂家拥有5个类似业绩的，得2分，每增加1个，得1分，满分4分（以中标通知书或合同为准） |
|  | 售后服务方案 | 6 | 1．优秀标准：有本地服务商且投标人售后服务方案内容科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求（得6-4分）； 2．良好标准：投标人售后服务方案内容比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求（得3-0分）； |

（二）加分项评分标准

| 加分因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的《节能产品政府采购品目清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K1表示。 本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×50×K1 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×30×K1。（强制采购产品除外） |
| 环保产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K2表示。 本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×50×K2 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×30×K2。 |

注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务方案得分高的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

6、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

附件2：资格性审查表

| 序 号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金缴纳符合要求情况（根据代理机构提供的证明材料核实）。 |  |  |  |  |
| 3 | 信用记录符合要求情况 |  |  |  |  |
|  | 审查结论 |  |  |  |  |
|  | 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 审查人签字： 审查人单位： |  |  |  |  |

注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。其他政府采购项目由评委会或谈判小组进行审查。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。

4、代理机构应提供的供应商投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：

（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。

（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。

（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。

符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件完整性符合招标文件实质性要求 |  |  |  |  |
| 3 | 投标产品未包含进口产品（经批准允许采购进口产品的除外） |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件签署情况符合招标文件实质性要求 |  |  |  |  |
| 5 | 按照招标文件规定报价，没有漏项。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人应提供的政府强制采购节能产品。 |  |  |  |  |
| 7 | 对“★”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。 |  |  |  |  |
| 8 | 未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。 |  |  |  |  |
| 9 | 未发现其他不符合法律法规及招标文件规定的实质性要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 投标人应提供的CCC强制产品认证证书 |  |  |  |  |
| 11 | ▲各投标人所投核心产品的品牌达到三家及以上（表格内具体列明每家投标人的品牌） |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 评委签字： |  |  |  |  |  |

注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2、《符合性审查表》是符合性评审的依据，《符合性审查表》未列明的，不得作为符合性评审中认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）。