第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2022年度全省消防车辆采购项目（一）（第二次招标）

2、项目编号：HHGF2022-ZBQ-006L

3、采购预算（最高限价）：79.00 万元，本项目共分为 1 个包，具体分包情况见下表：

| 2022年度全省消防车辆采购项目（一）（第二次招标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 包号 | 车辆名称 | 采购 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 单包价格（万元） | 分布情况 |
| 1 | 2022年度全省消防车辆采购项目（一）（第二次招标） | O | 全勤指挥车（B型） | 1 | 25 | 25 | 79 | 琼中 |
| 2 |  |  | 全勤指挥车（C型） | 3 | 18 | 54 |  | 三亚2、保亭1 |
| 注：本次招标采用统招分签的形式，各包中标人分别与上表中的分布单位签订供货合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、各包详细技术需求

说明：①指标按重要性分为、“●”和“▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“▲”代表重要指标，“●”则表示一般指标项，“▄”代表区间指标，表示评审因素量化到相应区间，设置各区间对应的不同分值，用下划线标出。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

| 序号 | 车辆名称 | 重要性 | 指标项 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全勤指挥车（B型） | ● | 整车综合要求 | 1.1 投标时应提供所投皮卡底盘的工信部公告。 1.2整车外形尺寸要求（长×宽×高）：≥5500×1800×1800mm； 1.4排放标准：国六； 1.5车顶配有行李架，方便固定橡皮舟等随车器材；车辆两侧及后部均贴有夜间反光警示贴；车辆两侧设置3-5个爆闪灯； 1.6整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，按照应急管理部消防救援局消防车制式涂装要求进行涂装，具体外观喷涂方案在中标后，与用户单位沟通确定。 1.7整车仪表、标签等标识使用的 “单位”均采用公制单位名称，标识均采用中文永久性标识，并固定牢固； 1.8辅助系统：安装全彩高清倒车影像（液晶倒车监视屏,屏幕不小于7寸）和行车记录仪（高清，128G以上内存，影像可自动更新）； 1.9预留车载电台电源 24V 接口 2 个、GPS 定位 12V 接口 2 个，同时预留车载电台安装位。 1.10投标时，投标人要提供整车设计方案效果图，包括整体结构图、三维效果图，改装模块的设计图及车辆布置图等，相关设计尺寸满足标书所列车载器材要求。 | 是 |
|  |  | ★ | 驱动形式 | 1.3驱动形式：4×4； | 否 |
|  |  | ★ | 发动机 | 2.1发动机：汽油机；功率≥120kW；排量：不低于2.0T或2.4L； | 否 |
|  |  | ★ | 变速箱 | 2.2变速箱：6速自动变速箱或优于； | 否 |
|  |  | ▲ | 底盘技术要求 | 2.3刹车系统：全盘式刹车，配ABS+EBD； 2.4接近角/离去角：≥27°/21°； 2.5总质量≥2750kg；有效载重：≥490kg； 2.6最小离地间隙：≥190㎜； 2.7悬挂：前轮独立悬挂；后轮加强型钢板弹簧悬挂； 2.8轮胎：越野轮胎,子午线轮胎； 2.9车厢两侧各设置不少于2个绳索固定点； 2.11前置电动自救牵引绞盘：为车辆自救提供拖拽动力，尺寸约530*160*210mm，具有自动排线和过载保护功能，随车配备车轮止。 | 否 |
|  |  | ● | 尾部配备 | 2.10尾部配备G型拖钩，用于冲锋舟等拖载作业。 | 否 |
|  |  | ▄ | 牵引绞盘拉力 | 前置电动自救牵引绞盘：拉力≥50kN | 否 |
|  |  | ● | 驾驶室要求 | 3.1座位设置：4门5座标准驾驶室，前排2人,后排3人，座椅为深色织物座椅； 3.2空调系统：冷暖空调； 3.3后排座椅：靠背为分体式，支持4/6比例分别放倒，配置安全带，座椅上方安装置储物网。 | 否 |
|  |  | ▲ | 车载供电系统 | 4.1、随车配备车载供电系统1套，含辅助蓄电池、智能双电瓶管理器等，固结牢固。辅助蓄电池为随车设备供电； | 否 |
|  |  | ● | 车载供电系统 | 4.2、辅助蓄电池：阀控铅酸胶体电池，深充放性能良好，电池容量不小于100AH，额定电压12V，使用温度，放电-40至65℃，充电-20至45℃，储存-20至40℃，自放电小于4％/28天，最大充电电流不小于30A； 4.3、智能双电瓶管理器：优先保证原车启动电瓶电量，根据车辆工况自动判断接通给辅助蓄电池充电。 | 否 |
|  |  | ● | 警灯、警报要求（一） | 驾驶室顶部前端装配红色长排1.2米LED频闪消防车用警灯，上方设置保护架，与行李架配套使用，可装载固定拉梯或橡皮艇等装备，同时对警灯起到保护作用；警报器：DC12V，功率100W，尺寸：约170*100*45mm；车顶两侧各装配两个红色LED频闪标志灯。 | 否 |
|  |  | ▲ | 警灯、警报要求（二） | 配有4个前视探照灯，发光角度：聚光不小于5°，光通量：不小于1600lm；射程不小于300米，功率不小于100W；防水等级不小于IP67,加装在车顶红色长排LED灯具前方合理位置。 | 否 |
|  |  | ▲ | 厢体 | 6.1、厢体：选用金属材质，一体成型，具有良好密封性；尺寸与车厢整体匹配，美观；具备可快速拆解功能；顶部加装轻质铝合金或金属材质可伸缩行李架，展开状态不超过车辆外廓，行李架载重≥70kg，配备防护网；厢体翻盖配备独立照明，保证器材箱夜间作业照明使用； | 否 |
|  |  | ● | 车辆改装要求 | 6.2、模块化装备架 根据用户提供设备进行定制，抽拉式滑轨设计，滑轨满足上装设备承重要求。所选材料均需具备防锈、耐磨、轻量化要求,提供布局设计图。 6.3、警灯、警报器、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路，从辅助蓄电池取电，可避免车内电气设备非正常使用造成原车启动电瓶亏电，辅助蓄电池通过双电瓶管理器使用原车发电机充电，副电池满电时可至少满足长条警灯、车内外照明等电气设备工作1个小时以上，车内电气走线不得破坏原车结构，并具备防水性能；预留后拖车灯光信号接口；每路设备供电都有独立过载保护装置，并在保护后有明确的灯光提醒。 | 否 |
|  |  | ★ | 随车器材 | 5G单兵图像传输设备2套 | 否 |
|  |  | ▲ | 5G单兵图像传输设备功能要求（一） | 功能要求： 7.1、支持5G全网通通讯，支持Wifi通讯； 7.2、至少内置 GPS/北斗模块，提供地理定位信息； 7.7、可接入应急管理部消防救援局、省消防总队图像综合平台，可进入消防总队综合图像管理平台资源目录树直接管理调用； | 否 |
|  |  | ● | 5G单兵图像传输设备功能要求（二） | 7.3、最高支持≥1080P视频输入； 7.4、至少支持 H.264视频压缩格式； 7.5、支持双向语音对讲； 7.6、内置锂电池供电，连续工作时间≥8小时； 7.8、编码要求至少支持 H.264，音频协议至少支持 G.711，并支持双向语音对讲； 7.9、单兵摄像机：与5G单兵设备能够完全兼容，通过视频线为单兵提供高清图像，带触屏可以操作，光学变焦≥30倍，内存卡≥128G，可在该单兵摄像机顶部稳定安装5G单兵设备； 7.10、配件不少于：单兵连接视频线2 根、带PTT单兵耳机2个、云台支架1个、音频延长线2条。 | 否 |
|  |  | ● | 随车资料 | 8.1、整车质量保修卡； 8.2、整车出厂合格证、车辆技术参数表各1份； 8.3、使用、维护保养说明书1套； 8.4、随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 8.5、标准随车附件清单； 8.6、随车配发车辆使用使用操作视频链接。 | 否 |
|  |  | ★ | 其他要求（一） | 9.1、整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。 | 否 |
|  |  | ● | 其他要求（二） | 9.2、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。 9.3、外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。 | 否 |
|  |  | ▲ | 其他要求（三） | 9.4.整车须按现行规定提供检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。 | 是 |

| 序号 | 车辆名称 | 重要性 | 指标项 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全勤指挥车（C型） | ● | 整车综合要求 | 1.整车综合要求 1.1 投标时应提供所投皮卡底盘的工信部公告。 1.2整车外形尺寸要求（长×宽×高）：≥5500×1800×1800mm； 1.4排放标准：国六； 1.5车顶配有行李架，方便固定橡皮舟等随车器材；车辆两侧及后部均贴有夜间反光警示贴；车辆两侧设置3-5个爆闪灯； 1.6整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，按照应急管理部消防救援局消防车制式涂装要求进行涂装，具体外观喷涂方案在中标后，与用户单位沟通确定。 1.7整车仪表、标签等标识使用的 “单位”均采用公制单位名称，标识均采用中文永久性标识，并固定牢固； 1.8辅助系统：安装全彩高清倒车影像（液晶倒车监视屏,屏幕不小于7寸）和行车记录仪（高清，128G以上内存，影像可自动更新）； 1.9预留车载电台电源 24V 接口 2 个、GPS 定位 12V 接口 2 个，同时预留车载电台安装位。 1.10投标时，投标人要提供整车设计方案效果图，包括整体结构图、三维效果图，改装模块的设计图及车辆布置图等，相关设计尺寸满足标书所列车载器材要求。 | 是 |
|  |  | ★ | 驱动形式 | 1.3驱动形式：4×4； | 否 |
|  |  | ★ | 发动机 | 2.1发动机：汽油机；功率≥120kW；排量：不低于2.0T或2.4L； | 否 |
|  |  | ★ | 变速箱 | 2.2变速箱：6速自动变速箱或优于； | 否 |
|  |  | ▲ | 底盘技术要求 | 2.3刹车系统：全盘式刹车，配ABS+EBD； 2.4接近角/离去角：≥27°/21°； 2.5总质量≥2750kg；有效载重：≥490kg； 2.6最小离地间隙：≥190㎜； 2.7悬挂：前轮独立悬挂；后轮加强型钢板弹簧悬挂； 2.8轮胎：越野轮胎,子午线轮胎； 2.9车厢两侧各设置不少于2个绳索固定点； 2.11前置电动自救牵引绞盘：为车辆自救提供拖拽动力，尺寸约530*160*210mm，具有自动排线和过载保护功能，随车配备车轮止 | 否 |
|  |  | ● | 尾部配备 | 2.10尾部配备G型拖钩，用于冲锋舟等拖载作业。 | 否 |
|  |  | ▄ | 牵引绞盘拉力 | 前置电动自救牵引绞盘：拉力≥50kN | 否 |
|  |  | ● | 驾驶室要求 | 3.驾驶室要求 3.1座位设置：4门5座标准驾驶室，前排2人,后排3人，座椅为深色织物座椅； 3.2空调系统：冷暖空调； 3.3后排座椅：靠背为分体式，支持4/6比例分别放倒，配置安全带，座椅上方安装置储物网。 | 否 |
|  |  | ▲ | 车载供电系统 | 4.1、随车配备车载供电系统1套，含辅助蓄电池、智能双电瓶管理器等，固结牢固。辅助蓄电池为随车设备供电； | 否 |
|  |  | ● | 车载供电系统 | 4.2、辅助蓄电池：阀控铅酸胶体电池，深充放性能良好，电池容量不小于100AH，额定电压12V，使用温度，放电-40至65℃，充电-20至45℃，储存-20至40℃，自放电小于4％/28天，最大充电电流不小于30A； 4.3、智能双电瓶管理器：优先保证原车启动电瓶电量，根据车辆工况自动判断接通给辅助蓄电池充电。 | 否 |
|  |  | ● | 警灯、警报要求（一） | 5.1驾驶室顶部前端装配红色长排1.2米LED频闪消防车用警灯，上方设置保护架，与行李架配套使用，可装载固定拉梯或橡皮艇等装备，同时对警灯起到保护作用；警报器：DC12V，功率100W，尺寸：约170*100*45mm；车顶两侧各装配两个红色LED频闪标志灯。 | 否 |
|  |  | ▲ | 警灯、警报要求（二） | 5.2配有4个前视探照灯，发光角度：聚光不小于5°，光通量：不小于1600lm；射程不小于300米，功率不小于100W；防水等级不小于IP67,加装在车顶红色长排LED灯具前方合理位置。 | 否 |
|  |  | ▲ | 厢体 | 6.1、厢体：选用金属材质，一体成型，具有良好密封性；尺寸与车厢整体匹配，美观；具备可快速拆解功能；顶部加装轻质铝合金或金属材质可伸缩行李架，展开状态不超过车辆外廓，行李架载重≥70kg，配备防护网；厢体翻盖配备独立照明，保证器材箱夜间作业照明使用； | 否 |
|  |  | ● | 车辆改装要求 | 6.2、模块化装备架 根据用户提供设备进行定制，抽拉式滑轨设计，滑轨满足上装设备承重要求。所选材料均需具备防锈、耐磨、轻量化要求,提供布局设计图。 6.3、警灯、警报器、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路，从辅助蓄电池取电，可避免车内电气设备非正常使用造成原车启动电瓶亏电，辅助蓄电池通过双电瓶管理器使用原车发电机充电，副电池满电时可至少满足长条警灯、车内外照明等电气设备工作1个小时以上，车内电气走线不得破坏原车结构，并具备防水性能；预留后拖车灯光信号接口；每路设备供电都有独立过载保护装置，并在保护后有明确的灯光提醒。 | 是 |
|  |  | ● | 随车资料 | 7.1、整车质量保修卡； 7.2、整车出厂合格证、车辆技术参数表各1份； 7.3、使用、维护保养说明书1套； 7.4、随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 7.5、标准随车附件清单； 7.6、随车配发车辆使用使用操作视频链接。 | 否 |
|  |  | ★ | 其他要求（一） | 8.1、整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。 | 否 |
|  |  | ● | 其他要求（二） | 8.2、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。 8.3、外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。 | 否 |
|  |  | ▲ | 其他要求（三） | 8.4.整车须按现行规定提供检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。 | 是 |

- 三、商务要求

重要性分为“★”、“●”和“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“▲”代表重要指标，“●”代表一般指标项。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 | ★ | 1、中标人提供的全部产品须符合国家相关产品技术规范和标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道对本项目进货的全新产品。若乙方提供的证明材料与招标、投标文件不一致或经查实有虚假材料的，甲方将向财政部门反馈并按国家相关要求处理。 2、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。 3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。 4、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。 5、产品整体质保期≥2年，产品质保期自验收合格之日起计。 |
| 2 | 投标人售后服务 | ★ | 1、保修期不得少于3年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。 2、供应商在全国各省（直辖市）应设有售后服务网点，供应商须开通24小时服务热线，提供7*24小时技术服务。在质保期内，产品问题2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。 3、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。4、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。 5、供应商在质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。 6、供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。 7、所有产品超过保修期后，3年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。 |
| 3 | 安装调试 | ★ | 1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。 2、供应商应提供①技术资料：我方承诺在交货时，每套货物提供1套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供1份电子版说明书、培训课件及视频。②器材标签：我方承诺按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含：执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。 |
| 4 | 交货期 | ★ | 自签订合同之日起180日历天内。 |
| 5 | 付款方式 | ★ | 合同生效后，中标人应在 10 日内，向采购人提供合同金额5％的质保保函、所投货物合同 95％的预付款保函(中标人提供的保函保证时间应根据质保期和供货期确定)，采购方收到质保保函和预付款保函后，经查明真伪后，全额支付合同款项。产品验收合格后，退还预付款保函。 质保期到期后，产品没有质量问题且售后服务良好的(须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章)，退还质保保函。 |
| 6 | 验收 | ★ | 验收由采购人组织，中标人配合： 1、是否满足合同规定的相关要求； 2、是否达到了招标文件的采购需求； 3、是否达到了投标文件承诺的要求； 4、是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。 |