# 江苏汉韵建设集团有限公司多媒体显示屏采购项目

# 采购需求

一、采购项目概述

江苏省睢宁中等专业学校新校区二期工程多媒体显示屏采购项目，拟采购合班教室显示屏2套、显示屏1套、拼接屏1套。预算金额108.8万元。

- 技术规格要求

合班教室显示屏2套：

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | P2.5室内全彩LED大屏尺寸7.68*3.84 | - 像素点间距：2.5mm， - 像素结构：1R1G1B - LED封装类型：表贴三合一LED - 能源效率：4.9cd/㎡ - 亮度/色度校正：采用精确色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点12位颜色校正（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 校正数据存储与回读：模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读 - 刷新频率：3840Hz - 白平衡调节色温误差：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-18bit任意设置；当色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤120K（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 节能功能：具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能46%（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 模组工作电压：＜5V - 峰值功耗：430W/㎡ - 平均功耗：125W/㎡（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 黑屏功耗：24W/㎡（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 蓝光危害检测：产品通过GB/T20145-2006蓝光危害评估，显示屏对视网膜蓝光危害限值＜2W·m-2·sr-1（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 电源功率因数：0.97 - 泄露电流：泄露电流不大于2mA - 除湿模式：超过一周时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 电源双备份：电源N+1冗余备份、支持双电源供电当其中一路电源出现故障、跳闸。备用电源继续供电实现不间断供电功能 - 系统双备份：支持控制系统双备份功能 - 恒定温热测试：工作温度范围覆盖-30°C到65°C，贮存温度范围覆盖-35°C到75°C；恒定湿热：工作湿度不小于85%RH，贮存湿度不小于90%RH - 电源温度控制：LED显示屏控制软件电源实时温度控制，超出设定温度自动报警，防止过温。 - 显示屏厂家具有电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书 - 显示屏厂家具有CMMI 3级成熟度开发模型V2.0认证证书 - 显示屏厂家具有CCRC信息安全服务资质认证证书 投标时提供厂家授权函 | 套 | 2 |
| 2 | 显示屏电源 | 5V40A | 块 | 192 |
| 33 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 ★2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 ★5、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 - 6、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 ★7、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★8、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 9、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 10、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 11、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 12、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 ★13、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★14、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 15、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 16、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 | 张张 | 996 |
| 44 | 二合一视频处理器 | ★1、支持音频与视频信号进行关联，可实现视频信号与音频信号同步切换；（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★2、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★3、支持切换特效：在两个信号间进行切换时，具有淡入淡出的特效，不同类型的信号切换过程无黑屏、停顿、闪烁等现象（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★4、设备可预存箱体文件信息，用户在进行箱体拼装调试时，只需通过设备的导航菜单，即可根据引导完成显示屏连接调试。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★5、进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★6、进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★7、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 ★8、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频处理器、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 | 台 台 | 2 2 |

显示屏

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1 1 | P2.5室内全彩LED大屏尺寸5.76*2.24 | - 像素点间距：2.5mm， - 像素结构：1R1G1B - LED封装类型：表贴三合一LED - 能源效率：4.9cd/㎡ - 亮度/色度校正：采用精确色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点12位颜色校正（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 校正数据存储与回读：模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读 - 刷新频率：3840Hz - 白平衡调节色温误差：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-18bit任意设置；当色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤120K（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 节能功能：具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能46%（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 模组工作电压：＜5V - 峰值功耗：430W/㎡ - 平均功耗：125W/㎡（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 黑屏功耗：24W/㎡（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 蓝光危害检测：产品通过GB/T20145-2006蓝光危害评估，显示屏对视网膜蓝光危害限值＜2W·m-2·sr-1（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 电源功率因数：0.97 - 泄露电流：泄露电流不大于2mA - 除湿模式：超过一周时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） - 电源双备份：电源N+1冗余备份、支持双电源供电当其中一路电源出现故障、跳闸。备用电源继续供电实现不间断供电功能 - 系统双备份：支持控制系统双备份功能 - 恒定温热测试：工作温度范围覆盖-30°C到65°C，贮存温度范围覆盖-35°C到75°C；恒定湿热：工作湿度不小于85%RH，贮存湿度不小于90%RH - 电源温度控制：LED显示屏控制软件电源实时温度控制，超出设定温度自动报警，防止过温。 - 显示屏厂家具有电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书 - 显示屏厂家具有CMMI 3级成熟度开发模型V2.0认证证书 - 显示屏厂家具有CCRC信息安全服务资质认证证书 投标时提供厂家授权函 | 套 | 1 |
| 2 | 显示屏电源 | 5V40A | 块 | 48 |
| 33 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 ★2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 ★5、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 - 6、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 ★7、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★8、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 9、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 10、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 11、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 12、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 ★13、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★14、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 15、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 16、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 | 张 | 24 |
| 4 | 二合一视频处理器 | ★1、支持音频与视频信号进行关联，可实现视频信号与音频信号同步切换；（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★2、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★3、支持切换特效：在两个信号间进行切换时，具有淡入淡出的特效，不同类型的信号切换过程无黑屏、停顿、闪烁等现象（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★4、设备可预存箱体文件信息，用户在进行箱体拼装调试时，只需通过设备的导航菜单，即可根据引导完成显示屏连接调试。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★5、进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★6、进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。（需提供CNAS、ilac-MRA认可机构出具的检测报告） ★7、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 ★8、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频处理器、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 | 台 | 1 |

拼接屏

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3*4液晶拼接单元技术功能 | 屏幕尺寸：55寸，类型：DID FHD_LED，响应时间：8ms； 拼接缝隙≤3.5mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°； 亮度：500cd/m²，分辨率：1920*1080； 有效显示范围：1209.6mm（H）*680.4mm（V），标准颜色：1.07Billion； 支持DVI、HDMI、VGA信号输入接口，USB接口软件在线升级； ★具备基于FPGA的视频图像增强方法和装置、液晶屏的分割显示拼接电路等专项功能，具备图像引擎处理专项功能；具备标准、优化、用户、增强多个模式，支持对比度和亮度调整，提供第三方检测机构出具的检测报告。 ★智能消除残影功能，采用图像防灼伤功能，有效防止液晶屏被灼伤，改善拼接屏长时间显示静态图像造成的残影问题。提供第三方检测机构出具的检测报告。 ★流动字幕软件编译技术，内置流动字幕应用功能，具备开关/字体大小/背景颜色/字体颜色/流动速度功能可调。通过控制软件开启输入显示内容，流动字幕将在拼接墙上方流动显示，提供第三方检测机构出具的检测报告。 ★GAMMA曲线调节，系统内置5条Gamma曲线智能调节功能，可适时调整液晶屏体色温曲线，提供第三方检测机构出具的检测报告。 ★七基色调节功能，具备图像七基色(RGBCMYF)的颜色亮度(IBC)、颜色对比度(IHC)、颜色饱和度(ICC)独立调节，增强图像颜色补偿，增强画面颜色的还原度，提供第三方检测机构出具的检测报告。 ★非线性曲线处理功能，具备对图像的亮度、对比度、饱和度、色调、锐度的曲线调节，使其调整更平滑，提升显示单元的显示效果，提供第三方检测机构出具的检测报告。 平均无故障运行时间，拼接显示单元满足120000小时无故障运行。提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |

三、售后服务要求

1、质保期：整机不少于五年，配件不少于一年，质保期内出现质量问题，由成交人包退、包换，并承担相应全部费用，质保期满后提供终身免费维修服务。

2、建立专项档案，实行质量跟踪。

3、定期回访。

4、合理的响应时间。

5、投标文件中提供《售后服务方案》，《售后服务方案》包括以上内容以及投标人认为其他需要说明的内容。

- 四、验收标准

1、验收标准：以投标文件中的“技术规格和技术性能”为验收标准，以样品作为验收标准，以投标文件其他相关承诺为验收标准。投标文件中不明确的，按国家相关标准；投标文件中不明确的且没有国家标准的，以通常标准为准。

2、验收程序：验收时，采购人可邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，并可进行破坏性取样。

- 五、供货期

合同签订后7天内备齐标的物并安装调试完毕，具体供货时间听从采购人通知。

- 六、付款方式

详见合同主要条款