公开招标文件

项 目 编 号：JC-HG20220073

项 目 名 称：2022年中国人民警察大学反恐特战实训装备体系化建设项目Ⅱ

公 安 部 警 用 装 备 采 购 中 心

二〇二二年八月

目  录

1	投标邀请	1

2	投标人须知前附表	3

3	投标人须知	9

3.1	基本要求	9

3.2	总则	9

3.2.1	定义	9

3.2.2	合格投标人的条件	9

3.2.3	进口产品规定	10

3.2.4	分包、转包	10

3.2.5	投标费用	10

3.2.6	通知	10

3.3	招标文件	10

3.3.1	招标文件包括下述内容	10

3.3.2	投标前招标文件的澄清和修改	10

3.4	投标文件	11

3.4.1	投标文件的语言和计量单位	11

3.4.2	投标文件内容要求	11

3.4.3	投标文件的有效期	12

3.4.4	投标文件的签署及其他规定	12

3.5	投标文件的递交	13

3.5.1	投标文件的密封及标记	13

3.5.2	投标截止时间	13

3.5.3	投标文件补充、修改和撤回	13

3.6	开标、评标	13

3.6.1	开标	13

3.6.2	资格审查	13

3.6.3	组建评标委员会	14

3.6.4	评标准备与初步评审	14

3.6.5	投标的澄清	14

3.6.6	对投标文件的详细评审	15

3.6.7	评标过程要求	15

3.6.8	关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则	15

3.6.9	确定中标供应商	16

3.6.10	采购项目废标	16

3.7	中标和合同	16

3.7.1	中标通知	16

3.7.2	签订合同	16

3.8	中标服务费	17

3.8.1	中标服务费	17

3.9	询问、质疑、投诉	17

3.9.1	询问	17

3.9.2	质疑、投诉	17

3.10	保密义务和信息披露	18

4	评标办法和评标标准	19

4.1	评标办法	19

4.2	初步评审	19

4.3	评分细则	19

5	采购需求	21

5.1	★项目需求（不参与评分）	21

5.2	技术要求	21

5.2.1	自组网通信系统（自组网单兵）	21

5.2.2	自组网通信系统（头盔摄像头）	22

5.2.3	自组网通信系统（应急通信指挥箱）	23

5.2.4	手持激光夜视仪	23

5.2.5	多功能红外伸缩视频检查仪	24

5.2.6	反恐侦查机器人	24

5.2.7	三维成像穿墙雷达	25

5.2.8	便携式电子稳控电割机	26

5.2.9	防盗门快速破拆工具组合	26

5.2.10	无电切割笔	26

5.2.11	电动液压破门器及配件套装	27

5.3	服务要求	28

5.3.1	售后服务	28

5.3.2	项目工作方案	28

5.3.3	培训标准	28

5.3.4	质保要求	28

5.3.5	★验收	28

6	合同（参考文本）	29

6.1	合同标的	30

6.2	交付时间及地点	30

6.3	付（退）款方式	30

6.4	合同条款	30

6.4.1	质量标准和要求	30

6.4.2	权利瑕疵担保	31

6.4.3	包装要求	31

6.4.4	验收	31

6.4.5	补救措施和索赔	32

6.4.6	违约责任	32

6.4.7	不可抗力	32

6.4.8	争端的解决	33

6.4.9	违约终止合同	33

6.4.10	破产终止合同	33

6.4.11	合同生效	33

6.4.12	合同附件	33

6.4.13	合同修改	33

6.5	合同补充条款	33

7	投标材料格式	35

7.1	*承诺函	36

7.2	*投标函	37

7.3	*法定代表人授权委托书	39

7.4	*投标人资质声明	39

7.5	*企业法人营业执照/事业单位法人证书	40

7.6	*纳税证明	40

7.7	*社保缴费记录	40

7.8	*审计报告	40

7.9	*商务条款偏离表	41

7.10	体系认证	41

7.11	中小企业声明函	41

7.12	残疾人福利性单位声明函	42

7.13	与评审相关的其他商务文件	42

7.14	*开标一览表	43

7.15	*投标货物技术规范偏离表	44

7.16	*投标人服务项目偏离表	44

7.17	*检验报告	45

7.18	服务要求	45

7.19	自行编写的技术文件	45

7.20	与评审相关的其他技术文件	45

8	附件	46

8.1	确认函	46

8.2	质疑函	47

# 投标邀请

公安部警用装备采购中心（以下或简称“警采中心”）就本次采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人进行投标。

  - 项目编号：JC-HG20220073

  - 项目名称：2022年中国人民警察大学反恐特战实训装备体系化建设项目Ⅱ

  - 招标内容：

本次招标共1包，总预算：2154770.00元，详见下表：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自组网通信系统（自组网单兵） | 5 | 套 |
|  | 自组网通信系统（头盔摄像头） | 5 | 套 |
|  | 自组网通信系统（应急通信指挥箱） | 1 | 套 |
|  | 手持激光夜视仪 | 1 | 台 |
|  | 多功能红外伸缩视频检查仪 | 1 | 台 |
|  | 反恐侦查机器人 | 1 | 台 |
|  | 三维成像穿墙雷达 | 1 | 台 |
|  | 便携式电子稳控电割机 | 1 | 台 |
|  | 防盗门快速破拆工具组合 | 1 | 台 |
|  | 无电切割笔 | 30 | 台 |
|  | 电动液压破门器及配件套装 | 1 | 台 |
| 合计：2154770.00元 大写：贰佰壹拾伍万肆仟柒佰柒拾元 |  |  |  |

本次招标范围包括：上述招标货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准（详见第五部分“采购需求”）。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

  - 履约时间：合同签订后30个自然日内交货，完成安装调试并具备验收条件。

  - 履约地点：河北省廊坊市安次区西昌路220号警察大学院内

  - 预算金额：2154770.00元。

  - 最高限价：2154770.00元。

  - *投标人应具备的特殊要求：无。

  - 招标文件获取时间、地点和办法

即日起至投标截止时间，登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。

  - 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间：2022年9月21日08时30分至09时00分（北京时间）。

投标截止时间及开标时间：2022年9月21日 09时00分（北京时间）。投标截止时间后提交的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

  - 投标地点开标地点

公安部警用装备采购中心（上海市闵行区浦江镇三达路299号），届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时到场参加。

  - 本项目其余相关信息均在"中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）"等媒体上发布。

  - 联系方式

采购人名称：中国人民警察大学

联系人：张警官

联系电话：0316-2068874

地址：河北省廊坊市安次区西昌路220号

采购代理机构名称：公安部警用装备采购中心

项目负责人：联系代表

联系电话：021-33292999

地址：上海市闵行区浦江镇三达路299号

  - 投标注意事项

以上如有变更，将在"中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）"等媒体上通知，请各投标人关注。

# 投标人须知前附表

| 序号 | 对应须知条款号 | 内容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人名称 | 中国人民警察大学 |  |
| 2 |  | 项目预算 | 本项目预算为人民币2154770.00元。 *投标人应有明确报价，保留两位小数，超过总预算或分包预算，或者无报价投标的，投标无效。 |  |
| 3 |  | 是否有最高限价 | 本项目最高限价2154770.00元。 *投标人应有明确报价，保留两位小数，超过最高限价或分包最高限价，或者无报价投标的，投标无效。 |  |
| 4 |  | 投标人应具备的 特殊要求 | 无 |  |
| 5 |  | 投标产品的资质要求 | 无 |  |
| 6 |  | 递交投标文件时应出示和单独递交的身份证明材料 | 出示投标人代表身份证原件 |  |
| 7 |  | 是否允许 代理商投标 | 是 |  |
| 8 |  | 核心产品 | 三维成像穿墙雷达 |  |
| 9 |  | 不同投标人提供同一品牌产品， 或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 该项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，按照采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。 |  |
| 10 | 3.2.2.5 | 是否允许 联合体投标 | 不允许 |  |
| 11 | 3.2.3 | 是否允许 进口产品投标 | 否 |  |
| 12 |  | 投标人应提交的商务文件 | （一）商务文件 - *投标函； - *法定代表人授权委托书（须同时提供法定代表人和被授权人的身份证复印件，若法定代表人直接参与投标，则仅须提供法定代表人的身份证复印件）； - *投标人资质声明； - *有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章； - *投标人提供2021年12月1日至开标之日期间连续3个月的纳税证明材料，并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供2021年12月1日至开标之日期间连续3个月的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供会计师事务所出具的2020年或2021年审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具基本账户开户银行出具的资信证明；上述资料须提供复印件加盖投标人公章； - *商务条款偏离表； （二）其它商务文件 - 投标人提供有效的质量管理体系认证（ISO9001或GB/T19001）或武器装备质量体系认证（GJB9001）、环境管理体系认证（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系认证（OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001）、证书复印件加盖投标人公章； - 中小企业声明函（中小企业的界定按照国家有关规定执行，详见本表第22条）； - 残疾人福利性单位声明函（投标人符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件的提供）； - 与评审相关的其他商务文件。 |  |
| 13 |  | 投标人应提交的 技术文件 | 1. *开标一览表； 2. *投标货物技术规范偏离表； 3. *投标人服务项目偏离表； 4. *投标人提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验检测机构出具的自组网通信系统（自组网单兵）、自组网通信系统（头盔摄像头）、自组网通信系统（应急通信指挥箱）、三维成像穿墙雷达的真实有效的检验报告（复印件加盖投标人公章）。 5. 按照采购需求“5.3服务要求”结合评分细则，提供详细的服务相关材料； 6. 自行编写的技术文件（加盖投标人公章），包括但不限于以下内容： （1）货物主要技术指标和运行性能的详细描述； （2）关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）； （3）货物安装验收标准； 7. 与评审相关的其他技术文件（加盖投标人公章）。 |  |
| 14 |  | 是否允许投标人将项目非主体、 非关键性工作 交由他人完成 | 否 |  |
| 15 | 3.3.2.7 | 是否组织 现场考察 （标前答疑会） | 否 |  |
| 16 | 3.4.3 | 投标文件有效期 | *120个日历日（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |  |
| 17 | 3.5 | 投标材料要求 | 一、纸质文件要求： 1. *投标文件正本1份（投标文件的正本（包括正本分册）封面需注明“正本”字样，否则投标无效）；投标文件副本4份； 2. *单独密封的开标一览表正本1份； 3. *单独密封资格审查文件3份（详见本表第26条）； 4. 投标文件装订原则上应采用胶装方式。 |  |
|  |  |  | 二、电子文件要求： 1. *格式要求：应用不可更改的光盘为存储介质，文本文件格式转换为PDF格式文件，不接受扫描件转换为PDF格式文件； 2．*数量要求：每份光盘须包含开标一览表、资格审查文件、投标文件相应内容，投标人须提供2份光盘； 3. *内容要求：电子文件应与纸质文件的全部内容一致并按照相应顺序编排； 4. *命名要求： 4.1开标一览表：开标一览表+项目编号+包号+供应商名称； 4.2资格审查文件：资格审查文件+项目编号+包号+供应商名称； 4.3投标文件：投标文件+项目编号+包号+供应商名称； 5. *密封要求：2份光盘与投标文件一起密封。 |  |
| 18 |  | 报名方式 | 投标人须在2022年8月x日17:00前，通过E-mail（gabjingcaizhongxin@163.com，邮件主题命名格式为项目编号+项目名称+公司简称），向警采中心发送参与本项目的确认函（格式详见第八部分附件1） |  |
| 19 | 3.4.2.2 | 是否收取 投标保证金 | 是 金额：10000元，缴纳方式详见投标人须知；投标保证金须在投标截止时间之前提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。不予退还投标保证金的情形详见投标人须知对应条款。 |  |
| 20 | 3.4.2.3 | 是否收取 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向甲方提供中标金额 3 %的履约保证金，甲方将在终验完毕后转为质保金。如无质量问题，将在质保期满后的10个工作日内无息退回。 |  |
| 21 | 3.4.2.3 | 是否允许履约担保和融资担保 | 否 |  |
| 22 |  | 中小企业 有关政策 | 1．根据国家统计局发布的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（详见招标文件第七部分）。 2．根据财政部和工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3．根据财政部和工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 4．提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业给予10%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 5．符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业给予10%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 6．本项目标的所属行业为：工业。 |  |
| 23 |  | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如为政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；如为政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |  |
| 24 |  | 信息安全要求 | 本次投标产品型号如为信息安全产品，需提供由中国网络安全审查技术与认证中心（或中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。 |  |
| 25 |  | 信用记录查询 | *资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为资格审查材料的组成部分。 |  |
| 26 |  | 投标人的资格要求和应提交的资格审查材料 | - *符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应的承诺函； - *有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章； - *投标人提供2021年12月1日至开标之日期间连续3个月的纳税证明材料，并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供2021年12月1日至开标之日期间连续3个月的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供会计师事务所出具的2020年或2021年审计报告（审计报告、财务报表及附注）。开业不足一年的可提供开户银行出具的资信证明。（上述资料须提供复印件加盖投标人公章）。 - 投标人提供有效的质量管理体系认证（ISO9001或GB/T19001）或武器装备质量体系认证（GJB9001）、环境管理体系认证（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系认证（OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001）证书，复印件加盖投标人公章； - 投标人提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验检测机构出具的自组网通信系统（自组网单兵）、自组网通信系统（头盔摄像头）、自组网通信系统（应急通信指挥箱）、三维成像穿墙雷达的真实有效的检验报告（复印件加盖投标人公章）。 注：上述*项目若有缺失、虚假或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；非*项如有须提供，若有虚假，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；投标人将上述资料签字盖章后，单独提供密封资格审查材料3份，响应文件中仍需提供上述文件。 |  |
| 27 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 签订合同15个工作日内,凭乙方开具有效的发票，甲方支付合同总金额30%。 货物安装调试完成，验收合格后凭乙方开具有效的发票，甲方付款至总合同金额100%。 |  |
| 28 |  | 验收 | 中标供应商须与采购人共同完成货物验收工作，采购人有权委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构进行；检验须以中标供应商对技术响应的承诺为标准；检验样品数量、随机抽样方法、技术指标选定范围及数量由采购人确定；检验所需的样品和产生的相关费用均由中标供应商承担。 |  |
| 29 |  | 其他必要内容 | - 采购人不接受供应商恶意低价竞争。根据财政部令第87号第六十条：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” - 采购人提出的所有要求以投标人实际响应为准。 - 投标文件中若有虚假材料，将按照政府采购相关规定予以处罚。 |  |

注：1. 上表中加 * 项目若有缺失、虚假或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

2. 投标文件的签署应满足投标人须知的要求，否则投标无效；

3. 投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

4. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步原件审查的要求。

# 投标人须知

## 基本要求

      - 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

      - 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

## 总则

### 定义

      - “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条。

      - “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

      - “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

      - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

      - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

      - 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 合格投标人的条件

      - 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

      - 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

      - 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表要求。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

##### 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件，并按照投标人须知前附表要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

##### 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

##### 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

##### 联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

      - 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向警采中心与采购人承担连带责任。

      - 投标人应按照招标公告规定的方式获取招标文件。

### 进口产品规定

      - 如采购涉及进口产品，应当遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

### 分包、转包

      - 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，详见前附表要求。如果允许，投标人须根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

### 投标费用

      - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和警采中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 通知

      - 对与本项目有关的通知，采购人或警采中心将以书面形式（包括信函、邮件等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式发出。

## 招标文件

### 招标文件包括下述内容

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标方法和标准

第五部分 采购需求

第六部分 中标合同（参考文本）

第七部分 投标材料格式

第八部分 附件

### 投标前招标文件的澄清和修改

      - 任何已获得招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改，通过第一部分投标邀请中的联系方式以书面形式送达警采中心。

      - 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术指标的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当视情况作出澄清或修改的决定。

      - 警采中心对澄清、修改要求的处理：警采中心根据项目实际对澄清、修改要求进行处理，并通过邮寄、电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位（但不可以只向其中一部分）潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的内容。

      - 警采中心主动进行的澄清、修改：警采中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，进行澄清和修改。

      - 澄清、修改等内容发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的内容发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于15日，需要为此调整投标文件提交截止日期的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日期重新发出公告。

      - 警采中心澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，警采中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，警采中心有关的补充内容，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。同时，警采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

      - 警采中心将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前会，警采中心将通过公告方式向潜在投标人发出通知。

## 投标文件

### 投标文件的语言和计量单位

      - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或警采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

      - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。

      - 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

      - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

### 投标文件内容要求

      - 投标文件编写

##### 按照招标文件中第七部分对投标材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。  由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

##### 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

##### 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未检测”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

      - 投标保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。如收取，收取及退还投标保证金的要求如下：

##### 投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表，投标保证金不得超过本项目预算金额的2%。

##### 投标保证金必须采用下列形式之一：电汇、银行汇票等非现金方式。

开户名称：公安部警用装备采购中心投标保证金

开户行：农行上海市分行营业部

银行帐号：033322000400415730000000001

##### 投标人的投标保证金为电汇形式的，须在汇款单上注明采购项目编号，并在开标前办理向警采中心上述指定帐户汇款的手续。投标保证金为银行汇票或银行投标保函形式的，须在提交投标文件的同时提交。

##### 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

##### 投标保证金一律采用银行汇票等非现金方式退还。

##### 警采中心应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为转为中标人的履约保证金。

##### 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条规定，投标保证金不予退还的情形如下：

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或法律规定的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）至投标截止时间，未正式递交投标文件且未提交撤标函的；

（六）采购文件规定的其他情形。

      - 履约保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。

##### 本项目如需收取履约保证金，投报人可以以电汇、银行汇票等非现金方式交纳。收取履约保证金后原则上不再收取质保金，不再预留尾款。

##### 投标人可以选择融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资贷款，相关事宜与可以提供此类融资贷款的公司协商办理，警采中心不承担连带风险。

      - 投标报价

##### 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

##### 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表等内容。

##### 开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

##### 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明。

##### 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或警采中心以其他条款签订合同的权利。

##### 最低报价不能作为中标的保证。

### 投标文件的有效期

      - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

      - 在特殊情况下，采购人或警采中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标人除按照采购人或警采中心要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

### 投标文件的签署及其他规定

      - 投标文件签署要求如下：

##### 投标人在“投标函”、“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名；

##### 如投标人为联合体，上述文件联合体全权代表方应盖章，并签署联合体全权代表方法定代表人或投标人代表的全名；

      - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封及标记

      - 投标文件应按以下方法装袋（箱）密封：

##### 为方便开标，开标一览表除装订在正本中，应在投标文件密封袋（箱）之外另行单独密封提交，此外应提供电子文档。

##### 未密封提交的投标文件，采购人或警采中心应予以拒绝，并退回投标人。

      - 投标文件应按以下方法装袋（箱）标记：

##### 密封袋（箱）封口处由投标人签字或加盖公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称。单独密封的开标一览表密封袋上注明“开标一览表”字样。

      - 如投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人或警采中心对投标文件的误投和提前启封概不负责。

### 投标截止时间

      - 投标文件及其他必要材料、实物等须按照招标文件规定的递交时间、地点送达。在截止时间以后送达的，警采中心将拒绝接收。

### 投标文件补充、修改和撤回

      - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

      - 投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应向警采中心递交书面补充、修改和撤回投标的通知。

      - 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标、评标

### 开标

      - 警采中心按招标文件规定的时间、地点主持开标。

      - 开标时，投标人须出示身份证原件。

      - 投标人不足3家，不进入后续程序。

      - 开标时应由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

      - 唱标时，警采中心当众宣读投标人名称、投标价格以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人若有报价未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则警采中心对此不承担任何责任。

      - 超过项目预算（分包预算）或最高限价的投标将被拒绝。

      - 警采中心将对收取投标材料和开标环节进行如实登记、拟定唱标记录表等书面材料，并在开标时要求投标人代表签字确认。

### 资格审查

      - 开标结束后，采购人或警采中心依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。资格审查材料要求详见前附表。

      - 投标人提交的资格审查材料若有缺失、虚假或无效，则不允许投标人进入下一阶段的评审。审查通过了则允许投标人进入下一阶段的评审。

      - 资格审查后的合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

### 组建评标委员会

      - 警采中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

      - 评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

##### 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

##### 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

      - 采购人、警采中心就本项目招标文件征询过意见的专家，不能参加评标。

      - 采购人只能以采购人代表的身份参与评标，警采中心工作人员不得参加评标。

      - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

##### 审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

##### 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

##### 对投标文件进行比较和评价；

##### 确定中标候选供应商名单；

##### 向采购人、警采中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 评标准备与初步评审

      - 在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

      - 符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

##### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

##### 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

##### 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

##### 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

##### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

      - 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向警采中心书面说明情况。

      - 投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

##### 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

##### 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

##### 不同投标人的投标文件相互混装；

##### 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

##### 在评标期间，投标人企图影响采购人、警采中心或评标委员会评审公正性的任何活动。

### 投标的澄清

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 对投标文件的详细评审

      - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评委会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见评标方法和标准。

      - 除评标标准和评标办法另有规定外，评标采用综合评分法，将投标主体资质、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标人案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。

      - 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

      - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

- F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

- A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见投标人须知前附表。

      - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

      - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

### 评标过程要求

      - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

      - 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

##### 分值汇总计算错误的；

##### 分项评分超出评分标准范围的；

##### 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

##### 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

##### 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者警采中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入符合性审查、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，将按照招标文件、相关法律法规的规定进行处理，必要时将提请监管部门进行处理。

### 确定中标供应商

      - 警采中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

      - 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

      - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

### 采购项目废标

      - 在开标、评标过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

##### 投标人不足三家；

##### 通过资格审查的投标人不足三家；

##### 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

##### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

      - 因上述原因导致采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

      - 废标后，警采中心应当将废标结果在刊登本次招标公告的媒体上发布。

## 中标和合同

### 中标通知

      - 中标供应商确定后，采购人或警采中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

      - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的警采中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

      - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

      - 中标通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

      - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

      - 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

      - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

      - 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

## 中标服务费

### 中标服务费

按照以下规定执行（见下表）：

| 中标金额（元） | 服务费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 0-100万 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万-500万 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万-1000万 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万-5000万 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万-10000万 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费以本项目中标总金额为准，按差额定率累进法计算。

中标企业在收到中标通知书5个工作日内将服务费汇至以下账户（汇款时需注明项目编号、项目名称、服务费）：

开户名称：公安部警用装备采购中心；

开户行：农行上海市分行营业部；

帐号：03332200040041573

## 询问、质疑、投诉

### 询问

      - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或警采中心提出询问。询问可以采取电话、当面询问或书面等形式。

      - 采购人或者警采中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 质疑、投诉

      - 投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、警采中心提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

##### 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

##### 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

##### 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 投标人（潜在投标人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

      - 提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

      - 投标人（潜在投标人）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

##### 投标人（潜在投标人）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

##### 质疑项目的名称、编号；

##### 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

##### 事实依据；

##### 必要的法律依据；

##### 提出质疑的日期。

##### 投标人（潜在投标人）为自然人的，应当由本人签字；投标人（潜在投标人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，警采中心、采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝。

      - 质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未中标原因等的，警采中心、采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，警采中心按询问程序处理。

      - 质疑函标准格式要求参见招标文件第八部分。

      - 质疑函应递交原件到警采中心，地址：上海市闵行区三达路299号，联系电话：021-33292999。

      - 采购人、警采中心不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

      - 质疑人对采购人、警采中心的答复不满意，或者采购人、警采中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

## 保密义务和信息披露

      - 投标人自获取招标文件日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将本次招标获得的信息向第三人外传。

      - 采购人或警采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

      - 在采购人或警采中心认为适当时，国家机关在调查、审查、审计以及其他符合法律规定的情形下，采购人或警采中心无须事先征求投标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息及补充条款等，但应在合理的范围内。对任何已公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，采购人或警采中心无须再承担保密责任。

# 评标办法和评标标准

## 评标办法

本次评标分为初步评审和评分两部分。评分采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。评审委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 6分 |
| 技术部分 | 54分 |
| 服务部分 | 10分 |
| 价格分 | 30分 |
| 合计 | 100分 |

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知前附表第22条。

## 初步评审

招标文件规定未实质性响应招标文件要求可被判定为投标无效的项目。

| 评审标准 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *投标函 |  |  |
| *法定代表人授权委托书 |  |  |
| *投标人资质声明 |  |  |
| *有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件 |  |  |
| *有效的企业纳税证明材料 |  |  |
| *社保缴费记录 |  |  |
| *审计报告 |  |  |
| *商务条款偏离表 |  |  |
| *开标一览表 |  |  |
| *投标货物技术规范偏离表 |  |  |
| *投标人服务项目偏离表 |  |  |
| *检验报告 |  |  |

## 评分细则

| 1. 商务部分（6分） |  |
| --- | --- |
| 1.1体系认证（0-6分） | 投标人提供有效的质量管理体系认证（ISO9001或GB/T19001）或武器装备质量体系认证（GJB9001）、环境管理体系认证（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系认证（OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001）证书，复印件加盖投标人公章；每提供1个有效认证证书复印件得2分，不提供或提供的认证证书不符合要求的不得分。该项满分为6分，最低为0分。 |
| 2. 技术部分（50分）标“★”条款需提供相应证明材料，任意“★”项不满足，技术部分为0分。 |  |
| 2.1满足技术指标情况 （0-50分） | 以采购人提供的技术参数要求为依据（详见第五部分采购需求），评标委员会对投标人提供的技术规范偏离表中的技术指标数值进行评分，技术指标必须在证明材料中体现，且其数值应不优于证明材料结果；技术指标未在证明材料中体现的，或者优于证明材料中的结果的，该技术指标为无效响应。 满足全部技术指标，得50分； - “★”指标表示关键指标，共用3项，每有一项不满足，整个技术部分为0分； - “▲”指标表示重要指标。重要指标共有45项，满分31.5分，每有一项不满足扣0.7分； - 无标识项则表示一般指标项。一般指标共有75项，满分18.5分，每有一项不满足扣0.246分（结果保留两位有效数字）； （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 3. 服务部分（14分）标“★”条款需提供相应承诺函，任意“★”项不满足，服务部分为0分 |  |
| 3.1售后服务方案（0-5分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评分： 1、售后服务方案充分考虑实际需求，服务内容最全面，服务流程制度最健全、服务人员安排最合理得得4-5分； 2、售后服务方案考虑实际需求，服务内容一般全面，服务流程制度一般健全、服务人员安排一般合理得2-3分； 3、售后服务方案不考虑实际需求，服务内容不是很全面，服务流程制度不太健全、服务人员安排一般合理得1分。不提供为0分。 |
| 3.2质保要求（0-4分） | 1、质保期内实行“三包”服务，如出现质量问题，生产厂家负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用；质保期外：质保期外免费（交通费等）上门维修，免收维修费。提供以上承诺。得2分。未提供承诺不得分。 2、承诺设备质保期至少1年，提供上述材料和承诺得1分，质保期每增加1年（满1年），加1分，最高得2分。未提供承诺不得分。 |
| 3.3培训方案（0-5分） | 根据投标人提供的培训方案内容进行综合评分： 1、培训方案目标明确、方法科学、内容全面、培训时间和人员安排最合理的，得4-5分； 2、培训方案目标清晰、方法较科学、内容较全面、培训时间和人员安排合理，得2-3分； 3、培训方案目标较清晰、方法较科学、内容不够全面、培训时间和人员安排不够合理，得1分； 4、未提供培训方案或提供方案不符合要求，得0分。 |
| 4. 价格部分（30分） |  |
| 价格分（0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 总分 | 100分 |

# 采购需求

## ★项目需求（不参与评分）

此部分为本项目须达到的必要目标，亦是本项目的基本要求，投标人应承诺所投产品满足相关要求，否则技术部分为0分。投标人应承诺完全满足下列要求。（提供承诺函加盖投标人公章）

| 序号 | 品目 | 产品需达到的目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自组网通信系统（自组网单兵） | （一）使用方式：应支持背负式和手持式，开机一键使用。 |
|  |  | （二）工作频率：300MHz～5.8GHz(频段可定制) |
|  |  | （三）频点：所有设备应能在同一频段上工作 |
| 2 | 自组网通信系统（头盔摄像头） | 配置专业头盔 |
| 3 | 自组网通信系统（应急通信指挥箱） | （一）工作频率：300MHz～5.8GHz(频段可定制) |
|  |  | （二）调制方式：调制方式：VSF-OFCDM/cofdm |
|  |  | （三）频点：所有设备应能在同一频段上工作 |
| 4 | 手持激光夜视仪 | （一）录像功能：支持录像同时进行回放/选择录像/图片回放等系列操作 |
|  |  | （二）短路保护功能：主机充电接口短路时应不影响设备正常工作。 |
| 5 | 多功能红外伸缩视频检查仪 | 功能:红外夜视视频检查可在微光和黑暗环境使用；可探测氧气浓度、一氧化碳浓度、300种以上VOC（挥发性有毒有害物质）、核辐射（χ、γ和β射线），并可根据需求设定报警值及报警方式。 |
| 6 | 三维成像穿墙雷达 | 穿透介质：水泥、石膏、砖、灰泥、干墙、钢筋混凝土等其他标准墙体材料； |
| 7 | 无电切割笔 | （一）本装备无需使用电源、气源和其他设备辅助，利用电子点火手柄，通过手动或遥控，点燃进行切割物体工作。 |
|  |  | （二）寿命：贮存寿命不少于2年。 |
| 8 | 电动液压破门器及配件套装 | （一）组成至少包含：电动液压泵、破门器撑杆，背负式剪切钳、背负式扩张器、背负式顶杆及加长杆、三刃切割器、轻便开门器，延长液压软油管等; 配备专用运输箱和背包。 |
|  |  | （二）电源：锂电池供电，工作电压12V或24V,无需外接动力源和油管,可更换电池。 |

## 技术要求

重要性“★”项为关键技术指标项，经评标委员会认定不符合最低要求的（或缺漏），整个技术部分为0分；带“▲”项为重要技术指标项，无标识项为一般性技术参数。投标人响应技术参数时，需按照证明材料要求提供相应材料，否则不予认可（所有证明材料均须加盖投标人公章）。

### 自组网通信系统（自组网单兵）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 指示灯 | 单兵主机应具有指示灯，能够指示设备的电源状态、通信状态。 | 检验报告 |
|  |  | 调制方式 | 调制方式：VSF-OFCDM\cofdm 。 | 否 |
|  | ▲ | 工作带宽 | 5/10/20MHz，可调。 | 检验报告 |
|  |  | 射频通道 | 2T2R。 | 否 |
|  |  | 发射功率 | ≤2*0.5W。 | 否 |
|  |  | 通信距离 | 使用全向天线，单跳通信距离≥10km，系统网络具备自愈合能力。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 自动漫游 | 接入点之间应能自动漫游切换。 | 检验报告 |
|  |  | 组网能力 | 系统具有大规模组网能力，能支持≥32个节点。 | 否 |
|  |  | 图像分辨率 | 至少包含：1080P、1080i、720P、576i。 | 否 |
|  |  | WiFi功能 | WIFI功能：支持。 | 否 |
|  |  | 一机多用 | 设备具备单兵，中继，基站等性能，并自动组合成网络链路。 | 检验报告 |
|  |  | 工作时间 | 单个节点设备持续工作应不低于12h。 | 否 |
|  | ▲ | 入网时间 | 系统启动后，多点组网时间应≤60s，单点入网时间应≤60s。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 级跳数 | 最大中继跳数应不低于8跳，且8跳后有效数据速率应不低于2Mbps。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 无中心网络管理 | 采用无中心分布式网络，网管终端可在网内任意设备上管理全网设备，并且具备多台网管终端同时查看网络拓扑图的能力。 | 检验报告 |
|  |  | 规格 | 尺寸应≤90mm*50mm*255mm(L*W*H)，重量应≤1.0kg。 | 否 |
|  |  | 防护等级 | 防护等级：不低于IP66。 | 否 |

### 自组网通信系统（头盔摄像头）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 感光元件 | 1/2.8" 。 | 否 |
|  |  | 镜头角度 | ≥100º。 | 否 |
|  |  | 视频压缩标准 | 至少包含：H.264。 | 否 |
|  |  | 分辨率 | 不低于1080P。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 帧率 | 30fps。 | 否 |
|  |  | 光照距离 | 白光照明灯可20米看清人体。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 内置存储 | 最大支持≥64G。 | 否 |
|  |  | WiFi | 内置WIFI模块；可以通过WIFI传输音视频数据。 | 否 |
|  |  | 电源 | Micro USB，DC 5V/2.0A。 | 否 |
|  | ▲ | 电池及续航 | 电池≥3000mAh；单独照明≥6小时。 | 检验报告或原厂证明材料 |

### 自组网通信系统（应急通信指挥箱）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 时延 | 单跳网络时延应≤2ms。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 带宽 | 5/10/20MHz，可调。 | 否 |
|  |  | 射频通道 | 2T2R。 | 否 |
|  |  | 发射功率 | ≤2*10W。 | 否 |
|  | ▲ | 通信距离 | 使用全向天线，单跳通信距离≥10km，系统网络具备自愈合能力。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 自动漫游 | 接入点之间应能自动漫游切换。 | 否 |
|  |  | 组网能力 | 系统具有大规模组网能力，能支持≥32个节点。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 图像分辨率 | 至少包含1080P、1080i、720P、576i。 | 否 |
|  |  | 视频压缩标准 | 至少包含：H.264/H.265。 | 否 |
|  |  | 一机多用 | 设备具备单兵，中继，基站等性能，并自动组合成网络链路。 | 否 |
|  | ▲ | 入网时间 | 系统启动后，多点组网时间应≤60s，单点入网时间应≤60s。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 级跳数 | 最大中继跳数应不低于8跳，且8跳后有效数据速率应不低于2Mbps。 | 否 |
|  |  | 无中心网络管理 | 采用无中心分布式网络，网管终端可在网内任意一台设备上管理全网设备，并且具备多台网管终端同时查看网络拓扑图的能力。 | 否 |
|  |  | 移动传输 | 节点移动速度≥350km/h时，可稳定传输音视频信号。 | 否 |
|  |  | 远程管理 | 通过网管控制平台对基站设备进行管理，可对设备的工作频率、发射功率、IP地址等参数进行修改设置；可对所有终端进行重命名并显示在列表内。 | 否 |
|  | ▲ | 双向语音 | 指挥调度台支持下发语音至所有终端，也可实现某个终端上传语音至调度台，实现全双工语音调度。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 显示屏 | 不小于14寸高清显示屏。 | 否 |
|  |  | 外观尺寸 | ≤450mm*370mm*185mm(L*W*H)。 | 否 |
|  |  | 防护等级 | 不低于IP66。 | 否 |
|  |  | 重量 | ≤6.0kg。 | 否 |

### 手持激光夜视仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 视频分辨率 | ≥1920×1080。 | 检验报告 |
|  |  | 镜头单元及屏幕 | 焦距/变倍方式 6.4-225mm/35倍电动变倍镜头屏幕尺寸：显示器屏幕尺寸应大于119mm×65mm。 | 否 |
|  | ▲ | 最低照度 | 彩色≤0.0003Lux 黑白≤0.0001Lux。 | 检验报告 |
|  |  | 外壳材质 | 铝合金材质。 | 否 |
|  |  | 主机外形尺寸 | 外形尺寸应不大于205mm×185mm×100mm。 | 否 |
|  |  | 重量 | ≤2.5kg。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 超低照度功能 | 一键超低照度功能。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 抓车牌功能 | 一键抓车牌功能检验。 | 检验报告 |
|  |  | 透雾透窗功能 | 透雾功能、透窗功能。 | 否 |
|  |  | 控制功能 | 支持按键操作、遥控器操作、WiFi/4G模式下手机APP操作。 | 否 |
|  |  | 激光光斑调节功能 | 可调瞳距，每目独立调节焦距，通过控制镜头变焦时，激光光斑可实时根据镜头变倍调节光斑大小，也可手动调节激光光斑大小。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 红外激光 | 波长：940nm±5%，激光发散角度：1.5°—60°。 | 否 |
|  |  | 移动侦测功能 | 在侦测区域内有目标移动时，可联动录像。 | 否 |
|  |  | 隐蔽拍摄模式 | 支持屏幕开启/关闭。 |  |
|  | ▲ | 存储容量 | 硬盘存储介质，存储应不小于240G，可扩展到2T。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 工作时间检验 | （1）屏幕开启：激光关闭不小于8h, 激光开启不小于5h; （2）屏幕关闭：激光关闭不小于12h，激光开启不小于8h。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 外壳防护等级 | 应符合GB 4208-2008中IP66的等级要求。 | 否 |
|  |  | 配件 | 手动云台三角架、防撞冲击箱。 | 否 |

### 多功能红外伸缩视频检查仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 探测范围 | 摄像头≥700TVL，带自动红外夜视功能。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 摄像头角度 | 手动360°任意角度。 | 否 |
|  |  | 显示屏 | 显示屏≥7寸高清，具备视角调节功能。 | 否 |
|  |  | 功能控制 | 具有手动控制拍照/录像。 | 否 |
|  | ▲ | 存储 | 大容量SD存储内存≥8G，最大可支持32G。 | 检验报告或原厂证明材料 |

### 反恐侦查机器人

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 | 尺寸（长×宽×高）：≤280×270×115mm | 否 |
|  | ▲ | 连续工作时间 | ≥2小时。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP67。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 重量 | （1）平台重量≤3.2千克（含电池）； （2）携行重量≤5.2千克（含1台地面无人平台、战术背包、操控终端等）。 | 否 |
|  | ▲ | 跌落高度 | 最大垂直跌落高度（水泥地）：≥5米。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 越野能力 | （1）最大越障高度：≥10厘米； （2）爬坡角度：≥40度； （3）具备草丛、沙地和涉水行驶能力。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 通信模块 | （1）通视遥控距离：≥500米； （2）楼宇环境遥控距离：≥80米； （3）通信业务类型：语音、数据、图像实时传输和存储。 | 否 |
|  | ▲ | 行驶速度 | 连续稳定最大行驶速度：≥2米/秒。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 承载能力 | ≥2.0千克。 | 否 |
|  | ▲ | 侦察能力 | （1）昼视作用距离（晴朗天气条件下，能见度大于5公里）：30米处看清人物特征，60米看清人体轮廓； （2）夜视作用距离（无月晴空）：20米处看清人物特征，40米处看清人体轮廓； （3）水平视场角：≥60°（±5%）； （4）至少能听清3米范围内60分贝的语音对话信息； （5）可见光分辨率：≥1920×1080 （6）红外分辨率：≥400×300。 | 检验报告或原厂证明材料 |

### 三维成像穿墙雷达

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 探测距离 | 穿透37cm,运动目标≥30m，静止目标≥25m； | 检验报告 |
|  | ▲ | 探测视角 | 水平、俯仰均不小于120°； | 检验报告 |
|  | ★ | 显示模式 | 1、三维成像（视角可转动）、二维定位显示； 2、显示目标位置、运动、静止、站、蹲等姿态信息； 3、具备隔墙探测前方墙体等结构模拟重建功能，并在显控终端上显示其位置及距离。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 目标数量 | 多目标数量：5-7个。 | 检验报告 |
|  | ▲ | 测角精度 | ＜3°。 | 检验报告 |
|  |  | 分辨率 | 不低于径向20cm，横向30cm（@10m）。 | 否 |
|  | ▲ | 尺寸 | ≤540×520×120mm。 | 检验报告 |
|  |  | 重量 | ≤7kg。 | 检验报告 |
|  |  | 电池 | 锂电池。 | 否 |
|  | ▲ | 工作时长和远程显控 | ≥8h；远程显控：内置无线模块，视距下远程显控≥100m。 | 检验报告 |
|  | ★ | 目标探测响应时间 | 对运动或静止目标的探测扫描响应时间应≤5s。 | 检验报告 |

### 便携式电子稳控电割机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定输出功率 | ≥3.7KW。 | 否 |
|  |  | 电流调节范围 | ≥10-140A。 | 否 |
|  | ▲ | 工作性能 | 连续切割焊条直径/数量：φ2.5mm/60根，φ3.2mm/30根。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 充电时间 | ≤5h。 | 否 |
|  |  | 外接电池输入电压 | 输入电压范围：42-54.6v。 | 否 |
|  | ▲ | 电池容量 | ≥1920Wh。 | 否 |
|  |  | 充电次数 | 充放电循环≥1000次。 | 否 |
|  | ▲ | 电弧穿透能力 | 3-20mm钢板。 | 检验报告或原厂证明材料否 |
|  |  | 重量 | ≤18KG。 | 否 |

### 防盗门快速破拆工具组合

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钳头 | 大力剪：铬钼合金钢，V型钳头。 | 否 |
|  |  | 撬面板工具 | 撬面板工具：硬度HRc61-65。 | 否 |
|  |  | 特制扭锁器 | 扭锁器：硬度HRc61-65。 | 否 |
|  | ▲ | 大力钳 | 多功能大力钳：总长度≥22.5cm，钳头厚度≥11.5mm，夹持宽度2-5cm，锤头厚度≥50mm。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 尖嘴钳 | 尖嘴钳长度：150±10mm，材质：特殊合金钢（S58C）。 | 否 |
|  | ▲ | 老虎钳 | 老虎钳：刃口硬度不低于HRC60-65，钳体硬度不低于HRC50-52，60CR-V材质。 | 检验报告或原厂证明材料 |

### 无电切割笔

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 | 外形尺寸（mm）：≤Φ20×200。 | 否 |
|  |  | 质量 | ≤0.125kg。 | 否 |
|  | ▲ | 适用切割材料 | 至少包含Q235、Q255、Q275。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 钢筋最大切割直径 | 不小于Φ16 mm。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 最大切割速度 | 钢材形成切口的最大切割速度（mm/s）：不小于2.5。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 工作温度 | 工作温度（℃）:-55℃～+46℃。经高温（50℃±2℃，恒温2h）储存后，切割Φ16mm Q235圆钢，切断用时小于10s，圆钢形成切口平均速度≥2.4 mm/s；经低温（-40℃±2℃，恒温2h）储存后，切割Φ16mm Q235圆钢，切断用时小于10s，圆钢形成切口平均速度≥2.4 mm/s。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 极限温度 | 贮存极限温度（℃）:-55℃～+70℃。 | 否 |

### 电动液压破门器及配件套装

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 工作时间 | 具备电池电量显示功能,单块电池工作时间≥30min。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 电源通用性 | 所有设备的电池,充电器、电源线通用,可互换。 | 否 |
|  | ▲ | 防护等级 | ≥IP54。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  |  | 配件要求 | 电动液压泵和背包配套使用,可线控操作,配软管1根，长度≥2m,液压延长软管1根，长度≥6m,重量≤20kg,压强≤280bar。 | 否 |
|  |  | 破门器 | 破门器撑杆材质：碳纤维，破门器撑杆整体重量≤23kg（含3个延长杆）带3个延长器长度：≥150mm、≥300mm、≥450mm，破门器撑杆上端可延长≤200mm。 | 否 |
|  | ▲ | 剪切钳 | 液压剪切钳具备光源照明,最大开口距离≥130mm,最大剪切力≥400kn,重量≤15kg,剪切钢筋直径≥22mm。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 扩张器 | 液压扩张器具备光源照明，最大开口距离≥300mm,最大扩张力≥40kn,重量≤15kg。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 液压顶杆 | 液压顶杆一级顶升力≥90kn,二级顶升力≥40kn;最小长度≤50mm,整体长度≥850mm;并配置可连的接延长杆,顶杆重量≤10kg。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 切割器 | 三刃切割器重量≤18kg，切割力量≥12kn，尺寸≤560×300×210mm。 | 检验报告或原厂证明材料 |
|  | ▲ | 开门器 | 轻便开门器重量≤5kg，撬动力≥5kn，尺寸≤330×100×180mm。 | 检验报告或原厂证明材料 |

## 服务要求

### 售后服务方案

投标人提供全面详细的售后服务总体方案，包括但不限于：供货计划、服务内容、服务时效、服务标准、各种突发状况的应对措施等。

### 质保要求

1、质保期内实行“三包”服务，如出现质量问题，生产厂家负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用；质保期外：质保期外免费（交通费等）上门维修，免收维修费。提供承诺函加盖投标人公章。

2、所有设备质保期不少于1年。

### 培训方案

投标人须向采购人提供合格设备，负责安装指导、精心调试、培训操作，使设备能正确使用、维护及保养；投标人须提供完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行使用、维护。

### ★验收

中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下（提供承诺函并加盖投标人公章）：

1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、投标人向招标人提供招标文件中产品安装调试所需要的配套软硬件、实施、培训和服务费用计入总价，设备安装调试过程中所需的相关配件、线材、辅助材料等应由投标人在报价时一并考虑，并计入总价，项目施工过程中不再单独结算。

3、货物交付时应提供产品配套的中文的技术性支持文件，如：产品说明、产品装箱清单、用户安装手册、用户操作手册等相关文档。

4、产品在规定时间内安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

中标供应商须与采购人共同完成货物验收工作，采购人有权委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构进行；检验须以中标供应商对技术响应的承诺为标准；检验样品数量、随机抽样方法、技术指标选定范围及数量由采购人确定；检验所需的样品和产生的相关费用均由中标供应商承担（提供承诺函并加盖投标人公章）。

# 合同（参考文本）

合同编号：

合    同

甲方：

地址：                                   邮编：

法定代表人：                             电话：

委托代理人：                             电话：

乙方：

地址：                                   邮编：

法定代表人：                             电话：

委托代理人：                             电话：

## 合同标的

供货一览表

| 序号 | 产品名称及型号 | 商标 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额为货物及其配套服务费用（包括但不限于调换维修、供货配发、包装费、检测费、运输费、运输保险费、仓储保险费、仓储费、增值税发票税费及其他可能发生的有关的费用），甲方除此之外不再支付任何其它费用。

## 交付时间及地点

交付地点：采购人指定地点。

交货时间：按中标供应商承诺的交货时间执行。

## 付（退）款方式

（见投标人须知前附表）

乙方账户

乙方开户名称：

账号：

开户行：

甲方账户

甲方开户名称：

账号：

开户行：

乙方按照甲方提供的最终用户名称开具增值税专用发票

## 合同条款

### 质量标准和要求

乙方应当按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的标准履行。

如果双方质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

### 权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利。

乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 包装要求

乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。

每一个包装箱内应附一份详细装箱单。

每一个包装箱外都应按甲方的要求在对应的位置粘贴标签。

### 验收

乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

甲方应在乙方交付时，根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，甲方有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。对于大型或者复杂的采购项目，甲方有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任，检测费用由乙方承担。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收，则视为其已验收通过（甲乙双方另有约定除外）。甲方也可以在收到货物后15日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告等相关质量证明文件（加盖乙方公章），乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

甲方有权在验货时对货物进行抽样并送交权威检测机构按相关标准进行检测。验货及抽样检测相关费用均由乙方承担。

交货时，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。

货物验收合格后，填写《验收单》，并由甲乙双方共同盖章后方可生效。

本合同下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。乙方应承担货物在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期（以下简称“质保期”）内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

乙方货物的质保期为   年，自货物交付并验收合格之日起计算。售后服务电话为：              。乙方货物在质保期内出现质量问题的，乙方须在接到甲方通知后   日内派员到现场进行维修或更换。

本合同签署   天内，乙方应向甲方提交一笔合同规定的履约保证金：金额      元（金额为合同总金额的  %），乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

在质保期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔（详见“六、补救措施和索赔”）。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 补救措施和索赔

甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

在检验期和质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意对货物进行免费更换，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付延迟供货违约金；

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付退货货物价款5%的违约金；

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格；

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

### 违约责任

乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应于1个工作日内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

除甲方同意外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的3‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的5%。逾期交货超过三十天时，甲方可单方解除合同，乙方应向甲方支付全部货款5%的违约金并返还甲方已支付价款。逾期超过3天未提供维修服务的，甲方有权委托第三方进行维修，由此发生的所有费用由乙方承担。

未经甲方同意，乙方更换现场工程师的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付全部货款5%的违约金。

乙方须按照合同约定及招标文件、投标文件的相关服务承诺为甲方提供售后服务及培训服务，如有违约行为的，应按照合同价款的5%支付违约金。

因乙方提供的硬件或软件产品的瑕疵或乙方服务缺陷造成的甲方损失，乙方因承担赔偿责任，损失无法确定的，乙方按照合同金额的10%支付违约金。

乙方擅自转让本合同项下义务的，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任，并按照合同金额的5%向甲方支付违约金。

其他违约责任由甲乙双方协商确认，以合同补充文件形式。

### 不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 争端的解决

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

### 违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

### 破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### 合同生效

本合同在合同各方签字盖章后生效。

### 合同附件

合同未尽事宜，由双方签订书面补充合同，补充合同与本合同不一致或相冲突的，以补充合同为准。

本合同附件作为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，警采中心1份。本合同经双方共同签署后生效。

### 合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

## 合同补充条款

补充条款：                                  （以下无正文）

签约各方：

甲方：                                 乙方：

（公章）                              （公章）

签名：                                 签名：

日期：     年   月   日                日期：     年   月   日

# 投标材料格式

投标人提交文件须知

对投标人须知前附表中涉及“*”的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。投标人提交的材料不予退还。

本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。

投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料。

全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

## *承诺函

*承诺函

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

公安部警用装备采购中心：

我公司，参加贵中心组织的    项目（项目编号：   ）的公开招标，并承诺我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的如下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内(该项目招标公告发布之日起前三年内)，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

若我公司经审查，被发现有任何违反上述规定的记录，愿意承担因此产生的一切责任。

投标人名称（全称并加盖公章）：____

法定代表人签字或盖章：_________________

投标人代表签字或盖章：_________________

日          期：    年    月    日

说明：

1、投标人须作出书面承诺，否则投标将被拒绝。

2、采购人或警采中心可以查询投标人的承诺事项，若投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

3、此表须盖投标人公章、法定代表人签字、投标人代表签字，如无公章、签字，投标无效。

## *投标函

公安部警用装备采购中心：

（投标人全称）授权（投标人代表姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的采购项目（项目编号：）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120日历日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误并保证遵守招标文件的规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、投标保证金退还账户信息如下：

开户名称：

开户行：

银行账户：

6、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

9、我方保证在投标全过程中，杜绝以下不廉洁的行为：

（1）串通相关人员进行招标、投标、围标和竞价；

（2）以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假材料等方式谋取中标（成交）；

（3）违反招标文件规定，擅自将中标（成交）项目转让给他人；

（4）向警采中心工作人员提供好处费、感谢费、礼品、礼金、消费卡等财物；

（5）接受或向警采中心工作人员提供可能影响公平公正的宴请、旅游、健身、娱乐消费等活动安排；

（6）为谋取私利与警采中心工作人员就有关采购项目问题进行私下商谈或达成默契

（7）接受或向警采中心工作人员提供其他不正当利益；

（8）其他违反廉洁自律的行为。

发现警采中心工作人员有不廉洁行为，应及时向对方进行举报；应通过现场或邮寄送达的举报材料，举报电话021-22022038。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

除可填报内容外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日　期：

说明：此表须盖投标人公章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

## *法定代表人授权委托书

公安部警用装备采购中心：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目，项目编号：    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标人全称，投标人公章：

法定代表人（身份证复印件）

投标人代表（身份证复印件）

说明：此表须盖投标人公章、法定代表人签字或盖章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

## *投标人资质声明

投标人资质声明

1、投标人名称及概况

（1）供应商名称：；

（2）总部地址：；

传真/电话：，邮编：；

（3）成立日期或注册日期：；

（4）实收资本或股本：；

（5）最近资产负债表（到时止）

1）固定资产：；

2）	流动资产：；

3）	长期债务：；

4）流动债务：；

5）所有者权益：；

（6）主要负责人姓名：；

2、与投标提供货物有关情况

关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和地址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

投标人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

## *企业法人营业执照/事业单位法人证书

*有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本复印件，并加盖投标人公章；

## *纳税证明

*投标人提供2021年12月1日至开标之日期间连续3个月的纳税证明材料，并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）；

XXXXX（公司名称）声明承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的(项目名称、项目编号、包号)，因成立于XX年XX月XX日，暂无法提供年月至月的纳税证明，现我单位郑重承诺：依法纳税，严格履行纳税人义务。因违反本承诺而引起的任何风险，将由我单位承担。

此函

（企业公章）

年月日

## *社保缴费记录

*投标人提供2021年12月1日至开标之日期间连续3个月的社保缴费记录证明文件复印件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）；

XXXXX（公司名称）声明承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的(项目名称、项目编号、包号)，因成立于XX年XX月XX日，暂无法提供年月至月的社会保障缴纳证明，现我单位郑重承诺：依法缴纳社保，严格履行企业责任。因违反本承诺而引起的任何风险，将由我单位承担。

此函

（企业公章）

年月日

## *审计报告

*投标人提供会计师事务所出具的2020年或2021年审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具基本账户开户银行出具的资信证明；上述资料须提供复印件加盖投标人公章；

## *商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 正偏离或 负偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足/不满足 |  |

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。（以包为单位分别填写）

## 体系认证

投标人提供有效的质量管理体系认证（ISO9001或GB/T19001）或武器装备质量体系认证（GJB9001）、环境管理体系认证（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系认证（OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001）证书，复印件加盖投标人公章；

## 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体），参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

（注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。）

## 与评审相关的其他商务文件

## *开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

开标一览表（第   包）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 投标单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： 元 |  |  |  | 大写： |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。（须分包填写）

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人公章：

投标人代表签字或签章：

日期：

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *投标货物技术规范偏离表

（详见招标文件第五部分“采购需求”）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 应答 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标货物技术规范偏离表（第   包）

注：

以包为单位分别填报；

投标人所提供的货物，应符合招标文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求。

“投标文件应答”栏应当填写投标具体参数；

“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”；

招标文件第五部分要求提供证明材料的，要按照要求附上投标设备的检验报告或国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料作为证明，这些材料应当与投标文件共同装订成册。对于招标文件要求提供相关材料的，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料未与投标文件装订成册的，不作为评审依据。

倘若存在正偏离，而投标人未在偏离表中明确、清楚地披露，或遗漏披露，同时，文件的评

分项对正偏离有得分或加分，评委会发现后该投标人应予认定为正常得分或加分。

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *投标人服务项目偏离表

（请按下表格式，依照第五部分中“服务要求”“实施方案”对应内容逐项响应；可横排。）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离情况 | 说明 | 备注（证明材料所在页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

投标人所提供的服务，应符合招标文件第五部分中“服务要求（实施方案）”对应内容中提出的服务内容要求。如对服务内容提出合理建议或更改，应在服务项目偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

倘若存在正偏离，而投标人未在偏离表中明确、清楚地披露，或遗漏披露，同时，文件的评分项对正偏离有得分或加分，评委会发现后该投标人应予认定为正常得分或加分。

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## *检验报告

*投标人提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验检测机构出具的自组网通信系统（自组网单兵）、自组网通信系统（头盔摄像头）、自组网通信系统（应急通信指挥箱）、三维成像穿墙雷达的真实有效的检验报告（复印件加盖投标人公章）。

## 服务要求

按照采购需求“5.3服务要求”结合评分部分，提供详细的服务相关材料。

## 自行编写的技术文件

包括但不限于以下内容：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

（2）关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）；

（3）货物安装验收标准；

## 与评审相关的其他技术文件

# 附件

## 确认函

确认函

公安部警用装备采购中心：

我公司，确认于xx年xx月xx日参加贵中心组织的_______采购项目（项目编号：）的第   包，并承诺严格遵守采购文件的有关要求。如有变动，我公司将去函告知。联系人：_______，联系电话：_______。

我公司已提供人民币：___元投标保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

开户名：

开户行：

帐  号：

投标人名称（全称并加盖公章）：___

投标人代表签名：_________________

投标人联系方式：_________________

日          期：    年    月    日

附：本次项目保证金进帐单复印件

（保证金进帐单复印件粘贴于此！）

（请将此函原件携带至开标现场）

## 质疑函

质疑函

| 质疑项目基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  | 包号 |  |  |
|  | 招标公告时间 |  | 年月日 |  |  | 中标（成交）公告时间 |  |  |  | 年月日 |  |
|  | 招标公告变更公告时间（若有，请依次顺序填写） |  | 年月日 |  |  | 中标（成交）公告变更公告时间（若有，请依次顺序填写） |  |  |  | 年月日 |  |
|  | 废标公告时间（若有） |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质疑人 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮寄地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 被授权人或代理人 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 手机号码 （必填） |  |  |  |
|  |  |  | 座机号码 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 被质疑人 | 单位名称或姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人基本情况 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系方式 （最好填手机） |  |  |  |
| 相关当事人（若有） | 单位名称或姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人基本情况 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系方式 （最好填手机） |  |  |  |
| 质疑事项（纸张不够另附） | 分类 |  | □采购文件；□采购过程；□采购结果；□其他。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质疑事项（请写明事实、理由和法律依据，法律依据应列明法律法规名称、文号及具体条款内容）： 附件：（请按序号列明所附证据等材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位公章 |  | 法定代表人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 被授权人或代理人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提交日期 |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |