# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施-多模态活体细胞成像装置2022年第六批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施-多模态活体细胞成像装置2022年第六批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2022HG/164

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币88万元

1.1.4 招标内容：

本项目不分包，遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消色差半波片 | 60 | 55.2 | 是 | 是 |
| 2 | 双胶合透镜 | 45 | 2.925 | 是 |  |
| 3 | 柱透镜 | 6 | 2.178 | 是 |  |
| 4 | 电动滤光片翻转安装座 | 3 | 1.887 | 是 |  |
| 5 | 反射镜 | 30 | 1.428 | 是 |  |
| 6 | 光学滤色片 | 12 | 4.32 | 是 |  |
| 7 | 柱面微透镜阵列 | 2 | 4.361 | 否 |  |
| 8 | 位移台 | 5 | 0.325 | 是 |  |
| 9 | 非球面透镜 | 20 | 1.5 | 是 |  |
| 10 | 光学二向色镜 | 20 | 5.2 | 是 |  |
| 11 | 剪切干涉仪 | 1 | 0.828 | 是 |  |
| 12 | 激发物镜 | 2 | 7.848 | 是 |  |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2022年09月22日至2022年09月28日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或盖章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2022年10月12日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2022年10月12日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2022年10月12日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人： 张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-628/627

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

# 附件：

采购内容及要求

## 1. 消色差半波片 60个：

1.1设备用途：

消色差半波延迟器使入射偏振面旋转光轴角度为90˚(光轴为45˚)，用于激光二极管、LED光源的偏振翻转，属于栅格光照明超分辨显微镜。

1.2技术参数

1.2.1材料类型：双折射材料

1.2.2波长带宽：λ/2

1.2.3可见光波长范围450-750nm

*1.2.4尺寸：直径25.4mm

1.2.5透射波前畸变 ≤ λ/4@632.8nm

1.2.6表面质量：40-20 scratch / dig

1.2.7表面反射率:R≤0.7%每表面损耗(正入射)

1.2.8光轴稳定性:＜3˚度

1.2.9使用温度范围:-20℃至+60℃

## 2. 双胶合透镜 45片：

2.1设备用途：

用于校正了玻璃的色散，减少成像像差，属于栅格光照明超分辨显微镜。

2.2技术参数：

*2.2.1外径尺寸φ25mm；

2.2.2外径公差：≤±0.1mm

#2.2.3焦距公差：≤±3%

2.2.4设计波长486.1nm，546.1nm，656.3nm

2.2.5中心厚度:≤8mm

2.2.6厚度公差：≤±0.5mm

2.2.7波长范围 (nm)：400 - 700

2.2.8有效孔径 CA（mm）：>80%

2.2.9表面质量:60-40 scratch / dig

2.2.10向心性：＜2′

## 3. 柱透镜  6个：

3.1设备用途：

可将色差最小化，用于聚焦单一方向的多色光束，属于栅格光照明超分辨显微镜。

3.2技术参数：

3.2.1透镜尺寸：Ø1英寸

3.2.2直径公差：≤±0.1mm

#3.2.3焦距公差：≤±5%

*3.2.4增透膜范围：350-700 nm

3.2.5设计波长：486.1, 587.6, 656.3 nm

3.2.6有效孔径 CA（mm）：>80%

3.2.7中心厚度:≤15mm

3.2.8厚度公差：≤±0.3mm

3.2.9表面不规则度：≤2λ@ 632.8nm:

3.2.10表面质量:60-40 scratch / dig

3.2.11涂层规格: Ravg ≤2% @ 350 - 700nm

3.2.12向心性：≤7′

## 4. 电动滤光片翻转安装座 3个：

4.1设备用途：

用于翻转透镜、滤光片、和其它光学元件，使其进入或离开自由空间光路，属于栅格光照明超分辨显微镜。

4.2技术参数

4.2.1安装座尺寸：Ø1英寸

4.2.2带Ø1英寸光学元件支架

4.2.3螺纹孔类型：M4

4.2.4翻转角度范围：0°和90°

4.2.5翻转时间：500 ms - 2800 ms

#4.2.6翻转的重复性精度：≤100 μrad

4.2.7最大负载：>100 g

4.2.8最大扭矩：<0.2 N•m

## 5. 反射镜 30片：

5.1设备用途：

由精密金属反射镜膜制作而成，适用于宽带应用，属于栅格光照明超分辨显微镜。

5.2技术参数：

5.2.1镜片尺寸：Ø1英寸

5.2.2尺寸公差：≤±0.6mm

5.2.3波长范围 (μm)：0.45-10

*5.2.4表面平整度: <λ/2

5.2.5类型：平面镜

5.2.6表面质量:60-40 scratch / dig

5.2.7有效孔径 CA（mm）：>80%

5.2.8厚度：≤8mm

5.2.9厚度公差：≤±0.8mm

## 6. 光学滤色片12片：

6.1设备用途：

透过特定波长范围的光，阻挡其它不需要的光，通常应用于光束质量检测，属于荧光寿命及荧光共振能量转移超分辨显微镜。

6.2技术参数：

6.2.1直径25mm，

6.2.2直径公差：≤±0.2mm

6.2.3厚度：<5mm

6.2.4厚度公差：≤±0.2mm

6.2.5带宽:≤70nm

6.2.6可过滤488nm、561nm、640nm三个波段的激光

6.2.7入射角：0 ± 5 degrees

6.2.8有效孔径 CA（mm）：>80%

6.2.9表面质量:60-40 scratch / dig

6.2.10未安装厚度：≤3mm

6.2.11未安装厚度公差：≤± 0.2mm

## 7. 柱面微透镜阵列  2个：

7.1设备用途：

用于波长633nm激光光源在一维方向的聚焦、匀化，属于栅格光照明超分辨显微镜。

7.2技术参数：

7.2.1子口径：36μm

7.2.2子口径间隙：≤3μm（有效径=周期-间隙）

*7.2.3焦距：140μm±3%@633nm

7.2.4阵列数：整个元件满布(有效径≥24mm×24mm)

#7.2.5片内焦距一致性：≤5%

7.2.6外形尺寸：25.0mm(±0.1mm)×25.0mm(±0.1mm)×2.0mm(±0.1mm)

7.2.7膜系：双面增透

7.2.8透射率：≥99%@440nm-680nm

7.2.9材料：熔融石英

## 8. 位移台 5个：

8.1设备用途：

X轴燕尾位移台用于光路搭建，属于栅格光照明超分辨显微镜。

8.2技术参数：

#8.2.1台面尺寸：65×65mm

8.2.2螺距：0.5mm

8.2.3移动精度：≤10μm

8.2.4承载能力：>130N

8.2.5导轨形式：燕尾槽导轨

8.2.6行程：±12.5mm

8.2.7最大承载力矩/俯仰：>4Nm

8.2.8最大承载力矩/偏摆：＞3.5 Nm

8.2.9最大承载力矩/转动：＞5.0 Nm

8.2.10表面处理：亚光黑漆

## 9. 非球面透镜  20个：

9.1设备用途：

用于聚焦或者准直光时不会在透射波前中引入球差，属于栅格光照明超分辨显微镜。

9.2技术参数：

#9.2.1.增透膜范围：400-700 nm

9.2.2.未安装外壳

9.2.3.有效焦距：＜12.00 mm

9.2.4.工作距离：＞7mm

9.2.5.通光孔径：＞5mm

9.2.6.透镜中心厚度：＜6mm

9.2.7.透镜外径：＞7mm

## 10. 光学二向色镜 20个：

10.1设备用途：

非常适合多激光荧光成像和测量应用，如激光显微镜和流式细胞术。该激光二向色分束器经过优化，可在最大限度减少RWE的同时反射直径达2.5 mm的激光束，属于荧光寿命及荧光共振能量转移超分辨显微镜。

10.2技术参数：

#10.2.1直径25mm

10.2.2厚度3.5mm

10.2.3形状：圆形，已安装

10.2.4基底厚度：2mm

10.2.5基底材质：低自发荧光光学玻璃

10.2.6对指定波长范围的透过率和反射率均≥90%

10.2.7入射角：45度

10.2.8通光孔径：≥22mm

10.2.9表面质量：60-40 scratch / dig

## 11. 剪切干涉仪 1个：

11.1设备用途：

用于直径5-10 mm入射光，产生的干涉条纹对光束发散很敏感，可以用来定性地确定光是否准直，属于栅格光照明超分辨显微镜。

11.2技术参数：

11.2.1光束直径剪切板范围：5-10 mm

11.2.2安装孔8-32和M4，公英制通用

11.2.3通孔：均为SM1螺纹(1.035"-40)

#11.2.4未镀膜的紫外熔融石英，透射范围185 nm - 2.1 µm

11.2.5构造组成：底板、散射屏和剪切板包装在一个手提箱内

11.2.6底座为氧化铝材质，带有Ø1/2英寸螺孔

11.2.7楔形光学平板：SM1(1.035"-40)螺纹

11.2.8带散射屏，用于观察光学平板干涉条纹

11.2.9尺寸：＜55 mm x50 mm x60 mm

## 12. 激发物镜  2个：

12.1设备用途：

用作激发物镜，特别适用于晶格光片多光子显微镜和其他在聚焦区域附近空间非常狭小的应用，属于栅格光照明超分辨显微镜。

12.2技术参数：

12.2.1数值孔径：<0.8

12.2.2有效焦距：<15mm

*12.2.3放大倍率：20X

12.2.4波长范围：400-900nm

12.2.5入瞳直径：>10mm

12.2.6工作距离：>5mm

12.2.7齐焦长度：>50mm

12.2.8工作温度：-18 - 40°C

12.2.9分辨率：<1.1µm

#12.2.10类型：水浸式

## 13.配置清单要求：

13.1  消色差半波片                                         60个

13.2  双胶合透镜                                          45片

13.3  柱透镜                                               6个

13.4  电动滤光片翻转安装座                                 3个

13.5  反射镜                                              30片

13.6  光学滤色片                                         12片

13.7  柱面微透镜阵列                                      2个

13.8  位移台                                              5个

13.9  非球面透镜                                         20个

13.10  光学二向色镜                                      20个

13.11  剪切干涉仪                                         1个

13.12  激发物镜                                           2个

## 14.技术文件：

提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各一份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

## 15.售后服务要求：

15.1 设备安装、调试和验收

15.1.1当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退换和索赔；

15.1.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

15.1.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

15.1.4 投标商拟定并包括买方需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

15.1.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

15.1.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

15.2 技术培训

15.2.1 在用户所在地由专业工程师免费对用户进行有针对性的（主要使用人）、有层次的软硬件操作技术培训，内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护，直至用户能基本独立操作为止。

15.2.2 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

15.3 质量保修

15.3.1. 安装验收合格后（从最终用户签字之日算起）提供1年的质保。

15.3.2.技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询。维修响应时间情况≤24小时；

15.3.3 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；若投标方为代理商，须提供生产厂商出具的针对本项目的正式代理授权文件。

15.4软件升级：免费向用户提供软件升级服务。

## 16. 订货数量：

见配置清单

## 17. 交货地点：

中国科学院生物物理研究所用户指定地点

## 18. 交货日期：

合同签订后3个月内交货。