附件                              进口产品清单及进口理由

| 序号 | 产品名称 | 设计指标 | 采购进口产品理由 | 产品采购需求公示情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 音频控制系统 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台（主） | 数字调音台与接口箱需采用MADI或光纤的传输方式，所有传输设备、接口、板卡必须是同品牌、同系列； 调音台输入输出通道不少于144路（输入通道不少于96路，输出通道不少于48路）； 电动推子不少于26个； 高清晰触摸屏：不少于4个12寸或2个15寸； 采样率支持96KHz； 支持外接第三方WAVES插件； 所有输出母线通道支持不少于6段参数EQ； 支持48通道USB录音接口（可通过外置录音设备实现）； 支持双冗余热备份电源； 台面本地不少于8路Mic/Line输入，不少于8路Line输出，不少于4通道AES数字输入，不少于4通道AES数字输出；（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； | 1、目前国内数字调音台产品达不到专业剧场性能：采用MADI或光纤的传输；输入输出通道144路；高清晰触摸屏：采样率支持96KHz； 2个15寸；支持外接第三方WAVES插件； 2、专业音频控制系统中的核心部件为进口产品，考虑到国外专利保护情况，国产产品存在知识产品争议，有可能被禁用，外国调音师拒绝使用。 3、进口产品支持超大数据量实时运算, 能快速准确地进行无延时传输，国产产品无法实现。 | 按照进口产品审核流程，产品采购需求（含设计指标）于2022年10月25日网上公示5个工作日，未有国产产品提交正式的询证答复函。 |
| 2 | Dante传输模块 | Dante 输入/输出模块卡,64路(96kHz)Dante输入输出，2个CAT5接口 |  |  |
| 3 | 数字音频传输网络接口箱 | 与调音台同品牌 采用MADI或光纤的传输方式； 话筒/线路输入,XLR接口不少于48路； 线路输出,XLR接口不少于16路； AES数字输出,XLR接口不少于8通道； 采样频率支持96kHz； 双冗余热备份电源； 其中1台带流动机箱； |  |  |
| 4 | 数字调音台（备） | 与主调音台同一品牌 采用MADI或光纤的传输方式； 调音台输入输出通道不少于76路（输入不少于60路，输出不少于16路）； 电动推子不少于31个； 高清晰触摸屏不少于1个15寸或3个10寸； 输入/输出通道集成EQ、压缩器和噪声门； 采样率支持96KHz； 支持48通道USB录音接口（可通过外置录音设备实现）； 台面本地不少于24路Mic/Line输入，不少于12路Line输出，不少于8通道AES数字输入，不少于8通道AES数字输出；（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； 支持扩展48通道自动混音功能； 支持共享接口箱； 支持字时钟同步IO接口，GPIO接口； |  |  |
| 二 | 扬声器功放系统 |  |  |  |
| 5 | 左右声道全频线阵列扩声扬声器 | 采用线阵列全频扬声器； 低频单元≥单15寸或双8寸； 高频单元≥单3寸或双1.4寸； 频率响应不劣于58Hz～18KHz； 最大声压级≥140dB； 整组扬声器水平覆盖角度：不小于90°； 整组扬声器垂直覆盖角度：不小于70°； 每组扬声器数量必须满足覆盖角度要求，每组覆盖角度等于扬声器数量x最大角度计算； | 1、目前国内扬声器产品达不到专业剧场性能：最大声压级≥140dB；电子元器件的制造工艺；高频的波导技术； 2、目前国内数字功率放大器达不到专业剧场性能：独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能；同时具有数字AES和模拟输入输出功能；远距离的信号传输功能； 3、专业扬声器功放系统中的核心部件为进口产品，考虑到国外专利保护情况，国产产品存在知识产品争议，有可能被禁用，外国调音师拒绝使用。 | 按照进口产品审核流程，产品采购需求（含设计指标）于2022年10月25日网上公示5个工作日，未有国产产品提交正式的询证答复函。 |
| 6 | 中央声道全频线阵列扩声扬声器 | 采用线阵列全频扬声器； 低频单元≥单15寸或双8寸； 高频单元≥单3寸或双1.4寸； 频率响应不劣于58Hz～18KHz； 最大声压级≥140dB； 整组扬声器水平覆盖角度：不小于90°； 整组扬声器垂直覆盖角度：不小于70°； 每组扬声器数量必须满足覆盖角度要求，每组覆盖角度等于扬声器数量x最大角度计算； |  |  |
| 7 | 左中右线阵列扬声器吊装架 | 原厂吊挂件 |  |  |
| 8 | 左右拉声像扬声器、安装架 | 频率响应不劣于60Hz～18kHz； 单只扬声器水平覆盖角度：60°～90°； 单只扬声器垂直覆盖角度：40°～60°； 最大声压级≥135dB； 低音单元≥12寸； 定制吊架，满足扬声器安全承重要求 |  |  |
| 9 | 超低频扬声器 | 频率响应：低频下限≤30Hz； 最大声压级≥138dB； 低音单元≥18寸； |  |  |
| 10 | 台唇（乐池）补声扬声器 | 频率响应不劣于95Hz～18kHz； 单只扬声器水平覆盖角度：100°～110°； 最大声压级≥118dB； 低音单元≥5寸； |  |  |
| 11 | 乐池流动返听扬声器 | 频率响应不劣于95Hz～18kHz； 单只扬声器水平覆盖角度：100°～110°； 最大声压级≥126dB； 低音单元≥8寸； |  |  |
| 12 | 乐池升降栏杆补声扬声器 | 频率响应不劣于95Hz～18kHz； 单只扬声器水平覆盖角度：100°～110°； 最大声压级≥118dB； 低音单元≥5寸； |  |  |
| 13 | 固定返送扬声器、吊架 | 频率响应不劣于60Hz～18kHz； 单只扬声器水平覆盖角度：60°～90°； 单只扬声器垂直覆盖角度：40°～60°； 最大声压级≥136dB； 低音单元≥12寸； 定制吊架，满足扬声器安全承重要求； |  |  |
| 14 | 流动返送扬声器 | 频率响应不劣于60Hz～18kHz； 单只扬声器水平覆盖角度：40°～60°； 单只扬声器垂直覆盖角度：60°～90°； 最大声压级≥136dB； 低音单元≥12寸； |  |  |
| 15 | DSP数字功率放大器 | 1、采用无源扬声器时： （1）数字功率放大器，与扬声器同品牌； （2）功放每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； （3）功放选型匹配必须满足扬声器的声压级要求，并提供制造商或中国总代理盖章的资料原件加以证明。 （4）功放数量必须满足招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，并提供功放与扬声器的连接系统图。 （5）功放每通道负载阻抗不得小于8欧； （6）四通道功放每台功放具备不少于4个独立的信号输入接口，同时具有数字AES和模拟输入。 2、采用有源扬声器时： （1）扬声器内置功率放大器、分频器、频率响应校正器、相位响应校正器等。 （2）需单独配置与扬声器同品牌的数字处理器。 （3）数字处理器具备独立的数字AES和模拟输入。 3、无论采用无源扬声器功放内置的处理器，还是有源扬声器额外配置的处理器，必须满足： （1）远程监控功能，并标配不少于2个EtherCON以太网监控接口。 （2）主备信号输入自动切换功能，可实现数模和模数切换功能。 （3）每只扬声器或每个功放通道具有独立的DSP处理通道。 （4）处理器的每个信号输入独立对应一路DSP通道。 |  |  |
| 16 | 功放远程控制软件 | 与扬声器同品牌按系统需求配置； 功放网络监控软件； |  |  |
| 三 | 无线话筒 |  |  |  |
| 17 | 头戴话筒 | 传感器类型: 电容 ；拾音模式: 超心形 ；灵敏度 (dBV/Pa)不劣于-56 dBV/Pa | 1、目前国内无线话筒产品达不到专业剧场性能：灵敏度 (dBV/Pa) -56 dBV/Pa； 2、国内无线话筒接收信号不稳定、出现断频； 3、专业无线话筒的核心部件为进口产品，考虑到国外专利保护情况，国产产品存在知识产品争议，有可能被禁用，外国调音师拒绝使用。 | 按照进口产品审核流程，产品采购需求（含设计指标）于2022年10月25日网上公示5个工作日，未有国产产品提交正式的询证答复函。 |
| 18 | 领夹话筒 | 电容，全向领夹微型领夹话筒；指向性：全向；最大声压级不劣于125dB SPL |  |  |
| 19 | 天线分配放大器 | 有源天线/功率分配系统,不少于五路射频信号输出；频段范围：470-960 MHz； |  |  |
| 20 | 天线增益器 | 带宽470 ~ 990MHz |  |  |
| 四 | 灯光控制设备 |  |  |  |
| 21 | 灯光主控制台 | 单机可提供不少于12288个DMX参数。 内置UPS紧急电源 不少于3个15寸控制屏幕，支持多点触摸； 不少于2个7寸指令屏幕，支持多点触摸 具有访问广域网(WAN)的能力 支持RDM功能 不少于6个DMX输出，1个DMX输入 不少于4个 USB接口 不少于5个背光双向编码轮 不少于25个背光60毫米电动推杆 | 1、目前国内灯光控制台产品达不到专业剧场性能：12288个DMX参数； 3个15寸控制屏幕，支持多点触摸； 2个7寸指令屏幕，支持多点触摸；具有访问广域网(WAN)的能力； 2、国内灯光控制台使用的系统版本低，不能兼容高版本的文件； 3、专业灯光控制设备的核心部件为进口产品，考虑到国外专利保护情况，国产产品存在知识产品争议，有可能被禁用，外国调光师拒绝使用。 4、进口产品支持超大数据量实时运算, 能快速准确地进行无延时传输，国产产品无法实现。 | 按照进口产品审核流程，产品采购需求（含设计指标）于2022年10月25日网上公示5个工作日，未有国产产品提交正式的询证答复函。 |
| 22 | 网络处理器 | (1）实时计算，多达65,536控制参数（多达256 DMX口universe）； (2）不少于4096HTP/LTP-参数( 8 x DMX 输入/输出)； (3）不少于1个内置触摸式指令屏幕(7”SVGA)* (4）不少于1个Ethercon连接口； (5）不少于4个USB 2.0连接口。 |  |  |