- 采购项目内容、技术参数及其他商务要求

- 项目概况：

1、项目名称：宝兴县幼儿园教学设备采购项目（幼教一体机）。

2、项目地点：宝兴县教育局。

3、项目预算和资金来源：财政性资金282000元

- 二、项目采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼教一体机 | 一．整机要求： 1.整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm； 2.★整机屏幕采用75英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3.显示比例16:9，可视角度≥178°；支持UHD高清点对点显示。屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上； 4.整机采用AG 防眩光玻璃，玻璃厚度不超过4mm,具备防眩光效果，表面书写硬度≥7H； 5.整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55。 7.为了保障用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果。 8.整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭； 9.智能显示模式，整机至少可根据显示内容的差异，自动在标准，柔和、动态模式中切换，以保证最佳观看效果；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 10.★整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率不低于30W，音质更加清晰和有质感；（提供具有CNAS认证的第三方检测报告） 11.整机内置无线传输模块，无需OPS模块电脑或任何外接、转接天线及网卡，即可同时实现Wi-Fi的双频2.4G&5G接收、AP无线热点的5G发射，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 12.整机支持蓝牙4.2标准的连接功能； 13.整机天线采用隐藏式设计，避免天线被遮挡或者损坏，而影响性能； 14.★前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑模块；短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能；（提供具有CNAS认证的第三方检测报告） 15.★整机具备多功能按键，用户使用多功能按键可以实现如下功能：通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面；通过该按键，用户可以一键打开相机；该按键持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键，方便用户保留使用习惯；（提供具有CNAS认证的第三方检测报告） 16.★搭配摄像头像素不低于800W，视场角≥71.8°摄像头集成内置麦克风拾音卡，拾音距离不小于3米。（提供具有CNAS认证的第三方检测报告） 17.★整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（提供具有CNAS认证的第三方检测报告） 18.专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频； 19.整机前置接口≥USB3.0*2，Type-C*1 20.内置模块化电脑 CPU：不低于 i5 CPU； 内存：8GB DDR4内存或以上； 硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘 21.★模块化电脑与整机的连接采用万兆级接口，接口≤40PIN。（提供具有CNAS认证的第三方检测报告） 二．整机内置备授课软件： 1．采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换备课模式与触控交互教学模式。 2．支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端。 3．单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本，只需联网登录备授课软件即可获取课件。 4．图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 5．可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 6．汉字教学工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，支持汉字朗读。 7．专用美术画板工具：提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色。 8．立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 9．英汉字典：支持输入英文字母、单词，单词可生成包含释义、近义词并支持英语朗读。 10．★地理工具：提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星； 11．提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。 12．互动分类游戏：支持创建互动分类游戏；不少于10种游戏模板，可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 三．内置幼儿教学资源： 1．系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2．系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 3．资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个及以上）和动画视频资源列表（2600个及以上）。（提供资源列表） 4．应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 5．系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 6．系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。 7．幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源。 四．助手软件 1．提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用； 2．桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽； 3．支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX幼儿园小一班”； 4．主页可以实时显示时间及网络链接情况； 5．提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用； 6．返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能； 7．自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新； 8．设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接； | 套 | 12 |  |

- 三、质量要求（实质性要求）

- 1、供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 3、送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 4、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。供应商须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由供应商承担全部责任。

- 四、商务要求（实质性要求）

1、本项目的交货时间：合同签订后30日内完成项目的配送、安装和调试，交付采购人初步验收、试用。

3、本项目的交货地点：采购人指定地点。

- 4、验收要求：

- （1）所有设备交付采购人并安装完成后，经初步验收后进行试运行期，时间为10天，试运行期结束后，无质量问题后方可进行验收。

（2）验收办法：供应商与采购人应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

- （3）验收标准：以国家等相关标准、本磋商文件要求、投标人的响应方案和合同作为验收依据，如实际交付的货物与响应方案不符或不满足相关国家标准，供应商承担相应的法律责任。

- 5、付款方式：签订合同后，采购人支付供应商合同总货款的30%；设备验收合格后，支付合同总货款的70%。

- 五、售后服务要求

1、免费质保期：不低于2年；

2、质保修期内在接到用户故障报修电话30分钟内响应，12小时内到场并排除全部故障。