宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目训练场采购项目

市

场

调

研

记

录

宜宾金农建设投资集团有限责任公司
2023年 1月 15日

目录
5报价函


报价一览表
6
附件： 采购项目技术、商务及其他要求
8



报价须知表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	项目名称
	宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目训练场采购项目

	2
	调研人
	调研人名称：宜宾金农建设投资集团有限责任公司

项目联系人 ：杨女士
联系电话 ：0831-7822202
调研人地址 ：宜宾市叙州区三角街南段38号

	3
	代理机构
	代理机构名称：重庆大正建设工程经济技术有限公司

联系人 ：刘女士

联系电话 ：028-86669985-0
调研人地址 ：成都市金牛区蜀西路399号中海海科大厦B座1008

	4
	报价人
	报价人名称：

项目联系人：

联系电话：

报价人地址：

	5
	供货期限
	合同签订生效后20天内完成供货安装及调试工作。

	6
	调研渠道
	中国政府采购网公开调研

	7
	服务地点
	采购人指定地点

	8
	项目概况
	本项目为宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目训练场采购项目。（详细内容见后附件）

	9
	对本项提出的意见或者建议
	


报价函
致宜宾金农建设投资集团有限责任公司：

我公司已认真阅读了贵公司编制的报价声明函，充分知悉并了解了贵公司针对本次项目的询价需求，如果我方获取市场调研文件后明知或者应当发现市场调研文件中存在错误内容的或者明显与现行法律、法规不相符的，针对本项目的建议或者意见都已在报价须知表中进行了反映。我公司的报价是经缜密的商议，本着诚实信用的原则，针对贵公司的需求，对本项目的相关技术、商务要求进行的报价，是结合本行业的实际行情以及对本项目询价需求进行分析后得出的报价，报价不存在恶意低于或高于市场平均价格的情形。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

                                          报价人名称：XXXX（单位盖章）

                        日     期：

报价一览表
	项目名称
	宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目训练场采购项目

	供应商名称
	                          （盖章）

	报价（元）
	¥：                    （大写）：


注: 1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括税费和文件规定的其它费用。

报价明细表

项目名称：宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目训练场采购项目

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


报价人名称：XXXX （单位盖章）

日     期：

采购项目技术、商务及其他要求

一、采购清单及技术要求：
1、心理行为训练场

	序号
	项目名称
	规格
	参数
	效果图
	单位
	数量

	1
	主体框架
	6*12*6
	主体纯钢结构：采用Q235优质钢材，立柱采用φ219*5圆管，φ400mm厚度10mm钢制法兰焊接到立柱上，用于固定保护钢丝绳；顶部采用优质钢制封头；立柱为无焊接整体管材；

2、横梁：两根采用φ114*3和φ50圆管组合连接，立柱和横梁之间采用可拆卸式组合连接；
3、基础：预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定；

4、预防保护措施：采用底部制作钢构活动爬梯，用时悬挂于爬梯操作；项目操作采用φ12不锈钢钢丝绳保护；爬梯采用40方管与25圆管焊接而成，通过抱箍固定于立柱；教练垂直生命线采用φ10钢丝绳固定于顶部与底部爬梯之上，作为教练垂直攀爬保护；顶部横梁固定教练行走平台，采用30*50方管和30角钢焊接框架，上附钢网行走平台；操作平台采用50*37槽钢、50角钢焊接框架，上附3mm厚防滑钢板；距离平台1200mm高位置在立柱上焊接学员站立扶手。
5、工艺：表面采用高速喷砂进行清理、强化、光饰、去毛刺，能大幅度提高钢材表面的附着力，以及提高钢材的抗疲劳度和护腐蚀能力，改善钢材的内在质量，延长钢材的使用寿命。

采用更加环保、更加先进的喷涂设备，油漆能更加均匀的吸附于钢构表面，与钢构的结合更加劳固，颜色光亮，抗氧化、抗龟裂等能力显著提高，大幅度提升了钢构的使用寿命。

▲6、质量要求：提供φ219*5mm钢管检验报告，符合GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》及GB/T2653-2008《焊接接头弯曲试验方法》要求，由国家金属制品质量监督检验中心出具。

▲7、投标人提供由国家体育用品质量监督检验中心出具的“拓展训练器材（高空项目）”符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》及企业技术条件检测报告
	[image: image1.png]



	套
	1

	2
	云梯
	3*10.5
	宽3m高12m, 横木采用0.14m*0.14m方木,长3m,共4根，两端加抱箍螺栓连接，用Φ12不锈钢钢丝绳串接横木，悬挂固定在高空主体架上。底部用轮胎和软梯依倒三角固定于底部。横木间距不等，从下往上，间距逐渐加大，项目操作难度也随之加大。

▲2、提供木材冲击韧性≥100KJ/m²、木材硬度≥900N检验报告，符合GB/T1940-2009要求，由国家木材与木制品性能质量监督检验中心出具。具有CNAS标志的检验报告
	[image: image33.jpg]



	套
	1

	3
	荡木桥
	6*8
	1、长6m，站立高度8m，中间有4套吊件，吊件采用Φ114*3.5的圆管，长0.7m，采用Φ8承重钢链镀锌处理，加蝴蝶扣悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔0.5m。


	[image: image2.png]



	套
	1

	4
	平行钢绳
	6*1.2*8
	1、两边设置钢构平台、中间用两根Φ12不锈钢钢丝绳连接，钢丝绳间距一端为0.8m,另一端为1.2m，上方安全保护绳为Φ12不锈钢钢丝绳。
	[image: image3.png]



	套
	1

	5
	吊索桥
	6*8
	1、总长6m，站立高度8m，由不锈钢钢丝绳φ12构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上，φ25尼龙绳长1.5m，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1m。
	[image: image4.png]



	套
	1

	6
	断桥
	6*0.25*8
	1、断桥采用齿轮传动结构，可无级调节断桥两侧距离，并设置安全距离限位装置。可调端承载平台采用80*43槽钢、40*40方管焊接，上面铺设3mm厚花纹钢板；调节轴通过轴承固定于主体框架，轴与轴夹角90°；移动小平台采用30*30方管、30*30角钢、3mm厚花纹钢板，移动小平台与承载平台之间用8mm厚防磨PE条隔开防止硬性摩擦。固定端平台采用50*37槽钢、40*40方管、3mm厚花纹钢板焊接。斜撑采用50*50角钢、40*40方管焊接。平台上方设置教练员站立扶手，保证教练员的长期站立安全。
	[image: image5.png]



	套
	1

	7
	空中单杠
	0.4*8、0.6*0.8
	1、独立柱平台与主体架平台水平高度一致,采用Φ180*6直缝焊接管，顶端焊接Φ350*8钢板圆形平台，底部预制地脚螺栓钢板预埋件；抓杠宽0.6m用Φ33*2.25管和Φ8热镀锌钢链悬吊于主体架横梁上，下垂0.8m；抓杠与独立平台水平距离1.5m,垂直距离为2m。
	[image: image6.png]



	套
	1

	8
	空中索道
	6*0.5*8
	踏板0.25m*0.6m六块，用φ12不锈钢钢丝绳两根串链于主立柱站台上，踏板由角钢30*3框架铺设木板（表面喷涂木蜡油两遍做防腐处理）（40mm厚）制成，踏板间距0.75m。

▲2、提供木材冲击韧性≥100KJ/m²、木材硬度≥900N检验报告，符合GB/T1940-2009要求，由国家木材与木制品性能质量监督检验中心出具。具有CNAS标志的检验报告
	[image: image7.jpg]



	套
	1

	9
	绳网
	6*8
	1、宽6m，高8m，底部距离地面0.5m,钢结构框架、主管采用方管76*76*3.5，中间采用Φ14尼龙绳编制成网、网孔为0.3*0.3m。
	[image: image8.png],,,,,,,,,,,,,





	套
	1

	10
	攀岩墙
	5.4*11.7
	1、攀岩板：900mm*900mm标准纯玻璃钢攀岩板；岩板为翻沿法兰式岩板；拥有平直板、斜直板、三维立体曲面（简称3D）板、弧形板等几十种板型，各板型间可自由拼接组合；上端锚点最大受力不少于816.33kg；岩板耐受静压力不少于408.16kg；岩板最大耐受冲击力不少于612.24kg；支点孔最大抗拉力不少于306.12kg。

2、岩点：纯树脂材料；国际最新点型；采用国内先进的岩点专用联接系统；增设防滑系统。

安装：采用法兰式联接方式，使岩板间拼接严密、无缝，过渡滑顺、自然，安装简单、便利，无需后处理。

3、附高空攀岩：主体采用组装结构，固定横梁采用10#槽钢，通过特制法兰与高空架立柱链接固定；立柱及斜撑采用φ114*3mm圆管、50*50角钢焊接一体；立柱与固定横梁通过法兰组装连接；保护横梁采用40*60方管、Φ50圆管焊接；行走平台采用50*37槽钢、30*30角钢、Φ8钢筋焊接。

▲4、投标人提供由国家体育用品质量监督检验中心出具的“攀岩板”符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》及企业技术条件检测报告
	[image: image12.png]



	套
	1

	11
	背摔台
	1.2*1.2*1.6m
	长1.2m，宽1.2m，平台高1.6m，平台由3mm厚花纹钢板焊制成，60*60方管制做4根立柱，侧边加爬梯。两侧护栏高度为1m。

▲2、投标人提供由国家体育用品质量监督检验中心出具的“拓展训练器材（场地项目）”符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》及企业技术条件检测报告
	[image: image9.jpg]



	套
	1

	12
	四米墙
	3.98*3*4
	产品采用全组装方式:

1、立柱采用114*3.5优质钢管,顶部采用体育用品专用封头来封口；

2、平台尺寸：1220mmX3045mm,采用钢木结构,平台框架采用40X80槽钢制作而成；平台与立柱采用螺栓连接工艺；

3、墙板采用3.5mm优质花纹钢板铺面而成；

4、楼梯采用钢木结构：边管50*100方管+33圆扶手管制作，楼梯踏步采用50*100矩形管横向焊接形成踏步；表面采用先进的抛丸除锈、喷漆防锈工艺。

▲5、投标人提供由国家体育用品质量监督检验中心出具的“拓展训练器材（场地项目）”符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》及企业技术条件检测报告
	[image: image10.png]



	套
	1

	13
	主绳
	/
	1、直径10.5mm,坠落系数1.77时的首次冲击为7.9KN；坠落次数9次；动力延展率34%；静力延展率5.3%；外皮滑动率0%；材质：Polyamide6；绳索处理工艺：Dry Uniform thread。重量：69克/米。
	[image: image13.png]




	米
	180

	14
	自动扣主锁
	/
	1、D型铝制自动扣主锁，纵向拉力25KN，横向拉力8KN，开门拉力：8KN,长度：116mm,开门尺寸：23mm,重量：86g。
	[image: image14.jpg]



	把
	18

	15
	O型钢锁
	/
	1、O型钢制安全扣，纵向拉力28KN，横向拉力7KN，开门拉力：10KN,长度：108mm,开门尺寸：16mm,重量：165g。
	[image: image15.jpg](-




	把
	18

	16
	坐式安全带
	/
	1、腰腿带全尺寸调节；加厚腰带和腿带穿戴更舒适；前承重挂点拉力15KN；腰带两侧各备有一个装备环；左右腿带颜色区分便于快速穿戴；承重挂环桔色并配有图示标志提醒使用者正确使用；备有黑色布包装袋，便于携带；重量：397克。
	[image: image16.jpg]



	条
	12

	17
	全身安全带
	/
	1、全身简宜式安全带。尺寸全可调，适合不同尺寸群体；前后承重挂点，承重点拉力：15KN；上身桔红色，下身灰色，便于穿戴时区分；胸前设计有安全卡扣锁紧系统；备有黑色布包装袋，便于携带；重量：850克。
	[image: image17.jpg]



	条
	6

	18
	安全帽
	/
	1、实用型高空安全安全头盔，结实耐用，透气孔促进空气流通，保障头部舒适干爽，内衬可拆卸清洗，抽拉式调节可满足各种尺寸使用，备有头灯固定带，重量：390g,红蓝两种颜色可选。
	[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



	顶
	6

	19
	8字环
	/
	1、铝制大号8字环，适用于沿绳索下降或攀登保护，断裂负荷：30KN，重量：130g。
	[image: image20.jpg]



	把
	6

	20
	成型扁带
	/
	1、16mm宽聚酰胺机械缝纫成型扁带，长度：120cm；断裂极限：22KN；重量：80g。
	[image: image21.jpg]



	条
	24


2、400米障碍场
	序号
	物资名称
	效果图
	规格型号技术参数（mm）
	单位
	数量

	1
	转折旗
	[image: image22.jpg]



	1、高：1500mm
2、主材42mm*2.5mm圆管

3、器材预埋基础：

深  度：≥300mm
体  积：混凝土基础为0.045㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
4、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；颜色为红白相间。
	个
	4

	2
	跨桩
	[image: image23.jpg]



	1、高：100mm

2、直径：300mm
3、沙池厚度：300mm
4、砖混结构，模具制作，商砼一次浇筑成型共设置5个桩，设置沙池填沙厚300mm。
	个
	2

	3
	壕沟
	[image: image24.jpg]



	1、战壕周长：2000mm*4
2、深度：2000mm
3、沙石底厚：250mm
4、砖墙结构，下沉式砖混结构，成型后水泥沙浆抹平,净尺寸长2m，宽2m，深2米，四周24砖墙，砂浆抹面，坑底填沙厚0.25m。
	处
	2

	4
	矮墙
	[image: image25.jpg]



	1、长度：2000mm
2、宽度：200mm
3、高度：1100mm

4、洞高：400mm
5、洞宽：500mm

6、主体钢结构，材质Q235，立柱4mmC型槽、龙骨为40*2.5方管、面板顶板为松木实木板铺装。

7、器材预埋基础：

深  度：≥500mm
体  积：混凝土基础为0.125㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
8、底板钢筋需焊接
9、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持持久；颜色为军绿色。

▲10、质量要求：提供木材冲击韧性≥100KJ/m²、木材硬度≥900N检验报告，符合GB/T1940-2009要求，由国家木材与木制品性能质量监督检验中心出具。具有CNAS标志的检验报告
	套
	2

	5
	高板跳台
	[image: image26.jpg]



	1、长度：4500mm
2、宽度：2000mm
3、高度：1800mm

4、间隔：1000mm
低跳台1000mm、高跳台1500mm、二郎板1800mm
5、二郎板钢结构，材质Q235，立柱圆管∅89mm*3mm，长2米，宽0.5米，高1.8米，顶面铺松木实木板。

6、器材预埋基础：

深  度：≥500mm
体  积：混凝土基础为0.125㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
7、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；颜色为军绿色。
	套
	2

	6
	水平梯
	[image: image27.jpg]



	1、长度：5100mm
2、宽度：600mm
3、高度：2400mm

4、横杆间隔：500mm
5、主体钢结构，材质Q235，立柱89*3圆管、横杆32*2.5圆管

6、器材预埋基础：

深  度：≥500mm
体  积：混凝土基础为0.125㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
7、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持持久；颜色为军绿色。
	套
	2

	7
	独木桥
	[image: image28.jpg]



	1、长度：7000mm
2、宽度：250mm
3、高度：1300mm

4、洞高：400mm
5、洞宽：500mm

6、主体钢木结构，材质Q235，立柱140*3mm圆管、桥身为250松木实木圆木、斜板为200*100松木实木方木。

7、器材预埋基础：

深  度：≥500mm
体  积：混凝土基础为0.125㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
8、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持持久；桥身颜色为军绿色，立柱颜色红白相间。

▲9、质量要求：提供木材冲击韧性≥100KJ/m²、木材硬度≥900N检验报告，符合GB/T1940-2009要求，由国家木材与木制品性能质量监督检验中心出具。具有CNAS标志的检验报告
	套
	2

	8
	高墙
	[image: image29.jpg]



	1、长度：2000mm
2、宽度：200mm
3、高度：2000mm

4、主体钢结构，材质Q235，立柱4mmC型槽、龙骨为40*2.5方管、面板顶板为松木实木板铺装。

5、器材预埋基础：

深  度：≥500mm
体  积：混凝土基础为0.125㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
6、底板钢筋需焊接
7、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持持久；颜色为军绿色。

▲8、质量要求：提供木材冲击韧性≥100KJ/m²、木材硬度≥900N检验报告，符合GB/T1940-2009要求，由国家木材与木制品性能质量监督检验中心出具。具有CNAS标志的检验报告
	套
	2

	9
	低桩网
	[image: image30.jpg]



	1、长度：5000mm
2、宽度：2000mm
3、高度：600mm

4、间隔：1000mm
5、主体钢结构，材质Q235，立柱42*2.5圆管、8mm圆形弹力绳、底部铺沙0.3米较软沙层。

6、器材预埋基础：

深  度：≥300mm
体  积：混凝土基础为0.325㎡
材  质：C30混凝土（基础浇筑平整，原土夯实系数0.95）
7、底部钢筋需焊接
8、金属表面涂装：
防腐底层采用喷环氧富锌底漆，采用两底两面方式；外表涂装，采用户外最高光泽度双组聚氨酯面漆；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持持久；颜色为红白相间色。
	套
	2


3、体能训练场
	序号
	物资名称
	效果图
	规格型号技术参数
	单位
	数量

	1
	单杠
	[image: image31.jpg]



	1、埋于沙地下40厘米，用4根钢绳索（直径至多为1厘米）將单杠拉成直立，4根绳索和地面的4个地钩相连。地钩间距离横向3.4米，纵向3米，允许误差±5厘米。
	套
	8

	2
	双杠
	[image: image11.png]



	1、將双杠固定于地面，埋于沙地下40厘米，场内铺设黄沙。
	套
	8

	3
	高低桩网
	[image: image32.jpg]



	1、高低桩网分别由400mm和600mm高度的两组低桩网组成，每组长度为10米。立柱和横杆为40mm镀锌管。底座是40mm*60mm镀锌管。顶部采用直径0.3厘米的刺丝交织设置成网状。
	组
	1




