湛江某部多媒体音视频

系统项目采购需求

一、设备采购清单

| LED显示系统（显示屏尺寸8.32*2.88M，分辨率：3840*1680） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考 品牌 |
| 1 | 户内全彩LED屏（压铸铝前维护，靠墙安装，离地0.75M以内包边，上方、左右两边各包边0.05M.） |  | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距，像素点密度≥250000点/㎡，箱体重量≤7.85kg/个，亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡； 3.LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，各色光的波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB； 4.LED显示屏采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；5.LED显示屏为保证使用的安全性隐患，依据GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级；6.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化；7.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；8.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况； - LED显示屏具备VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级； - LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，使用镀金工艺，镀金厚度≥50μ； - LED显示屏具备测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照（UV-A,340nm，60℃）及4小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化； - 12.LED显示屏符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式； - 13.LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象； ▲14.通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接；通过移动端（手机或平板）查看投票表决，监视投票结果状态。（在竞标时提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证，并加盖投标人公章） ▲15.须提供所投产品有效CCC认证书复印件及证书查询信息截图并加盖公章，原件保留备查。为了确保系统兼容及使用管理维护的便利，LED显示屏、专业音箱、功放、数字调音台、音频处理器、会议系统主机、会议话筒、网络中控主机等应为同一生产厂家，并提供厂家授权原件。 ▲16.投标产品需具有产品节能认证证书，提供权威认证机构颁发的证书复件并加盖厂家公章，原件保留备查。 | 23.9616 | 平方米 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 2 | 发送盒 |  | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.一路音频输入。 4.四路网口输出。 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6.一路光探头接口。 7.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 6 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 3 | 台式电脑 |  | 第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸以上 | 1 | 台 |  | 国产 |
| 4 | 机箱 |  | 1.机箱采用4U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥4，输出槽位≥4，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。 2.采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。 3.前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。 4.支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。 5.DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面。 6.采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。 7.支持任意开窗，任意输出接口支持≥4路窗口显示画面，单张板卡支持≥16个信号窗口。 8.支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。 9.支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。 10.支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。 11.支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅。 12.支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。 13.采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。 14.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 15.电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时。 ▲16.投标产品制造商具有CNCA全国认证可信息公共服务平台可查证、符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的《职业健康安全管理体系认证证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件及平台查询结果截图加盖制造商公章） | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 5 | 板卡 |  | 1.LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持≥4路HDMI高清数字信号输入。 2.接口类型：HDMI Type A，接口数量：≥4个 3.板卡尺寸：210*240*20mm 4.信号类型：HDMI高清数字信号 5.HDCP：支持 6.EDID编辑：支持 7.信号分辨率：1920*1080@60Hz | 2 | 张 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 6 | 板卡 |  | 1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 2.板卡尺寸：210*240*20mm 3.HDCP：支持 4.信号分辨率：1920*1200@60Hz 5.每个输出接口开窗数：≥4画面 | 2 | 张 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 7 | 板卡 |  | 1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路HDMI高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑。 2.板卡尺寸：210*240*20mm 3.信号分辨率：1920*1080@60Hz 4.每个输出接口开窗数：≥4画面 | 1 | 张 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 8 | 配电柜 |  | 1.额定功率：20KW，输出路数：≥6路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 9 | 屏体框架钢结构及屏体施工安装 |  | 1、用于安装支撑屏体的结构及安装； 2、包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色为黑色或灰色； 3、上、下钢结构采用厚度0.8mm的钢材,并采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色高度5.2m，左、右包边各0.05m。 | 1 | 项 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 10 | 大屏包装材料 |  | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 23.9616 | 平方米 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 11 | 户内单红LED屏（压铸铝前维护，吊挂安装可机械翻折90度，上、下、左、右各包边0.05M.） |  | 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。 2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/㎡。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡。 4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 6.平均无故障时间：≥10000H 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 ▲10.投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件或平台查证结果截图； ▲11.属于国家强制性产品认证目录内的产品，需通过CCC认证，提供证书复印件或CNCA全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 4.9905 | 平方米 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 12 | 控制卡 |  | 1.支持控制单色1024K点：8192*128、5440*192、4096*256；双色512K点：8192*64、4096*128、2720*192、2048*256。 2.支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。 3.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。 4.支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域。 5.支持中英文语音播报功能 6.支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。 7.支持节目炫彩边框、区域炫彩边框。 8.支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)。 9.支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。 10.支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试。 11.支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示。 12.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。 13.支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。 14.支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。 15.支持屏幕配置参数的保存与回读。 16.支持全能编辑器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。 | 1 | 张 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 13 | 转接板 |  | 1.配套转接板；5PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：≥128行（≥4组T8接口）。 | 1 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 14 | 屏体框架钢结构及安装 |  | 1、用于安装支撑屏体的结构及安装； 2、包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色为黑色或灰色； 3、上、下钢结构采用厚度0.8mm的钢材,并采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色高度5.2m，左、右包边各0.05m； 4.根据现场实际定制机械折叠支架，实现会标屏整体90度翻折成与天花板平齐。 | 1 | 项 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 15 | 大屏包装材料 |  | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 4.9905 | 平方米 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
|  |  | 专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 专业功放 |  | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 4.输出功率:立体声/并联8Ω≥700W*2；立体声/并联4Ω≥1200W*2；立体声/并联2Ω≥1800W*2；桥接16Ω:1400W。桥接8Ω:2400W，桥接4Ω:3600W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.电压增益（@1KHz）优于37.5dB，输入阻抗≤10KΩ非平衡、20KΩ平衡；THD+N（@1/8功率下）≤0.01%；信噪比（A计权）≥102dB； ▲7.为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁兼容（EMC）测试合格证书（提供证书复印件或供货前提供证书复印件的承诺函，未能提供的不得通过验收并承担违约的一切法律责任） | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 17 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率≥450W 4.灵敏度≥100dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.73"压缩高音单元×1 7.低音：15"低音×1 ▲8.为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁兼容（EMC）测试合格证书（提供证书复印件或供货前提供证书复印件的承诺函，未能提供的不得通过验收并承担违约的一切法律责任） | 2 | 只 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 18 | LQ系列支架 |  | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 2 | 只 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 19 | 专业功放 |  | 1.两声道功放有≥三档输入灵敏度选择(支持0.775V/1V/1.44V)，可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点;具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护)，让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 4.采用标准“XLR+TRS 1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB);分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 20 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 4 | 只 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 21 | LQ系列支架 |  | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 4 | 只 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 22 | 数字调音台 |  | 1.具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 3.具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 4.具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 5.具有1个7英寸高清触摸屏，支持1024×600分辨率。 6.具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 7.内置自适应陷波反馈抑制算法。 8.具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 9.具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 10.具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 11.具有防误触碰、误操作面板锁。 ▲12.投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准的《环境管理体系认证证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件及平台查询结果截图加盖制造商公章） | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 23 | 音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ▲6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，加盖投标人公章) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 24 | 有源音箱 |  | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
|  |  | 会议系统 |  |  |  |  |  |
| 25 | 会议系统主机 |  | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ▲3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ▲8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； ▲26.通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接；通过移动端（手机或平板）查看投票表决，监视投票结果状态。（提供扫码、投票表决功能界面截图佐证） | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 26 | 全数字会议系统软件 |  | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 ▲5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。中标后提供产品演示该功能。 | 1 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 27 | 会议话筒 |  | 1.采用≥4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。咪杆长度≤240mm 2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。 3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备≥两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。 5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 ▲6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调 9.具有5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 ▲10.支持（圆盘）时钟显示功能，可显示时间，支持同步管理电脑时间。（提供功能界面截图佐证） 11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。 12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 14.支持web页面固件升级功能。 15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 会议主席控制内嵌软件 |  | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.同声传译支持63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 1 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 29 | 会议话筒 |  | 1.采用≥4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。咪杆长度≤240mm 2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。 3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备≥两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。 ▲5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调 8.具有5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 ▲9.支持（圆盘）时钟显示功能，可显示时间，支持同步管理电脑时间。（提供功能界面截图佐证） 10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。 11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 13.支持web页面固件升级功能。 14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 18 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 30 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.同声传译支持63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 18 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 31 | 会议话筒处理器 |  | - 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 - 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 - 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ▲5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证，加盖投标人公章） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。中标后提供产品演示功能。 | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
|  |  | 集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 32 | 网络中控主机 |  | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ▲3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证，并加盖投标人公章） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 ▲16.投标产品应为CAQI全国产品和服务质量诚信品牌，提供证明材料备查。 | 1 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 33 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 |  | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
|  |  | 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 34 | 摄像机 |  | 1.高清摄像机采用高品质超长焦镜头，具备20倍光学变倍镜头，支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议。 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。支持多达255个预置位。 7.水平视场角：60.7° ~ 3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码。 | 2 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 35 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 |  | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.支持预置位设定及调用功能。 | 2 | 套 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
|  |  | 辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 36 | 电源管理器 |  | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 37 | 声卡 |  | 1.专业级电脑播放声卡，带有2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。 2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。 3.具有≥1路USB2.0输入 4.频率响应≥20Hz-20kHz (0/-0.5dB) | 2 | 个 |  | itc 特控 北航星 精鑫 |
| 38 | 多媒体插座 |  | 120型银边(六位),128模块 尺寸120x120mm：配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源，用于接入视频源。 | 2 | 套 |  |  |
| 39 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 1.8米音频连接线：卡农头（母）-空 1.8米音频连接线：卡农头（公）-空 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 12 | 根 | itc 特控 北航星 精鑫 |  |
| 40 | 辅材 |  | 音箱线、HDMI视频线、光纤HDMI线、DVI视频线、六类网线、水晶头、电源线、管材 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 预算总价 |  |  | 601456.00元（陆拾万零壹仟肆佰伍拾陆元整） |  |  |  |  |
| ▲特别说明：投标产品的质量性能指标及服务内容不得低于参考品牌型号（特控、ITC、北航星、精鑫）的质量性能指标和服务内容。带▲号的指标为重要指标，不接受负偏离。 - 商务需求 - 1.投标人企业必须是非外资企业、非外资控股企业、非外资参股企业、非有任何外资参股记录的企业。 #### 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一招标活动。投标单位之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队招标活动。 #### 3.本次招标不接受联合体投标。 - 4.本采购因部分设备需定制安装，为保证了解整个项目情况从而满足采购方的实际使用需求，供应商报价之前应当参加集中组织的现场踏勘，核准相关工作量，若供应商未踏勘现场而导致报价等问题有偏差，自行承担相关损失，采购人一概不予以承担。踏勘时间：1月17日，下午15时组织集中踏勘（踏勘地址：湛江市赤坎区康强路一横一巷7号，联系人：欧先生：13590082878）。 #### 5.供应商需承诺投标设备均为原产原装，保证所提供货物是全新的、未使用过的，按照主流或按照一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，投标商在投标报价前必须提供所投产品制造商参数确认函和授权承诺函原件给采购方。 #### 6.中标供应商需要在中标后给采购方提供会议主机重要指标参数的演示资料，中标方所提供的所有产品必须全部满足招标技术要求和商务要求，否则采购方将无条件做退货处理，并保留追究权利。 #### 7.中标供应商所有设备要在签订合同后20个工作日内到货并安装调试完成，并在签订合同时向采购单位提供具体的交货进度和工程进度计划。 #### 8.为保证服务的及时性和有效性，项目设备出现故障后，中标供商应需要在2小时内响应，安排技术人员到达现场解决故障，提供24小时维保服务，48小时内仍未排除故障恢复正常运转时，需提供同类型备品、备件等，并承诺LED显示系统1年、其他系统2年免费技术服务、维修或更换，超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取设备成本费和给予价格优惠。为便于持续提供后续维修服务，投标商需为湛江市本地企业或在湛江当地有分公司，投标企业在投标报价开始前必须提供营业执照和售后服务承诺函给采购方。 #### 9.投标供应商须承诺履行军事保密义务，甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方 均有保密义务。 #### 10.本采购项目最高限价60.1456万元，超出最高限价报价无效，报价包含本项目完成安装调试中必须产生的所在费用。在合同履行过程中，采购方将不再支付该报价之外任何额外费用。 #### 11.投标供应商报价前采取发送电子邮件方式递交资料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将竞价设备技术参数带▲指标和商务需求里要求提供的相应佐证资料加盖投标供应商公章，按顺序制作成1个PPT格式文件，文件名称与主题一致，提供给采购方邮箱1310369274@qq.com。审核供应商资质过程中，若发现供应商未响应商务需求，提供的资质证明材料与需求不符、虚假填报信息时，采购方将此视为未实质性响应采购需求，作无效报价处理。 |  |  |  |  |  |  |  |