附件2

技术规范及需求

一、财政系统业务专网接入服务内容

四个城区到吉林市财政局中心机房线路专线接入带宽不低于10M；四个开发区到吉林市财政局中心机房线路专线接入带宽不低于4M；吉林市财政科学研究所、吉林市财政投资评审中心到吉林市财政局中心机房线路专线接入带宽不低于4M；财政业务专网核心节点专线带宽不低于50M；人民银行到吉林市财政局中心机房专线接入带宽不低于10M；市属预算单位（500点）单点到吉林市财政局中心机房VPN方式接入带宽不低于30M。                                                                                                                                 二、互联网接入服务内容

上下行带宽不低于300M。提供1组IPV4地址，1个64位前缀IPV6地址。                                                          三、运维内容

1.服务提供商提供5套安全防火墙硬件部署在吉林市财政局中心机房用于线路接入，要求每秒新建连接数不少于1.8万。

2.供应商应提供访问控制（ACL）、入侵防护（IPS）、病毒防护（AV）、用户认证、防DDos攻击功能；提供路由功能，支持静态路由、策略路由、动态路由（包括BGP、OSPF、RIP协议）；提供动态地址分配（DHCP）、地址转换（NAT）功能；支持IPV6协议；提供链路负载均衡等服务，保证财政系统专网的网络安全，并能够及时调整。

3. 服务供应商应保证网络连通率99.9%，每月提供网络安全月报。

4.为了满足该项目网络稳定，要求采用电路双路由保护。局间中继采用实质性物理双链路；局端核心设备配置第二路由物理资源,实质性提供(独占)物理板卡、物理端口。网络汇聚设备要求支持电源1+1 、主控1:1 、交换核心的热备份 、支持业务板卡的热拔插。

四、项目服务期                                                                                                                            自合同签订之日起，服务期限1年。

五、保修期与维修

1.项目承建方应对此次招标采购的货物按招标文件要求及国家有关规定进行保修，招标文件及国家无规定的，按厂家标准或与用户协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中选供应商负责包修、包换。

2.项目承建方所提供的应用软件，要提供1年的保修期，从终验通过之日算起开始计算。在保修期内，如果系统发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。以上都应是免费的。

3.质保期内，项目承建方保证提供一个7×24小时值班电话和一个传真号码。如果出现技术问题，买方首先通过电话通知项目承建方，并通过传真报告投标人情况，项目承建方应在2小时内予以答复，项目承建方的工程师将通过电话或现场支持方式提供技术服务。如果需要现场紧急处理，项目承建方应在收到买方通知后的3小时内赶到现场并及时有效地解决问题。以上都应是免费的。

4.在质保期内，项目承建方应免费向买方提供所有升级的服务。在设备扩容升级时，卖方应派专业技术人员到场指导。

5.保修期结束后，项目承建方有责任(或在货物使用地区指定有能力的代理人)对货物在必要时进行定期维护和升级，可合理收取维修成本费。

6.质保期后的维护费用，项目承建方和采购人将在双方的合作情况的基础上协商确定。

七、敷设通讯电缆和光纤

1.质量要求

电缆外皮完整，不扭曲、不破损、不折皱。电缆布放的路由、位置和截面应符合施工图纸的要求。捆绑电缆要牢固、松紧适度，平直、端正，捆扎线扣要整齐一致。转弯要均匀、圆滑，曲率半径应大于电缆直径的10倍，同一类型的电缆弯度要一致。

槽道内电缆要求顺直，无大团扭绞和交叉，转弯要均匀、圆滑，曲率半径应大于电缆直径的10倍，电缆不溢出槽道。电源电缆和通信电缆宜分开走道敷设，合用走道时应将它们分别在电缆走道的两边敷设。

软光纤应采用独用塑料线槽敷设，与其他缆线交叉时应采用穿塑料管保护。敷设光纤时不得产生小圈。在设备上施工时，有时其光纤内可能有激光光束，故其端面不得正对眼睛，以免灼伤。电缆或光纤两端成端后应按照设计作好标记。

2.注意事项

布放电缆前，复查布放电缆路由上的电缆走道是否全部垂直和水平，装置是否牢固。电缆由盘上脱离盘体时不能硬拉，应有专人负责，根据需要缓慢放盘。高凳作业必须注意安全，严禁来回跨越或用脚移动高凳。如需在走道上铺板时，必须绑扎牢固，安全可靠。每条电缆的两端应有明显的标志。