货物类公开招标

招标文件

项目名称：边检执勤艇建造项目（建造）

项目编号：LNDX2022-280

编制单位：辽宁德信工程技术有限公司

目  录

第一章 投标人须知	6

第二章 投标文件内容及格式	23

第三章 货物需求	43

第四章 评标方法	83

第五章 合同条款及格式	93

边检执勤艇建造项目（建造）招标公告

项目概况：

边检执勤艇建造项目（建造）的潜在投标人应在辽宁德信工程技术有限公司获取招标文件，并于 2023 年 01 月 18 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LNDX2022-280

项目名称：边检执勤艇建造项目（建造）

预算金额：人民币27,074,500.00元

最高限价：人民币27,019,057.16元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边检执勤艇 | 总长：43.5米 型宽：7.0米 型深：3.2米 详见第三章货物需求 | 1 |

合同履行期限：合同签订后12个月内将本船艇交付至项目履约地点并具备验收条件，同时交付船舶CCS入级检验证书

合同履行地点：采购人指定码头

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的造船企业。（2）投标人未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

三、获取招标文件

时间：2022年12月28日至2023年01月05日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：辽宁德信工程技术有限公司（辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷平台大厦BD座1202-1室）。

方式：现场报名/邮件报名

售价：人民币500元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年01月18日09点30分（北京时间）

地点：辽宁德信工程技术有限公司（辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷平台大厦BD座1202-1室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（1）投标人获取招标文件时，现场报名需须携带以下材料并加盖公章：a.法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用）b.法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人作为响应主体时不需提供）c.授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买招标文件的无需提供）。邮件报名需将以上材料扫描发送到（lndx1202@163.com）邮箱审核，审核合格的材料以获取招标文件截止时间前发送为准。

（2）项目性质：财政资金，政府采购。

（3）本项目的具体招标内容和要求，以本招标文件中商务、技术和服务的要求、需求规定为准。

（4）本项目评标方法和标准：综合评分法。

（5）本项目落实对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定、对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》的规定实施政府优先采购的规定。支持节能减排、环境保护相关文件的规定。

（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动。

（7）单位负责人为同一人的两家或两家以上的投标人，或存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能递交一份投标文件。

（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目的其他招标活动。

（9）代理机构银行信息：

开 户 名：辽宁德信工程技术有限公司

开 户 行：中国建设银行沈阳重工北街支行

账    号：21050150360100000178（仅限代理服务费）

（10）监督举报电话

中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站纪委

电话：024-86501111-7203、7208

（11）代理机构电子邮箱：lndx1202@163.com

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站

地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街123号

联系方式：刘警官024-86501111-7106

2.招标代理机构信息

名 称：辽宁德信工程技术有限公司

地址：辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷平台大厦BD座1202-1室

联系方式：024-23290002

3.项目联系方式

项目联系人：陈宇杰、康淼

电话：024-23290002

辽宁德信工程技术有限公司

2022年 12 月 28 日

# 第一章 投标人须知

## 一、投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站 地 址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街123号 联系人：刘警官 电 话：024-86501111-7106 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 名 称：辽宁德信工程技术有限公司 地 址：辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷平台大厦BD座1202-1室 联系人：陈宇杰 康淼 电 话：024-23290002 |
| 1.3.4 | 合格投标人还要满足的其它资格条件 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的造船企业。2.投标人未被列入“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 1.3.5 | 是否允许招标进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业招标 | □ 是 ☑ 否：预留招标份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 |
| 1.3.7 | 节能环保要求 | *严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制招标产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先招标产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 本项目中属于政府强制招标产品的为： 无 本次招标中涉及的产品属于政府优先招标产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定，不得分；认证机构以中国政府采购网最新公布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中所列机构为准。 本项目中属于政府优先招标的节能产品或环境标志产品的品目编号及名称为： 无 。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | □ 是 ☑ 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 本项目不适用 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：27,074,500.00元 最高限价：27,019,057.16元 |
| 4 | 计量单位 | ☑ 中华人民共和国法定计量单位 □ 其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ☑不组织 □ 组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 本项目组织现场考察踏勘，需将踏勘函单独打印并带到踏勘现场，由采购人统一盖章或签字，完成踏勘确认，投标时须将踏勘函原件与投标文件一同提交。 □ 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 无 |
| 11.3 | 样品或演示 | ☑ 不需要提供样品 □ 需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 ☑ 不需要提供演示 □ 需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ☑ 所有投标均按人民币货币进行报价。 □ 其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：500000元 2、投标保证金到账时间：递交响应文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：R保函 R支票 R电汇 £其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：辽宁德信工程技术有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司沈阳重工北街支行 账 号：6232810730000103692 4、保证金退还方式：电汇 5、保证金退还咨询电话：024-23290004 6、其它：电汇须在用途处标注项目简称（本项目标注招标项目简称：边检执勤艇保证金）如投标人未按要求备注项目简称，造成保证金被退回，影响投标，由此而产生的一切后果由投标人承担。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 正本 1 份,副本 6 份 电子文档 1 份 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 0人，评审专家 7 人组成，共 7 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | □ 样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： □ 演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1 ☑ 采购人委托评标委员会直接确定中标人 □ 采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | ☑ 本项目不收取履约保证金 □ 本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： |
| 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构予以支付。 支付标准：按照中标金额采用差额定率累进计费方式，100万以下（含100万元）部分为1.5%，100-500万元（含500万元）部分为1.1%，500-1000万元（含1000万元）部分为0.8％，1000-5000万元（含5000万元）部分为0.5%，即招标代理服务费= 100万元×1.5％+ （500－100）万元×1.1％+（1000－500）万元×0.8％+（5000－1000）万元×0.5%，后下浮20%收取。 支付形式：电汇、现金 支付时间：领取中标通知书前 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：辽宁德信工程技术有限公司 联 系 人：陈宇杰、康淼 联系电话：024-23290002 通讯地址：沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷平台大厦BD座1202-1室 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一招标程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（招标程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 其他 | 信息安全要求 | 无 |

注：1、表格中“☑”项为被选中项，“□”项未选中项。

2、节能环保要求和信息安全要求仅适用于国家相关法律法规要求的相关类别产品，若本项目所招的非节能环保要求和信息安全要求的产品，则相应的“*”项目无需提供。

二、总则

1.采购人、招标代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2招标代理机构：是指集中招标机构或从事招标代理业务的社会中介机构，本项目的招标代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以招标代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许招标进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许招标进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业招标的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明招标的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制招标品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据招标项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订招标合同，就招标合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他招标活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目招标中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、招标代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三、招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向招标代理机构回函确认。

## 四、投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或招标代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品招标时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳招标代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者招标代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或招标代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或招标代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五、投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和招标代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和招标代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和招标代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和招标代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六、开标及评标

★20.开标

20.1采购人和招标代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或招标代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或招标代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或招标代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或招标代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或招标代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2招标活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先招标。具体优先招标办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了招标预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七、确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.招标任务取消

因重大变故招标任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

★36.招标代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向招标代理机构支付招标代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1招标代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2招标代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的招标代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一招标程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3招标代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的招标代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录 |  |
| 12 | 其它资格条件：1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的造船企业。2.未被列入“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 分项报价表 | 11 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 12 |
| 6 | 实施方案偏离表 | 13 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 14 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业声明函 | 15 |
| 2 | 监狱企业证明文件 |  |
| 3 | 残疾人福利性单位声明函 | 16 |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为招标项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为招标项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

投标文件的封皮

正本/副本

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或招标代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式9

投标函

（采购人或招标代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是招标代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向招标代理机构一次性支付招标代理服务费（适用于中标人支付招标代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式10

开标一览表

包号：                                                      报价单位：元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 合同履行期限 | 合同履行地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式11

分项报价表

包号：                                                      报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

技术规格偏离表

| 包号： 货物名称： 数量：1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求技术参数（实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注有“▲”号条款为重要设备条款，如不满足将导致严重扣分。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1 | 按第三章货物需求填写 | 按第三章货物需求填写 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  | 招标单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．投标人需实质性满足招标文件所有技术指标、参数，技术参数中“★”必须标注在序号前，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注有“▲”号条款为重要设备条款，如不满足将导致严重扣分。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

投标人实施方案偏离表

| 序号 | 内容 | 实施方案标准（“★”必须标注在序号前，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 合同履行期限 | 合同签订后12个月内将本船艇交付至项目履约地点并具备验收条件，同时交付船舶CCS入级检验证书。 |  |  |  |  |
| ★2 | 合同履行地点 | 采购人指定码头 |  |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件 | （1）第一次付款：合同签订后10个工作日内，采购人支付中标人合同总价的40%； （2）第二次付款：本船艇主船体上船台合拢，采购人收到相关证明文件，且收到中标人开具正式发票（发票金额为合同价格的60%）后10个工作日内，支付合同总价的20％； （3）第三次付款：本船艇下水，由中标人提交双方签署的下水证明文件，且采购人收到中标人开具等额的正式发票后10个工作日内，支付合同总价的20％； （4）第四次付款：本船艇完工并验收合格，且采购人收到中标人开具等额的正式发票后10个工作日内，支付合同总价的5％； （5）第五次付款：待结算审计完成，且采购人收到中标人开具等额的正式发票后10个工作日内，采购人支付至审计金额的100%； 采购人在支付每笔货款前，中标人应当向采购人开具相应金额且符合要求的发票（或采购人认可的财务票据），若因中标人迟延开具发票，采购人有权将付款时间顺延并且不承担任何违约责任。采购人对发票的要求为：（1）开票种类：增值税专用发票/增值税普通发票；（2）税率：按国家相关税收政策执行。 中标人同意项目结算价格最终由需方委托的第三方审核机构负责审核确定。中标人应当在验收完成后30日内，根据采购人提前告知的结算审核资料内容完成项目结算资料编制整理并报送审核机构，除审核机构同意外，结算资料一经报送不得调整、更改。中标人在收到审核机构补充提供审核资料的书面通知后28日内未补充提供的，审核机构根据已有资料出具结算审核报告。中标人在收到审核机构出具的结算审核结果后7日内未予书面确认的，视为同意该审核报告并将其作为双方的结算依据。采购人、中标人双方应当根据审核机构出具的结算审核结果在双方合同约定的期限内办理最终结算事宜。按照合同约定的审核费用分摊原则，应当由中标人承担的审核费用，中标人应当在结算审核结果确定之日起30日内支付给第三方审核机构。中标人未按期支付审计费用的，采购人不予结算项目尾款。中标人应当书面授权委托己方人员配合审核机构开展结算审核，被授权委托人签署的结算审核过程及成果文件具有法律效力。 |  |  |  |  |
| ★4 | 验收标准 | - 履约验收时间：中标人建造完成后7个工作日内提出验收申请，采购人收到申请后7个工作日内启动验收工作，15个工作日内完成验收。 - 履约验收方式：中标人须与采购人共同完成货物验收工作，现场验收 。 履约验收标准：合格标准 |  |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期 | 1.质保期（即免费保修期）为1年，其中主要机电设备的保修以供货厂商的保修条款为准，自双方签署《交接船议定书》之次日起计算。在质保期内，凡属于中标人施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障或损坏的，中标人均应免费予以修理或者更换。凡属采购人操作或保养、使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由中标人负责修复，采购人承担配件或材料费用。 2.船艇在质保期内，发生应由中标人承担的保修费用或者因中标人未尽保修义务而导致采购人产生修理费用的，采购人有权从相关款项中予以扣除。 |  |  |  |  |
| ★6 | 售后服务 | 1.如船艇在中标人所在区域外的港口或在航行中发生属于保修范围的质量问题，而又无法正常返航的，中标人应于接到采购人通知后24小时内派人确认并及时进行处理，如中标人不能在约定时间内进行处理，采购人有权选择在就近船厂或维修站进行修理或更换机件，并由采购人提供维修发票，费用由中标人承担。更换下的零部件，所有权属于中标人，中标人应在2个月内取走，若中标人逾期不取走，则认为中标人放弃所有权，由采购人处理。 2.涉及船艇水线以下的保修问题，需进坞检查确定，经检查水线以下属中标人建造存在质量问题引起的缺陷与损坏，则进坞费用及修理费用由中标人承担。 3.采购人在船艇质保期内发现属于保修范围内的任何问题，应及时书面或传真通知中标人，并说明问题的性质及程度，提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的售后服务通知，中标人接报后8小时内响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕，如需修理应明确具体时间，不得影响采购人的正常工作业务。 |  |  |  |  |
| ★7 | 培训人员 | 中标人对接艇人员的技术培训应包括但不限于以下内容： 船用设备的结构特点、工作原理、组装工艺及有关工厂试验。 船用设备的电气和机械性能及有关试验方法。 船用设备的调试、运行、维护检修及注意事项。 故障处理方法。 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 招标单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．投标人需实质性满足招标文件所有技术指标、参数，技术参数中“★”必须标注在序号前，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注有“▲”号条款为重要设备条款，如不满足将导致严重扣分。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2本项目为货物类采购，投标人需对每个投标产品的制造商进行声明，且所有制造商全部为小型企业或微型企业，才可享受小微企业扶持政策。

注：“招标文件中明确的所属行业”是指采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，本项目中小企业划分标准所属行业为： 工业 。

投标人应根据《中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）》中相应所属行业划型标准的具体规定，确定企业类型。

格式16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目招标活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 货物需求

一、项目概况：

本船为辽宁出入境边防检查总站边检执勤艇，主要用于大连地区海域执勤执法，执行打击水上偷渡、走私、非法出入境等任务。执法区域主要为大连港口岸锚地、大连旅顺新港口岸锚地、长兴岛口岸锚地、庄河港口岸锚地以及太平湾、营口港等附近所有海域。

航区为近海航区。

1.船型

本船采用单体、单甲板、深V船型；

主船体为钢质，甲板室为铝质；

采用双机、双桨、双舵。

2. 船级

本船入CCS级。

入级符号：

★ CSA  Mono-Hull HSC；Public Affair Ship；Greater Coastal Service Restriction；

★ CSM

（注：上述两个“★”均为船艇入级符合，不属于“★”号条款符号）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）；

2.中华人民共和国海事局《公务船检验规则》（2020）；

3.中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则—国内航行海船法定检验技术规则》（2020）；

4.中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）；

5.中国船级社《材料与焊接规范》（2022）；

6.相关国标及船标等。

三、采购标的需满足的技术指标或者服务内容

（一）主体部分

★1.主要尺度

| 序号 | 项目 | 符 号 | 尺 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总长 | Loa | 43.50 m |
| 2 | 型宽 | B | 7.00 m |
| 3 | 型深 | D | 3.20m |
| 4 | 满载吃水 | T | 1.57m |
| 5 | 满载排水量 | T | 173.7 |
| 6 | 设计排水量 | T | 160 |

★2.主要性能

| 序号 | 项目 | 符 号 | 尺 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大航速 | VS | 25.0kn |
| 2 | 巡航航速 | V | 17.0kn |
| 3 | 续航力（巡航航速17kn时） | R | 700海里 |
| 4 | 自持力 | C | 5昼夜 |
| 5 | 船员 |  | 8人 |
| 6 | 工作人员 |  | 12人 |
| 7 | 肋距 |  | 500 mm |

3.甲板间高(船中心处)和其它

主甲板——驾驶甲板                 2550mm

驾驶甲板——罗经甲板              2550 mm

首脊弧			                   500 mm

尾脊弧				                 0 mm

梁拱				               100 mm

肋距				               500 mm

4.总布置概述

4.1 主船体

本船主船体由5道水密横舱壁分为6个水密舱室，从首到尾依次为首尖舱、帆缆舱、住舱、机舱（含监视室）、备品舱和舵机舱。

首尖舱：舱内主要设有锚链箱，并设有直梯通往主甲板面。

帆缆舱：舱内主要设有减摇陀螺及侧推等，并设有直梯通往主甲板面。

住舱：舱内主要设有单人住室1间、双人住室3间、问询监管室、储物间和多功能室1间，住室采用有效减振、降噪材料，具有良好的隔音。问询监管室主要用于对可疑人员进行问询和临时监管。储物间内可存放警用器材柜、备品备件等。舱底设有1号淡水舱，设有斜梯通往第一层甲板室。

机舱及监视室：机舱内主要设有高速柴油机、齿轮箱等机电设备；监视室内主要设有主机监测仪表板、主配电板及其它机电设备等，底部设有燃油舱、污油舱和生活污水舱，并设有斜梯通往第一层甲板室。

备品舱：舱内设有备用淡水舱及备品等，并设有斜梯通往主甲板面。

舵机舱：舱内设有液压舵机和应急手动操舵装置，并设有直梯通往主甲板面。

4.2 主甲板

首部设有首旗杆、电动起锚绞盘、卷车及通风筒等设备；中部设有两层甲板室；尾部设有卷车、尾旗杆及通风筒等设备。

第一层甲板室主要设有：指挥室（~30m2）、船长室、餐厅（~15m2）、应急物资柜、处突物资柜、厨房、灭火站、卫生间和浴室等。设有内部通道，可通往主船体和第二层甲板室。两舷设外走道。主甲板设有分段栏杆。

4.3 驾驶甲板

驾驶甲板首部为第二层甲板室，中尾部为露天甲板。

第二层甲板室主要设有全景式驾驶室，驾驶室内设驾驶区、海图区和无线电区，设有斜梯通往第一层甲板室。第二层甲板室首部及两舷设外走道，供驾驶瞭望。

驾驶甲板四周设有舷墙或栏杆。驾驶甲板尾部露天区域设无人机降落区域。

4.4 罗经甲板

罗经甲板设有警灯、高音喇叭、汽笛、天线及左右舷灯等设备。

5.螺旋桨

本船螺旋桨采用定距桨，重量约210kg，材质为3级镍铝青铜。

▲6.减摇设备

为改善船舶在风浪中的横揺，本船配1台80K陀螺减摇装置，布置于首部帆缆舱。

在船舶停泊状态下，有义波高H1/3 =1.25m时，减摇效果约70%。

7.航速及续航力

7.1航速

设计排水量状态下，船体光洁，深静水条件下，海况不超过2级，风力不大于蒲氏3级，2台主机最大转速运行时，设计航速大于25kn。

7.2 续航力及自持力

满载排水量状态，巡航速度17kn时，续航力不小于700n mile、自持力5昼夜的需要。

- 8.稳性

8.1 完整稳性

完整稳性满足《船舶与海上设施法定检验规则—国内航行海船法定检验技术规则》对近海航区高速船的有关规定。

8.2 破舱稳性

破损稳性满足《船舶与海上设施法定检验规则—国内航行海船法定检验技术规则》对高速船的有关规定。

- 9.抗风力

在各种装载状态下，抗风力为9级。

- 10.定员

定员20人，其中船员8人，乘员12人，结合总体布置在船员生活区合理设置8张固定床铺。

- 11.证书

建造方在移交船舶时，应同时提交下列各项证书，每项证书一式三份，其中正本一份，副本二份(其中一份副本留在船上)，本船除获得入级证书外尚应获得下列法定证书：

安全与环保证书

船舶试航证书

- 12.振动及噪声

本船振动满足中国船级社《船上振动控制指南》对高速船的要求。

主要采取以下措施减小振动和噪声：

1）通过主要舱室的合理布局划分，将振动源和噪声源通过舱室布置进行隔离开，如机舱前部设置监视室，有效和主船体分割开来，指挥室和驾驶室设置在距离机舱较远的区域，且设置多道围壁进行了分割；

2）尽量保证结构强框架的连续性，保障力的有效传递，减小振动，如桅杆下部强结构一直延伸到主船体等；

3）采用知名品牌高速柴油机及齿轮箱，振动和噪声小；

4）采用静音发电机组，并带隔音罩；

5）主、辅机采用弹性基座安装，减少主辅机运转引起的船体结构振动及噪音；

6）主机采用水下/舷侧混合排气方式，减少排气噪音，根据母型船数据较舷侧排气可降低6.5dB以上的噪音；

7）螺旋桨采用5叶桨，减小脉动水压引起的结构振动；

8）对机舱及尾部螺旋桨作用区船体结构进行加强，以减小船体结构振动及噪音；

9）本船在机舱、舵机舱等部位铺设阻尼涂料，以减少结构振动及噪音的传播；

10）机舱轴流风机采用低噪声风机，并在基座上安装橡胶垫做减振处理；

11）在主船体住舱内采用低噪音管道风机，概述舱室内的噪音；选用静音式空调，进一步改善舱室内噪音；

12）在主要舱室采用具有隔音效果的绝缘材料、内装材料；

13）生活及工作舱室使用隔音性能好的门、窗以及绝缘材料隔离噪声，如机舱监视室的门、主甲板主通道的门等；

14）内装板及铺板安装时增设橡胶垫片等。

- 13.材料、工艺、标准及计量单位

13.1 材料

船体结构及其它重要构件的钢料选用，应适合该船船型的作业特点和要求，所选材料必须是新的优质材料，并需符合中国船级社的要求，持有有效的CCS证书，订货前必须取得船东的确认。

13.2 工艺

所有为船舶的建造而采用的工艺，应该按CB/T4000-2005中国造船质量标准和/或建造方符合造船常规的先进的、优秀的，并符合ISO质量控制程序的船舶建造工艺标准进行。所有质量标准中未涉及到的质量要求，可采用公认的、高质量的标准，但必须事先经船东认可。

建造厂应按照本厂的造船标准和惯例编制建造工艺手册。所有本船的建造工艺手册，事先应得到船东的确认。对于重要的工艺程序应征得CCS验船师确认。

13.3 标准

材料、机械及设备除了特别同意或在说明书表明以外，一般根据国家和／或部标(GB、CB、JB等)、工厂技术标准、设备制造厂标准的要求进行。

具体的设计、加工、安装、检查及工艺不包括在说明书内，由建造方按批准确认的图纸和/或经船东认可的工厂标准进行。

13.4 计量单位

按实际情况，除在说明书后述中特别规定的以外，本船船体、舾装、轮机、系统、电气、自动化等均采用中华人民共和国法定计量单位。例如：

长度用：m (米)、mm (毫米)、n mile (海里)；

质量用：kg (公斤)、t (吨)；

压力用：N/mm2 (牛顿每平方毫米)；、MPa（兆帕）；

力用：	N (牛顿)、kN (千牛顿)；

温度用：℃ (摄氏度)；

功率用：W (瓦)、kW (千瓦)；

力矩用：N·m (牛顿米)等。

## 船体结构部分

1.船体材料

主船体材料采用船体结构B级钢，其机械性能满足GB712-2011的有关规定。甲板室采用牌号为6082-T6的铝合金带筋板、5083-H116/H321的板材、6082-T6的型材，其性能满足中国船级社《材料与焊接规范》（2022）的有关规定。

- 2.连接方式

主船体与甲板室围壁、围壁扶强材之间采用“铝-铝-钢”复合材料相连接。

- 3.船体结构

3.1 骨架形式

本船主船体为单底、单甲板纵骨架式钢质焊接结构，甲板室为混合骨架式铝合金焊接结构。

3.2 主要构件

（1）底部结构

底部结构由平板龙骨、船底板、中内龙骨、旁内龙骨、主机基座纵桁、底纵骨和实肋板等组成。中内龙骨、旁内龙骨、主机基座纵桁和底纵骨为纵向连续构件，实肋板在中内龙骨及旁内龙骨处间断，底纵骨穿过肋板。

（2）舷侧结构

舷侧结构由舷侧板、舷侧肋骨、强肋骨、舷侧纵骨和舷侧纵桁组成。舷侧纵骨、舷侧肋骨为连续构件，舷侧纵骨穿过舷侧肋骨，舷侧纵桁在舷侧肋骨处间断。

（3）甲板结构

甲板结构由甲板边板、甲板板、甲板纵桁、甲板强横梁、普通横梁、甲板纵骨等组成。甲板纵桁、甲板纵骨为连续构件，普通横梁在甲板纵桁处间断、甲板纵骨穿过普通横梁并用肘板连接，甲板纵桁在设置支柱处的甲板强横梁间断。

（4）主横舱壁及尾封板

主横舱壁及尾封板由舱壁板、扶强材、竖桁和水平桁等构件组成。其中扶强材、竖桁连续；水平桁在竖桁处间断。

（5）液舱

液舱由液舱顶板、顶板横梁、围壁板及围壁扶强材等组成。

（6）甲板室

甲板室由第一层甲板室和第二层甲板室组成，采用铝合金焊接结构。甲板室各层甲板由宽幅带筋板、甲板纵桁、强横梁等组成。其中，甲板纵桁、强横梁为组合“T”型材。

甲板室前端壁由铝合金板材、竖向扶强材、竖桁、水平桁等组成；甲板室后端壁、内围壁及侧壁由宽幅带筋板、竖桁、水平桁等组成。竖桁、水平桁为组合“T”型材。

（7）其他

本船在桅杆底部、主辅机、侧推装置、减摇陀螺等区域进行局部加强，以保证局部强度。

本船在螺旋桨作用区船体结构加强以减少船体结构振动，在机舱、舵机舱等部位铺设阻尼涂料，以减少结构振动及噪音的传播。

首部水线区域结构进行局部加强，以适应辽宁海域冬季结冰的航行要求。

## （三）船体舾装部分

- 1.锚设备

按“规范”要求配备锚泊设备，设270kg波尔平衡锚1只，配φ16电动起锚系缆绞盘1台，配AM2-16 有档电焊锚链1 根，总长150m；相应配备导链滚轮、掣链器、锚链管、锚链筒和锚链箱等锚附件。

- 2.系泊设备

在首尾甲板面设带缆桩、导缆钳、导缆孔、卷车等设备。

主甲板首部和中尾部两舷设钢质护舷，两舷设轮胎碰垫和便携式防碰球。

系泊索采用φ28 的高分子聚乙烯缆绳，拖索采用钢索。

- 3.舵装置

设流线型平衡舵2只，配20kN·m电动液压摆缸式舵机1套，及相应的操纵设备，并带有2 台电动油泵机组（互为备用）。舵从一舷35转至另一舷30的时间 ≤20s（单泵组）。

驾驶室设随动操舵仪，在舵机舱配有储备油箱和手动应急操舵装置。

- ▲4.减摇装置

为改善船舶在风浪中的横揺，本船配1台80K陀螺减摇装置，布置于首部帆缆舱。

在船舶停泊状态下，有义波高H1/3 =1.25m时，减摇效果约70%。

- 5.艏侧推装置

为提高船舶的操纵性和安全离靠泊，在帆缆舱设有1台隧道式侧推器，采用变频电机驱动，控制器安装于驾驶台，侧推功率约55kW。

- 6.桅杆

在罗经甲板设铝质桅杆1座，其上装有导航雷达天线、GPS等通信导航设备及各种航行信号灯、避雷针等。

- 7.栏杆、旗杆、天遮

本船主甲板设分段式钢质栏杆，驾驶甲板四周为舷墙与栏杆组合形式，总高度为1000mm。本船内部通道设风暴扶手，首尾设有旗杆。

主甲板尾部露天甲板设置可拆式天遮，采用单独的支柱（不与栏杆柱兼用）。

- 8.消防救生设备

按“法规”要求配备手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器若干；太平斧、消防半圆桶和消防铁撬等。

按“法规”要求配备抛投式自扶正气胀救生筏2只，以及登乘绳梯2副、船用救生衣、船用工作救生衣、救生圈、火箭降落伞火焰信号等若干。

- 9.门、窗、梯、盖

全船门、窗、梯、盖布置按“法规”要求设置。

门：驾驶室外围壁两舷采用不锈钢风雨密移门；甲板室外围壁采用快开闭不锈钢风雨密门，采用5 点联动式；监视室采用隔音门；厨房和梯道按“法规”要求设置防火门，其它舱室采用铝质舱室空腹门。

窗：甲板室外围壁设置贴窗（卫生间、餐厅、船长室、指挥室、驾驶室设置可开的窗户），其中驾驶室前壁均采用电加热型玻璃配平移式雨刮器；监视室采用铝合金中空玻璃隔声窗，主船体住舱设置钢质水密舷窗。窗户玻璃均采用两层及以上，便于保暖。

梯：首舱、帆缆舱、船员住舱、舵机舱和驾驶甲板通往罗经甲板的梯道设直梯，其它舱设斜梯。

盖：露天甲板设置风雨密舱口盖，液舱设置人孔盖。

（四）舱室设施及内装部分

- 1.概述

本船内装整体简洁明快，充分将功能与效果相结合。充分考虑顶、墙、地三面及室内家具的和谐，进行舱室家具和内装采用一体化设计。合理利用船体结构，提高空间利用率，并与风机盘管、门窗等设备配合确保舱室整体性强、美观。

舱室家具及设备的配置在色彩、选型、用料等方面满足用户的需求；各舱室家具设施、配色与该区域的装饰效果相融合，五金器具等选择也应与符合内装风格。

- 2.装饰范围和材料

本船内装舱室包括主船体生活和工作舱室，甲板室生活和工作舱室。

卫生间、浴室和厨房围壁采用单面不锈钢贴塑铝蜂窝板（正面不锈钢板贴PVC膜，背面铝板）；天花板采用不锈钢天花扣板（单面不锈钢板正面贴PVC膜）。

驾驶室、指挥室、船长室、餐厅、单人住室、双人住室、多功能室、监视室、问询监管室等处所围壁采用单面贴塑铝蜂窝板（双面铝板，正面贴PVC膜）；天花板采用轻质铝扣板（单面铝板正面贴PVC膜）。

内装隔断板采用双面贴塑铝蜂窝板（双面铝板，双面贴PVC膜）。

各舱室内装后的净高约2050mm。

本船内装风格、效果、材料色彩等在后续设计中进行确认。

- 3.舱室设施

舱室家具和设备选用国内成熟配套。具体配备如下：

驾驶室：配驾驶椅、海图桌、无线电桌等。

指挥室：配会议桌（内部可设嵌入式升降投影仪）、会议椅（后排可翻转）、储物柜等。

船长室：配单层软垫柜床、工作桌（含书架）、靠背椅、小冰箱、衣柜等。

餐厅：配长条形餐桌、餐椅、储物柜、冷热饮水机等。

厨房：配电磁灶、抽油烟机、消毒柜、电饭煲、微波炉、冰箱、船用开水器（挂壁式）、不锈钢洗桌、壁柜等设施；

卫生间及浴室：配蹲便器、淋浴喷头、防滑浴垫、洗手台（含镜子）、浴具搁架、风暴扶手、洗衣机等设施；

主船体住室：配单层软垫柜床、双层软垫柜床、工作桌（含书架）、靠背椅、衣柜、储物柜等。

多功能室：配茶几座椅、组合式沙发、电视柜等。

监视室：配靠背椅等。

问询监管室：目前配工作桌、靠背椅、条形座椅、栅栏等，具体配置待下一步明确。

备品舱：配冷藏柜、冷冻柜、备品供应品等。

各舱室家具设备按需要配备齐全，并满足船东要求。

- 4.绝缘、地敷

在机舱、厨房等有防火要求的区域设防火毯耐火材料，在其它主要生活工作区域设加强型矿物棉绝缘材料（套块型）。

驾驶室、船长室、餐厅、船员住舱、多功能室、船内走道等地面铺阻燃防滑型PVC 地板；卫生间、浴室、厨房地面敷设环氧地坪。指挥室铺实木地板。

- 5.防腐

为防止船体在海水中的电化学腐蚀，水线以下主船体采用涂料和牺牲阳极联合保护的方法进行防腐，阳极采用新型高效铝合金牺牲阳极，保护年限约为2年。阳极采用埋入可拆式安装。

- 6.油漆

全船油漆采用国际牌油漆。

船体外表面水线以下部分采用防锈漆和无锡自抛光长效防污漆。

船体外表面水线以上、舷墙及甲板室外围壁采用通用环氧底漆和聚氨酯面漆。

露天主甲板面涂通用环氧底漆和聚氨酯面漆。

甲板室及主船体内部采用环氧系列防锈漆和面漆。

舱面属具、设备及管路着色按规范要求配置。

（五）轮机部分

- 1.概述

本船动力系统分为推进装置、船舶电站及其动力保障系统，推进装置采用双机、双桨推进。每套推进装置由主机、高弹性联轴器、齿轮箱、轴系及螺旋桨组成。船舶电站采用两台柴油发电机进行供电，两台柴油发电机可单独运行，也可并联运行。动力保障系统则由燃油、滑油、冷却水、进、排气系统及控制和监测系统组成。

- 2.机舱布置

本船机舱的主要设备有：2套主柴油机组、2套柴油发电机组、各类泵、蓄电池及其他设备等。机电设备按系统分区集群原则布置，并考虑到安装、维修及保养空间。机舱中机械运转对人员可能构成危险的部位，均设置防护罩或者栏杆。变压器、蓄电池组周围的设备法兰口应有防止油、水飞溅喷射的措施。

- 3.动力装置

▲3.1主推进系统

每套推进系统由一台船用高速柴油机及配套的高弹性联轴节、齿轮箱、电子控制及监测系统、传动轴、密封装置、螺旋桨及其相关附件组成。

齿轮箱与主机采用内置高弹连接，主机组采用弹性安装形式，弹性减震器（弹性机脚）要求具备承受推力，齿轮箱端的弹性减震器为半钢性以确保轴系的窜动量不大于±3mm的要求。

（1）主机

主柴油机组的主要性能参数

型号：MTU 12V2000M96

额定功率：1342kW

起动方式：电起动

柴油机需配置淡水预热装置。

主机应适应潮湿空气、盐雾、油雾和霉菌等环境及正常运营所产生的振动及冲击。

排放：满足中国船级社《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）实施指南（2018）》即满足中国第二阶段排放标准（C2）的要求。

备件的种类及数量满足船舶近海航区的要求，并按照制造厂的标准供应。

（2）齿轮箱

减速齿轮箱采用德国ZF品牌；

型号：ZF3055；

功能：减速、换向、承受推力、倒顺离合。

传递能力：与主机匹配

高弹性联轴器经扭振计算后确定其相关参数，该高弹性联轴器由齿轮箱成套供应。

（3）推进轴系和螺旋桨

本船设2套轴系，双轴系对称布置，接触海水部分均用玻璃钢包覆，轴的材料为优质合金钢35CrMo，锻件满足《材料与焊接规范》（2022）并参照《轴系锻件技术条件》CB/T 4312-2013的相关要求；铜套材料为ZCuSn10Zn2。

每套推进轴系由液压联轴器（带调整轴）、螺旋桨轴、轴承及其支承或托架、刹车装置、轴系接地装置、水润滑橡胶轴承、艏密封装置，螺旋桨和轴系附件等组成。轴系尾托架处设渔网割刀。

螺旋桨为定距桨，材料为3级镍铝青铜。

（4）控制和监测系统

本船设有随主机配套供应的电子控制和监测系统。主机的油门、齿轮箱的正、空、倒车可在驾驶室或机旁控制，机旁控制优先，驾驶室为本船主机的日常控制部位，可对主推进装置的主要参数进行监测及报警。驾驶室还设有越控按钮；监视室为本船主推进装置的主要监测部位。可对主推进装置的主要参数进行监测及报警；机旁设有控制仪表板，就地控制主机起停、加减油门、紧急停车以及齿轮箱的正倒车、离合功能；并对主推进装置的主要参数进行监测报警。驾驶室另设仪表板可显示主机的重要参数，如转速等。

监视室为本船主机、柴油发电机组和电气设备的主要监视部位。

在正常情况下，轮机人员应在机舱备车。

驾驶室和机舱之间设有应急车钟。

▲3.2 柴油发电机组

柴油发电机组采用进口品牌。

本船设有2台静音柴油发电机组（带隔音罩），每台发电机组输出三相AC400V、50Hz、100kW的电能，电站总功率为200kW。2台柴油发电机组可单独使用也可并联运行及作负载转移。一般情况下1台发主电机组能够满足全船设备用电需求，2台主发电机可以互为备用，也可并联运行或负载转移。

巡航工况下，1台发电机组即可满足全船设备的用电需要，2台发电机组互为备用；靠泊码头时，使用岸电或发电机组供电。

柴油机：

型式：直列、四冲程、涡轮增压、电控、燃油喷射

额定功率/转速：～130kW / 1500 r/min

起动方式：DC24V电起动和手起动（负极不接地）

柴油机需配置淡水预热装置。

排放：满足中国船级社《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）实施指南（2018）》即满足中国第二阶段排放标准（C2）的要求。

发电机：

电    制：3Φ AC400V 50Hz

输出功率：100kW

功率因数：cosφ=0.8（滞后）

防护等级：IP23

型式：无刷、自励、H绝缘级、带防冷凝加热器、自动调压装置等。

- 4.动力保障系统

本船设有燃油系统、滑油系统、冷却水系统、进、排气系统等动力保障。主辅机还设有淡水预热装置，机舱设有电加热暖风机保温，方便本船在冬季能快速启动以满足执勤所需。

4.1燃油系统

本船主机、辅机均燃用0#或-10#轻柴油（GB252-2015）。

本系统给主机、柴油发电机组及燃油热水供热装置提供燃油。设有2台电动燃油泵（可互为备用），用于油舱的调拨。日用燃油舱的燃油驳运设置自动启停功能。

系统由燃油舱、电动燃油泵及供油、调驳、注入、透气、溢流、测量等管系组成，并配有相应的管系附件。本系统主要设备性能参数：

| 设备名称 | 型号及数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 电动燃油泵（带真空压力表、压力表） | 型号：KCB-55 数量：2台 | 流量：3.3m3/h 排出压力：0.33MPa 功率：1.5kW |
| 速闭阀控制箱 | 数量：1台 | 1路输入，4路输出（其中1路备用） |

燃油舱设具备远传指示功能的磁性浮子液位变送器（远传指示）。日用燃油舱均装有磁翻转液位计，其中一个日用燃油舱的磁翻转液位计带液位控制功能，当液位低（或高）于规定值时，该液位计可控制电动燃油泵启动（或停止），自动（或停止）向日用燃油舱注油。

在主甲板上易于接近的地方设有1个速闭阀控制箱，机舱失火时可以用气动的方式快速关闭燃油舱的快关阀。两舷各设有1个注入口和通岸接头，供燃油舱注入、调驳排岸。油舱配置有透气管。

主机、发电机组与燃油管路间均采用挠性管连接。

4.2滑油系统

本船主机、发电机组均为湿式油底壳式。本系统设有1台电动污油泵、1台手动污油泵、1个滑油箱。主机、齿轮箱、发电机组人工加注滑油。油底壳的污油由电动污油泵或手动滑油泵排至污油舱或岸上接收设施。

| 设备名称 | 型号及数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 电动污油泵（带真空压力表、压力表） | 型号：KCB-55 数量：1台 | 流量：3.3m3/h 排出压力：0.33MPa 功率：1.5kW |
| 手动污油泵 | 型号：CS-32Y 数量：1台 | 流量：48 L/min 扬程：0.245 MPa |

主机、发电机组与滑油管路间均采用挠性管连接。

4.3冷却水系统

本船主、辅机均为独立的闭式循环冷却系统，冷却介质为淡水（闭式循环）和海水（开式循环），淡水由海水冷却。

海水系统由海水阀箱、海水总管、铜制通海闸阀、海水滤器、海水机带泵、管系及阀附件组成。

机舱首部区域设有2个海水箱，海水箱的厚度按船级社要求，海水箱安装有阴极保护和海生物防护系统，以保护海水管路。可更换的铜电极和铝电极安装两个海水箱上。海水箱设有吹扫空气管和透气管。

海水箱通过海水总管连接。海水总管上设有2个提篮式海水滤器及隔离阀。左右舷2个通海阀可以交替或同时使用，清洗其中1个海水滤器时不会影响海水的正常供给。

海水通过海水阀箱、海水总管进入冷却主机后，一路冷却主机后从舷侧及主机排气挡板排出舷外，一路冷却尾轴密封装置直接排舷外，另一路冷却齿轮箱后排出舷外。柴油发电机组的冷却海水由海水总管进入，冷却柴油发电机组后经排气挡板排出舷外。

首部帆缆舱设1台单独的海水冷却泵，并设有专用的通海阀座供减摇陀螺装置使用。

冬季，发电机组冷却水出口设一路旁通管路通往海水阀箱，利用冷却水余温加热海水阀箱，避免本船停泊时阀箱结冰。机舱设有暖风机，为机舱保温，保证机舱内管路正常工作。主机和发电机组原动机设淡水预热装置，方便冬季柴油机快速启动。

主机、柴油发电机组与海水管路间均采用挠性管连接。

4.4进、排气系统

主、辅机均采用机舱直接进气形式。

主机的废气，由其独立的排气管从水下/舷侧排至舷外，辅机的废气，由其独立的排气管从舷侧排至舷外。主机排气由膨胀节、排气管、排气挡板等组成。辅机排气由膨胀节、排气管、消音器、排气挡板等组成。其中排气挡板与主、辅机的起动装置联锁。

排气挡板是柴油机停机时关闭其排烟管道，防止海水倒灌进入柴油机。

消音器设固定支撑，排气管弹性支撑。柴油机排气管要防震动，管路上提供适当数量的不锈钢波形膨胀节，内部带保护。

主机、发电机组排气管采用316L不锈钢管，排气管外均包覆绝热材料和不锈钢薄板，以防止热量散失至机舱和避免工作人员烫伤。

5.船舶系统

5.1 概述

本船根据任务需求，主要配备有以下系统：舱底油污水收集系统；舱底水系统；消防水系统；固定式CO2灭火系统；日用淡水及日用海水系统；生活污水系统；全船通风系统；空调系统；采暖系统；全船透气、测量和注入系统；甲板疏排水系统；压缩空气系统；海水防腐防污装置等。

5.2 舱底油污水系统

本系统由1台污油水处理装置及相应的管路和阀附件组成。

该系统主要用于收集、处理机舱和舵机舱内的舱底污油水。达到国际标准后的达标水排出舷外，分离出来的污油则被排至污油舱。船舶靠岸时，由电动污油泵将污油舱内的污油排到岸上接收装置。

系统主要设备及其参数：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污油水处理装置 （带粗滤器） | 数量：1台 | 处理量：0.1m3/h 排放水含油量：≤15ppm 电功率：1.2kW 电制：3Ф 380V 50Hz | 备品舱 |

5.3 舱底水系统

舱底泵的排量、舱底水吸口的数量、舱底水管系的布置等均满足规范的相关要求，保证任何水密舱室内的积水均能有效地排出。

本系统设舱底泵2台（其中1台由消防总用泵兼做舱底泵），主船体每个水密隔舱均设吸入支管及吸入口，吸入支管均直接连接到机舱舱底水总管。机舱设直通舱底泵吸口。在机舱设主机海水泵应急舱底水吸口。艏尖舱设有一台舱底水喷射泵，采用消防水产生抽吸力，用于将艏尖舱舱底水抽排至舷外。

本船各机舱、空舱均设有高水位自动报警装置，当该舱浸水且液面超过预设水位高度时，驾驶室可收到声光报警。

舱底泵、消防总用泵均可在机旁和驾驶室控制。

设备主要参数：

| 设备名称 | 型号及数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱底泵（带真空压力表、压力表） | 型号：65CLZ-8 数量：1台 | 流量：35 m3/h 扬程：32 mH2O 电制：3Φ 380V 50Hz 功率：7.5 kW | 机舱 |
| 消防总用泵（带真空压力表、压力表） | 型号：65CLZ-8 数量：1台 | 流量：35 m3/h 扬程：32 mH2O 电制：3Φ 380V 50Hz 功率：7.5 kW | 机舱 |
| 喷射泵 | 型号：CPT5-0.3-0.05 数量：1台 | 流量：5m³/h 压力：0.05 MPa 工作水压力：0.30MPa | 首尖舱 |

5.4 消防水系统

本船水灭火系统按规范要求配置。消防水系统主要为全船提供消防用水和锚链冲洗。

机舱设有2台电动、离心式带自吸功能的总用泵，一台为消防总用泵，另一台由舱底泵兼作。2台总用泵可在驾驶室遥控起动，其排量满足法规要求，布置于机舱，用于全船消防、甲板冲洗以及喷射泵动力的用水。

消防总管由消防总用泵或舱底总用泵供水，并于应急消防泵相连。来自机舱的消防总管在机舱外设隔离阀与甲板消防总管相连。当机舱着火时，关闭隔离阀，由应急消防泵向机舱外消防总管供水。

消防栓处均设有消防水箱、消防水带及消防水枪。消防栓个数满足规范要求。每个消防栓处配有消防水带和13 mm口径消防水枪，系统布置使得同时产生两条消防水流可达船上任何地方，产生的水流能够到达船的最高点。并设国际通岸接头1个，可接岸供水对全船进行消防。

消防总管提供一路甲板冲洗管路。

本船设有移动式柴油机应急消防泵1台，在固定式水消防系统出现故障时，移动式柴油机应急消防泵可投入使用。该泵含有启动电瓶、自吸装置和启动控制。

消防泵可在机旁和驾驶室控制。

主要设备及规格参数（消防泵参数见舱底水系统）：

| 设备名称 | 型号及数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 可移式柴油机动力应急消防泵 | 型号65CWY-40 数量1台 | 流量：30 m3/h 扬程：40 mH2O |

5.5 固定式CO2灭火系统

本系统设有自动疏散报警功能，开启操纵箱的同时，自动有疏散报警信号至机舱，延迟15~30s后，关闭风机和舱口盖，在灭火站内手动启动贮液瓶瓶头阀，或在驾驶室远程遥控施放可达到灭火目的。

固定式CO2灭火系统仅对机舱实施CO2灭火。系统设4瓶68L CO2储液瓶，每瓶的充装率为0.60kg/L，其灭火剂量满足对机舱灭火一次。CO2瓶组设于主甲板灭火站内。机舱内设有若干喷嘴。机舱失火时，可通过灭火站旁手动释放或驾驶室远程遥控释放方式对机舱进行灭火。

释放操作方式：灭火站旁手动释放、驾驶室远程遥控释放。

本船设有1套固定式CO2灭火装置，具体参数如下：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 固定式CO2灭火装置 | 1套 | 4瓶68L瓶组 充装率：0.6kg/L 配CO2瓶组、遥控释放阀箱、喷嘴、疏散报警器、释放报警器、系统附件、备品备件等 |

5.6日用淡水及日用海水系统

本系统由淡水舱、1台组装式变频供水装置、1套净化水装置、2台储热式热水器及相应的管路和阀附件组成。

5.6.1日用淡水系统

组装式变频供水装置的淡水泵从淡水舱中吸入淡水，一路直接向各用水单元提供洗涤淡水，另一路向净化水装置提供淡水，向厨房供给饮用的净化淡水。

其中，经储热式热水器加热后的热水，可向厨房洗池、卫生间洗池和浴室淋浴提供洗涤热水。冬季时，燃油热水供热装置同时可以提供热水。

淡水舱的注入、透气、测量等管系详见本文全船透气、注入、测量系统。

5.6.2日用海水系统

组装式变频供水装置的海水泵从海水总管中吸入海水，给生活污水处理装置、生活污水舱和卫生间便池提供冲洗海水。

主要设备及规格参数：

| 设备名称 | 型号及数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 组装式变频供水装置 （3台泵，两用一备） | 数量：1台 | 工作压力：0.2～0.4MPa 单泵流量：8m³/h 功率：2.2kW 电制：3Φ 380V 50Hz 泵组：不锈钢泵2台，铜质泵1台 |
| 净化水装置（可直饮） | 数量：1台 | 处理能力：500L/h |
| 储热式热水器 （带漏电保护装置） | 数量：2台 | 电功率：3kW 电制：1Φ 220V 50Hz |

5.7 生活污水系统

本系统主要收集处理来自全船各卫生间的黑水，系统由生活污水舱、生活污水处理装置、粉碎泵、便池及相应的管路和阀附件组成。

生活污水舱和生活污水处理装置均可对全船生活黑水进行收集，生活水处理装置处理来自全船卫生间的黑水，经处理使其达到（IMO）MEPC.227（64）的排放规定，满足《GB3552-2018船舶水污染物排放控制标准》后，由舷侧排出。生活黑水管路安装应有一定的坡度，且在转弯处设置盲板或清洗旋塞，尽量避免急弯。生活污水处理装置设置带金属防火网的透气管头，此空气管头布置于主甲板上远离人员工作区域的开敞位置。生活污水收集处理过程全自动控制，并具有故障自动报警功能。在主甲板设有生活污水标准排放通岸接头，可将生活污水处理装置或生活污水舱内储存的黑水排至岸上的生活污水收集设备。

主要设备及规格参数：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水处理装置（生化法） | 型号：10人 数量：1台 | 处理能力10 人/天 功率：3.5 kW |
| 粉碎泵 | 数量：1台 | 流量：5m3/h 扬程：15mH2O 功率：1.5kW |

5.8 全船通风系统

为机舱设备提供散热所需的空气量；为主、辅机等提供燃烧所需空气量；向其它工作舱室及起居处所提供舱外新鲜空气或排出污浊空气。

本船设2台轴流风机（可逆转）为机舱设备提供燃烧、散热所需空气量。机舱风机可在机舱外遥控切断，同时在机舱进出口设有遥控防火风闸，可在驾驶室遥控关闭。

主甲板下居住舱室以及监视室、帆缆舱、舵机舱均采用机械通风形式，主甲板上指挥室、卫生间、淋浴间、灭火站、厨房、餐厅、住室等均采用机械抽风和自然进风方式换气，保证船员的工作和生活条件。

风机与风管或通风附件连接处采用柔性帆布接头，尽可能较少因风机振动产生的噪声。

本系统风管材料为0.75mm厚的镀锌薄钢板或螺旋风管。

▲5.9 空调系统

本船空调系统由风冷空调外机、空调内机及相应的管路和阀附件组成。

本系统主要为调节船舶舱室的温度，在夏季环境温度35℃、相对湿度70%条件下，使空调房间内温度达到27±2℃。空调具有制热功能，也可给空调舱室适当加热。本船住舱，指挥室、餐厅及驾驶室区域采用变频风冷空调系统。各室内机可独立启停，自由调节风量和温度，满足不同舱室对风量和温度的不同要求。

空调内机产生的冷凝水，直接靠重力汇入空调凝水自动排放装置，然后排出舷外。

制冷剂：R410A环保冷媒

空调外机外壳及换热器需进行防锈、防腐及防盐雾处理，外机顶部设置导流罩，侧向设置导流口。空调外机安装需进行适当的防护措施及减震处理。室内机接水盘应配有小型凝水排放泵保证在船横摇15°时不会将冷凝水溢出。

主要设备型号及参数：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | 2台 | 制冷/制热量：40 kW / 45kW 功率：～11kW 电制：3Ф 380V 50Hz | 开敞甲板 |
| 室内机（天井式） | 2台 | 制冷/制热量：8kW / 9kW 功率：～104W 电制：1Ф 220V 50Hz | 驾驶室 |
| 室内机（天井式） | 2台 | 制冷/制热量：8kW / 9kW 功率：～104W 电制：1Ф 220V 50Hz | 指挥室 |
| 室内机（中静压风管式） | 8台 | 制冷/制热量：4.5kW / 5kW 功率：～60W 电制：1Ф 220V 50Hz | 餐厅、住室、问询监管室 |
| 室内机（中静压风管式） | 2台 | 制冷/制热量：7.1kW / 8kW 功率：～80W 电制：1Ф 220V 50Hz | 多功能室 |
| 室内机（中静压风管式） | 1台 | 制冷/制热量：5.6kW / 6.3kW 功率：～80W 电制：1Ф 220V 50Hz | 监视室 |
| 空调凝水自动排放装置 | 1台 | 功率：0.4 kW 电制：1Ф 220V 50Hz |  |

5.10采暖系统

本船设置1套采暖系统，冬季可为机舱和全船生活区供暖。其主要由1套燃油热水供热装置、2台热水循环泵（一用一备）、1船套暖气散热器（暖气片）、暖风机、自动补水定压装置及控制系统组成。

燃油热水供热装置通过供热分配器提供如下热源：一路向生活区暖气片、机舱暖风机提供热源；另一路向全船提供洗涤用热水。系统设有锅炉自动补水阀和膨胀罐以供循环水的补水和膨胀。

本船所有室外和非保温舱室管路都进行防冻包覆，所有液舱与非保温舱室界限面做防冻包覆，保温材料为泡沫保温管、岩棉和玻璃纤维布等。热水管作包覆防止热量散失。

管路防冻包扎应为防水型，舱室冷水管做防凝水包覆。

系统主要设备：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油热水供热装置（双程式） | 1台 | 总输出功率：～120kW 供热水温：90℃以内可调节 供暖额定水压：0.5MPa以下 炉体材料：锅炉钢 供暖循环水量： △t=20℃ ≥5m3/h △t=10℃ ≥10m3/h 燃油种类：船用轻柴油0#或-10# 燃油耗量：≤17kg/h | 机舱 |
| 热水循环泵 | 2台 | 流量：10m3/h 扬程：15mH2O 功率：0.75kW 耐水温110℃、304不锈钢材质 | 机舱 |
| 自动补水定压装置 （含膨胀水箱、自动补水阀组、自动排气阀） | 1套 | 配套设备 | 机舱 |
| 供/回分水器 | 各1套 | 配套设备 | 机舱 |
| 散热器（暖气片） | 1船套 |  | 各舱室 |
| 暖风机 | 4台 |  | 机舱 |
| 控制箱 | 1套 | 控制对象：燃油热水装置、循环泵组 主电源：380V/50Hz 功率：~2.0kW 控制电源：220V/50Hz（由控制箱内部变压器产生） 防护等级：IP44 | 机舱 |

5.11 全船透气、测量和注入系统

（1）空气管

各油、水舱柜及海水箱均设置空气管，空气管横截面积、壁厚和延伸高度按照规范要求设置。空气管在正常纵倾条件下是自泄放的，布置时尽量靠近舱壁且在加强材后。透气管穿过甲板处应使用套管焊接或者甲板安装形式接头。

空气管头的布置应尽量避开带缆桩、导缆孔及其他甲板舾装件。

燃油舱、生活污水舱的透气管，其开口端装有防火不锈钢金属网。油舱透气管在甲板上设栏油围堰。淡水舱的透气帽要防止海水流入，且带防昆虫的不锈钢网。

（2）测深管

测深管最上部分提供透气孔。测深管的底部都要安装防击板以保护舱底。测深管上的旋塞和自闭阀材质黄铜，且测深管要有铭牌。

燃油舱、淡水舱等设有磁翻转液位计或压电式液位变送器测量液位，并在监视室显示液位；其他液舱设测深管或远传式液位测量装置，可在监视室或易于观察的位置显示；空舱设浸水报警及液位开关，注入管及测深管设置冲击板。

（3）注入管

各油舱、淡水舱均设有注入管。

油舱的注入管口周围设溢油围堰。淡水舱的注入采用甲板注入的方式，在主甲板上设置淡水舱注入接头。

5.12 甲板疏排水系统

本系统主要用于甲板及舱室的积水、冲洗水的排出。

上建各层顶棚的雨水、冲洗水、积水分别经该层甲板漏水管排至下一层甲板面，最后统一汇入主甲板，由设在主甲板的舷侧泄水管路排至舷外。

室内舱室的灰水靠重力经漏水管排出舷外。舷侧阀件采用耐海水腐蚀的铜质阀件。

露天甲板要布置足够的数量和足够大的管径的地漏，最小DN50。室内排水的泄放管最小DN32。露天甲板的地漏安装可拆不锈钢滤板，材质为316L不锈钢。

5.13 压缩空气系统

本系统主要用于海底阀箱吹洗、CO2灭火系统的吹洗、尾轴密封装置、速闭阀控制箱、机舱杂用和气笛等的工作。

本系统由1台空气压缩机、1只空气瓶、1只气笛和信号控制单元、1套减压阀组及相应的管路和阀件组成。

空压机可根据空气瓶内压力自动启停，当压力低于设定值时，自动启动为空气瓶充气，达到额定压力后自动停止。

| 设备名称 | 型号及数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气压缩机 | 数量：1台 | 排出压力：1.0MPa 排气量：15 m3/h 电机功率：2.2kW | 机舱 |
| 空气瓶 | 型号：A0.16-1 数量：1台 | 容量：0.16 m3 工作压力：1.0MPa | 机舱 |
| 气笛和信号控制单元 | 数量：1套 | 工作压力：1.0MPa 气笛储压装置容积：40L | 驾驶室 |
| 减压阀组 | 数量：1套 | 1路进（1.0 MPa） 3路出（压力分别为： 1.0 MPa /0.7 MPa /0.4 MPa） | 机舱 |

5.14 海水防腐防污装置

本系统主要由1套电极式海水管系防腐防污装置组成。

该系统是为延长通海阀箱、海水总管等设备的使用寿命，保证主机、发电机组及各种海水泵的工作效率，减少维修费用，设置电极式海水管系防腐防污系统。防腐防污电机设有故障、损耗报警装置。

本系统主要设备性能参数：

海水管系防腐防污装置

处理流量：		机舱左右每阀箱（0~300）m3/h

动力电源：		1Φ 220V 50Hz

数    量：		1套

5.15 管子安装及规格

管系布置和安装参照《船舶管系布置和安装工艺要求》（CB/Z 345-2008）进行，管子加工及试验按《船舶管子加工技术条件》（CB/T 3790-1997）进行，管子吊架按《船舶管子吊架安装标准》（CB/T 3780-2016）选用。

管子尽量减少弯头，淡水管不得通过油舱，油管不得通过淡水舱，其他管子若通过燃油舱时，管壁加厚，且不得有可拆的接头。

管路或通风穿过水密舱壁或甲板时，保证该舱壁或甲板的水密完整性。

管系的布置尽可能考虑可接近和可拆性，布置整齐美观。管系的布置能承受由于热膨胀和船体结构误差所产生的应力。所有管子有牢固的支架和支撑固定，防止由于振动引起的损坏；装有减震器的机械设备与其连接的管段配以相应软管。

管系的布置不得妨碍舱、柜人孔的进出，并与底部保持足够的间隙以便清除污泥杂物。

油管接头和阀门、电气设备和电缆尽可能远离排气管。

在配电板上部、后方和机舱后部主机吊装口区域禁止装设油、水管路；电气设备上方禁止装水管接头或阀门，电缆的安装尽可能远离油和热水管。

所有管系安装前清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。对燃、滑油日用系统和液压管路、控制管路等进行酸洗处理和清洗。

管路尽可能直和简单，布置易于拆移。尽可能采用卡压式管路安装，所有的管系有足够的固定防止振动造成损害。

对镀锌管一般规定为在法兰焊接完毕经酸洗处理后镀锌。由于不可避免的焊接而造成的无论大小的镀锌损坏重新镀锌。

所有管系按CB标准和船东要求涂标志色漆。

在电气设备上面的管子采用焊接套筒接头连接。

所有管系的垫圈通常使用适合于管系内介质压力和温度的合适材料制成。不能使用石棉制品。

通常，管线合适间距使用钢支撑和U形螺栓，钢管支撑内衬聚四氟乙烯垫片。双螺母一般被用于不易到达的舱室或空间。除了结构空间狭小或是管系密积拥挤的地方使用定型弯外，钢管的拉弯半径一般不小于管子外径的2.5倍。

各系统管路材料：

| 序号 | 系统名称 | 管路材料 | 阀件材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃、滑油系统 | 无缝钢管 | 铸钢 |
| 2 | 冷却水系统 | 紫铜管 | 青铜 |
| 3 | 排气系统 | 316L不锈钢管 |  |
| 4 | 舱底油污水收集处理系统 | 316L不锈钢管 | 青铜或不锈钢 |
| 5 | 舱底、消防水系统 | 316L不锈钢管 | 青铜 |
| 6 | 固定式CO2灭火系统 | 无缝钢管 | 铸钢 |
| 7 | 日用淡水系统 | 316L不锈钢管 | 青铜或不锈钢 |
| 8 | 日用海水系统 | 紫铜管 | 青铜 |
| 9 | 生活污水系统 | 316L不锈钢管 | 青铜或不锈钢 |
| 10 | 空调冷凝水系统 | 机舱内管系材料为无缝钢管 机舱外管系材料为PE管 | 铸钢 |
| 11 | 全船透气、测量和注入系统 | 无缝钢管 | 青铜 |
| 12 | 淡水舱注入及透气管路 | 316L不锈钢管 |  |
| 13 | 通风系统 | 镀锌钢板或螺旋风管 |  |
| 14 | 甲板疏排水系统 | 主甲板及以下管路为无缝钢管 上层建筑管路采用铝合金管 | 青铜 |
| 15 | 压缩空气系统 | 无缝钢管 | 铸钢 |

## （六）电气部分

- 1.电制及线制

| 项目 | 电 压 | 频率 | 相数 | 线制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | AC400V | 50Hz | 3 | 三线绝缘系统 |
| 电力设备 | AC380V | 50Hz | 3 | 三线绝缘系统 |
| 正常照明及日用生活设备 | AC220V | 50Hz 50Hz | 3 1 | 三线绝缘系统（干线）双线绝缘系统（支线） |
| 航行灯、信号灯 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 双线绝缘系统 |
| 应急照明及其它低压设备 | DC24V | - | - | 双线绝缘系统 |
| 通信、导航及报警设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 双线绝缘系统 |
| 无线电设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 双线绝缘系统 |

- 2.电源装置

2.1 主电源

机舱设船用交流柴油发电机2台。每台发电机组输出三相交流400V、50Hz、100kW的电能，电站总功率200kW。

一般情况下，1台发电机组能满足全船设备的用电需要。2台发电机组可互为备用，也可并联运行或负载转移。

2.2 AC 220V电源

本船设船用三相40kVA变压器2台，布置在机舱。通过变压器将AC400V主电源变换为AC230V，供给正常照明、通信导航设备和日用生活用电设备等。1台变压器可满足全船220V设备的用电需要，2台变压器互为备用。

2.3 DC24V电源

本船DC24V电源由自动充放电板、应急充放电板及蓄电池组成。

设蓄电池7组（30块）。采用密封阀控铅酸免维护型蓄电池。

主机、发电机起动蓄电池组以及瘫船起动蓄电池组布置在机舱，日用蓄电池组布置于监视室，应急蓄电池组布置于驾驶室后壁。

| 名称 | 蓄电池 | 充电方式 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机起动 蓄电池组 | 2组（每组输出DC24V 400Ah） | 主机机带充电机充电、 自动充放电板补充充电 | 机舱 | 8块 |
| 主机监控 蓄电池组 | 1组（输出DC24V、200Ah） | 自动充放电板充电 | 机舱 | 4块 |
| 发电机起动 蓄电池组 | 2组（每组输出DC24V 200Ah） | 辅机组机带充电机充电、 自动充放电板补充充电 | 机舱 | 4块 |
| 瘫船起动 蓄电池组 | 1组（输出DC24V、400Ah） | 瘫船起动电池充电器 | 机舱 | 2块 |
| 日用 蓄电池组 | 2组（输出DC24V、200Ah） | 自动充放电板充电 | 机舱 | 4块 |
| 应急 蓄电池组 | 1组（输出DC24V、600Ah） | 应急充放电板充电 | 驾驶甲板 | 6块 |
| 无线电 蓄电池组 | 1组（输出DC24V、100Ah） | 无线电充放电板充电 | 驾驶甲板 | 2块 |
| 共计 |  | 30块 |  |  |

另外，瘫船起动专用蓄电池组配瘫船起动电池充电器1台。

2.4 配电设备

配电系统通过主配电板、自动充放电板、应急充放电板、无线电分配电箱、岸电箱、二次电力分配电箱及驾控台配电组件等将电能分配给各用户。本船的重要电力负荷和较大功率的电力负荷均由主配电板直接供电，小功率的电力负荷按系统由分电箱集中供电。对自动充放电板、航行信号灯等重要负载，均为两路供电。

主配电板

本船设主配电板1座，共4屏组成。由左到右依次为（面对主配电板看）：

并车、岸电接入及AC220V负载屏

1号发电机及AC380V负载屏

2号发电机及AC380V负载屏

组合起动屏

采用铝合金结构，落地安装，板前维护，防护等级为IP22。

发电机主开关

发电机主开关采用ABB塑壳断路器，带电子脱扣器。附有发电机欠压保护、过载长延时、短路短延时保护等设有各种监测仪表及AC380/220V电网绝缘监测仪等，并配有自动并车控制器、逆功率继电器、有功功率自动分配器等。

主配电板上断路器选用ABB开关，能对各负载及其电缆进行配电和保护。

电站功能：

2台发电机组能以半自动和手动准同步实现并联，并联运行时可自动调频调载，实现有功功率自动均衡分配；

2台发电机组并联运行时，当其中1台发电机组发生故障时，自动卸掉非重要用电设备，以保证另1台发电机组正常运行；

各发电机组与岸电电气互锁，船电与岸电可采用不断电方式手动进行短时负载转移；

2台变压器供电相互联锁，不能同时投入运行；

各发电机组与其空间加热器电气互锁；

主电与应急电连锁，即当主配电板AC220V失电时，应急充放电板向应急照明灯供电，并在主配电板上指示；

设有重载（侧推）询问环节；

报警及保护功能。

自动充放电板

本船设自动充放电板1座，为铝合金结构，落地式安装，板前维护。用于向机舱蓄电池充电及向24V日用负载供电。板上断路器选用ABB开关，设有电压表、电流表、蓄电池监测报警单元、DC24V电网绝缘监测仪、自动/手动充电选择开关等，并设有负载开关，对负载进行配电及保护。

应急充放电板

本船设应急充放电板1台，为铝合金结构，壁挂式安装，板前维护。由充电模块及配电部分等组成，用于向应急蓄电池充电及向24V应急用户供电，当船上交流电源失电时，控制本船应急照明自动投入。板上断路器选用ABB开关，设有电压表、电流表、蓄电池监测报警单元、DC24V电网绝缘监测仪、充电方式转换开关等，并设有熔断器及负载开关，对负载进行配电及保护。

无线电分配电箱

本船设无线电分配电箱1台，为铝合金结构，壁挂式安装，板前维护。为无线电设备提供AC220V主电源及DC24V备用电源。由充电模块配电部分等组成，对无线电蓄电池的充放电功能与应急充放电板相同。板上断路器选用ABB开关，设有电压表、电流表、蓄电池监测报警单元、DC24V电网绝缘监测仪、充电方式转换开关等，并设有熔断器及负载开关，对负载进行配电及保护。

分配电箱系统

在本船的适当位置设PD6型照明/生活分电箱，作正常照明灯具和生活设备配电用。

在本船的适当位置设PD5型电力分电箱，作一般动力设备配电用。

分配电箱均由主配电板直接供电，断路器选用ABB开关，实际数量最终由船上具体所用各种用电设备的数量和种类决定。分配电箱为铝合金结构，壁挂式安装。

岸电箱

本船设岸电箱1只，为316L型不锈钢结构，壁挂式安装，容量约125A，断路器选用ABB开关，具有过载、短路、欠压、逆序、断相等保护及自动相序转换等功能，可将三相交流380V 50Hz的岸电输送至主配电板，以满足停靠码头时用电需要。

设有电动滑环式岸电电缆卷车1台，配CEFR/SA岸电电缆3×50+1×25+4×1.5mm2约100米。

船电和岸电之间通过插头和插座连接, 并且确保不能带电插拔，岸电电缆至岸侧配备满足IEC 60309 或其他等效的标准的插头（容量400V 125A），电缆连接头不应承受外力。

岸电箱箱体为防水式结构，防护等级IP56，岸电箱具有：

用于连接柔性电缆合适接线柱和将船体与岸地相连的接地接线柱；

相序指示器，手动换相功能；

过载和短路保护断路器；

标明型号、额定电压及频率的铭牌

指示端电压的电压表；

防止接线端承受较大程度机械外力的设施。

- 3.驾控台

在驾驶室设驾控台1座，为铝合金结构，落地式安装，板前维护。用于对船舶运行实施集中控制，可对主推进系统、航行信号灯、通信导航等设备进行监测控制。

驾控台面板上主要设有主机遥控手柄，主机监控仪表板，随动操舵仪主仪器，航行信号灯组件，综合报警控制组件，气笛控制板，探照灯控制板，刮雨器控制板，磁罗经，电子海图显示器，测深仪主机，舵角指示器调光器，AIS主机，北斗用户机终端显控单元，通用紧急报警板，火灾报警控制器，舱室进水及液位报警箱，机舱监测报警板，数字综合内通系统主机、主控台及转台控制器，应急车钟发送器，数字综合内通系统嵌入式选通电话机，VHF无线电话及手持，导航雷达显示器，减摇陀螺装置控制面板，艏侧推控制面板等。

驾控台布置均选用22寸显示屏，左侧布置1号雷达及电子海图系统显示器，右侧布置视频监控及2号雷达显示器；主机等主要设备显示布置在中间，操车手柄在舵柄右侧并向后延伸，航行信号灯控制面板及其他设备开关布置在驾控台两侧。

驾控台的设计方案参考下图，外形及布置需满足设计院及用户意见。

另外驾控台具有区域配电功能，断路器选用ABB开关，在台内设有220V配电组件、24V配电组件等，这些组件提供各设备所需电源、控制及保护等。

- 4.监视台

在监视室设监视台1座，为铝合金结构，断路器选用ABB开关，落地式安装，板前维护。

可在监视台上监视主机、发电机等其他重要设备的监测参数及报警。

- 5.电力拖动控制设备

随动操舵仪

本船设随动操舵仪，与液压舵机配套使用。主操舵台设在驾驶室，具有随动、手动两种操纵方式，手操舵开关箱设在舵机舱，具有手动操纵方式。

随动操舵仪配舵机报警箱1个，布置在舵机舱，报警信号延伸到监视台机舱监测报警系统。

舵角指示器

本船设有舵角指示器1套，此装置独立于操舵仪，可指示舵叶实际角度，显示部位设于驾驶室、舵机舱。设备包含舵角发送器、舵角接收器、三面顶挂式舵角接收器、接线箱、调光器。

推进器转速指示器

本船配推进器转速指示器1套，用于将船舶推进器转速信息传送到监视室和驾驶室。

锚绞盘控制设备

锚绞盘控制设备随机配套。在主甲板前部和首尖舱分别设有起锚绞盘主令控制器和锚机控制箱，对起锚绞盘电动机进行双速起、抛锚控制和过载、短路及失压等保护。

风机、油泵和空调应急切断装置

一旦机舱失火，可通过设在后主甲板机舱出口处、监视室及机舱出口处、驾控台及CO2施放报警箱上的按钮手动遥切机舱风机和油泵。

全船（除机舱外）失火，可通过设在驾控台上的按钮手动遥切全船舱室空调和除机舱外的各舱室风机。

磁力起动器

本船设有组合起动屏1座，布置在监控室，具体见配电装置部分。

本船对功率大于0.5kW的泵类及风机负载配有磁力起动器，对电机进行过载、短路、欠压及断相保护，并设有运行指示灯和控制按钮，舱底泵、总用泵以及机舱风机可在驾控台遥控起停，并有运行指示。

- 6.助航和信号联络设备

雨刮器

驾驶室前窗设平移式刮雨器，控制开关（一控三）设在驾控台上。

雾航气笛

在罗经甲板设有雾航气笛，控制器设在驾控台上，可对气笛进行自动、手动控制。

电动遥控探照灯

本船设探照灯2盏，为AC220V 1000W，可在驾控台上进行遥控，用于搜索海面及巡逻照明需要。

长排组合警灯

在罗经甲板前部设长排组合警灯1只，用于海上执法警示。

应急车钟

本船设应急车钟装置1套，由发送器和接收器组成。用于驾驶室与机舱间的声光信号联络。

报警系统

通用紧急报警设备

设通用紧急报警设备1套。

通用报警系统在工作时，能自动关闭娱乐音响系统。在发布紧急船令广播时，通用报警系统停止发声，当广播结束后通用报警系统继续发声。

当发生紧急情况时，能在驾驶室、救生筏处及灭火站等对全船通道、公共场所及有关舱室发出声响报警信号。

火灾探测报警设备

设地址编码式火灾探测报警设备1套，在机舱、各工作舱、通道及居住舱配有探测器，在重要通道、工作舱及公共场所等处配有手动报警按钮。当失火时，驾控室火灾报警控制器上能发出声光报警及指示相应的报警区域。

CO2施放报警设备

设CO2施放报警设备1套。一旦发生火情，打开灭火控制箱门，灭火控制箱对机舱发出疏散声光报警信号，人员撤离完毕后，在灭火站操纵灭火阀，对机舱进行CO2灭火，同时发出正在灭火声光报警，延时60s后自动切断该报警信号。

舱室进水及液位报警装置

设舱室进水及液位报警装置1套。

舱室进水报警：当所监视的舱室水位达到一定高度时，发出声光报警信号，并指示出报警的舱室。设备由舱室进水报警箱和传感器等组成，其中舱室进水报警板布置在驾控台上，传感器布置在各底舱相应位置处。

油液位显示及报警：监视各油舱及液舱水位，达到一定高度时，发出声光报警信号，并指示出报警的油液舱。控制板集成在舱室进水报警板上。传感器布置在各底舱相应位置处。

机舱监测报警系统

本船设机舱监测报警系统1套，实现如下功能：

本系统可经各类I/O模块和现场总线型式，对主要机电设备如各类泵组、主机、发电机组、舱室进水、油液位、舵机、火灾报警等进行集中监测。

具有彩色图形显示及常规列表显示功能；可采集设备的实时参数直观显示；当某参数越限时，除通常声光报警外，还可在显示屏上跳出一小窗口显示故障部位、故障类型；具有中文即时打印，当天或历史报警打印功能；具有自动将当天报警历史内容存档等功能。

本系统终端设备安装在监视室等。

- 7.照明系统

正常照明系统

正常照明系统采用AC220V、50Hz三相三线电源，经正常照明分配电箱使负载基本平衡后输出单相双线制AC220V电源供电给各照明支路。

正常照明选用LED灯，对于露天及外走道等处选用防水壁灯。本船正常照明采用区域配电方式供电，重要舱室采用两路照明交叉布置。

大部分舱室设有AC220V插座，在主要工作舱室设有DC24V插座，并配有手提照明灯，用于检修时照明。

问询监管室采用低压电源，插座、电源线不得外露。照明灯高置并视情安装延时功能和防护罩。

应急照明

应急照明电源为DC24V。在重要舱室、通道及公共场所均设有LED应急照明灯。当交流电源失电时，可自动接通应急照明电源；当交流电源恢复供电时，应急照明可自动退出。

- 8.航行信号灯

根据中华人民共和国海事局《公务船检验规则》（2020），按照要求进行航行信号灯配置。

航行信号灯采用LED灯具，本船设左舷灯、右舷灯、桅灯、尾灯、雾灯（白闪光灯）、锚灯和黄闪光灯各1只，失控灯2只。另设手提信号灯1只。

驾驶室驾控台上设有航行信号灯控制组件，对航行信号灯实行控制和故障报警，航行信号灯由可自动转换的两路电源供电，正常由主电源供电，主电源失电后由备用电源供电。

- 9.电缆

采用船用低烟、无卤、低毒阻燃热固型交联聚乙烯绝缘聚镀锡铜丝编织铠装交联聚烯径外护套船用电力电缆，主要采用CJ85/SC等型号电力电缆；对于需在失火时继续工作的设备（如应急照明等）和穿过火灾危险区域的电缆采用CJ85/NC等型号电力电缆；对于变频设备采用CJ85/SC-VFD型电力电缆；对有特殊要求的监控和通信导航设备则选用控制电缆、信号电缆、数据电缆、网线或射频电缆；岸电及可移设备采用船用软电缆（CEFR/SA）。

本船主甲板后部设电动岸电电缆卷车1台，满足岸电缆收放储存要求。

所有电缆上船安装均应按照CB/T3908-2007《船用电缆敷设工艺》和CB/T3909-1999《船用电气设备安装工艺》标准的要求进行。

（七）通导设备及其他

- ▲1.通信设备

为保证本船与其它船舶、本船与岸基的通信联络、船内指挥和通话，满足GMDSS（全球海上遇险和安全系统）以及其他特殊要求，按照A1+A2海区配有以下通信设备。

| MF/HF（含DSC） | 1套 |
| --- | --- |
| VHF无线电话（含DSC） | 2套 |
| 双向VHF无线电话 | 3套 |
| 北斗卫星紧急无线电应急示位标 | 1套 |
| NAVTEX接收机 | 1套 |
| 搜救AIS应答器 | 2套 |
| 声力电话 | 1套 |
| 数字综合内通系统 | 1套 |
| 手持对讲机 | 5套 |
| 短波电台 | 1套 |
| 卫星电话 | 1套 |

（1） MF/HF无线电话

本船配有MF/HF无线电话1套，主要用于本船与其它船、本船与岸基之间远距离通信，并具有DSC功能，进行遇险及安全通信。当主电源故障时，可使用DC24V备用电源进行应急通信。

该设备主要由收发天线、值守天线、天线调谐器、收发单元、控制单元、电源单元、操作照明灯和手持机组成。

（2） VHF无线电话

本船配VHF无线电话（含DSC）2套，用于本船与岸基、本船与友邻船之间近距离的通信联络。设备由船舶主电源供电，并能使用DC24V备用电源来工作。

该设备由电源单元、收发信机（内置DSC单元）、手持话柄、收发天线及DSC天线等组成。其中一套为满足在 70 频道上进行连续守听的 DSC 专用值守设备。

（3） 双向VHF无线电话

本船配双向VHF无线电话3套，用于船遇险时救生艇筏之间、救生艇筏与船之间、以及救生艇筏与救助艇之间的呼叫及通信。

设备包含天线、电池、收发信机、控制单元（含按钮式发射开关）等。

（4）北斗卫星紧急无线电应急示位标

本船配北斗卫星紧急无线电应急示位标1套。当本船遇险时，向极轨道卫星发射遇险信号及寻位信号。

（5） NAVTEX接收机

本船配NAVTEX接收机1套，用于自动接收、选择和存储并打印出所需海岸电台播发的有关信息。设备由电源、无线电接收机、信号处理机、一体式打印机（含打印装置、显示器、输入输出端口、稳定的信息存储器）及天线等组成。

（6） 搜救AIS应答器

本船配搜救AIS应答器2套，当本船遇险时，发射特定信号，指示本船位置，以便求救。

（8） 声力电话

本船配声力电话1套，用于驾驶室与机舱、舵机舱、灭火站之间的通信联络。

设备由嵌入式选通电话机、壁挂式直通型声力电话机、头戴式直通型声力电话机及闪光分铃器等组成。

（9）数字综合内通系统（含公共广播系统、程控电话）

本船配数字综合内通系统1套，该系统集程控电话、公共广播及扬声对讲等独立的功能于一体。该系统主要由主机、电话机、广播遥控台、电动转台、电动转台控制器、手持无线喊话器及扬声器等组成。

数字综合内通系统具有内部通话、通令指挥、紧急讲话、电话会议、遥控讲话、扬声对讲、强插、快速拨号、分区广播、寻呼广播、对外喊话、外线直拨、通用报警、收听CD和FM/AM广播等功能。

（10） 手持对讲机

本船配手持对讲机3套，主要用于船舶日常通讯。

（11）短波电台

本船配短波电台（专用电台）1套，主要用于船舶警用通信。

（12）卫星电话

本船配卫星电话1套，主要用于船舶应急通信。

- ▲2.导航设备

为了确保本船在海上航行及执行任务时的航行安全，本船配置如下导航设备：

| 导航雷达 | 2套 |
| --- | --- |
| 复示磁罗经 | 1套 |
| 光纤陀螺罗经 | 1套 |
| 测深仪 | 1套 |
| AIS | 1套 |
| 电子海图信息与显示系统 | 1套 |
| 北斗定位系统 | 1套 |
| GPS | 1套 |

（1） 导航雷达

本船配X波段导航雷达2套，用于监视本船周围的水面情况，保证航行安全。可对本船周围海上目标进行搜索、跟踪，并测定其方位、距离等数据，具有ARPA功能。

设备由天线单元（含齿轮箱和收发单元）、雷达处理单元、电源分配盒、稳压电源、显示器、数据接口盒等组成，其中天线布置在桅杆，其他设备布置在驾驶室。

（2） 复示磁罗经

本船配复示磁罗经1套，用于测量及显示本船磁航向，其中磁罗经是标准罗经。该设备主要由主罗经（含磁航向传感器）、复示器和电源等组成，其中主罗经布置在罗经甲板，其他设备布置在驾控台。

（3） 光纤陀螺罗经

本船配光纤陀螺罗经1套，主要用于本船在海上航行及执行任务时测量并显示本船航向。

（4） 测深仪

本船配测深仪1套，用于本船低速航行时测量、记录和显示本船与海底的相对深度以及航行进入浅水区域时报警。

该设备主要由换能器及外罩、电源适配器、主机和接线盒等组成。

（5） AIS

本船配AIS自动识别系统 1套，用于提供静态、动态、有关导航及安全等信息。系统设定基于北斗定位信息。

设备由电源、主机、显示控制器、接线盒、GPS天线及VHF天线等组成，其中GPS天线和VHF天线均布置在罗经甲板，其他设备布置在驾驶室。

（6） 电子海图信息与显示系统

本船设电子海图信息与显示系统1套，系统设定基于北斗定位信息。主要用于显示电子海图，具有航路规划、导航显示等功能。

设备由显示器、鼠标、处理单元、天线和电源等组成。天线布置在桅杆，其它设备均布置在驾驶室。

（7） 北斗定位系统

本船配北斗定位系统1套，用于本船定位。系统支持北斗定位、GPS定位两种工作模式，可根据需要进行选择、切换。系统与VHF无线电话、导航雷达、测深仪、光电取证、AIS、NAVTEX接收机、DPS、信息化系统等有接口。

该设备主要由稳压电源、显控单元、天线等组成。

（8） GPS定位系统

本船配GPS定位系统1套，用于本船定位。主要用于接收GPS卫星信号，确定本船位置，显示经度、纬度和时间等信息。该设备主要由电源、接收机、天线、信号分配器等组成。系统作为北斗定位的信息备份。信号接入北斗信号分配器中，由北斗定位系统统一输入给船舶。

- 3.其它

3.1 卫星电视接收系统

本船配设KU波段0.6米卫星电视接收系统1套，主要用于在电视信号覆盖区域内接收卫星电视节目，丰富船上人员的日常生活。

设备主要由卫星电视接收天线、室内控制单元、功分器、终端盒、解码器及75欧负载电阻等组成。

3.2 视频监控系统

本船视频监控系统1套，主要用于在白天和夜晚进行监视，监视范围包含：驾控室、指挥室、监视室、机舱前后、舵机舱、储物间、室外主甲板左右舷、问询监管室前后对角、多功能室前后、驾驶甲板后部、主甲板首尾区域以及5个通道。在桅杆两侧配高清枪式红外广角摄像头约2台，拍摄船体两侧航行。

问询监管室内摄像头配置防护网，装置区域不易接触，摄像头配拾音器，录音数据和视频数据同步存储。

视频监控系统配置的服务器具备视频采集、储存、回放调阅的功能，储存回放监视时间不低于30天。

3.3 手机信号全船分布系统

系统配4G天线1套，并配1套全网通放大主机用于近岸通话信号接入船舱内，接收到移动手机信号后进行二次放大，进入室内的吸顶天线，并通过建立的室内分布系统，满足船上人员的全网通手机通信功能。

主要覆盖舱室为：驾驶室、指挥室、餐厅、多功能室、单人住室、双人住室、驾驶甲板内外走道、主甲板内外走道。

3.4 瞭望设备

本船配手持夜视仪1台，夜视望远镜1台。主要用于夜航时对周围海面的监视和观察。

3.5 电视、音响、生活保障设备等

本船配音响设备1套，在餐厅设有43寸液晶电视2台，在船员舱室设有32寸液晶电视6台，多功能室设有43寸液晶电视1台。设笔记本电脑2台、DVD、数码摄像机、数码相机各1台，放置在指挥室电视柜内。数量按实际需求调整，用于丰富、保障船员生活。

指挥室配多屏互联设备1套，包含LED无缝拼接显示屏、投影幕布及升降装置、投影仪及升降装置，设备配套拼接屏控制器、投影仪控制等设备。

拼接屏约12个50寸LED显示屏无缝拼接，覆盖指挥室首部墙面约8平方米，大屏落地安装。多屏互联设备均支持屏幕共享、支持视频监控的视频信息接入显示、支持视频分割等功能。

问询监管室内悬挂多功能电子钟1套，确保时钟信息与被监管人显示在同一视频监控画面内。

- 项目要求

★1.投标人需承担对方提出的有关技术方面的保密义务，对本型艇相关的文件、资料和图纸未经对方同意，不得他用。

2.投标人应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件的要求。

★3.投标人必须以自己的设备、技术和劳动，完成船艇的建造，未经采购人同意，不得把接受的任务转让给第三方，包括投标人自办的关联公司等。

★4.在本合同履行期间，投标人未经采购人同意，不得擅自变更或修改船艇的设计要求；采购人根据船艇规范、规则等要求并经设计部门同意有权提出对设计进行变更及修改，具体变更及修改事宜由双方另行达成补充协议作为本合同的组成部分。

5.投标人在15个工作日前以书面方式通知采购人关于船艇的计划下水时间、系泊试验时间、试航时间。在7个工作日前以书面方式将确定的时间通知采购人。

★6.本船试航所需的费用由投标人负担。

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者招标代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或招标代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合招标项目招标需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体参加政府采购活动

全部由小型和微型企业提供相关产品、服务最后报价的  10%  （10-20%）联合体参加政府采购活动。

（2）联合体参加政府采购活动

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体参加政府采购活动协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体参加政府采购活动协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除

/  （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先招标。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  /  %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先招标节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，优先招标节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录 | ## 无投标人须知 ## 22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 12 | 其它资格条件：1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的造船企业。2.未被列入“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 实施方案偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法）

（一）基本评分标准

| 序号 | 项目 | 分项名称 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 30分 | 投标报价 | 1.评标基准价：满足招标文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分30分。 2.其他合格投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 | 30 |
| 2 | 商务部分25分 | 业绩 | 投标人提供自2017年1月1日至今，交付类似规模项目船艇业绩，每艘得1分，最高得5分。 备注：以完工交接时间为准，须同时提供船舶建造合同、交船文件复印件或验收证明作为证明材料，未提供或资料提供不齐全的不得分。 | 5 |
|  |  | 专业技术人员 | 1.拟投入本项目的项目负责人：具有船舶技术专业高级或以上技术职称证书的得1分； 2.拟投入本项目的技术负责人：具有船舶技术专业高级或以上技术职称证书的得1分； 3.拟投入本项目的其他技术人员中具有船体、轮机（或动力）、船电专业中级以上技术职称的，每提供一个中级以上技术职称的得 1 分，每提供一个中级技术职称的得0.5 分，最高得8分。 注：同一人员有多个证书的，只得其中一项的分数，须提供以上人员相关证书复印件并加盖公章 | 10 |
|  |  | 投标人综合能力 | 1.具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围必须包括船艇建造等相关内容）得2分； 2.具有有效的职业安全健康管理体系认证证书（认证范围必须包括船艇建造等相关内容）得2分； 3.具有有效的环境管理体系认证证书（认证范围必须包括船艇建造等相关内容）得2分； 4.具有有效的能源管理体系认证证书（认证范围必须包括船艇建造等相关内容）得2分； 5.具有船舶建造相关的国家发明专利证书的，提供1份得1分，最高得2分； 注：须提供以上有效期内认证证书复印件，未提供相关证明材料不得分。 | 10 |
| 3 | 技术部分45分 | 采购需求响应 | 根据投标人响应的动力装置推进系统、柴油发电机组、空调系统、减摇设备、通信导航设备等主要配置情况进行评审，完全响应或优于招标文件要求得5分，每偏离一项少得1分，偏离5项得0分。 | 5 |
|  |  | 船舶建造能力及生产条件 | 1.投入本船建造的切割、装配、焊接等设备及生产场地的技术条件先进成熟的，得4分； 2.投入本船建造的切割、装配、焊接等设备及生产场地的技术条件一般的，得2分； 3.投入本船建造的切割、装配、焊接等设备及生产场地的技术条件较差的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 4 |
|  |  | 施工组织和进度保障措施 | 1.结合本项目的实际特点、施工条件、技术水平和进度保障措施进行综合考虑，工作部署和安排合理、科学、完善、可行性强，最优得4分； 2.结合本项目的实际特点、施工条件和技术水平和进度保障措施进行综合考虑，部署和安排基本了解，良的得2分； 3.未结合本项目的实际特点、施工条件和技术水平和进度保障措施进行综合考虑，部署和安排一般的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 4 |
|  |  | 船体部分施工工艺 | 根据投标人对本项目拟定的船体工艺（含焊接、船体成型等）方案【包括但不限于：船体板型材预处理工艺、数控下料工艺，建造采用分段（或总段）建造工艺等方面】的完善性且符合本项目需求： 1.工艺成熟、切实可行，得 6分； 2.工艺较为成熟、可行性较好，得3分； 3.工艺一般、可行性较差，得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 轮机部分施工工艺 | 根据投标人对本项目拟定的轮机及管系安装工艺方案（包括但不限于：主要设备安装工艺、管系机械弯管工艺等方面） 的完善性且符合本项目需求： 1、工艺成熟、切实可行，得6分； 2、工艺较为成熟、可行性较好，得3分； 3、工艺一般、可行性较差，得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 电气部分施工工艺 | 根据投标人对本项目拟定的电气安装工艺方案（包括但不限于：主要电气设备安装、电缆安装工艺等方面）的完善性且符合本项目需求： 1、工艺成熟、切实可行，得5分； 2、工艺较为成熟、可行性较好，得2分； 3、工艺一般、可行性较差，得1分； 未提供相关内容的不得分 | 5 |
|  |  | 舱室装修工艺、效果 | 根据投标人对船舶舱室装饰设计、材料、工艺进行综合评比： 1、工艺成熟、切实可行，得5分； 2、工艺较为成熟、可行性较好，得3分； 3、工艺一般、可行性较差，得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  |  | 涂装工艺 | 根据投标人对本项目拟定的涂装（防腐）的工艺（包括但不限于：除锈、喷涂、防腐工艺等方面）完善性且符合本项目需求： 1、工艺成熟、切实可行，得4分； 2、工艺较为成熟、可行性较好，得2分； 3、工艺一般、可行性较差，得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 4 |
|  |  | 质量保障措施 | 根据投标人对本项目拟定的质量保证、减振降噪措施体系方案【包括但不限于：质量及现场安全控制措施合理且具有操作性，施工结点质量验收项目及标准（厂检）完善、现场施工质量控制的规章制度完备、工程质量事故的处置预案合理、船舶隔热、减噪、抗振等措施合理等方面】的完善性且符合本项目需求： 1、方案全面且应对措施有效，得3分； 2、方案基本完善，应对措施有效，得2分； 3、方案简单，应对措施操作性不强，得1分； 4、方案不符合要求或未提供的，不得分。 | 3 |
|  |  | 售后服务 | 投标人从对售后服务质量保证及售后服务的要求、保障措施、技术支持、故障响应时间、处理流程及应急响应机制等方面提供详细的售后服务方案： 1、完全满足招标文件要求且具体服务方案详尽、合理、针对性强的得 3分； 2、基本满足招标文件要求且方案的具体要求较明确、方案详尽、合理、针对性一般的得2分； 3、具体服务方案不够明确、合理的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 3 |

# 第五章 合同条款及格式

XX项目建造合同

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（采购人）：

投标人（中标人）：

注：本合同仅为合同的参考文本，最终合同签订由双方根据项目具体的采购结果进行编制。

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》及XXX（采购人名称）“XXX建造采购项目”（项目编号：XXX）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）。

- 一、项目内容、建造数量及依据

- 1.项目内容：XXX建造项目。

- 投标人XXX船艇的生产设计和建造以及售后服务和相关技术服务工作，包括但不限于生产设计、设备和设施的生产制造、安装、运输、保险、调试、试航、验收、检验办证、内装修、交接船、技术咨询服务、技术资料（含完工图纸）汇总移交、操作人员培训等；投标人须按交钥匙工程完成，并交付至采购人指定的码头投入使用。

- 2.建造数量：1（壹）艘。

- 3.建造依据：本艇由采购人委托XXX公司进行初步设计和详细设计，详细设计经送CCS审查认可，由投标人负责生产。投标人不得随意修改和变更详细设计，若确实需要修改，由投标人报请XXX限公司，并经采购人同意后，方可修改。涉及中国船级社审图的图纸和技术文件，还需要中国船级社复审通过后方可修改。船艇建造后的技术指标必须与经审图单位审查认可的设计技术指标相一致。

- 下列文件经甲、乙双方签字认可后作为本型艇建造依据，并成为本合同不可分割的组成部分。

- （1）招标文件、投标文件和合同双方来往函件以及共同签署的协议。

- （2）由设计单位提供的全套设计技术文件（含招标文件所附招标图纸）。

- 4.甲、乙双方均需承担对方提出的有关技术方面的保密义务，对本型艇相关的文件、资料和图纸未经对方同意，不得他用。

5.投标人应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件的要求。

6.投标人必须以自己的设备、技术和劳动，完成船艇的建造，未经采购人同意，不得把接受的任务转让给第三方，包括投标人自办的关联公司等。

- 二、技术规格及要求

- 见招标文件。

三、材料与设备

- 1.本艇所需的材料、设备，由投标人负责订购。采购人有权参加船艇主要设备、材料的验收。

- 2.投标人隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同约定的原材料与设备而影响船艇质量时，采购人有权要求更换、修理和减少船价。

- 3.投标人对采购人提供的设备、仪器和材料要按要求妥善保管,由于保管不善，致使采购人提供的设备、仪器和材料损坏的，投标人负责赔偿。

- 4.机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具、文件及说明书，投标人应按规范要求和制造厂的标准随机备件清单(或按双方议定的清单)  在交艇时交给采购人。如有欠交部分应征得采购人同意，在双方议定的日期补交或作减帐处理。上述清单应编入完工资料中。

四、合同价格及付款方法

1.合同总价

本项目合同总价为人民币   元整（￥  元）。此价格为甲乙双方实际结算的依据，除本合同另有规定外，在合同执行过程中，不因设备、材料及人工费等变化而改变。

2.本项目合同总价包含公务执法船艇建造所需的所有设备与材料，包括生产设计、制造、安装、运输、保险、调试、试航、验收、船检、内装修、技术咨询费、交接船、技术资料（含完工图纸）、操作人员培训、招标内容所需的所有设备、材料、劳务、服务及各种税金及交船至采购人指定码头前任何由中华人民共和国或地方各部门机构所征收或其他可能产生之一切费用。

3.付款方式

- （1）第一次付款：合同签订后10个工作日内，采购人支付中标人合同总价的40%；

- （2）第二次付款：本船艇主船体上船台合拢，采购人收到相关证明文件，且收到中标人开具正式发票（发票金额为合同价格的60%）后10个工作日内，支付合同总价的20％；

- （3）第三次付款：本船艇下水，由中标人提交双方签署的下水证明文件，且采购人收到中标人开具等额的正式发票后10个工作日内，支付合同总价的20％；

- （4）第四次付款：本船艇完工并验收合格，且采购人收到中标人开具等额的正式发票后10个工作日内，支付合同总价的5％；

- （5）第五次付款：待结算审计完成，且采购人收到中标人开具等额的正式发票后10个工作日内，采购人支付至审计金额的100%；

- 采购人在支付每笔货款前，中标人应当向采购人开具相应金额且符合要求的发票（或采购人认可的财务票据），若因中标人迟延开具发票，采购人有权将付款时间顺延并且不承担任何违约责任。采购人对发票的要求为：（1）开票种类：增值税专用发票/增值税普通发票；（2）税率：按国家相关税收政策执行。

- 中标人同意项目结算价格最终由需方委托的第三方审核机构负责审核确定。中标人应当在验收完成后30日内，根据采购人提前告知的结算审核资料内容完成项目结算资料编制整理并报送审核机构，除审核机构同意外，结算资料一经报送不得调整、更改。中标人在收到审核机构补充提供审核资料的书面通知后28日内未补充提供的，审核机构根据已有资料出具结算审核报告。中标人在收到审核机构出具的结算审核结果后7日内未予书面确认的，视为同意该审核报告并将其作为双方的结算依据。采购人、中标人双方应当根据审核机构出具的结算审核结果在双方合同约定的期限内办理最终结算事宜。按照合同约定的审核费用分摊原则，应当由中标人承担的审核费用，中标人应当在结算审核结果确定之日起30日内支付给第三方审核机构。中标人未按期支付审计费用的，采购人不予结算项目尾款。中标人应当书面授权委托己方人员配合审核机构开展结算审核，被授权委托人签署的结算审核过程及成果文件具有法律效力。

五、设计变更与修改

1.在本合同履行期间，投标人未经采购人同意，不得擅自变更或修改船艇的设计要求；采购人根据船艇规范、规则等要求并经设计部门同意有权提出对设计进行变更及修改，具体变更及修改事宜由双方另行达成补充协议作为本合同的组成部分。

2.因采购人设计变更与修改导致合同造价增减，双方应按照招投标文件约定的投标单价进行结算调整，如因此导致延期交船的，双方以补充协议予以明确。

六、监造

1.图纸审查和认可

（1）生产设计图纸审查按双方议定的审查目录，由投标人提供一式二份，递交建造监理单位和采购人驻厂代表审查认可，采购人在收到图纸后7个工作日内，以书面形式提出审查意见，并将一套标注审查意见的图纸退回投标人。如采购人在约定时间内未提出意见，则表示采购人已对原图认可。投标人对采购人的书面意见应在7个工作日内予以书面答复。如投标人未按时答复，则认为投标人已接受采购人所提的意见。如果图纸和信函邮寄，收退图纸和信函日期以邮戳日期为准。

（2）投标人应给采购人提供两套生产设计图纸，同时，把建造过程中由投标人发出的“修改通知单”送建造监理单位和采购人驻厂代表各一份。

2.建造监理单位和采购人驻厂代表

（1）为建造监理单位和采购人驻厂代表工作方便，免费提供建造监理单位和采购人驻厂监造人员（最多三人）办公室、食宿等条件，并给予交通等方便。

（2）为使建造监理单位和采购人驻厂代表检验方便，投标人应在开工前为采购人提供施工建造进度的总计划，以后每月提供一次进度计划。

3.建造监理单位和采购人驻厂代表的权力

（1）投标人应允许建造监理单位和采购人驻厂代表进入投标人与本合同任何建造有关的各工作场所。

（2）建造监理单位和采购人驻厂代表需到甲乙双方商定的各设备协作厂进行检查验收，投标人应积极联系协调，费用由各方自行负担。

（3）本船在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由投标人提前至少7个工作日书面通知采购人代表参加试验和检查项目的时间和地点，采购人代表应及时书面确认。投标人不通知采购人代表参加而进行的检验是无效的。如采购人代表接到书面通知后，未按时参加试验、验收及检查，又未事前提出异议，则认为采购人代表自动弃权，投标人检验部门在船级社验船师参加下的试验、检验结果对双方有效。

（4）在检查与试验验收中，如果建造监理单位和采购人驻厂代表发现船艇在建造中使用的材料、设备与设计不符或施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知投标人，投标人应按通知要求及时书面给予答复并迅速处理。如投标人不同意采购人的书面意见，可书面通知采购人代表，阐明理由。在双方意见不一致的情况下，则应相互协商解决。如还有分歧，则应按本合同相应条款解决。如经裁决，投标人并无不当，采购人应承担由此争议引起工程延期的责任和赔偿投标人停工的损失。但甲乙双方均不得擅自停止与该分歧无关的建造项目，或拒绝验收与该分歧无关的项目。

（5）建造监理单位和采购人驻厂代表在投标人生产工地执行任务时，应遵守国家法律和工厂有关规章制度。如非因厂方或其工作人员在工作上的过错而造成的人身伤害时，投标人不承担责任。反之，投标人应按国家的有关规定承担医疗及善后及一切相关责任。

七、系泊试验、试航与验收

1.通知

投标人在15个工作日前以书面方式通知采购人关于船艇的计划下水时间、系泊试验时间、试航时间。在7个工作日前以书面方式将确定的时间通知采购人。采购人在收到投标人这一通知后，应在7个工作日内以书面方式回复投标人已接到该通知，并按时派人员参加本船艇的试航。

2.实施办法

（1）采购人委托设计单位在系泊试验前30个工作日，提出“船艇系泊与航行试验大纲”，并经投标人确认后送采购人认可。系泊试验中发现的各种故障和缺陷应及时消除和整改，各种设备的记录数据应真实，记录报告交采购人。

（2）航行试验前15个工作日，投标人应根据“船艇系泊与航行试验大纲”编制航行试验的实施细则，并送建造监理单位和采购人驻厂代表认可。

（3）投标人应在消除系泊试验发现的缺陷，船艇进坞清洁和油漆船底漆完毕，经采购人同意后进行正式试航。试航时发现的缺陷应在交船前消除。

（4）船艇试航由投标人负责。试航内容按双方认可的“船艇系泊与航行试验大纲”进行。试航因气候不良而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应视为允许的延误。

（5）本船试航所需的费用由投标人负担。

3.验收

（1）试航结束时，投标人与采购人参加试航的代表应就船艇试航结果进行达成一致意见并签署相应的试航文件。

（2）如试航结果有不符合全船说明书及试验大纲的要求时，投标人无条件按要求整改，必要时应组织再试航，直到符合本合同全船说明书及试验大纲要求为止，由此增加的一切费用和责任均由投标人承担。

（3）试验完成后15个工作日内，由投标人提交采购人及设计单位认可的试验报告。

八、交接船

1.交接船日期及地点

（1）本合同交船期为：合同签订后12个月内将本船艇交付至项目履约地点并具备验收条件，同时交付船舶CCS入级检验证书。

（2）交接船地点：采购人指定码头。

2.交接船

（1）具体交接船日期应由投标人提前15个工作日书面通知采购人，并提前7个工作日向采购人确认。

（2）当任何系泊试验发现的缺陷已消除，收尾工程项目全部完成，所有设备均能正常运转，所有的备品、备件、工具及规定的证件、图纸、技术文件均已点清交接完毕，船艇的技术性能符合本合同和全船说明书的要求。投标人即可通知采购人及采购人代表接船。采购人在接到通知后，并确认该船检验合格，应按时接船。接船时，由双方委派的代表签署《交接船议定书》。《交接船议定书》签字之日为正式交接船日期。

3.交接船证件及文件

交船时，投标人应提交下列证件及有关文件。

（1）《交接船议定书》、倾斜试验报告、稳性报告一式陆6份，甲、乙双方各执3份；

（2）投标人质量检查部门的《质量合格证书》一式4份。码头试验、航行试验报告一式2份；

（3）主要机电设备的随机技术文件、产品合格证、船检证书及说明书1份；

（4）备件清单、属具清单一式4份；

（5）造船厂《建造证书》；

（6）完工图纸一式4套、电子版1套；

（7）船艇入级检验证书（正副本各1份）；

（8）完工图纸在交艇后三（3）个月内提交。

4.所有权和风险转移

船艇在建造期期间未交船前，所有权属投标人，并由投标人承担一切风险责任。船艇在双方完成办理交船手续，采购人接船后其所有权即归采购人所有。

5.投标人承诺在交船时，船艇未设置任何抵押，否则所产生的一切法律后果均由投标人承担。同时投标人承诺其债权债务均与本项目无关。

九、保险及税务

1.保险的范围

投标人应负责对每艘巡逻艇进行全值投保船艇建造险，直到船艇在指定码头交接完毕止，并向采购人提供保险单副本或复印件。

2.税务

除本合同另有约定外，在双方办理《交接船议定书》手续前，任何建造船艇所发生的一切税务均由投标人全部承担。

3.投标人应负责为投入本次建造的全部设备、器械、人员以及第三者责任风险等保险，有关费用包含在合同价款中，无论其是否单独列明。

十、质量保证、培训与售后服务

1.质量保证的期限及范围

（1）本合同双方约定船艇质保期（即免费保修期）为1年，其中主要机电设备的保修以供货厂商的保修条款为准，自双方签署《交接船议定书》之次日起计算。在质保期内，凡属于投标人施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障或损坏的，投标人均应免费予以修理或者更换。凡属采购人操作或保养、使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由投标人负责修复，采购人承担配件或材料费用。

（2）采购人在船艇质保期内发现属于保修范围内的任何问题，应及时书面或传真通知投标人，并说明问题的性质及程度，提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的售后服务通知，投标人接报后8小时内响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕，如需修理应明确具体时间，不得影响采购人的正常工作业务。

（3）如船艇在投标人所在区域外的港口或在航行中发生属于保修范围的质量问题，而又无法正常返航的，投标人应于接到采购人通知后24小时内派人确认并及时进行处理。如投标人不在约定时间内进行处理导致采购人船艇在就近船厂或维修站进行修理或更换机件。如修理或更换项目确属于投标人保修范围，由采购人提供维修发票，费用由投标人承担。更换下的零部件，所有权属于投标人，投标人应在2个月内取走，若投标人逾期不取走，则认为投标人放弃所有权，由采购人处理。

（4）涉及船艇水线以下的保修问题，需进坞检查确定，经检查水线以下属投标人建造存在质量问题引起的缺陷与损坏，则进坞费用及修理费用由投标人承担，否则，进坞费用及修理费用由采购人承担。

2.船艇在质保期内，发生应由投标人承担的保修费用或者因投标人未尽保修义务而导致采购人产生修理费用的，采购人有权从相关款项中予以扣除。

3.为保证各类船用设备的正常运行，达到预期性能，投标人应对采购人接艇人员就船用设备的装配、运行和维修等进行现场培训，相关费用由投标人承担。

（1）投标人对接艇人员的技术培训应包括但不限于以下内容：

船用设备的结构特点、工作原理、组装工艺及有关工厂试验。

船用设备的电气和机械性能及有关试验方法。

船用设备的调试、运行、维护检修及注意事项。

故障处理方法。

（2）投标人应提供1份对接艇人员培训的大纲，包括时间、计划、要求等。投标人应在培训开始前1个月，将初步培训计划提交给采购人审阅。

（3）投标人应指派熟练、称职的技术人员，对接艇人员进行指导和培训，并解释本合同范围内的所有技术问题。投标人应在培训开始之前准备好培训用的技术资料。投标人参加指导、培训和人员的费用以及技术资料的费用都已包括在合同总价内。

（4）投标人应尽最大努力保证接艇人员了解和掌握船用设备的运行、操作、检验、修理和维护等技术。在培训期间，投标人应向采购人人员免费提供所需的资料、图纸以及仪表和工器具。

4.有关售后服务其余事项由双方参照招投标文件的约定执行。

十一、违约责任

本合同自签订之日起，除发生法律规定的不可抗力因素及经双方协商一致进行修改或者补充外，双方均应严格遵守合同约定的条款履行，任何一方违约均应承担违约责任。

1.采购人应承担的违约责任

如无正当原因，采购人不按合同约定时间支付款项的，应按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计算向投标人支付迟延付款期间的利息。

2.投标人应承担的违约责任

(1)交船期

①如因投标人原因无法按合同约定时间交船的，逾期交船按合同总价每日万分之二向采购人支付违约金。

②如因投标人原因在合同规定的交船期后90天尚不能交船，采购人有权拒收该船并解除合同，投标人应退回采购人已付款项并缴纳给采购人20%的违约金。

（2）航速

若本船的实际试航航速指标达不到设计要求，导致重大损失，采购人组织相关部门进行原因鉴定，由此产生的费用由责任方承担。如因设计单位在设计上的原因造成，投标人有义务协助设计单位解决相应问题；如因投标人建造上的原因造成本船的实际试航航速指标达不到设计要求，投标人应按以下规定进行赔偿：如航速低于设计航速0.3节（不含）～0.8节（含），则扣除合同价的5%；如航速低于设计航速0.8节（不含）～1.3节（含），则扣除合同价的10%；如航速低于设计航速1.3节（不含）以上，采购人有权拒绝接艇或降价接艇，如减价接艇，则减价的幅度以合同总价1%整为起点谈起。

3.其它应要求的技术保证指标和违约责任按行业惯例进行。

十二、专利权

1.合同双方保护合同出现的任何专利权和其他受保护的权利不受损害。

2.合同双方应申明某项是属专利和受保护的权利范围（如有），并附有专利证明的复印件、专利号，通知对方。

3.采购人在本项目范畴内使用投标人的专利和受保护的权利时不计费用。

4.投标人应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在中标价（即合同价）中已包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知投标人。如法院裁定采购人侵权成立的，则采购人有权向投标人追偿，投标人无条件承担与此相关的所有责任。

十三、不可抗力事件

1.在本合同规定的船艇建造期内，因受到地震、海啸、台风、飓风、暴风、火灾、瘟疫等人力不可抗拒的客观因素影响等不可抗拒的原因造成船艇进度延期应视为允许的延迟。

2.受不可抗力事件影响的一方应尽快用书面形式通知另一方不可抗力事件的发生，同时应在此后的14天内将由相应主管当局出具的证明提供给另一方以供其核实、确认。当不可抗力结束时，受阻一方应尽快用书面形式通知另一方不可抗力事件的终止或消除，并用将相应主管当局出具的证明提供给另一方以供其确认。

3.如果不可抗拒力持续超过60天（六十）天，双方应及时就本合同的履行问题进行友好协商，并尽快达成协议。协商30天（三十）仍无法达成协议，任何一方均有权终止合同。

十四、争议和仲裁

1.甲、乙双方在履行本合同时所发生的一切争执和争议，都应及时协商解决，如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的所在地法院或海事法院起诉。

2.如对本艇的建造、机械设备或有关本艇的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应通过双方协商解决。当协商解决不了时，可提请建造地法定质量监督检验机构检验并提供检验证明，在这种情况下，法定质量监督检验机构的检验是终决的，对双方均有约束力。

十五、合同生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人正式书面委托的代理人在合同正本上签字并加盖单位印章后本合同生效。

2.本合同共捌份，双方各执肆份，具有同等的效力。

十六、 未尽事宜

1. 招投标文件及双方在履行合同过程中形成的协议、纪要、信函、通知书、确认书等有效文件资料均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2. 有关本合同未作约定的未尽事宜按招投标文件约定执行。

采购人名称（盖章） ：                        投标人名称（盖章） ：

采购人代表（签字）：	投标人代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户账号：

合同签订日期：   年    月    日