新乡黄河河务局原阳黄河河务局2023年黄河水利工程维修养护项目

招 标 文 件

采购编号：DHZ-YYWXYHCG-2023

采   购   人：新乡黄河河务局原阳黄河河务局

采购代理机构：河南大河招标有限公司

二○二三年一月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

前 附 表	4

2.1说明	7

2.2招标文件	7

2.3投标文件的编制	8

2.4 投标文件的递交	11

2.5 开标	11

2.6资格审查	12

2.7 评标	12

2.8合同授予	17

附件：中标通知书	19

第三章  合同条款（格式）	20

第四章  工程量清单	35

1. 工程量清单说明	35

2. 投标报价说明	35

第五章  技术要求	46

一、一般规定	46

二、采购内容及维护标准	48

第六章  投标文件格式	56

6.1 投标函	59

6.2 法定代表人身份证明及授权委托书	61

6.3 投标保证金	63

6.4 开标一览表	64

6.5 已标价工程量清单	65

6.6 资格证明文件	66

6.7 单位及项目负责人业绩	68

6.8项目管理组织机构	71

6.9政府采购反商业贿赂承诺书	73

6.10政府采购政策优惠（中小企业优惠等）	74

6.11 投标人认为需要说明的内容	76

6.12技术文件	76

第一章  招标公告

新乡黄河河务局原阳黄河河务局2023年黄河水利工程维修养护

项目公开招标公告

项目概况

新乡黄河河务局原阳黄河河务局2023年黄河水利工程维修养护

项目的潜在供应商应通过网络获取采购文件，并于2023年2月21日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：新乡黄河河务局原阳黄河河务局2023年黄河水利工程维修养护项目

2.采购编号：DHZ-YYWXYHCG-2023

3.资金来源：财政资金

4.采购预算：1506.46万元

5.招标范围：堤防工程、河道工程的维修养护，根石加固工程等。

6.标段划分：本项目共计一个标段。

- 7.采购需求：堤防工程、河道工程的维修养护，根石加固工程等。

- 8.服务期限：2023年度。

- 9.质量控制目标：维修项目：合格；养护项目：符合合同条款中规定的验收标准；

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）须具有五年以上水利工程养护经验；

（4）近三年（招标文件发售截止日前三年，下同）承担的堤防、河道治理工程维修养护项目合同额累计不少于人民币五千万元；

（5）拟派项目负责人具有副高级工程师及其以上职称；

- （6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本次招标不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

3.1凡有意参加投标者，请于2023年1月29日至2023年2月2日，登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）下载电子招标文件。

3.2获取方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示下载投标项目的招标文件及相关资料,具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南的《新交易平台使用手册（培训资料）》。投标人未按规定在网上下载招标文件及相关资料的，其投标将被拒绝。

3.3获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

- 四、响应文件提交

4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年2月21日09时00分，投标人应在截止时间前通过河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）递交电子投标文件。

4.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

五、开启

5.1开标时间：2023年2月21日09时00分。

5.2本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。

开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市经二路12号，经二路与纬四路交叉口向南50米路西）开标室三。

- 六 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：新乡黄河河务局原阳黄河河务局

地  址：城关镇县城南干道1号

联系人：杨工

电  话：15936583427

采购代理机构：河南大河招标有限公司

地  址：郑州市城东路112号附1号

联系人：闫工

电  话：0371－66026721

3.项目联系方式

项目联系人：闫工 电 话：0371-66026721

2023年1月28日

# 第二章  投标人须知

## 前 附 表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 |
| 2 | 采购代理机构名称 | 河南大河招标有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局2023年黄河水利工程维修养护项目 |
| 4 | 采购编号 | DHZ-YYWXYHCG-2023 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 招标范围 | 详见招标文件 |
| 8 | 质量要求 | 维修项目：合格；养护项目：符合合同条款中规定的验收标准。 |
| 9 | 服务期要求 | 2023年度。 若2023年度工程管理考核分值达道920分（含）及以上，可续签原阳黄河水利工程维修养护项目合同，考核依据标准为《河南黄河工程管理年度考核办法》。 |
| 10 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 招标内容 | 堤防工程、河道工程的维修养护，根石加固工程等。 |
| 12 | 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）须具有五年以上水利工程养护经验； （4）近三年（招标文件发售截止日前三年，下同）承担的堤防、河道治理工程维修养护项目合同额累计不少于人民币五千万元； （5）拟派项目负责人具有副高级工程师及其以上职称； （6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.本次招标不接受联合体投标。 备注：对投标人的具体证明、证件要求详见第六章6.6资格证明文件；如果缺项，视为缺少此项必要条件，以不合格处理。 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审。开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并向评标委员会出具书面资格审查成果。 |
| 14 | 踏勘现场 | 采购人不组织踏勘现场 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日内 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万元（￥：10000.00元） 转账或电汇，须从投标人基本账户汇出。 投标保证金接收账号及银行： 开户人名称：河南省公共资源交易中心 开户银行：建设银行河南省分行营业部 帐 号：41050100360809999996000182 投标保证金到账截止时间：2023年2月21日9：00时前 说明：缴入河南省公共资源交易平台网上指定账户。 |
| 17 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件1份。 |
| 18 | 递交投标文件 截止时间 | 时间：2023年2月21日9：00时 加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传； |
| 19 | 开标 | 时间：2023年2月21日9：00时 地点：河南省公共资源交易中心第三开标室。 |
| 20 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 21 | 履约保证金 | 履约担保的形式：履约保证金或保函 履约担保的金额：中标金额的2% 出具履约担保的银行级别：具有开保函资格和所需额度的信誉良好的地市级以上（含地市级）的国有或股份制商业银行分行或支行。 |
| 22 | 签订合同 | 采购人发出中标通知书之日起30日内 |
| 23 | 招标控制价 （采购预算） | 1506.46万元 |
| 24 | 交易中心网上投标说明 | 一般说明： 1、投标人应使用“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成加密的电子投标文件（*.hntf格式），并在递交投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”电子交易平台上传。 2、如果有澄清答疑，请下载澄清答疑处的招标文件，然后按要求制作投标文件并上传交易中心网上。 3、缴纳投标保证金后，请及时在交易中心网上验证，否则影响投标，招标人及代理机构概不负责。 4、网上制作投标文件时，交易中心提供的格式化的投标函为系统自动唱标使用。结合本次服务招标实际情况，“工期（日历天）”理解为“服务期”按一年365日历天计算。 投标文件： 加密电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。加密电子投标文件（*.hntf格式），应在递交投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台上传； 招标文件的澄清或修改： 投标人对招标文件有疑问，需要采购人对招标文件予以澄清时，应在交易平台上进行提问。采购人对本招标文件进行必要澄清或者修改时，将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 签字或盖章要求： 供应商在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容加盖公章或签字，公章可以是电子公章或企业公章，签字可以是电子签章或签名。 其他： 河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在递交投标文件截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 |
| 25 | 前置废标条款 | 投标文件制作机器码一致时，一致单位的投标全部作废。 |

- 2.1说明

- 2.1.1采购人及项目名称

2.1.1.1采购人名称见本须知前附表第1项规定。

2.1.1.2采购代理机构名称见本须知前附表第2项规定。

2.1.1.3项目名称及标段名称见本须知前附表第3项规定。

2.1.1.4项目采购编号见本须知前附表第4项规定。

- 2.1.2资金来源和落实情况

2.1.2.1本招标项目的资金来源：见本须知前附表第5项规定。

2.1.2.2资金已落实。

- 2.1.3招标方式

本招标项目的招标方式：见本须知前附表第6项规定。

- 2.1.4招标范围、质量要求、服务期要求、实施地点和招标内容

2.1.4.1本项目招标范围：见本须知前附表第7项规定。

2.1.4.2本项目质量要求：见本须知前附表第8项规定。

2.1.4.3本项目服务期要求：见本须知前附表第9项规定。

2.1.4.4本项目实施地点：见本须知前附表第10项规定。

2.1.4.5本项目招标内容：见本须知前附表第11项规定。

- 2.1.5资格审查

2.1.5.1本项目投标人资格要求：见本须知前附表第12项规定。

2.1.5.2本项目资格审查方式：见本须知前附表第13项规定。

- 2.1.7投标费用

投标人应承担其投标全过程所发生的一切费用，采购人在任何情况下都不负担这些费用。

- 2.1.8踏勘现场

2.1.8.1采购人不组织踏勘现场。

2.1.8.2投标人可以自行对区域进行实地踏勘，以获取编制投标文件的有关资料。踏勘现场的费用以及由踏勘引起的一切责任均由投标人自行承担。

- 2.2招标文件

- 2.2.1招标文件的组成

2.2.1.1招标文件用以阐明招标投标程序、所需设备及服务、合同条款等内容。招标文件包括下列文件及所有按本投标须知第2.2.2条规定发出的澄清或修改文件。

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款（格式）

（4）工程量清单

（5）技术要求

（6）投标文件格式

2.2.1.2投标人应认真查阅招标文件中所有的须知、规定、格式、货物需求（如有）及技术要求。如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求或对招标文件没有实质上作出全面响应，其投标文件将被拒绝，责任由投标人自负。

- 2.2.2招标文件的澄清或修改

2.2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。若投标人对招标文件有疑问，应在投标截止时间17天前通过电子交易平台提出澄清申请，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2.2采购人如对本招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通过电子交易平台通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.2.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长投标截止时间，具体时间将在修改补充通知中明确。

- 2.3投标文件的编制

- 2.3.1投标文件的语言及计量单位

2.3.1.1投标人与采购人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

2.3.1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.3.2投标文件的组成

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求和格式制作并提供投标文件；投标人应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝。

投标文件主要包括但不限于下列内容:

- 投标函

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标保证金

- 开标一览表

- 已标价工程量清单

- 资格证明文件

- 单位及项目负责人业绩

- 项目组织管理机构

- 政府采购反商业贿赂承诺书

- 政府采购政策优惠（中小企业优惠等）

- 投标人认为需要说明的内容

- 技术文件

上述文件应按照招标文件提供的格式编制 (表格可以按同样格式扩展)，招标文件没有提供格式的，投标人应自拟格式进行编制。

- 2.3.3投标报价

2.3.3.1 本项目设有招标控制价（采购预算），详见投标须知前附表。投标报价高于招标控制价（采购预算）作无效标处理。

2.3.3.2投标报价采用人民币报价。投标人应按招标文件规定填写投标报价表中所述的所有项目的单价和合价。

2.3.3.3投标总价包括投标人为完成本项目所需一切费用，凡投标人投标文件中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总价或相应项目的单价中。

2.3.3.4投标报价中还应注意包含以下费用：

- 运杂费和保险费；

- 国家法律、法规、条例和地方政府规定的向承包人征收的各种税款和费用。

2.3.3.5投标人应在合理范围内自主报价,但不得低于企业实际成本。

2.3.3.6本项目合同有效期内因物价波动对合同价格产生影响时均不调整合同价格。

- 2.3.4证明投标人资格和能力的文件

- 投标人应按招标文件要求提交资格证明文件。

- 2.3.5证明货物（如有）和服务合格并符合招标文件规定的文件

- 投标人应按招标文件要求提交相关资料。

- 2.3.6投标有效期

2.3.6.1 在本须知前附表第15项规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

2.3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 2.3.7投标保证金

2.3.7.1投标人在递交投标文件的同时，应按照本须知前附表第16项规定的金额、形式提交投标保证金。未按要求提交投标保证金的投标文件无效，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

2.3.7.2投标人须在本须知前附表第16项规定的时间前提交投标保证金，并在投标文件中附相关凭证复印件。

2.3.7.3投标保证金有效期同投标有效期。

2.3.7.4投标保证金退还：

（1）未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后五个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在中标人提交合同副本原件及复印件之日起五个工作日内退还。

2.3.7.5投标人退还投标保证金时，应携带授权委托书与经办人身份证复印件及公司账号等材料。

2.3.7.6如有下列情况之一，投标保证金将被没收：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标；

2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

3）招标文件中其他规定。

- 2.3.8备选投标方案

本次招标不接受备选投标方案。

- 2.3.9投标文件的份数和签署

2.3.9.1投标文件的份数详见投标人须知前附表。本项目只接受电子投标文件，不接受纸质投标文件，投标人提交不同介质的电子投标文件内容应保持一致，若有不一致，以在电子平台中顺利解密的电子投标文件为准，若因系统原因或不可抗力导致无法使用加密电子投标文件评标，将根据交易中心的相关规定进行处置。

2.3.9.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 2.4 投标文件的递交

- 2.4.1 投标文件的密封和标记

2.4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

2.4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

2.4.1.3 未按本章要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 2.4.2 递交投标文件的截止时间

2.4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

2.4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

2.4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

2.4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

2.4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 2.4.3 迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在本须知第2.4.2条规定的递交投标文件截止时间以后递交的任何投标文件。

- 2.4.4  投标文件的修改与撤回

2.4.4.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在投标文件递交截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达采购人签收。

2.4.4.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第2.3.9条的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

2.4.4.3在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标有效期内撤回投标文件，采购人按本须知第2.3.7.6款的规定没收其投标保证金。

2.4.4.4 投标截止时间之后，采购人不再接受修改报价。

## 2.5 开标

除电子招标投标交易平台和投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 2.6资格审查

2.6.1开标结束后，采购人或者采购代理机构按照本须知前附表第12项规定的投标人资格要求，依法对投标人的资格进行审查。

2.6.2对于资格评审不合格投标人的投标文件，将作废标处理。

## 2.7 评标

### 2.7.1 评标委员会

采购人将根据招标项目的特点依法组建由7人组成的评标委员会，其成员由5名从符合相关规定的专家库中随机抽取的经济、技术等方面的专家和2名采购人代表组成。

### 2.7.2 评标原则及依据

2.7.2.1评标原则

评标工作按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评价和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。

2.7.2.2评标依据

① 招标文件及其澄清或修改文件；

② 有效的投标文件及其评标要求澄清的文件；

③《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部发布的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购评审专家管理办法》等有关法律、法规和规章。

### 2.7.3 评标过程的保密

（1）开标后，直到发出中标通知、签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关签订合同的信息，都不应向与该过程无关的其他人泄露。

（2）投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及签订合同的过程中对采购人施加任何行为与影响，都将可能导致被取消中标资格。

### 2.7.4 评标方法

评标方法采用综合评分法。评标委员会成员分别对初步评审合格的投标文件进行评分，所有评委评分的算术平均值（精确到小数点后两位）即为投标人最终得分，最终得分取至小数点后两位。

1、对投标人的投标文件进行综合评审，选择提供服务最优的投标人；

2、评审投标文件的完整性、符合性；

3、投标文件项目有针对性的综合比较；

4、投标单位的业绩和信誉比较。

### 2.7.5 评标基准价

初步评审合格且报价最低的投标人投标报价作为评标基准价。

### 2.7.6分值构成

总分为100分，分值构成如下：

一、投标报价（10分）

二、商务部分（30分）

三、技术部分（60分）

### 2.7.7评分项目及评分标准

| 评标分项 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 10分 | 投标报价 | 10分 | 1.报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分10分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 2.投标报价得分保留两位小数。 |
| 商 务 部 分 30分 | 项目负责人 | 15分 | 项目负责人为本单位人员且具有类似项目工作经验的得5分。在此基础上，每负责过一项类似项目工作加2.5分，最高加10分。本项最高得15分 注： 1、须提供为本单位人员证明资料，以劳动合同或工资关系或个人社保缴纳情况为准。 2、工作经验以提供业绩合同或相关业绩证明文件为准，其中须显示项目负责人姓名或本单位出具的主持本项目的任命文件。合同或证明须体现项目工作内容，否则不得分。 |
|  | 项目组织机构 | 15分 | 拟投入人员为本单位人员且具有河道修防工资格的，每有一名得1分，最高得15分。 注：1、须提供相关证书、证件等。 2、为本单位人员证明资料以劳动合同或工资关系或个人社保缴纳情况为准。 |
| 技 术 部 分 60分 | 对工作任务的理解和认识 | 6分 | 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4～6分；一般得2～4分；较差得0～2分。 |
|  | 服务工作方案及方法 | 10分 | 主要评审维护服务工作方案及方法、程序和措施。满足得7～10分；基本满足得4～7分；有差距得0～4分。 |
|  | 养护、查险、报险、抢险工作方案及方法 | 8分 | 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。满足得5～8分；基本满足得2～5分；有差距得0～2分。 |
|  | 服务工作计划及保证措施 | 6分 | 主要评审服务计划和保证措施的合理性、可行性。满足得4～6分；基本满足得2～4分；有差距得0～2分。 |
|  | 服务工作质量保证体系和保证措施 | 6分 | 主要评审质量保证体系及质量管理组织机构是否健全，质量目标是否明确；质量管理措施及方案是否详细、可行，各项保证措施是否得力、与服务工作相适应。满足得4～6分；基本满足得2～4分；有差距得0～2分。 |
|  | 资源配备计划 | 6分 | 业务技术人员等配备计划及主要施工机械配备计划合理、可行，好得4～6分；较好得2～4分；一般得0～2分。 |
|  | 安全管理体系与措施 | 6分 | 确保安全施工的技术组织措施合理、可行，好得3～6；一般得0～3分。 |
|  | 文明及环境保护管理体系与措施 | 6分 | 确保文明及环保施工的组织措施先进、合理，好得3～6；一般得0～3分。 |
|  | 应急管理 | 6分 | 主要评审对汛期可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否合理、有效等。满足要求得4～6分；基本满足得2～4分；有较大差距得0～2分。 |

注：1、根据交易中心全过程电子化评标的要求，评标办法中涉及的相关证书、证件及业绩证明材料等均不提供原件。各投标单位须对本单位提供资料的真实性负责，若发现提供资料不真实，采购单位及监督检查单位有权追责。

2、参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》，否则评标时不得被认定为小微企业。

本项目对小型企业、微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即小型企业、微型企业参加评审的价格=投标报价×(1-6%)。

### 2.7.8算术错误修正

2.7.8.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由其法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.7.8.2评标委员会将按上述算术错误修正原则修正投标人的投标报价，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

### 2.7.9 投标文件的澄清

2.7.9.1评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

2.7.9.2投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其委托代理人签名确认，并作为投标文件的组成部分。

2.7.9.3 除按照本须知第2.7.8.1款规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

### 2.7.10中标候选人推荐

2.7.10.1评标委员会按照投标人最终得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人，并标明推荐顺序。

2.7.10.2如果投标人最终得分相同，投标报价低的投标人排序在前。最终得分和投标报价都相同的，技术部分得分高的投标人排序在前。

### 2.7.11评标程序

2.7.11.1初步评审

- 形式评审

①评标委员会对所有资格评审合格投标人的投标文件进行形式评审，确定其是否满足形式评审要求。

a 投标人名称应与营业执照一致；

b 在招标文件明确要求的签字盖章处均有签字盖章；

c 投标文件格式符合投标文件格式的要求；

d只能有一个报价；

② 评标委员会对于不符合形式评审的投标文件，将作废标处理。

（2）响应性评审

①评标委员会对所有资格评审合格投标人的投标文件进行响应性评审，确定其是否实质上响应招标文件的要求。

②实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件所有条款、条件和规范相符，无重大偏差。所谓重大偏差是指：

- 没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵；

- 投标总报价超出招标控制价或采购预算价的；

- 投标文件载明的服务期限不符合招标文件的要求；

- 投标文件载明的质量不符合招标文件的要求；

- 投标文件载明的服务范围不符合招标文件的要求；

③ 评标委员会对于实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将作废标处理。

（2）算术错误修正

评标委员会按照本须知第2.7.8条的规定，对存在算术错误的投标报价进行修正。

2.7.11.2详细评审

（1）确定评标基准价

评标委员会将按照本须知第2.7.5条的规定确定评标基准价。

（2）投标文件的评估和比较

评标委员会按照本须知第2.7.7条规定的赋分因素及赋分标准，对初步评审合格的所有投标文件逐项进行评分。

（3）投标文件的澄清

必要时，评标委员会按照本须知第2.7.9条规定要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

（4）计算投标人最终得分并排序

评标委员会按照本须知第2.7.4条规定的方法计算投标人的最终得分，并按照最终得分由高到低的顺序排序。

2.7.11.3推荐中标候选人

评标委员会按照本须知第2.7.10条规定推荐中标候选人。

2.7.11.4 提交评标报告

评标委员会完成评标后，向采购人提交书面评标报告，自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 2.7.12 中标结果公示

采购人自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

## 2.8合同授予

### 2.8.1 合同授予的标准

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第二位的中标候选人签订政府采购合同。如第二中标候选人放弃，重新组织招标。

### 2.8.2 采购人的权利

2.8.2.1接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，采购人保留在授标之前任何时候全部接受或部分接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一决定的理由。

2.8.2.2授标时更改招标货物（如有）和服务数量的权力

采购人在授予合同时有权对招标文件中规定的货物（如有）和服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

2.8.2.3不保证最低报价的投标人中标。

2.8.2.4对未中标人，采购人将不做任何解释。

### 2.8.3 中标通知书

在发布中标结果公告的同时，采购人应向中标人发出中标通知书，并及时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将是合同的组成部分，其格式详见本章附件。

### 2.8.4 签订书面合同

2.8.4.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，签订书面合同。

2.8.4.2 中标人在规定时间内不与采购人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.8.5条的规定提交履约保证金，采购人可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，采购人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。

### 2.8.5 履约保证金

履约担保的形式：履约保证金或保函

履约担保的金额：中标金额的2%

出具履约担保的银行级别：具有开保函资格和所需额度的信誉良好的地市级以上（含地市级）的国有或股份制商业银行分行或支行。

### 2.8.6 分包

可按相关规定进行分包。

### 2.8.7 合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 2.8.8 招标代理服务费

（1）招标代理服务费由中标人承担，中标人应按照代理机构通知的时间，将招标代理服务费支付给代理机构。

（2）除投标人须知前附表另有规定外，招标代理服务收费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的《招标代理服务收费标准》，招标代理服务收费按中标金额采用差额定率累进方式计取，具体收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 100以下 | 100～500 | 500～1000 | 1000～5000 | 5000～10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率（%） | 1.5 | 0.8 | 0.45 | 0.25 | 0.10 |

## 附件：中标通知书

中标通知书（格式）

（中标人名称）      ：

你方于   （投标日期）  所递交的   （项目名称）   投标文件已被接受，并被确定为中标人。

中标价：人民币                     元。

服务期：                     日历天。

请你方在接到本通知书后的     日内到         （详细地点）与采购人签订合同。

特此通知。

代理机构：    （盖章）

年    月     日

# 第三章  合同条款（格式）

黄河水利工程维修养护合同

维修养护工程名称：

发包人：

承包人：

2023年    月    日

黄河水利工程维修养护合同

依据《中华人民共和国民法典》第三编合同等相关法律、法规，         （以下称发包人）与               （以下称承包人）就原阳黄河河务局2023年维修养护项目，在自愿、平等、协商一致的基础上订立本合同，合同价款 元（大写：          ）（详见附表）。

工程施工工期自     年    月    日 起至      年    月    日止。

本合同的实施，应符合国家和行业颁布的技术标准、规范、规程、规定及技术要求。

# 一  维修养护内容

## （一）项目基本情况：

1.原阳黄河堤防上起武陟交界仨堤头（90+432），下与封丘接壤（154+256），全长63.824km，为一级一类堤防，国务院明确的确保堤段。堤顶宽10-12m，铺设沥青路面宽7.5-8m，堤坡、淤区及前戗排水沟每间隔100m一条，淤区宽80-100m，临河部分堤段种植防浪林，宽50m，前戗宽度7-10m。

2.原阳黄河河务局所辖河道项目主要有6处控导、5处护滩及105道防洪坝。控导分别为马庄控导、双井控导、武庄控导、毛庵控导、三官庙控导、大张庄控导；护滩分别为北裹头护滩、黑石护滩、仁村堤护滩、三教堂护滩、徐庄护滩；防洪坝沿堤布设，共105道。以上河道项目共计310道丁坝、142座垛、护岸1706m，联坝37736m。

## （二） 维修类项目内容

1.堤防工程

（1）堤防上界整修。维修内容包括备防土、淤区围堤土方。

（2）堤防下界整修。维修内容包括备防土、防护网。

2.根石加固

维修内容包括散抛石及抛铅丝笼。

3.维修项目位置、详细工程量清单、技术标准、施工工序方法等按照《2023年度水利工程维修养护实施方案原阳河务局维修类设计报告》要求执行，根石加固项目按照《原阳河务局2023年根石探测及加固实施方案》要求执行。

（三）养护类项目内容

1.堤防项目

（1）堤顶

堤顶养护土方：主要是堤肩残缺、雨淋沟等土方填垫。

行道林养护：主要是浇水、喷药、刷白、除虫、修剪、补植。

（2）堤坡

堤坡土方：主要是平垫陷坑、雨淋沟、水沟浪窝，残缺土方恢复等。

排水沟：排水沟疏通、局部整修等。

上堤路口：包括路口设施养护、上下坡道残缺和雨淋沟土方填垫等。

草皮养护及补植：草皮洒水养护、杂草清除及打草，对老化草皮更新补植。

（3）附属设施

标志标牌（碑）维护：主要是清洗、刷漆、整修、更新等。

护堤地边埂（沟）整修：主要是拍打、整平、清除杂草等。

（4）防浪林、护堤林养护

主要是浇水、喷药、除虫、修剪和补植。

（5）淤区

包括残缺和和雨淋沟土方填垫，排水沟疏通和局部修补，边埂补残以及平整，树木浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植等。

（6）前（后）戗

包括残缺和和雨淋沟土方填垫，排水沟疏通和局部修补，边埂补残以及平整，树木浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植等。

- 管理房整修

- 主要是对地面、门窗损坏、油漆脱落、屋顶漏雨、水电管线损坏、老化等缺陷应及时修理，恢复原有功能等；管理房保持路、水、电、通讯畅通；消防照明设施齐全；庭院打扫、美化，各类制度公示等。

（8）害堤动物防治：主要是害堤动物洞穴普查、防治和隐患处理等。

2.河道项目

（1）坝顶

坝顶养护土方：主要是雨毁修复、水沟浪窝平垫等。

坝顶沿子石养护：沿子石平整、勾缝以及局部翻修。

备防石养护：主要是备方石坍塌整修、码方等。

行道林养护：主要是浇水、喷药、刷白、除虫、修剪。

（2）坝坡

坝坡养护土方：主要是填垫陷坑、水（雨）毁修复、残缺土方等。

坝坡养护石方：对散抛、乱排石护坡缺石恢复；对扣石和砌石护坡滑动、鼓肚、凹腰整修。

排水沟养护：主要是排水沟疏通，局部修补等。

草皮养护及补植：对草皮洒水养护、杂草清除及打草，对老化草皮更新补植。

（3）根石平整：主要是对根石散乱整平，去凸填凹。

（4）附属设施

管理房：主要是对地面、门窗损坏、油漆脱落、屋顶漏雨、水电管线损坏、老化等缺陷应及时修理，恢复原有功能等；管理房保持路、水、电、通讯畅通；消防照明设施齐全；庭院打扫、美化，各类制度公示等。

标志标牌（碑）维护：主要是清洗、刷漆、涂白、整修、更新等。

护坝地边埂整修：对边埂进行拍打、整平、清除杂草等。

（5）上坝路整修：主要是对管理及保护范围内的路面清洁打扫，对损坏路面及时修补。

（6）护坝林

主要浇水、补植、打药、除草、修剪。

（7）坝顶道路：主要是洒水、刮平、补充石子、局部整修等。

# 二  质量标准和要求

- 维修项目质量标准和要求

- 备防土

为便于管理，减少日常维护工作量，土牛以集中存放为原则。统一放置在淤区内，沿堤线与堤防平行堆放，上界土牛堆放长度60m、宽度35m、高3m、边坡1:2。下界土牛堆放长度50m、宽度26m、高3m、边坡1:2。堤防土牛应达到顶平坡顺，边角整齐，规整划一。土质以两合土为宜。

### 淤区围堤

淤区围堤顶宽2m、高0.5m，外坡与淤区坡平顺，均为l:3、内坡l:1。每10m长度范围内凸凹不超过5cm。边埂顶平坡顺，边埂外沿轮廓线平滑顺直。

### 3. 防护网

在临背河护堤地边界设置防护网。防护网规格：网片高1.5m，长方形网格6×20cm，冷拔钢丝直径0.45cm，外裹墨绿色发泡塑。每3m设置立柱，柱高2m，埋深40cm，立柱下现浇C20砼基础底座，底座为圆柱形，直径30cm，高40cm。网片上边缘低于立柱5cm，网片下边缘距地面5cm。

- 4. 根石加固

边坡系数不足1.5的靠溜坝段进行加固；根石深度按实际探测到的深度计算；裹护范围：保持原坝岸裹护范围不变；根石台的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持台面平整，无浮石、杂物；根石坡平顺，无明显外凸里凹现象，无浮石、游石。根石加固内容、工程进度安排需视工程险情和汛后工程靠河情况而定，汛期及时抢护险情，做到工程险情的“抢早、抢小”。

（二）养护项目质量标准和要求

1．堤防

（1）堤顶

堤顶养护堤肩平顺规整，无明显凸凹，长度10m内凸凹不大于5cm;堤肩线线直弧圆，10m范围内凸凹不超过5cm。

行道林每侧一行，与堤肩线平行，距堤肩线宽度一致；以常绿美化树种为主，达到高低错落有致，多彩搭配；同树种株距统一，胸径一致，乔木胸径不小于5cm; 行道林刷白灰、白灰顶部刷红圈。存活率达到100％。

（2）堤坡

堤坡保持原设计坡度，无残缺、水沟浪窝、陡坎、天井、洞穴、陷坑、杂物，无违章垦殖及取土现象。坡面平顺，沿断面范围内，凹凸小于10cm。堤脚处地面平坦，10m长度范围内凹凸不大于10cm，堤脚线直弧圆，平顺规整，明显、清晰。

堤顶排水沟纵向布置，堤坡单侧每100m设横向排水沟，临、背交错布置；临、背河横向排水沟与纵向排水沟连通，末端设消力池，消力池宽60cm、深30cm、长50cm；排水沟采用预制或现浇混凝土梯形断面，上口净宽36cm，底净宽30cm，净深16cm；排水沟保持完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟，沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。

上堤路口与堤坡交线顺直、整齐、分明；路口自堤肩线外1m处起坡，上淤区辅道自淤区顶外延 1m 处起坡，坡度不陡于 8%；路面两侧草皮防护带宽不小于0.3m，并种植胸径大于5cm的树木，两侧边坡为1：2，坡面植草防护；上堤路口应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食堤身、淤区现象，确保堤身完整；路口两侧各设置5根警示桩，按喇叭口型对称布设，每侧堤防上布臵2根、转弯处1根、坡面直线段2根，桩距2m，警示桩尺寸为20cm×20cm×150cm，埋深50cm。外露部分刷漆，自顶部向下白红相间，每色宽10cm。

草皮以葛笆草为主，重点堤段种植美化草种，草皮经常修剪，草高10vm为宜，无高杆、阔叶杂草。

（3）附属设施

标志标牌包括交界牌、指示牌、标志牌、警示牌、责任牌、简介牌、限宽墩、纪念碑等，尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、埋设坚固、无损坏和丢失。

界埂完整，明显，顺直，有草皮覆盖，顶宽0.5m，高0.5m，边坡1:1。

（4）防浪林及护堤林

防浪林树株生长旺盛，无缺损段带，无病虫害，存活率90%以上，近堤侧种植乔木，株行距2×2m，外侧种植灌木，株行距1×1m。

护堤林树株生长旺盛，存活率不低于90%，株行距3×2m。

（5）淤区

淤区顶部：设边梗、顶部平整，无高杆草，无杂物堆放。淤区边坡：淤区边坡应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，沿断面范围内，凸凹小于10cm；淤区边坡无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线清晰。

适生林树木生长旺盛，无病虫害，无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。

排水沟完好、无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。

围格堤顶平坡顺、无缺损，无高杆杂草。

（6） 前戗

前（后）戗顶面平整，10m长度范围内，高差不大于5cm。前（后）戗外沿设边埂，顶宽0.3～0.5m、高0.3m，内边坡1：1，外边坡1：3。每隔100m设隔堤，顶宽0.3m、高0.3m，边坡1：1。

排水沟完好、无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。

前（后）戗顶、边梗植草防护。草皮整洁美观，无高秆杂草，覆盖率不低于95％。

树木生长旺盛，无病虫害，无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。

- （7）管理房维修

- 庭院绿化协调美观，三面透绿，达到四季常青、三季有花；各类建筑物亮丽美观，无损坏；树木、草坪生长旺盛，修剪整齐；院落整洁，无垃圾、杂物堆放；管理制度健全、并在适宜位置明示，责任区划分明确，各项制度落实到位；双岗责任公示牌尺寸达标，摆放位置合理，内容完善更新及时，整洁美观。

（8）害堤动物防治

工程范围内无明显害堤动物危害痕迹。

2.河道

（1）坝顶

坝面平整、碾压密实，沿横断面方向每 10m 长度凸凹不超过5cm；坝面无陷坑、洞穴、水沟、浪窝。

沿子石顶宽1m，厚度不小于15cm，采用现浇混凝土或浆砌块石；采用现浇混凝土的每1m设伸缩缝1条。沿子石外沿轮廓线要线直弧圆，平整一致；沿子石、防冲沿无凸凹、墩蛰、塌陷、空洞、残缺、活石；沿子石与土坝基结合部无集中渗流。

备防石存放要考虑工程管理和防汛抢险需要，存放位置合理，做到整齐美观、整体划一。每垛高 1～1.2m，长宽尺寸要尽量一致，垛间距 1m，距迎水面坝肩不少于3m，背水面坝肩2m。每垛50m3，以10的倍数为准，坝垛号和方量标注清晰。备防石采用水泥沙浆抹边、抹角，边、角抹面宽度0.15～0.20m，同一处工程宽度一致。经常靠河工程的备防石不抹边。备防石标志尺寸：主垛长 0.6m，宽 0.4m；一般垛长 0.5m，宽0.3m。用水泥沙浆抹平，边角整齐，白底黑体红字，油漆喷制，边框2cm、线宽1cm。每道坝岸第一垛为主垛，用主垛标志，其余用一般标志；长期不靠河的备防石垛的五个面要求平整，纵横断面范围内凸凹不超过5cm。备防石垛无缺石、坍塌、倒垛、杂草等。

行道林树木生长旺盛，无病虫害，无人畜破坏，保持现有树株不缺损；修剪整齐、美观，鱼鳞坑规整，成活率达95％以上。

（2）坝坡

土坝坡符合原设计标准，坡度1:2。联坝坡面平顺，每10m凸凹不超过5cm。联坝坡无杂草、水沟、浪窝、洞穴、陷坑、杂物。联坝坡脚线。坡脚地面平整，10m长度内凸凹不大于10cm，坡脚明显成线，线条流畅，美观大方。

护石坡度保持原设计标准。干砌、浆砌结构，坡面平顺，砌缝紧密，沿横断面范围内凸凹不超过5cm，已勾缝坝垛灰缝无脱落，坡面清洁无凸凹、松动、变形、塌陷、架空、浮石、树木及杂草。

排水沟采用预制或现浇混凝土梯形断面，尺寸为上口净宽36cm，底部净宽30cm，净深16cm，每100m设置1条，临背相间布设；排水沟从联坝顶修至坡脚，采用混凝土现浇、混凝土预制件或砌石结构。排水沟完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。

土坝坡植草防护，草皮生长旺盛，修剪高度不超过10cm。

（3）根石

根石台顶宽大于1.5m，根石台顶高程、坡度符合设计要求；根石顶平坡顺，沿围长方向 10m 范围内高差不大于 5cm， 无浮石、凸凹、松动、变形、塌陷、架空、树木。

（4）附属设施

庭院绿化协调美观，三面透绿，达到四季常青、三季有花；各类建筑物亮丽美观，无损坏；树木、草坪生长旺盛，修剪整齐；院落整洁，无垃圾、杂物堆放；管理制度健全、并在适宜位置明示，责任区划分明确，各项制度落实到位；双岗责任公示牌尺寸达标，摆放位置合理，内容完善更新及时，整洁美观。

重要位置设立工程简介牌，正面书写工程名称，背面书写工程简介。布局合理，达到美观、大方、对称、协调，四周绿化点缀。控导简介牌尺寸为：牌长大于5m、高大于3m。在工程上设置的各类标志、标牌做到整齐美观，规范一致。标志桩。设立坝号桩、高标桩（查河桩）、根石断面桩、滩岸桩、警示桩等。坝号桩采用坚硬料石或大理石；其他宜采用预制钢筋混凝土标准构件。①坝号桩。每道坝安设 1 根，埋设在联坝与丁坝上首边埂上，字面垂直联坝方向；坝号桩尺寸为80cm×30cm×15cm，埋深40cm，两面标注坝号。②高标桩。每5道坝布设1根，设置在坝面圆头处；高标桩牌采用等边三角形，边长 100cm，厚 15cm，面向来溜方向双面标注红色坝号数，支架柱高3.5m，正四棱柱宽0.15m，埋深1.0m，基础采用现浇混凝土墩固定。③断面桩。坝垛上下跨角各设一个，圆弧段设 2 个，迎水面设3个。断面编号自上坝根经坝头至下坝根依次排序，坝垛断面编号附后；表示形式为YS+XXX、QT+XXX等，“+”前字母表示断面所在部位，“+”后数字表示断面至上坝根的距离。每个断面设断面桩 2 根，断面与裹护面垂直，第一根临河紧靠挡水沿，第二根布设在背河坝肩；根石断面桩尺寸为30cm×15cm×15cm，埋深30cm，顶面中心标注红色十字形。④滩岸桩。在重点河段，根据河势变化情况，垂直主河槽设置滩岸观测断面桩，尺寸为150cm×15cm×15cm，埋深50cm。⑤进出控导工程道路的路口拐角处各设5根警示桩；界桩和警示桩尺寸均为150cm×15cm×15cm，埋深50cm；警示桩地面以上100cm用红白反光漆涂刷，间隔 25cm，自上而下先白后红，漆条规整无毛刺。

护坝地边埂尺寸为顶宽50cm，高30cm，边坡1∶1，植葛芭草防护。

（5）上坝路

上坝路高度、宽度、坡度保持设计标准。路面平整，坡面平顺，无残缺、损坏、堆积杂物。

（6）护坝林

护坝地内以种植柳树、杨树为主，株行距为2×3m，无病虫害，生长茂盛，树株存活率达95％以上。无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。

- （7）坝顶道路

- 碎石道路中间高、两侧低，呈花鼓顶状，横向坡度2%～3%。联坝坝顶无积水、损坏、裂缝、残缺、冲沟、陷坑、浪窝、破坝修路、开沟引水、铺设管道等。

# 三  维修养护实施

（一）承包人按照本合同约定适时进行项目维修养护，认真履行职责，按照维修养护标准，保持工程面貌完好。

（二）若遇突发事件，发包人可依据合同向承包人发出临时维修养护通知，承包人必须执行。

（三）维修项目实施

1.承包人将施工组织设计及开工资料以书面形式提交发包人或监理工程师审批，发包人或监理工程师提出修改意见或批准，逾期视为同意。

2.承包人按发包人或监理工程师确认的工程施工组织设计进行施工。施工进度与经确认的施工组织设计不符时，承包人按发包人或监理工程师的要求进行整改，确保按时完成施工任务。

（四）养护项目实施

1.根据项目养护进展情况，发包人依据合同于每月月底前向承包人提供下月的养护任务，承包人在3日内，将养护月实施方案以书面形式提交监理工程师审批，监理工程师2日内提出修改意见或批准，逾期视为同意。

2.承包人按监理工程师确认的养护月实施方案开展养护作业。养护进度与经确认的月实施方案不符时，承包人按发包人或监理工程师的要求进行整改，确保适时实施养护工作。

# 四  质量检查和验收

## （一） 质量管理

1．根据工程施工护需要，承包人建立健全质量保证体系，确保施工质量。

2．施工质量达到合同约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到质量标准，承包人承担违约责任。

3．双方对施工质量发生争议，由质量监督机构认定，造成的损失及所需费用，由责任方承担。

4.因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。

5. 因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。

## （二） 检查

1.承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量与安全检查，详细作好记录，填制质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。

## （三）验收

验收工作按照《河南黄河水利工程维修养护项目验收管理规定》（豫黄建管〔2008〕52号）和《黄河水利工程维修养护经费管理办法》（黄财务【2014】403号文）规定执行。

# 五  价款结算与支付

（一）维修项目

1.维修项目价款采取“按旬核定、按进度结算”的方式，依据发包人或监理认可的实际维修工程量结算。

2.维修单位每旬如实填写《维修项目完成情况旬报表报表》和《维修项目进度考核结算单》作为工程价款结算的依据，发包人按照《维修项目进度考核结算单》向承包人支付工程价款。

（二）养护项目

1.养护项目价款采取“按日登记、按旬考核、按月结算”的方式，按发包人认可的实际养护工作（工程）量结算。

2.养护单位每日根据完成的工作任务如实填写《黄河水利工程养护工作完成情况报告考核表》，每旬提交发包人审核备案；按月度填写《黄河水利工程养护项目月结算单》，提交发包人，经考核合格后，发包人向承包人结算合同价款。

（三）履约保证金为合同价款的2%，质量保证金为合同价款的2%。合同签订后，承包人应向发包人缴纳履约保证金。合同完工验收后，经承包人申请，发包人可退还承包人履约保证金或将履约保证金转换为质量保证金。竣工验收满一年，若工程无质量缺陷，经承包人申请，发包人退还。

（四）预付款为合同价款的30%，合同签订之后，经承包人申请，发包人可支付给承包人预付款。

（五）发包人不按期支付，应向承包人说明情况、承诺付款日期，经承包人同意可适当延期支付。

六  合同变更

维修养护项目的内容、工程量、维修养护标准等，任何一项发生改变时，应进行合同变更，具体事宜由发包人与承包人协商。

七  双方权利和义务

## （一）发包人权利和义务

1.向承包人提供月养护项目清单。

2.审查批复承包人提交的年度施工组织设计方案。

3.向承包人提供与维修养护项目相关的档案资料。

4.提供测量基准点、水准点及基本资料和相关数据。

5.协调和处理项目养护范围内的迁占及施工工作社会环境等问题。

6.在项目施工前将委托的监理单位、监理内容和总监理工程师姓名及职权以书面形式通知承包人。

7.授权派驻现场的代表，职权不得与监理工程师职权相互交叉。双方职权不明确时，由发包人以书面形式确认。

8.提供根石加固项目施工所需石料的采运及码方，协调解决排水、照明、通信等工作。

## （二）承包人权利和义务

1.按照发包人提供的年度维修养护实施方案、招标文件和投标文件等编制年度施工组织设计方案，提交发包人审批。根据发包人提供的每月任务清单制订月实施方案，提交监理工程师审批。

2.接受发包人和监理工程师的检查、监督。执行发包人或监理工程师发出的与本合同有关的指令和通知。

3.遵守法律、法规、规章及行业规定，在施工过程中防止噪音、扬尘、废水、废油及生活垃圾造成环境破坏和人员伤害及财产损失。及时拆除临时设施，清除因施工产生的废弃物。

4.负责工程及设施的保护工作，做好现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏的进行恢复并承担相应费用。

5.及时向发包人提供项目进展情况、管理信息、相关资料和文件等。

6.认真做好养护安全生产和文明施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

7.在中常洪水发生较大险情和一般险情时，需按照防汛抢险要求进行维修养护，保证防汛安全。

# 八  承包方投入项目人员

1.项目负责人为       ，未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

2.项目其他主要人员应按照投标书所列人员名单委派，承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。

# 九  违约责任

## （一）发包人

发包人有以下情况时应承担违约责任，并向承包人赔偿由此造成的经济损失。

1.不及时组织验收；

2.无正当理由不按时进行结算；

3.指令错误给承包人造成损失；

4.有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。

## （二） 承包人

承包人有以下情况时应承担违约责任，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。

1.施工质量达不到标准；

2.不执行发包人或监理工程师指令；

3.不能及时完成施工任务；

4.有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。

# 十  争议的解决

（一）双方在履行合同时发生争议，可以和解或者调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可申请仲裁或向原阳县人民法院起诉。

（二）发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持维修养护的连续。

1.单方违约导致合同无法履行，双方协议停止施工；

2.调解方要求停止施工，且为双方接受；

3.仲裁机构或法院要求停止项目施工。

# 十一  其它

（一）本合同项目不得转包和违法分包。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，双方要在力所能及的条件下迅速采取措施，减少灾害损失，并按有关法规规定及时协商处理。

（三）合同生效与终止。

本合同自双方法定代表人或其授权代表在合同书上签字并加盖公章后生效。

工程完工验收且质保期满后，合同自然终止。

（四）本合同的工程量清单、工程量认定及说明、来往文件系本合同的组成部分，若发生矛盾以本合同条款为准。

（五）本合同一式六份。正本两份，发包人一分，承包人一份；副本四份，发包人二份，承包人两份。

（六）本合同未尽事宜由双方协商解决。

# 第四章  工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1工程量报价单应与投标须知、合同条款和技术条款等招标文件一起参照阅读，结合企业自身情况，自主报价。

1.2 工程量清单是投标人报价的基础。对于有明确计量单位的单价项目，除另有约定外，工程量清单中的工程量是用于报价的估算工程量，不作为最终结算工程量；最终结算工程量是承包人实际完成并符合采购内容及技术要求规定的有效工程量。未经采购人许可，单价项目工程量不能突破合同工程量。

1.3凡以“项”、“座”、“处”等为单位的固定总价项目，总价不予调整。

1.4工程量报价单中所列的项目均包括由投标人承担的人工费、材料费、机械费、管理费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

1.5 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章中规定应由投标人缴纳的税金、安全文明施工费和其它费用均应足额计入总报价中。

1.6 进入投标报价的人工、材料和设备的价格均由投标人自行确定，投标人应充分考虑市场风险，除合同另有规定外，在合同实施期间不进行单价调整。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

## 2. 投标报价说明

2.1符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量报价单所列的各项目中，合同规定应由投标人承担而在工程量报价单中未详细列出的项目或辅助性材料，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。暂列金按招标文件中相应内容填报。

2.2工程量报价单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内，采购人不再另行支付。

2.3投标人在服务期所发生的各项措施费用，由投标人自行测算，并考虑相应风险分摊到相应工程量清单综合单价中，采购人不再另行支付；若招标工程量清单中未列明工作，但为进行项目实施必须发生的费用，投标人报价时应充分考虑分摊到相应项目综合单价中，采购人不再另行支付。

投标总价

项目名称：

采购编号：

投标总价人民币(大写)：                  元

( ￥ )：                   元

工程项目总价表

采购编号：

工程名称：

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堤防工程 |  |
| 1.1 | 堤防工程养护类 |  |
| 1.2 | 堤防工程维修类 |  |
| 2 | 河道工程 |  |
| 2.1 | 河道工程养护类 |  |
| 2.2 | 根石加固 |  |
|  | 合计 |  |

工程量清单

采购编号：

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤防工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 堤防工程养护类 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 堤顶维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | 堤顶养护土方 | - 堤肩残缺、雨淋沟等土方填垫。堤肩平顺规整，无明显凸凹，长度10m内凸凹不大于5cm;堤肩线线直弧圆，10m范围内凸凹不超过5cm。 | 立方米 | 302 |  |  |  |
| - 1.1.1.2 | 堤顶行道林养护 | - 包括浇水、治虫、刷白、修剪、雨后扶树、补植、鱼鳞坑、浇水沟规整等。每侧一行，与堤肩线平行，距堤肩线宽度一致;以常绿美化树种为主，达到高低错落有致，多彩搭配;同树种株距统一，胸径一致，乔木胸径不小于5cm;存活率达到100％;行道林刷白灰、白灰顶部刷红圈。 | 株 | 25530 |  |  |  |
| - 1.1.2 | 堤坡维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | 堤坡养护土方 | - 主要是平垫陷坑、雨淋沟、水沟浪窝，残缺土方恢复。堤坡保持原设计坡度，无残缺、水沟浪窝、陡坎、天井、洞穴、陷坑、杂物，无违章垦殖及取土现象。坡面平顺，沿断面范围内，凹凸小于10cm。堤脚处地面平坦，10m长度范围内凹凸不大于10cm，堤脚线直弧圆，平顺规整，明显、清晰。 | 立方米 | 12875 |  |  |  |
| - 1.1.2.2 | 排水沟维修养护 | - 包括排水沟疏通、局部整修等。检查发现排水沟损坏后，应按原排水沟标准，及时进行整修。排水沟两侧及底部采用三七灰土垫层，厚度15cm,并与堤坡结合密实，或铺设土工膜进行防渗处理。 | 米 | 1541 |  |  |  |
| - 1.1.2.3 | 上堤路口维修养护 | - 包括路口设施养护、上下坡道残缺和雨淋沟土方填垫等。上堤路口与堤坡交线顺直、整齐、分明；路口自堤肩线外1m处起坡，上淤区辅道自淤区顶外延 1m 处起坡，坡度不陡于 8%；路面两侧边坡为1：2，坡面植草防护；上堤路口应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食堤身、淤区现象，确保堤身完整。 | 立方米 | 2042 |  |  |  |
| - 1.1.2.4 | 草皮养护及补植 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.4.1 | 草皮养护 | - 包括洒水养护，杂草清除等。堤坡草皮以葛笆草为主，重点堤段种植美化草种，草皮经常修剪，草高10cm为宜，草皮覆盖率达98％以上，无杂草。 | 平方米 | 2840715 |  |  |  |
| 1.1.2.4.2 | 草皮补植 | - 主要为草皮更新补植。草皮生长旺盛，草皮覆盖率达98%以上。 | 平方米 | 203218 |  |  |  |
| - 1.13 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | - 包括清洗、刷漆、整修、更新等。标志标牌包括交界牌、指示牌、标志牌、警示牌、责任牌、简介牌、纪念碑等，布局合理、尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、埋设坚固、无损坏和丢失。 | 个 | 1474 |  |  |  |
| - 1.1.3.2 | 护堤地边埂整修 | - 包括拍打、整平、杂草清除等。界埂完整，明显，顺直，有草皮覆盖，顶宽0.5m，高0.5m，边坡1:1。 | 工日 | 2041 |  |  |  |
| - 1.1.4 | 防浪林养护 | - 包括浇水、喷药、刷白、除虫、除草、修剪、补植等。 | 平方米 | 867300 |  |  |  |
| - 1.1.5 | 护堤林养护 | - 包括浇水、喷药、刷白、除虫、除草、修剪和补植。树株生长旺盛，存活率不低于90%。株行距3m×2m。 | 平方米 | 1264530 |  |  |  |
| - 1.1.6 | 淤区维修养护 | - 包括残缺和和雨淋沟土方填垫，排水沟疏通和局部修补，边埂补残以及平整，树木浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植等。 - 淤区顶部：设边梗、顶部平整，无高杆草，无杂物堆放。淤区边坡：淤区边坡应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，沿断面范围内，凸凹小于10cm；淤区边坡无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线清晰。 | 平方米 | 5085400 |  |  |  |
| 1.1.7 | 前（后）戗维修养护 | - 包括残缺和和雨淋沟土方填垫，排水沟疏通和局部修补，边埂补残以及平整，树木浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植等。前（后）戗顶面平整，10m长度范围内，高差不大于5cm。前（后）戗外沿设边埂，顶宽0.3～0.5m、高0.3m，内边坡1：1，外边坡1：3。每隔100m设隔堤，顶宽0.3m、高0.3m，边坡1：1。前（后）戗顶、边梗植草防护。 | 平方米 | 502574 |  |  |  |
| - 1.1.8 | 管理房 | - 包括对地面、门窗损坏、油漆脱落、屋顶漏雨等缺陷应及时修理，恢复原有功能等。对树木、草坪进行浇水、除虫等。各类建筑物亮丽美观，无损坏；树木、草坪生长旺盛，修剪整齐；院落整洁，无垃圾、杂物堆放。管理制度健全、并在适宜位置明示，责任区划分明确，各项制度落实到位。双岗责任公示牌尺寸达标，摆放位置合理，内容完善更新及时，整洁美观。 | 平方米 | 2044 |  |  |  |
| - 1.1.9 | 害堤动物防治 | - 包括害堤动物洞穴普查、防治和隐患处理等。 | 公里 | 63.824 |  |  |  |
| 1.2 | 堤防工程养护类 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 堤防上界整修 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 备防土 | - 备防土沿堤线与堤防平行堆放，西面与武陟河务局备防土相接，南面与堤坡相接，北面和东面边坡1:2，土牛堆放长度60m、宽度35m、高3m。 | 立方米 | 6633 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 淤区围堤土方 | - 淤区围堤顶宽2m、高0.5m，外坡与淤区坡平顺，均为l:3、内坡l:1。每10m长度范围内凸凹不超过5cm。边埂顶平坡顺，边埂外沿轮廓线平滑顺直。 | 立方米 | 1602 |  |  |  |
| 1.2.2 | 堤防下界整修 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 备防土 | - 备防土沿堤线与堤防平行堆放，南面与堤坡相接，其他面边坡1:2，土牛堆放长度50m、宽度26m、高3m | 立方米 | 4404 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 防护网 | - 在临背河护堤地边界设置防护网。防护网规格：网片高1.5m，长方形网格6×20cm，冷拔钢丝直径0.45cm，外裹墨绿色发泡塑。每3m设置立柱，柱高2m，埋深40cm，立柱下现浇C20砼基础底座，底座为圆柱形，直径30cm，高40cm。网片上边缘低于立柱5cm，网片下边缘距地面5cm。 | 米 | 11531 |  |  |  |
| 2 | 河道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 河道工程养护类 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | 坝顶维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1.1 | 坝顶养护土方 | - 包括填垫陷坑、雨淋沟、残缺土方补充等。坝面平整、碾压密实，沿横断面方向每 10m 长度凸凹不超过5cm；坝面无陷坑、洞穴、水沟、浪窝、乱石、杂物及杂草。 | 立方米 | 4852 |  |  |  |
| - 2.1.1.2 | 坝顶沿子石维修养护 | - 包括沿子石平整、勾缝以及局部翻修。沿子石顶宽1m，厚度不小于15cm，采用现浇混凝土或浆砌块石；采用现浇混凝土的每1m设伸缩缝1条。沿子石外沿轮廓线要线直弧圆，平整一致；沿子石、防冲沿无凸凹、墩蛰、塌陷、空洞、残缺、活石；沿子石与土坝基结合部无集中渗流。 | 立方米 | 204 |  |  |  |
| - 2.1.1.3 | 备防石整修 | - 包括整垛码方等，日常检查及雨后普查要将零石归垛，坍塌石垛及时整修。存放要考虑工程管理和防汛抢险需要，存放位置合理，做到整齐美观、整体划一。每垛高 1～1.2m，长宽尺寸要尽量一致，垛间距 1m，距迎水面坝肩不少于3m，背水面坝肩2m。每垛50m3，以10的倍数为准，坝垛号和方量标注清晰。备防石采用水泥沙浆抹边、抹角，边、角抹面宽度0.15～0.20m，同一处工程宽度一致。经常靠河工程的备防石不抹边。备防石标志尺寸：主垛长 0.6m，宽 0.4m；一般垛长 0.5m，宽0.3m。用水泥沙浆抹平，边角整齐，白底黑体红字，油漆喷制，边框2cm、线宽1cm。每道坝岸第一垛为主垛，用主垛标志，其余用一般标志；长期不靠河的备防石垛的五个面要求平整，纵横断面范围内凸凹不超过5cm。备防石垛无缺石、坍塌、倒垛、杂草等。 | 工日 | 8040 |  |  |  |
| - 2.1.1.4 | 坝顶行道林养护 | - 包括浇水、喷药、刷白、除虫、修剪。 | 株 | 20182 |  |  |  |
| - 2.1.2 | 坝坡维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2.1 | 坝坡养护土方 | - 包括填垫陷坑、雨淋沟、残缺土方补充等。坝坡符合原设计标准。联坝坡面平顺，每10m凸凹不超过5cm。联坝坡无杂草、水沟、浪窝、洞穴、陷坑、杂物。联坝坡脚线。坡脚地面平整，10m长度内凸凹不大于10cm，坡脚明显成线，线条流畅，美观大方。 | 立方米 | 11108 |  |  |  |
| - 2.1.2.2 | 坝坡养护石方 | - 内容包括一是对散抛石护坡坦石下滑脱落进行抛石填护；二是对扣石护坡和砌石护坡出现滑动、鼓肚、凹腰进行拆除翻修等。坡度保持原设计标准。干砌、浆砌结构，坡面平顺，砌缝紧密，沿横断面范围内凸凹不超过5cm，已勾缝坝垛灰缝无脱落，坡面清洁无凸凹、松动、变形、塌陷、架空、浮石、树木及杂草。 | 平方米 | 19771 |  |  |  |
| - 2.1.2.3 | 排水沟维修养护 | - 包括排水沟疏通、局部整修等。检查发现排水沟损坏后，应按原排水沟标准，及时进行整修。采用预制或现浇混凝土梯形断面，尺寸为上口净宽36cm，底部净宽30cm，净深16cm；排水沟从联坝顶修至坡脚，采用混凝土现浇、混凝土预制件或砌石结构，排水沟无损坏、塌陷、架空、淤土杂物。 | 米 | 225 |  |  |  |
| - 2.1.2.4 | 草皮养护及补植 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2.4.1 | 草皮养护 | - 包括洒水养护，杂草清除等。坝坡植草防护，草皮生长旺盛，修剪高度不超过 10cm。 | 平方米 | 810890 |  |  |  |
| - 2.1.2.4.2 | 草皮补植 | - 主要为草皮更新补植。草皮生长旺盛，草皮覆盖率达98%以上。 | 平方米 | 52738 |  |  |  |
| - 2.1.3 | 根石维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3.1 | 根石平整 | - 包括根石台乱石、浮石清除、塌陷、缺石修补等。根石台顶宽大于1.5m，根石台顶高程、坡度符合设计要求；根石顶平坡顺，沿围长方向 10m 范围内高差不大于 5cm， 无浮石、凸凹、松动、变形、塌陷、架空、树木。 | 工日 | 2187 |  |  |  |
| - 2.1.4 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.4.1 | 管理房维修养护 | - 包括对地面、门窗损坏、油漆脱落、屋顶漏雨等缺陷应及时修理，恢复原有功能等。对树木、草坪进行浇水、除虫等。庭院绿化造型新颖，布局合理。管理制度健全、并在适宜位置明示，责任区划分明确，各项制度落实到位。绿化草皮，生长繁茂，修剪平整，高度不超过 10cm，无裸露地面，草皮覆盖率达98％以上。各类建筑物亮丽美观，无损坏；树木花草无病虫害，无药害、死株、缺档，无杂藤攀援树木，无污物、垃圾等。 | 平方米 | 3120 |  |  |  |
| - 2.1.4.2 | 标志牌（碑）维护 | - 包括清洗、刷漆、整修、更新等。重要位置设立工程简介牌，正面书写工程名称，背面书写工程简介。在工程上设置的各类标志、标牌做到整齐美观，规范一致。标志桩。险工和控导工程设立坝号桩、高标桩（查河桩）、根石断面桩、滩岸桩、警示桩等。坝号桩采用坚硬料石或大理石；其他宜采用预制钢筋混凝土标准构件。 | 个 | 4753 |  |  |  |
| - 2.1.4.3 | 护坝地边埂整修 | - 包括补残、表面平整、杂草清除。边埂尺寸为顶宽50cm，高30cm，边坡1∶1，植葛芭草防护。 | 工日 | 852 |  |  |  |
| - 2.1.5 | 上坝路维修 | - 日常清扫，对破损路面进行修复、养护，干旱季节进行洒水养护。上坝路高度、宽度、坡度保持设计标准。路面平整，坡面平顺，无残缺、损坏、堆积杂物。 | 公里 | 45.7 |  |  |  |
| - 2.1.6 | 护坝林养护 | - 包括浇水、喷药、刷白、除虫、修剪和补植。护坝地内以种植柳树、杨树为主，株行距为2×3m，无病虫害，生长茂盛，树株存活率达90％以上。 | 平方米 | 1513650 |  |  |  |
| - 2.1.7 | 坝顶道路维护 | - 包括洒水、刮平、局部整修等。碎石道路中间高、两侧低，呈花鼓顶状，横向坡度2%～3%。联坝坝顶无积水、损坏、裂缝、残缺、冲沟、陷坑、浪窝、破坝修路、开沟引水、铺设管道等。 | 公里 | 1.55 |  |  |  |
| 2.2 | 河道工程维修类 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | 根石加固 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1.1 | 散抛石 | - 汛期组织出险坝垛的除险加固工作，汛后视汛期除险加固情况，对根石不足的坝垛实施散抛石加固。 | 立方米 | 830 |  |  | - 石料由发包人提供 |
| - 2.2.1.2 | 铅丝石笼 | - 汛期组织出险坝垛的除险加固工作，汛后视汛期除险加固情况，对根石不足的坝垛实施抛笼加固。 | 立方米 | 520 |  |  | - 石料由发包人提供 |

# 第五章  技术要求

# 凡是该技术条款及要求中未引用到的有关内容，应按照国家标准、部委、行业颁布的有关法律、法规及规范、规定执行。

# 一、一般规定

本工程详细情况依据招标文件和《工程量清单》所提供的基本资料，承包人通过现场调查落实，由此所作的一切判断由承包人自行负责。承包人应在项目实施前，按照有关要求编制维修养护项目实施方案，并报发包人审核。

（一）工程说明

1.项目名称

新乡黄河河务局原阳黄河河务局2023年黄河水利工程维修养护项目（采购编号: DHZ-YYWXYHCG-2023)。

2.工程概况

原阳黄河堤防上起武陟交界仨堤头（K90+432），下与封丘接壤（K154+256），全长63.824km，为一级一类堤防。堤顶宽10m，硬化柏油路面宽6m，高程100.54m～87.54m（黄海）。堤防背河平均高13m，临背悬差0.6～8.3m。堤防临河前戗宽2～10m，背河淤区宽80～100m，堤防临、背河坡脚外有防浪林和护堤地。

原阳河段是典型的游荡型河段，河槽宽、浅、散、乱，为归顺流路、控制主溜、护滩保村、减少洪水危害堤防安全，沿河修建了马庄、双井、武庄、毛庵、三官庙、大张庄6处控导工程及北裹头、黑石、仁村堤、徐庄、三教堂5处护滩工程，沿堤修建105道防洪坝，共有丁坝310道、垛142座、联坝37736m，护岸1706m。

3.维修养护内容

3.1养护类项目

原阳黄河堤防工程桩号90+432～154+256范围内的堤顶（养护土方、行道林养护）、堤坡(养护土方、排水沟、上堤路口、草皮)、防浪林及护堤林、附属设施（标志牌（碑）、护堤地边埂）、管理房、害堤动物防治、淤区维修养护、前（后）戗维修养护等。

原阳黄河6处控导工程、5处护滩工程及105道防洪坝范围内的坝顶(土方、沿子石、备防石、行道林)、坝坡（土方、养护石方、排水沟、草皮）、根石平整、附属设施（管理房维修、标志牌（碑）维护、护坝地边埂整修）、上坝路、护坝林维修养护、坝顶道路维修养护等。

3.2维修类项目

堤防上界整修（备防土、淤区围堤土方）、堤防下界整修（备防土、防护网）、堤防隐患探测（普通探测和详细探测）

原阳黄河三官庙控导工程进行散抛石和抛铅丝笼进行根石加固，毛庵控导工程进行散抛石和抛铅丝笼进行根石加固。

4.计划工期

服务期为一年，实际服务开始时间以水管单位书面通知为准。若2023年度工程管理考核分值达道920分（含）及以上，可续签原阳黄河水利工程维修养护项目合同，考核依据标准为《河南黄河工程管理年度考核办法》。。

5.施工条件

（1）对外交通条件

本工程对外交通便利，有多条防汛路。

（2） 环境保护

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。

承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废气物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。

在全部维修养护工作完成后，除已征得发包人同意的外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人和承包人协商解决处理的办法。

（3） 治安保卫与维修养护工作安全

承包人应教育维修养护人员遵守守法，维修工地社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。

承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护工作负责，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。在工作范围内设置必要的标志的信号。

（4）本工程不提供取土、弃料场，由承包人自行协调解决，由此产生的相关一切费用及纠纷均由承包人自行承担。

6.发包人提供的材料和工程设备

本合同工程所用的材料和设备均由承包人自行采购。

7.主要建筑材料

承包人必须按本合同的规定负责采购、运输、验收和保管本工程维修养护中所需的材料。凡构成工程或试验组成部分的所有材料，均应符合维修类设计报告或本合同有关规定的要求，材料应具有材质证明和出厂合格证书，并符合有关技术规范的要求。

## （二）技术标准和规程规范

承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。

本合同引用的标准和规程、规范（不限于）

（1）《堤防工程施工规范》（SL260—98）

（2）《水利水电建设工程验收规程》（SD223—1999）

（3）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL239—1999）

（4）《黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则》

（5）《黄河水利工程维修养护标准》（试行）水利部黄河水利委员会

# 二、采购内容及维护标准

## （一）堤防工程

1.1 堤顶养护

1.1.1 堤顶养护土方

（1）养护内容：主要是堤肩残缺、雨淋沟等土方填垫。

（2）养护标准：堤顶养护堤肩平顺规整，无明显凸凹，长度10m内凸凹不大于5cm;堤肩线线直弧圆，10m范围内凸凹不超过5cm。

1.1.2 行道林养护

（1）养护内容：主要是浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；对缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植；

（2）养护标准：行道林每侧一行，与堤肩线平行，距堤肩线宽度一致；以常绿美化树种为主，达到高低错落有致，多彩搭配；同树种株距统一，胸径一致，乔木胸径不小于5cm; 行道林刷白灰、白灰顶部刷红圈。存活率达到100％。

1.2 堤坡养护

1.2.1 堤坡养护土方

（1）养护内容：主要是平垫陷坑、雨淋沟、水沟浪窝，残缺土方恢复等。

（2）养护标准：保持原设计坡度，无残缺、水沟浪窝、陡坎、天井、洞穴、陷坑、杂物，无违章垦殖及取土现象。坡面平顺，沿断面范围内，凹凸小于10cm。堤脚处地面平坦，10m长度范围内凹凸不大于10cm，堤脚线直弧圆，平顺规整，明显、清晰。

1.2.2排水沟养护

（1）养护内容：排水沟疏通、局部整修等等。

（2）养护标准：堤顶排水沟纵向布置，堤坡单侧每100m设横向排水沟，临、背交错布置；临、背河横向排水沟与纵向排水沟连通，末端设消力池，消力池宽60cm、深30cm、长50cm；排水沟采用预制或现浇混凝土梯形断面，上口净宽36cm，底净宽30cm，净深16cm；排水沟保持完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟，沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。

1.2.3上堤路口养护

（1）养护内容：包括路口设施养护、上下坡道残缺和雨淋沟土方填垫等。

（2）养护标准：上堤路口与堤坡交线顺直、整齐、分明；路口自堤肩线外1m处起坡，上淤区辅道自淤区顶外延 1m 处起坡，坡度不陡于 8%；路面两侧草皮防护带宽不小于0.3m，并种植胸径大于5cm的树木，两侧边坡为1：2，坡面植草防护；上堤路口应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食堤身、淤区现象，确保堤身完整；路口两侧各设置5根警示桩，按喇叭口型对称布设，每侧堤防上布臵2根、转弯处1根、坡面直线段2根，桩距2m，警示桩尺寸为20cm×20cm×150cm，埋深50cm。外露部分刷漆，自顶部向下白红相间，每色宽10cm。

1.2.4 草皮养护及补植

养护内容：草皮洒水养护、杂草清除及打草，对老化草皮更新补植。

养护标准：以葛笆草为主，重点堤段种植美化草种，草皮经常修剪，草高10vm为宜，无高杆、阔叶杂草。

1.3 附属设施养护

1.3.1 标志牌（碑）维护

（1）养护内容：主要是清洗、刷漆、整修、更新等。

（2）养护标准：标志标牌包括交界牌、指示牌、标志牌、警示牌、责任牌、简介牌、限宽墩、纪念碑等，尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、埋设坚固、无损坏和丢失。

1.3.2 护堤地边埂整修

（1）养护内容：主要是拍打、整平、清除杂草等。

（2）养护标准：界埂完整，明显，顺直，有草皮覆盖，顶宽0.5m，高0.5m，边坡1:1。

1.4 防浪林养护

（1）养护内容：主要是浇水、喷药、除虫、修剪和补植。

（2）养护标准：树株生长旺盛，无缺损段带，无病虫害，存活率90%以上，近堤侧种植乔木，株行距2×2m，外侧种植灌木，株行距1×1m。

1.5 护堤林养护

（1）养护内容：主要是浇水、喷药、除虫、修剪和补植。

（2）养护标准：树株生长旺盛，存活率不低于90%，株行距3×2m。

1.6 淤区养护

（1）养护内容：包括残缺和和雨淋沟土方填垫，排水沟疏通和局部修补，边埂补残以及平整，树木浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植等。

（2）养护标准：淤区顶部：设边梗、顶部平整，无高杆草，无杂物堆放。淤区边坡：淤区边坡应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，沿断面范围内，凸凹小于10cm；淤区边坡无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线清晰。

1.7 前（后）戗养护

（1）养护内容：包括残缺和和雨淋沟土方填垫，排水沟疏通和局部修补，边埂补残以及平整，树木浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植等。

（2）养护标准：前（后）戗顶面平整，10m长度范围内，高差不大于5cm。前（后）戗外沿设边埂，顶宽0.3～0.5m、高0.3m，内边坡1：1，外边坡1：3。每隔100m设隔堤，顶宽0.3m、高0.3m，边坡1：1。前（后）戗顶、边梗植草防护。

1.8 管理房

（1）养护内容：主要是对地面、门窗损坏、油漆脱落、屋顶漏雨、水电管线损坏、老化等缺陷应及时修理，恢复原有功能等；管理房保持路、水、电、通讯畅通；消防照明设施齐全；庭院打扫、美化，各类制度公示等。

（2）养护标准：庭院绿化协调美观，三面透绿，达到四季常青、三季有花；各类建筑物亮丽美观，无损坏；树木、草坪生长旺盛，修剪整齐；院落整洁，无垃圾、杂物堆放；管理制度健全、并在适宜位置明示，责任区划分明确，各项制度落实到位；双岗责任公示牌尺寸达标，摆放位置合理，内容完善更新及时，整洁美观。

1.9 害堤动物防治

（1）养护内容：主要是害堤动物洞穴普查、防治和隐患处理等。

（2）养护标准：工程范围内无明显害堤动物危害痕迹。

2.河道工程养护

对河道工程进行日常养护，及时处理表面缺损，保持工程完整、安全和正常运行。做到坝顶、坦坡平顺，无凹凸不平，上下边口整齐化一。工程整齐美观，道路畅通，工程简介碑内容全面、字迹醒目等。

2.1 坝顶养护

2.1.1 坝顶养护土方

（1）养护内容：主要是雨毁修复、水沟浪窝平垫等。

（2）养护标准：坝面平整、碾压密实，沿横断面方向每 10m 长度凸凹不超过5cm；坝面无陷坑、洞穴、水沟、浪窝。

2.1.2 坝顶沿子石养护

（1）养护内容：沿子石平整、勾缝以及局部翻修。

（2）养护标准：沿子石顶宽1m，厚度不小于15cm，采用现浇混凝土或浆砌块石；采用现浇混凝土的每1m设伸缩缝1条。沿子石外沿轮廓线要线直弧圆，平整一致；沿子石、防冲沿无凸凹、墩蛰、塌陷、空洞、残缺、活石；沿子石与土坝基结合部无集中渗流。

2.1.3 备防石养护

（1）养护内容：主要是备方石坍塌整修、码方等。

（2）养护标准：存放要考虑工程管理和防汛抢险需要，存放位置合理，做到整齐美观、整体划一。每垛高 1～1.2m，长宽尺寸要尽量一致，垛间距 1m，距迎水面坝肩不少于3m，背水面坝肩2m。每垛50m3，以10的倍数为准，坝垛号和方量标注清晰。备防石采用水泥沙浆抹边、抹角，边、角抹面宽度0.15～0.20m，同一处工程宽度一致。经常靠河工程的备防石不抹边。备防石标志尺寸：主垛长 0.6m，宽 0.4m；一般垛长 0.5m，宽0.3m。用水泥沙浆抹平，边角整齐，白底黑体红字，油漆喷制，边框2cm、线宽1cm。每道坝岸第一垛为主垛，用主垛标志，其余用一般标志；长期不靠河的备防石垛的五个面要求平整，纵横断面范围内凸凹不超过5cm。备防石垛无缺石、坍塌、倒垛、杂草等。

2.1.4 行道林养护及补植

（1）养护内容：主要是浇水、喷药、刷白、除虫、修剪；对缺损、丢失树木按照原设计树种进行补植；

（2）养护标准：树木生长旺盛，无病虫害，无人畜破坏，保持现有树株不缺损；修剪整齐、美观，鱼鳞坑规整，成活率达95％以上。

2.2 坝坡养护

2.2.1 坝坡养护土方

（1）养护内容：主要是填垫陷坑、水（雨）毁修复、残缺土方等。

（2）养护标准：坝坡符合原设计标准，坡度1:2。联坝坡面平顺，每10m凸凹不超过5cm。联坝坡无杂草、水沟、浪窝、洞穴、陷坑、杂物。联坝坡脚线。坡脚地面平整，10m长度内凸凹不大于10cm，坡脚明显成线，线条流畅，美观大方。

2.2.2 坝坡养护石方

（1）养护内容：对散抛、乱排石护坡缺石恢复；对扣石和砌石护坡滑动、鼓肚、凹腰整修。

（2）养护标准：坡度保持原设计标准。干砌、浆砌结构，坡面平顺，砌缝紧密，沿横断面范围内凸凹不超过5cm，已勾缝坝垛灰缝无脱落，坡面清洁无凸凹、松动、变形、塌陷、架空、浮石、树木及杂草。

2.2.3 排水沟养护

（1）养护内容：主要是排水沟疏通，局部修补等

（2）养护标准：采用预制或现浇混凝土梯形断面，尺寸为上口净宽36cm，底部净宽30cm，净深16cm，每100m设置1条，临背相间布设；排水沟从联坝顶修至坡脚，采用混凝土现浇、混凝土预制件或砌石结构。

2.2.4 草皮养护及补植

养护内容：对草皮洒水养护、杂草清除及打草，对老化草皮更新补植。

养护标准：植草防护，草皮生长旺盛，修剪高度不超过10cm。

2.3 根石养护

2.3.1 根石平整

（1）养护内容：主要是对根石散乱整平，去凸填凹。

（2）养护标准：根石台顶宽大于1.5m，根石台顶高程、坡度符合设计要求；根石顶平坡顺，沿围长方向 10m 范围内高差不大于 5cm， 无浮石、凸凹、松动、变形、塌陷、架空、树木。

2.4 附属设施养护

2.4.1 管理房

（1）养护内容：主要是对地面、门窗损坏、油漆脱落、屋顶漏雨、水电管线损坏、老化等缺陷应及时修理，恢复原有功能等；管理房保持路、水、电、通讯畅通；消防照明设施齐全；庭院打扫、美化，各类制度公示等。

（2）养护标准：庭院绿化协调美观，三面透绿，达到四季常青、三季有花；各类建筑物亮丽美观，无损坏；树木、草坪生长旺盛，修剪整齐；院落整洁，无垃圾、杂物堆放；管理制度健全、并在适宜位置明示，责任区划分明确，各项制度落实到位；双岗责任公示牌尺寸达标，摆放位置合理，内容完善更新及时，整洁美观。

2.4.2 标志牌（碑）

（1）养护内容：主要是清洗、刷漆、涂白、整修、更新等。

（2）养护标准：重要位置设立工程简介牌，正面书写工程名称，背面书写工程简介。布局合理，达到美观、大方、对称、协调，四周绿化点缀。控导简介牌尺寸为：牌长大于5m、高大于3m。在工程上设置的各类标志、标牌做到整齐美观，规范一致。标志桩。设立坝号桩、高标桩（查河桩）、根石断面桩、滩岸桩、警示桩等。坝号桩采用坚硬料石或大理石；其他宜采用预制钢筋混凝土标准构件。①坝号桩。每道坝安设 1 根，埋设在联坝与丁坝上首边埂上，字面垂直联坝方向；坝号桩尺寸为80cm×30cm×15cm，埋深40cm，两面标注坝号。②高标桩。每5道坝布设1根，设置在坝面圆头处；高标桩牌采用等边三角形，边长 100cm，厚 15cm，面向来溜方向双面标注红色坝号数，支架柱高3.5m，正四棱柱宽0.15m，埋深1.0m，基础采用现浇混凝土墩固定。③断面桩。坝垛上下跨角各设一个，圆弧段设 2 个，迎水面设3个。断面编号自上坝根经坝头至下坝根依次排序，坝垛断面编号附后；表示形式为YS+XXX、QT+XXX等，“+”前字母表示断面所在部位，“+”后数字表示断面至上坝根的距离。每个断面设断面桩 2 根，断面与裹护面垂直，第一根临河紧靠挡水沿，第二根布设在背河坝肩；根石断面桩尺寸为30cm×15cm×15cm，埋深30cm，顶面中心标注红色十字形。④滩岸桩。在重点河段，根据河势变化情况，垂直主河槽设置滩岸观测断面桩，尺寸为150cm×15cm×15cm，埋深50cm。⑤进出控导工程道路的路口拐角处各设5根警示桩；界桩和警示桩尺寸均为150cm×15cm×15cm，埋深50cm；警示桩地面以上100cm用红白反光漆涂刷，间隔 25cm，自上而下先白后红，漆条规整无毛刺。

2.4.3 护坝地边埂整修

（1）养护内容：对边埂进行拍打、整平、清除杂草等。

（2）养护标准：边埂尺寸为顶宽50cm，高30cm，边坡1∶1，植葛芭草防护。

2.5上坝路养护

（1）养护内容：主要是对管理及保护范围内的路面清洁打扫，对损坏路面及时修补。

（2）养护标准：上坝路高度、宽度、坡度保持设计标准。路面平整，坡面平顺，无残缺、损坏、堆积杂物。

2.6 护坝林养护

（1）养护内容：主要是浇水、喷药、除虫、修剪和补植。

（2）养护标准：护坝地内以种植柳树、杨树为主，株行距为2×3m，无病虫害，生长茂盛，树株存活率达95％以上。

2.7 坝顶道路维修养护

（1）养护内容：碎石道路主要是洒水、刮平、补充石子、局部整修等。

（2）养护标准：碎石道路中间高、两侧低，呈花鼓顶状，横向坡度2%～3%。联坝坝顶无积水、损坏、裂缝、残缺、冲沟、陷坑、浪窝、破坝修路、开沟引水、铺设管道等。

。

（二）维修项目

1.堤防工程

1.1 堤防上界整修

（1）整修项目：备防土、淤区围堤土方。

（1）整修标准：为便于管理，减少日常维护工作量，土牛以集中存放为原则。统一放置在淤区内，沿堤线与堤防平行堆放，上界土牛堆放长度60m、宽度35m、高3m、边坡1:2。堤防土牛应达到顶平坡顺，边角整齐，规整划一。土质以两合土为宜。

淤区围堤顶宽2m、高0.5m，外坡与淤区坡平顺，均为l:3、内坡l:1。每10m长度范围内凸凹不超过5cm。边埂顶平坡顺，边埂外沿轮廓线平滑顺直。

1.2 堤防下界整修

（1）整修项目：备防土、防护网。

（2）整修标准：为便于管理，减少日常维护工作量，土牛以集中存放为原则。统一放置在淤区内，沿堤线与堤防平行堆放，下界土牛堆放长度50m、宽度26m、高3m、边坡1:2。堤防土牛应达到顶平坡顺，边角整齐，规整划一。土质以两合土为宜。

在临背河护堤地边界设置防护网。防护网规格：网片高1.5m，长方形网格6×20cm，冷拔钢丝直径0.45cm，外裹墨绿色发泡塑。每3m设置立柱，柱高2m，埋深40cm，立柱下现浇C20砼基础底座，底座为圆柱形，直径30cm，高40cm。网片上边缘低于立柱5cm，网片下边缘距地面5cm。

2.根石加固

（1）整修项目：原阳黄河三官庙控导工程进行散抛石和抛铅丝笼进行根石加固，毛庵控导工程进行散抛石和抛铅丝笼进行根石加固。。

（2）整修标准：加固采取先采运、码方、经验收后再用于抢险或根石加固方法进行。石质坚硬，不得有风化石、山皮石、分层易碎石；单块石重量在20千克～75千克之间，平均厚度不得小于15厘米；单块石重量在20千克～30千克的比例不得大于总重量的20％；石方容量不低于1.7吨/立方米。

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

采购编号：

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：         （单位公章）

年        月       日

目  录

注：投标文件须编制连续页码。

本章所有表格均可以根据实际情况自行调整。

评标要素索引表（格式）

| 序号 | 名 称 | 页 码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人按第二章2.7.7条评分项目及评分标准中所列的评分项目，将涉及的投标文件页码填入表内。

## 6.1 投标函

投标函

致：   （采购人名称）

根据（项目名称）的招标文件，投标人  (投标人名称） 提交下述文件加密版  份未加密版  份：

- 投标函

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标保证金

- 开标一览表

- 已标价工程量清单

- 资格证明文件

- 单位及项目负责人业绩

- 项目组织管理机构

- 政府采购反商业贿赂承诺书

- 政府采购政策优惠（中小企业优惠等）

- 投标人认为需要说明的内容

- 技术文件

据此，投标人同意如下内容：

1、我单位对该项目的投标总报价为人民币(大写)                   元。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审解读全部招标文件，（包括第    编号、补遗书）（如果有的话）。

4、遵从本投标有效期为 自投标截止之日起60 天。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

8、我方承诺：我方提交的投标文件中一切资料均真实有效，若上述材料存在虚假内容，采购人有权拒签或提前中止合同，并向有关主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受采购人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                 邮编

传真                        电话                   电子邮箱

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月    日

## 6.2 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        身份证号码：

职务：            系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

注：

1.后附法定代表人身份证扫描件，扫描件须加盖单位公章，并由法定代表人或委托代理人签名。

授权委托书

（采购人名称）        ：

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年     月     日

注：后附委托代理人身份证扫描件，扫描件须加盖单位公章，并由法定代表人或委托代理人签名。

## 6.3 投标保证金

投标保证金（格式）

（采购人名称）     :

我单位于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，我方无条件地、不可撤销地保证：在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金的，我方承担保证责任。

投标保证金在投标有效期内保持有效。

投标人：       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

注：后附有效的投标保证金提交证明材料，扫描件须加盖单位公章，并由法定代表人或委托代理人签名。

## 6.4 开标一览表

开标一览表（格式）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购编号 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标总报价（元） | 人民币 （大写金额） 即￥ |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 投标保证金 |  |
| 备注： |  |

投标人：    （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

## 6.5 已标价工程量清单

投标人应根据招标文件第四章“工程量清单”提供的格式编制并提供已标价工程量清单。

## 6.6 资格证明文件（资格评审资料）

- 企业法人营业执照或事业法人证书。

- 五年以上水利工程养护经验（2017年1月1日之前的水利工程养护合同和验收材料至少一项，公司名称发生变更的需提供工商部门出具的名称变更证明，时间计算以合同签订日期为准）。证明材料可附在6.7 单位业绩表后。

- 近三年（招标文件发售截止日前三年，下同）承担的堤防、河道治理工程维修养护项目合同和验收材料，时间计算以竣工验收时间为准。证明材料可附在6.7 单位业绩表后。

- 财务状况报告（近1年的财务审计报告或银行出具的资信证明，财务审计报告应包括现金流量表、利润表和资产负债表等，事业单位投标的从事业单位报表规定）、依法缴纳税收的资料（本项目公告发布之日前，近1期的缴税凭证）、缴纳社会保障资金的资料（本项目公告发布之日前，近1期）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）。

6）拟派项目负责人职称证。

备注：

1、以上证明、证件、声明扫描件(复印件）均须加盖单位公章，并由法定代表人或委托代理人签名。

2、成立年限不足的以实际年限为准。

附件：

声    明

（采购人）：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）；没有被“信用中国”列入失信惩戒名单；没有被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；在最近三年内单位和法定代表人（或单位负责人）均没有行贿犯罪行为。

贵方可查询“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）证实。

特此声明

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

## 6.7单位及项目负责人业绩

- 单位业绩表（资格审查）

| 建设单位 （业主） | 项目名称 及建设地点 | 开竣工日期 | 合同额 （人民币元） | 项目负责人 | 质量达到标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名）

年     月     日

后附合同、验收资料，均须加盖单位公章，并由法定代表人或委托代理人签名。

- 项目负责人业绩表

| 建设单位 （业主） | 项目名称 及建设地点 | 开竣工日期 | 合同额 （人民币元） | 项目负责人 | 质量达到标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名）

年     月     日

1、须提供为本单位人员证明资料，以劳动合同或工资关系或个人社保缴纳情况为准。2、工作经验以提供业绩合同或相关业绩证明文件为准，其中须显示项目负责人姓名或本单位出具的主持本项目的任命文件。合同或证明须体现项目工作内容，否则不得分。

## 6.8 项目组织管理机构

1）拟派项目负责人

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟任职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 具有执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 担任职务 |  |  | 实施时间 |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

注：可附项目负责人及主要负责人身份证、职称证、毕业证等的扫描件。为本单位人员证明资料以劳动合同或工资关系或个人社保缴纳情况为准。

2）拟投入本合同的其他主要人员

拟投入本合同工作的其他主要人员表（格式）

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 学历 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

注：其他主要人员指除项目负责人及主要负责人以外的主要人员，可附相应身份证、相关证书等材料的扫描件。为本单位人员证明资料以劳动合同或工资关系或个人社保缴纳情况为准。

## 6.9政府采购反商业贿赂承诺书

政府采购反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

## 6.10政府采购政策优惠（中小企业优惠等）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （包名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：成交投标人为小微企业的，采购代理机构随成交结果同时公告其性质。参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》。本项目对小型、微型企业的投标价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即小型、微型企业参加评审的价格=投标报价×(1-6%)。未提供《中小企业明函》的小型和微型企业，评标时其投标报价不予扣除。非中小企业可不提供此内容。

如能享受其他政策性优惠，请按政策要求自行提供相关资料。

## 6.11 投标人认为需要说明的内容

## 6.12技术文件

投标人应根据本项目特点以及招标文件的要求，编制并提供技术文件。技术文件由投标人根据技术要求及评分办法技术部分中的要求提供，格式自拟。