# 货物需求

▲一、技术要求

▲1、主分拣线速度稳定运行速度不能低于2.2m/s；

▲2、设备理论分拣效率≥13200件/小时；

▲3、分拣准确率＞99.98%；

▲4、供包台包裹扫描测量方式采用光电测量；

▲二、采购清单

| 序 号 | 设备 编号 | 设备名称 | 数 量 | 单 位 | 设备 来源 | 线体规格(单位：mm) |  |  |  |  | 线速度(m/min) | 拟定减速电机功率(千瓦） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度 | 设备 宽度 | 皮带宽 有效宽 | 设备高度 | 伸缩长度 |  | 单套设备功率 | 合计设备功率 |
| 1 | CB-B01 | 平面皮带机 | 7 | 台 | 新增 | 10500 | 1060 | 1000 | 750 |  | 25-45 | 1.5 | 10.5 |
| 2 | CB-B02 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 8600 | 1060 | 1000 | 750 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | CB-B03 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 8100 | 1060 | 1000 | 750 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | CB-B04 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 5100 | 1060 | 1000 | 750 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | CB-B05 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 3500 | 1060 | 1000 | 750 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | CB-B06 | 爬坡+平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 7150 | 1060 | 1000 | 750/1800 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | CB-B08 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 6500 | 1060 | 1000 | 1800 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | CB-B09 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 10500 | 1060 | 1000 | 1800 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | CB-A01 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 10500 | 1060 | 1000 | 450 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | CB-A02 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 7300 | 1060 | 1000 | 450 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 11 | CB-A03 | 爬坡皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 5200 | 1060 | 1000 | 450/1900 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | CB-A04 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 6600 | 1060 | 1000 | 1900 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | GB-A01 | 爬坡+平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 9250 | 1060 | 1000 | 750/1800 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 14 | GB-A03 | 爬坡+平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 9250 | 1060 | 1000 | 750/1800 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 15 | GB-A05 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 6400 | 1060 | 1000 | 1900 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | GB-A06 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 10100 | 1060 | 1000 | 1350 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 17 | GB-A07 | 爬坡皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 3650 | 1060 | 1000 | 1350/2500 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 18 | GB-A08 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 5500 | 1060 | 1000 | 1900 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | GB-A09 | 平面皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 10500 | 1060 | 1000 | 1350 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 20 | GB-A10 | 爬坡皮带机 | 1 | 台 | 新增 | 3650 | 1060 | 1000 | 1350/2500 |  | 25-45 | 1.5 | 1.5 |
| 21 | 钢平台-1 |  | 2 | 台 | 新增 |  |  |  | 8900*1800*600 |  |  |  |  |
| 22 | 钢平台-2 |  | 1 | 台 | 新增 |  |  |  | 6000*8100*1200 |  |  |  |  |
| 23 | 3节伸缩机 |  | 2 | 台 | 新增 |  |  |  | 6伸8 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备来源 | 具体规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 供包台 | 三段式半自动供件台 | 6 | 套 | 新增 | 3段式上包台 (扫描称重段+加速段+30度导入段) ，人工 负责将包裹置于供件台上 ，系统自动驱动包件进入分拣机主 线 ，含四点式静态称重。 |
| 25 | 分拣机主线 | 直轨道 | 54 | 米 | 新增 | 主体材质： 3.0mm碳钢喷塑 减震垫：橡胶 |
| 26 |  | 转弯轨道 | 4 | 个 | 新增 | R3442mm ( 一个转弯轨道9台小车) |
| 27 |  | 龙门架 | 26 | 个 | 新增 | 单层 ，采用80×80× 3mm方管焊接而成 |
| 28 |  | 主线驱动(直线电机) | 5 | 套 | 新增 | 3.5KW |
| 29 | 小车 | 小车 | 126 | 套 | 新增 | 控制单元皮带等 |
| 30 |  | 伺服滚筒与驱动器 |  |  |  |  |
| 31 |  | 小车托架 |  |  |  | 铸铝、次级驱动板 |
| 32 |  | 行走轮及导向轮 |  |  |  |  |
| 33 | 格口 | 自动集包格口 | 154 | 个 | 新增 | 格口滑板材质： SPCC t =2.5mm |
| 34 |  |  | 154 | 个 |  | 格口按钮可以手动解锁或巴枪绑袋解锁 |
| 35 |  |  | 0 | 个 |  | 满袋检测传感器 |
| 36 |  | 撑袋架 | 154 | 个 | 新增 | 撑袋架必须满足环保袋尺寸要求且便于装卸袋环保袋规格一 ：90cm×90cm 袋口周长180mm 高度：110cm(出港)；环保袋规格二： 100cm×100cm 袋口周长200mm 高度： 100cm(进港) |
| 37 |  | 集包区域警示灯 | 12 | 个 | 新增 | 黄色警示提醒 |
| 38 | 留盘检测 | 留盘检测功能 | 0 | 个 |  | ①采用相机方案 ，用于检测是否还有留盘的包裹及小车预约 |
| 39 |  |  | 1 | 个 | 新增 | ②采用传感器方案 ，用于检测是否还有留盘的包裹及小车预约 |
| 40 | 电控系统部分 | 基准长度150m ， 固定价格 | 1 | 套 | 新增 | 采用PLC进行控制、通信总线的方式进行信息交互 ，包含PLC、信号检测、位置反馈传感器 、电源、格口通信总线等 ，采用漏波电缆进行通信 |
| 41 |  | 超出150m ，每米单价 | 0 | 米 |  |  |
| 42 | IT相关 | (软件)设备监控系统 | 1 | 套 | 新增 | 分拣机设备监控 、设置、故障提示灯、故障诊断、维护提醒 等 |
| 43 |  | (软件)信息管理系统 | 1 | 套 | 新增 | 系统运行参数设定 、远程管理、数据统计等 |
| 44 |  | (软件)WCS系统 | 1 | 套 | 新增 | 负责与客户的数据服务器通讯 ，进行数据交换 ，以及分拣控 制等 |
| 45 |  | 现场分拣机网络 | 1 | 套 | 新增 |  |
| 46 | 服务器 | 常规分拣服务器 | 1 | 台 | 新增 | WCS分拣服务器(分拣用) |
| 47 |  | 备用工控机 | 1 | 台 | 新增 |  |
| 48 | 电缆线 | 动力电源线缆 | 0 | 米 |  | 从变压器柜到分拣机控制柜电缆 |
| 49 | 设备安装调试费 运输费 | 安装调试费+运输费 | 1 | 套 | 新增 | ≤ 500公里 (按设备费用为基数计取 ，计算按照中标单位至 项目所在地) |
| 50 |  |  | 1 | 套 | 新增 | 500-1000公里 |
| 51 |  |  | 1 | 套 | 新增 | 1000 -2000公里 |
| 52 |  |  | 1 | 套 | 新增 | ＞ 2000公里 |
| 53 | 甲供 | 机房网络交换机 、 UPS电源、服务器机柜总成 | / | 台 |  | 由甲方负责提供 |
| 54 |  | 机房网络交换机到现场网络交换机光纤 | / | 米 |  | 由甲方负责提供 |
| 55 |  | 供包区钢平台 | / | 平方米 |  | 含步梯、爬梯、跨线梯等 ， 由甲方或者辅线厂家负责提供 |
| 56 | 其他 | 寒冷地区保护措施 | 1 | 套 | 新增 | 分机加热器+自动温度控制器 |